Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Vetranie objektov na chov zvierat |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | A G R O T I P spol. s r.o., J.Kráľa 1697, 018 61 Beluša, IČO: 31 583 636 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Cyklónový ventilátor 12 ks produkčná maštaľ |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. |
| 2. | Počet deflektorov : 4 ks |
| 3. | Maximálne rozmery : šírka 1700 mm, výška 1700 mm. |
| 4. | Maximálna hmotnosť ventilátora do 90 kg. |
| 5. | Napájanie: 380 V |
| 6. | Elektrický príkon max. 1,2 kW. |
| 7. | Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. |
| 8. | Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. |
| 9. | Množstvo preneseného vzduchu min. 41 000 m3/hod. |
| 10. | Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča. |
| 11. | Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť) |
| 12. | Montáž |
| - Stroj / zariadenie: Cyklónový ventilátor 1 ks čakáreň |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna. |
| 2. | Počet deflektorov : 4 ks |
| 3. | Maximálne rozmery : šírka 1700 mm, výška 1700 mm. |
| 4. | Maximálna hmotnosť ventilátora do 90 kg. |
| 5. | Napájanie: 380 V |
| 6. | Elektrický príkon max. 1,2 kW. |
| 7. | Vrtuľa vyhotovená z galvanizovaného plechu. |
| 8. | Prenos krútiaceho momentu na vrtuľu prostredníctvom klinového remeňa. |
| 9. | Množstvo preneseného vzduchu min. 41 000 m3/hod. |
| 10. | Ovládanie výkonu ventilátora prostredníctvom polohového prepínača. |
| 11. | Montáž |
| - Stroj / zariadenie: Frekvenčný menič 1 ks |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Napätie 400 V, 50/60HZ, 3 fázy |
| 2. | 0-10V vstup |
| 3. | Krytie IP 55 |
| 4. | Počet ampérov: 32 Amp. |
| 5. | Chladenie zariadenia samostatným ventilátorom |
| 6. | Zariadenie používa na tienenie pólové sínusové filtre |
| 7. | Odolné vyhotovenie zariadenia určené do náročných podmienok v maštaliach |
| 8. | možnosť napojenia na riadiacu jednotku s ovládaním činnosti ventilátorov na základe vzájomného vzťahu hodnoty teploty a vlhkosti (THI). |
| 9. | Montáž |
| - Stroj / zariadenie: Prechodové rosenie |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Automatický systém rosenia, ktorý sa spúšťa na základe pohybu zvierat |
| 2. | Vysokotlakové sprchové hlavice min. 2 ks. |
| 3. | Pohybové senzory na detekciu prechodu kráv – 2 ks |
| 4. | Zariadenie riadi kontroler, ktorý riadi celý systém rosenia |
| 5. | Napájanie kontrolera – 230 V |
| 6. | Možnosť nastavenia dĺžky času rosenia pri prechode kravy |
| 7. | Zariadenie používa teplotný senzor |
| 8. | Zariadenia sa nespustí pri prechode človeka |
| 9. | Zariadenie používa vlastný filter na vodu |
| 10. | Možnosť mechanického uzatvorenia sprchovacích dýz |
| 11. | Spustenie vody do systému prostredníctvom elektroventilu |
| 12. | Montáž |
| - Stroj / zariadenie: Thi kontroler 1 ks |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Ovládanie výkonu ventilátorov na základe teploty a vlhkosti – áno |
| 2. | Zariadenie vstavaný vlastný wifi signál- áno |
| 3. | Možnosť pripojenia na internet-áno |
| 4. | Ovládanie systému cez mobilnú aplikáciu – áno |
| 5. | Možnosť 3x pripojiť relé 5 Amp.- áno |
| 6. | Pripojenie 4 x 0-10 V – áno |
| 7. | 1 fáza, 230 V/50/60 Hz – áno |
| 8. | Možnosť pripojenia tepelno-vlhkostného senozra –áno |
| 9. | Montáž |
| - Stroj / zariadenie: Výfukový ventilátor 2 ks |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Priemer ventilátora min. 20“ |
| 2. | Počet lopatiek vrtule : 6 ks |
| 3. | Výkon: od 0,35kW do 0,45 kW, |
| 4. | Napätie: 230V, 50/60hz |
| 5. | Množstvo preneseného vzduchu min : 9000 m3/hod. |
| 6. | Krytie motora: IP55 |
| 7. | Váha ventilátora do 25 kg |
| 8. | Prevádzková teplota 40oC |
| 9. | Ventilátor používa gravitačné žalúzie na strane kde sa nasáva vzduch |
| 10. | Možnosť regulovať otáčky ventilátora polohovým prepínačom |
| 11. | Montáž |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky .

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Cyklónový ventilátor produkčná maštaľ |  | 12 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| 2 Cyklónový ventilátor čakáreň |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| 3 Frekvenčný menič |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| 4 Prechodové rosenie |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| 5 Thi kontroler |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| 6 Výfukový ventilátor |  | 2 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |

| Cena spolu v Eur bez DPH : |  |
| --- | --- |
| DPH: |  |
| Cena spolu s DPH : |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |