Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: „Nákup akumulátorov do elektronických sirén“

Charakteristika predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov do elektronických sirén systému varovania obyvateľstva za účelom zabezpečenia prevádzky informačného systému civilnej ochrany v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR 388/2006  o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v aktuálnom znení.

Hlavný kód CPV:

31400000-0	Akumulátory, galvanické články a batérie

Platnosť zmluvy: do splnenia predmetu zákazky.

Lehota dodania: do 50 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia: Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 1

Množstvo: 150 ks

Spoločný slovník obstarávania (CPV ) Olovené akumulátory

Číselný kód podľa CPV: 31400000-0

Nominálne napätie: 12 V

Nominálna kapacita: 45 Ah (10 HR)

Vlastnosti: hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové,

zanedbateľné uvoľnovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň

max rozmer v mm: (LxŠxV): 240x260x230

Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): M6

Polarita kontaktov: + pól napravo

Prevádzková teplota: -15°C až +50°C

Požadovaná životnosť: min 5 rokov

Ventilom regulovaná olovnatá batéria pre stacionárne použitie typ 2

Množstvo: 60 ks

Spoločný slovník obstarávania (CPV ) Olovené akumulátory

Číselný kód podľa CPV: 31400000-0

Nominálne napätie: 12 V

Nominálna kapacita: 80 Ah (10HR)

Vlastnosti: hermetické, ventilom riadené, bezúdržbové,

zanedbateľné uvoľnovanie plynov s možnosťou montovať do neupravených priestorov a skríň

max rozmer v mm: (LxŠxV): 275x260x230

Pripojovacie šroubenie (kontakt na závit): M6

Polarita kontaktov: + pól napravo

Prevádzková teplota: -15°C až +50°C

Požadovaná životnosť: min 5 rokov

V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia, vykládky, balného, likvidácie obalov a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.