S T A T I C K Ý     P O S U D O K

R E K O N Š T R U K C I A    S T R EC H Y

ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva,

Ľudová  27, TRNAVA

miesto stavby : ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva,

Ľudová 27, Trnava,

investor :  mesto Trnava,

Hlavná 1, 917 71 Trnava

V Trnave 28.06.2016					vypracoval 	: Ing. Ivan Jindra

# 0905-213 751

# Úvod

Predmetom posudku  je posúdenie nosnej konštrukcie  strechy  objektu pre umiestnenie zateplenia.

# Základné údaje o konštrukcii objektu

Objekt pozostáva z troch pavilónov a prepojovacej časti. Celkové rozmery objetu sú 47,840x28,900 m. Stredný pavilón má 12,01x25,85 m a dvojica krajných pavilónov má 9,55x19,65 m.  Strecha pavil=onov aj spojovacej časti je dvojplášťová, nosným prvkom pre zateplenie je plynosilikátový strešný panel.

Pre výpočet zaťaženia od vetra bol použitý model pre objekt ako celok a pre jednotlivé pavilóny.

Výpočet plošných zaťažení

Zaťaženie snehom

Podľa interaktívnej mapy ide o zónu 1, a=0,454 b=970, nadmorská výška miesta stavby 145 m n. m. BPV.

sk = a + A/b = 0,454 + 145/970 = 0,454+0,149 = 0,603

Pre mimoriadne zaťaženie snehom na povrchu zeme berieme súčiniteľ 2,1, takže výsledná hodnota charakteristického zaťaženia snehom je 1,260 kN/m2.

Koeficient tvaru strechy pre sklon do 30o je 0,800. Výsledné hodnoty teda sú:

1,260x0,80=1,008 kN/m2 (1,512 kN/m2)

Zaťaženie vetrom stredný pavilón

| Plochá strecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 25,85 | m | Dĺžka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | 12,01 | m | Širka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hx | 4 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hy | 4 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblasť I |  |  | Oblasť podľa STN EN 1991-1-4/NA, Tabuľka NB1 a Mapa rýchl. vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb,0 | 24,0 | ms-2 | Fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cdir | 1,00 | - | Súčiniteľ smeru vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cseason | 1,00 | - | Súčiniteľ ročného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb | 24,0 | ms-2 | Základná rýchlosť vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ | 1,25 | kgm-3 | Hustota vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qb | 0,36 | kNm-2 | Základný tlak vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terén III |  |  | Lesy, predmestské a priemyslové oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z0 | 0,30 | m | Výška drsnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmin | 5,0 | m | Minimálna výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c0 | 1,00 | - | Súčiniteľ orografie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kl | 1,00 | - | Súčiniteľ turbulencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kr | 0,22 | - | Súčiniteľ terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,y | 4,00 | m | Referenčná výška v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,x | 4,00 | m | Referenčná výška v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,x | 0,61 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,y | 0,61 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,x | 1,36 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,y | 1,36 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,x | 0,49 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,y | 0,49 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zaťaženie vetrom krajný pavilón

| Plochá strecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 19,65 | m | Dĺžka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | 9,55 | m | Širka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hx | 4 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hy | 4 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblasť I |  |  | Oblasť podľa STN EN 1991-1-4/NA, Tabuľka NB1 a Mapa rýchl. vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb,0 | 24,0 | ms-2 | Fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cdir | 1,00 | - | Súčiniteľ smeru vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cseason | 1,00 | - | Súčiniteľ ročného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb | 24,0 | ms-2 | Základná rýchlosť vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ | 1,25 | kgm-3 | Hustota vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qb | 0,36 | kNm-2 | Základný tlak vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terén III |  |  | Lesy, predmestské a priemyslové oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z0 | 0,30 | m | Výška drsnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmin | 5,0 | m | Minimálna výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c0 | 1,00 | - | Súčiniteľ orografie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kl | 1,00 | - | Súčiniteľ turbulencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kr | 0,22 | - | Súčiniteľ terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,y | 4,00 | m | Referenčná výška v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,x | 4,00 | m | Referenčná výška v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,x | 0,61 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,y | 0,61 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,x | 1,36 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,y | 1,36 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,x | 0,49 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,y | 0,49 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zaťaženie vetrom celok

| Plochá strecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 47,84 | m | Dĺžka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | 28,9 | m | Širka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hx | 4 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hy | 4 | m | Výška budovy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oblasť I |  |  | Oblasť podľa STN EN 1991-1-4/NA, Tabuľka NB1 a Mapa rýchl. vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb,0 | 24,0 | ms-2 | Fundamentálna hodnota základnej rýchlosti vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cdir | 1,00 | - | Súčiniteľ smeru vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cseason | 1,00 | - | Súčiniteľ ročného obdobia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vb | 24,0 | ms-2 | Základná rýchlosť vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ρ | 1,25 | kgm-3 | Hustota vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qb | 0,36 | kNm-2 | Základný tlak vetra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terén III |  |  | Lesy, predmestské a priemyslové oblasti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z0 | 0,30 | m | Výška drsnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zmin | 5,0 | m | Minimálna výška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c0 | 1,00 | - | Súčiniteľ orografie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kl | 1,00 | - | Súčiniteľ turbulencie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kr | 0,22 | - | Súčiniteľ terénu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,y | 4,00 | m | Referenčná výška v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze,x | 4,00 | m | Referenčná výška v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,x | 0,61 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cr,y | 0,61 | - | Súčiniteľ drsnosti terénu v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,x | 1,36 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ce,y | 1,36 | - | Súčiniteľ vystavenia vetru v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,x | 0,49 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qp,y | 0,49 | kNm-2 | Špičkový tlak vetra v smere y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Porovnaním špičkových tlakov vetra vypočítaných pre jednotlivé modely nebol zistený rozdiel. V ďalšom je uvažovaný už len model pre stredový pavilón.

Zvislé steny h≤b

| Smer y (0°,180°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna |  | cpe,y |  | we,y (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| A |  | 0,00 | -1,20 | 0,00 | -0,59 |
| B |  | 0,00 | -0,80 | 0,00 | -0,39 |
| C |  | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,24 |
| D |  | 0,71 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| E |  | 0,00 | -0,32 | 0,00 | -0,16 |

| Smer x (90°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna |  | cpe,x |  | we,x (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| A |  | 0,00 | -1,20 | 0,00 | -0,59 |
| B |  | 0,00 | -0,80 | 0,00 | -0,39 |
| C |  | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -0,24 |
| D |  | 0,70 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| E |  | 0,00 | -0,30 | 0,00 | -0,15 |

Plochá strecha

| Smer y (0°,180°) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zóna |  | cpe,y |  | we,y (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| F |  | 0,00 | -1,54 | 0,00 | -0,75 |
| G |  | 0,00 | -1,06 | 0,00 | -0,52 |
| H |  | 0,00 | -0,70 | 0,00 | -0,34 |
| I |  | 0,20 | -0,20 | 0,10 | -0,10 |
| Smer x (90°) |  |  |  |  |  |
| Zóna |  | cpe,x |  | we,x (kNm-2) |  |
|  |  | Tlak | Sanie | Tlak | Sanie |
| F |  | 0,00 | -1,54 | 0,00 | -0,75 |
| G |  | 0,00 | -1,06 | 0,00 | -0,52 |
| H |  | 0,00 | -0,70 | 0,00 | -0,34 |
| I |  | 0,20 | -0,20 | 0,10 | -0,10 |

Náhodilé zaťaženie strechy

| Vietor | 0,100 | 1,50 | 0,150 | tlak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vietor | 0,750 | 1,50 | 1,125 | ťah |
| Sneh | 1,008 | 1,50 | 1,512 |  |

Posúdenie zateplenia strešnej konštrukcie

Pôvodné zloženie :

Živičná izolácia

Strešný panel

Vzduch. medzera

Žb stropný panel

Omietka

Na základe zisteného zloženia je nosnou konštrukciou pre zateplenie strechy strešný panel. Podľa hrúbky panelu  ( nutné overiť pred realizáciou sondou ) 200 mm  a vzhľadom na nosný systém konštrukcie bol použitý panel PAS 397/822 hrúbky 200 mm, rozpätia 4800 mm.  Z tabuľky  používaných strešných panelov

vyplýva že pre dané rozpätie a výšku boli použité vystužené strešné panely z autoklávovaného porobetónu ktoré majú dovolené normové ( charakteristické ) namáhanie 2,3 kN/m2.

V čase návrhu strešného plášťa bolo uvažované zaťaženie snehom 0,7 kN/m2. Vzhľadom na zmenu výpočtu zaťaženia konštrukcie snehom bol prevedený výpočet nového zaťaženia snehom  a k nemu boli pridané pôvodné zaťaženie ( + od živičného plášťa ktorý sa ponecháva) a nové zaťaženie od zateplenia a strešnej fólie. Do úvahy boli brané tak ako pri únosnosti panelu charakteristické hodnoty zaťaženia.

Zaťaženie snehom			  	1,008

Zaťaženie vetrom				0,150

Zateplenie EPS 100S, H=0,340m	0,086

Fólia+separačná vrstva			0,027

Pôvodná živičná krytina			0,036

Celkom					1,307

Porovnaním vzniknutého namáhania od stáleho a náhodilého zaťaženia ( snehom + tlakom od vetra ) únosnosť strešného panelu vychádza na zaťaženie od snehu aj od dodatočného zateplenia.

Spojovacia časť

Pôvodné zloženie :

Živičná izolácia

Strešný panel

Vzduch. medzera

Žb stropný panel

Omietka

Na základe zisteného zloženia je nosnou konštrukciou pre zateplenie strechy strešný panel. Podľa hrúbky panelu  ( nutné overiť pred realizáciou sondou ) 150 mm a vzhľadom na nosný systém konštrukcie bol použitý panel PAS 39/822 hrúbky 150 mm, rozpätia 2990 mm alebo PAS 1/825 rúbky 150 mm, rozpätia 2990 mm.  Z tabuľky  používaných strešných panelov  vyplýva že pre dané rozpätie a výšku boli použité vystužené strešné panely z autoklávovaného porobetónu ktoré majú dovolené normové ( charakteristické ) namáhanie 2,3 alebo 2,0  kN/m2. Pri posúdení uvažujem 2,00 kN/m2.

V čase návrhu strešného plášťa bolo uvažované zaťaženie snehom 0,7 kN/m2. Vzhľadom na zmenu výpočtu zaťaženia konštrukcie snehom bol prevedený výpočet nového zaťaženia snehom  a k nemu boli pridané pôvodné zaťaženie ( + od živičného plášťa ktorý sa ponecháva) a nové zaťaženie od zateplenia a strešnej fólie. Do úvahy boli brané tak ako pri únosnosti panelu charakteristické hodnoty zaťaženia.

Zaťaženie snehom			  	1,008

Zaťaženie vetrom				0,150

Zateplenie EPS 100S, H=0,340m	0,086

Fólia+separačná vrstva			0,027

Pôvodná živičná krytina			0,036

Celkom					1,307

Porovnaním vzniknutého namáhania od stáleho a náhodilého zaťaženia ( snehom + tlakom od vetra ) únosnosť strešného panelu vychádza na zaťaženie od snehu aj od dodatočného zateplenia.

Návrh kotvenia zateplenia strešnej konštrukcie

Pre kotvenie je spracovaná schéma. Strecha na každom pavilóne e rozdelená na dve oblasti.  Na oblasť atikovú ( širokú 1500 mm od atiky smerom do strechy) a oblasť vnútornú. V atikovej oblasti je maximálne namáhanie ťahom od vetra  1,125 kN/m2, vo vnútornej časti je namáhanie 0,51 kN/m2. Navrhujem kotvenie kotvami minimálnej pevnosti kotvy v ťahu 0,30 kN.  Pre atikovú oblasť navrhujem 6 kotiev na m2 ( sila 1,8 kN), pre vnútornú oblasť 3 kotvy na m2 ( sila 0,9 kN).  Pred realizáciou je nutné vykonať na každej streche minimálne 10 meraní za účelom zistenia skutočnej pevnosti kotvy v ťahu. Na základe výsledkov spresniť ( prehodnotiť) spôsob kotvenia.  Ťahovú skúšku zabezpečí dodávateľ stavby

Na obvode je do konštrukcie rímsy uchytený drevený hranol 160/160 mm (drevo triedy C24).  Kotvenie drevených trámov konštrukcie sa prevedie nerezovou alebo žiarovo pozinkovanou  závitovou tyčou  D=14 mm po 500 mm,  osadenou pomocou  chemickej kotvy. Predpokladaná pevnosť v ťahu je min. 1,200 kN.  Pred montážou je potrebné previesť meranie  účelom zistenia skutočnej pevnosti kotvy v ťahu a na základe výsledkov spresniť ( prehodnotiť) spôsob kotvenia.  Ťahovú skúšku zabezpečí dodávateľ stavby.

Návrh kotvenia zateplenia konštrukcie stien.

V projekte nie je navrhované zateplenie stien

Záver

Na základe prevedených výpočtov zaťažení, ich porovnaním s dovoleným namáhaním a

na základe výpočtov namáhaní konštrukcií  :

- Nosná konštrukcia strešného plášťu zatepľovanej budovy ( pavilón 1 až 3 a prepojovací  pavilón) je schopná zmiesť dané priťaženie od zateplenia

- Pre presný návrh kotvenia je nutné na zvolené kotvy vykonať odtrhové skúšky ( min. na 10 miestach pre každý pavilón a pre kotvenie obvodového hranola).