| Názov obstarávateľa: | Poľnohospodárske družstvo Suchá Hora |
| --- | --- |
| IČO: | 36385182 |
| Predmet zákazky: | Technológia rybinovej dojárne 2x8 |
| Množstvo: | 1 ks |
| Obchodné meno uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo: | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Telefonický kontakt: | /vyplní uchádzač/ |
| E-mail: | /vyplní uchádzač/ |
| Štatutárny zástupca uchádzača: | /vyplní uchádzač/ |

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

| Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť: | SPĹŇA: ÁNO/NIE |
| --- | --- |
| 1x zberná nádoba: Objem min. 70l | /vyplní uchádzač/ |
| Mliečne čerpadlo príkon max. 1,5kW | /vyplní uchádzač/ |
| Plavákový spínač | /vyplní uchádzač/ |
| Sanitačná nádoba zabraňujúca nasatiu mlieka do podtlakového potrubia pri poruche | /vyplní uchádzač/ |
| Integrovaný jednorázový rukávcový filter | /vyplní uchádzač/ |
| Automatický odkalovací ventil | /vyplní uchádzač/ |
| 1x dezinfekčný automat: Automatická prevádzka podľa naprogramovaného postupu umývania Tlačidlá pre spustenie dojenia, alebo sanitácie dojacieho zariadenia. | /vyplní uchádzač/ |
| Všetky ovládacie tlačidlá vo vodotesnom prevedení | /vyplní uchádzač/ |
| Indikácia poruchy pri umývacom procese | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické dávkovanie 2 tekutých detergentov | /vyplní uchádzač/ |
| Možnosť manuálneho použitia práškových detergentov | /vyplní uchádzač/ |
| Zásobník na vodu s objemom min. 160 l, uzavretý, tvoriaci kompaktný celok s riadiacou jednotkou (nie otvorené koryto) | /vyplní uchádzač/ |
| Automatický dohrev umývacieho roztoku až na teplotu 80°C. | /vyplní uchádzač/ |
| Kontrola teploty vratnej vody pri cyklickom umývaní | /vyplní uchádzač/ |
| Automatický ventil na recykláciu oplachovej vody bez nádrže | /vyplní uchádzač/ |
| Max. príkon dohrevu 13kW | /vyplní uchádzač/ |
| Max. počet vykurovacích telies 3 | /vyplní uchádzač/ |
| Bezpečnostný spínač vývevy | /vyplní uchádzač/ |
| Vložený injektor do mliečneho potrubia, vytvárajúci vodnú zátku, ovládanú dezinfekčným automatom | /vyplní uchádzač/ |
| 1x kompletný podtlakový systém: Olejová výveva s výkonom min. 2000 litrov riadená frekvenčným meničom | /vyplní uchádzač/ |
| Elektrický motor príkon max. 5,5 kW | /vyplní uchádzač/ |
| Otáčky vývevy za minútu pri 50 Hz - max. 1725 | /vyplní uchádzač/ |
| Vzdušník s odlučovačom nečistôt a vlhkosti, objem max. 70l | /vyplní uchádzač/ |
| Bezpečnostná regulácia podtlaku | /vyplní uchádzač/ |
| 16x dojacie stroje: Hmotnosť dojacieho stroja max. 1,7kg | /vyplní uchádzač/ |
| Cecková guma umiestnená do plastovej vymeniteľnej kazety s bajonetovým uzáverom | /vyplní uchádzač/ |
| Krátke mliečne hadice umiestnené samostatne od ceckovej gumy a uákončené bajonetovým zámkom | /vyplní uchádzač/ |
| Plastové strukové puzdrá v kombinácii s nerezom | /vyplní uchádzač/ |
| Pridržiavače hadíc v správnej polohe počas dojenia | /vyplní uchádzač/ |
| 16x merače množstva mlieka: Technológia merania množstva mlieka pomocou infračerveného lúča | /vyplní uchádzač/ |
| Meranie konduktivity a farebných zmien v mlieku | /vyplní uchádzač/ |
| Vzorkovnice pre automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti | /vyplní uchádzač/ |
| Osvedčenie ICAR pre stanovenie množstva nadojeného mlieka | /vyplní uchádzač/ |
| Merače integrované v nerezovom kryte spoločne s umývacími nástavcami dojacích strojov. | /vyplní uchádzač/ |
| 16x ovládacie panely a automatické ukončenie dojenia Ovládacie panely, s priamou komunikáciou do počítača, elektropulzátory s bajonetovým uchytením na podtlakové potrubie, | /vyplní uchádzač/ |
| regulátory sťahovania - automatické sťahovanie dojacieho stroja pomocou plastového valca ovládaného podtlakom | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické spustenie dojenia po nadľahčení dojacieho stroja obsluhou, bez nutnosti stlačiť tlačidlo na ovládacom paneli | /vyplní uchádzač/ |
| Kompletné podtlakové, mliečne, umývacie a dopravné potrubie Podtlakové potrubie plastové priemer 75mm od vývevy k zbernej nádobe v dojárni nad ovládacími panelmi | /vyplní uchádzač/ |
| Podtlakové potrubie plastové priemer 50mm v jame dojiča na pripojenie kanvového dojenia | /vyplní uchádzač/ |
| Dopravné potrubie nerezové priemer 40mm spájané valcovanými spojkami od mliečneho filtra pri zbernej nádobe do chladiaceho tanku | /vyplní uchádzač/ |
| Spätné potrubie nerezové priemer 40mm spojené valcovanými spojkami od chladiaceho tanku do umývacieho automatu | /vyplní uchádzač/ |
| Umývacie potrubie nerezové priemer 40mm spájané valcovanými spojkami od umývacieho automatu do dojárne a v jame dojiča | /vyplní uchádzač/ |
| Mliečne potrubie nerezové priemer 63mm spájané valcovanými spojkami. Súčasťou mliečneho potrubia sú nátoky pre mliečne hadice za meračmi mlieka. Mliečne potrubie ústi do zbernej nádoby | /vyplní uchádzač/ |
| Riadiaci systém a automatická identifikácia Ušné identifikačné transpondéry normy HDX 220 ks | /vyplní uchádzač/ |
| Obojky s obojkovými číslami po oboch stranách 1 – 220 | /vyplní uchádzač/ |
| Softvér na riadenie stáda s vyhodnotením reprodukcie, mliečnej úžitkovosti, zdravotného stavu, procesu dojenia | /vyplní uchádzač/ |
| Technologický procesor dojárne prepojený s PC | /vyplní uchádzač/ |
| Ručná čítačka ISO čipov na kontrolu čipov mimo dojárne | /vyplní uchádzač/ |
| Software pre vzdialenú správu | /vyplní uchádzač/ |
| WAP prípojný bod pre bezdrôtovú sieť | /vyplní uchádzač/ |
| Priechodzie identifikačné antény pri vstupných bránkach do dojárne | /vyplní uchádzač/ |
| Aplikácia do mobilného zariadenia s operačným systémom | /vyplní uchádzač/ |
| Automatické odosielanie nádojov z dojárne do PC po odchode skupiny kráv z patričnej strany dojárne | /vyplní uchádzač/ |
| Hradenie rybinovej dojárne 2x8 Pozinkované prevedenie Tvarovaná bedrová zábrana trubková s defekačným štítom | /vyplní uchádzač/ |
| Tvarovaná prsná zábrana mechanicky nastaviteľná | /vyplní uchádzač/ |
| Skrutkovaná pozinkovaná hrana dojárne, v hornej časti krytá ochranou plastovou páskou | /vyplní uchádzač/ |
| 2x vstupná a 2x výstupná bránka ovládaná podtlakom | /vyplní uchádzač/ |

SPLNENIE KRITÉRIA

| Kritérium: | Hodnota: |
| --- | --- |
| Cena v EUR bez DPH | /vyplní uchádzač/ |
| Názov a typové označenie | /vyplní uchádzač/ |

Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka