Príloha č. 1 k č.p.: CPNR-OMTZ-2025/001657-001

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- Názov predmetu zákazky: Zapezpečenie profylaktickej kontroly a vykonaie skúšky prevádzkovej strálosti XRF spektrometra VANTA

Predmetom zákazky je obstaranie  Zabezpečenie profylaktickej kontroly a vykonanie skúšky prevádzkovej stálosti XRF spektrometra VANTA

- Hlavný kód CPV:

50411000-9 opravy a údržba meracích prístrojov

- Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

- Lehota plnenia je:

Cenová ponuka ostáva v platnosti počas celého obdoba plnenia zákazky, t.j. do vyčerpania limitu, najdlhšie však do 31.8.2025

- Hlavné miesto poskytovania služby:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra

- Technická  špecifikácia/ opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je profylaktická kontrola a prevedenie skúšky prevádzkovej stálosti. Skúška prevádzkovej stálosti zahrňuje autorizovanú vonkajšiu aj vnútornú kontrolu celého spektrometra, kontrolu funkčnosti, kontrolu neporušenosti analytického okienka, správnej signalizácie svetiel,  správnej funkčnosti spúšte, kontrolu funkcií elektroniky prístroja. Kontrola zahrňuje odmeranie a skontrolovanie energiových spekter meraných prvkov, kontrola merania na CRM materiáloch, overenie kalibracie, HW a SW a overenie interných parametrov.

V cene profylaktickej  kontroly  musia byť zahrnunuté všetky náklady, priame aj nepriame, ktoré sú spojené s plnením zákazky. V cene musí byť započítaná doprava z miesta prevzatia zariadenia do miesta poskytnutia služby a z miesta poskytnutia služba na miesto prevzatia zariadenia.

Do ceny za profylaktickej kontroly sa nezapočítavajú náhradné diely, nakoľko konktrétna potreba výmeny daného náhradného dielu bude verejnému obstarávateľovi známa až v čase vykonávania servisného zásahu. Pri opravách je možné použiť iba originálne, nové, nerepasované  a nepoužívané náhradné diely dodávané výrobcovom prístrušných zariadení. V prípade, že výrobca ukončil servisnú podporu strojového zariadenia môže byť na opravu použitý iný ako originálny náhradný diel. Cena náhradných dielov a materiálu bude stanovená v zmysle platného aktuálneho cenníka poskytovateľa služby.

Servis a oprava sa bude vykonávať  na základe vystavenej samostatnej objednávky.

| Pol. č. | Názov/popis položky | Predpokladané množstvo | Jednotková cena v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profylaktická kontrola XRF spektrometra VANTA SN: 803895 | 1 |  |  |
|  | SPOLU | x | x |  |

- Podmienky týkajúce sa zmluvy

Výsledkom verejného obstarávania bude samostan8 objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru/služby. Celkové zakúpené množstvo tovaru/služby bude závisieť od potrieb verejného obstarávateľa počas trvania tejto zákazky. Cena dodaného tovaru/služieb bude fakturovaná v súlade s cenami uvedenými v predloženej cenovej ponuke a to počas celého obdobia trvania zákazky.

Preddavavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

- Doplňujúce informácie

V prípade realizácie verejného obstarávania, oslovený uchádzač s najvýhodnejšou predloženou ponukou (najnižšia cena za predmet zákazky) musí spĺňať nasledovné podmienky a zároveň predloží k cenovej ponuke  nasledovné doklady:

- Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce podľa §32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o právnení dodávať zákazky, uskutočňovač stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač predloží neoverenú kópiu

- Čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením (príloha č.

- Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je súčasťou tejto výzvy ( príloha č.

Splnenie uvedených podmienok a predloženie uvedených dokladov je podmienkou uzavretia zmluvného vzťahu resp. vystavenia objednáky.