Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Náboje

Časť 1: „Náboje do ostreľovacích pušiek kalibru .223“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nábojov v predpokladanom počte 400 000 ks:

- Náboj kal. .223 Remington Target –  300 000 ks

- Náboj kal. .223 Fragmentačný – 100 000 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

- Náboj kal. .223 Remington Target –  300 000 ks

Kaliber:			.223 Remington

Rozmery náboja:			v súlade s C.I.P.

Typ strely:			HPBT s oloveným jadrom

Hmotnosť strely:			4,47 g (69 gr) ± 0,05 g

Rýchlosť strely V0:		min. 890 m/s

Smerodajná odchýlka σ:		± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:		100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 44 mm (1,5 MOA)

Materiál nábojnice:		zliatina CuZn

Materiál plášťa strely:		zliatina CuZn

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,300

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

- Náboj kal. .223 Fragmentačný – 100 000 ks

Kaliber:			.223 Remington

Rozmery náboja:			v súlade s C.I.P.

Typ strely:			fragmentačná strela so zníženou schopnosťou priestrelu     mäkkého cieľa

Hmotnosť strely:			3,3 g až 4,5 g (45 gr až 65 gr) ± 0,10 g

Rýchlosť strely V0:		min. 855 m/s

Rýchlosť strely V0:		ľahká strela do 3,7 g min. 900 m/s

ťažká strela nad 3,7 g min. 850 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:		100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 58 mm

(2 MOA)

Materiál nábojnice:		zliatina CuZn

Materiál plášťa alebo strely:	zliatina CuZn

Iné vlastnosti:			fragmentačná strela s maximálnou schopnosťou odovzdania energie mäkkému cieľu bez možnosti priestrelu alebo s minimálnou možnosťou priestrelu tak aby sa minimalizovala možnosť zranenia nezúčastnených osôb fragmentom

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,180

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Iné vlastnosti:

fragmentačná strela s maximálnou schopnosťou odovzdania energie mäkkému cieľu bez možnosti priestrelu alebo s minimálnou možnosťou priestrelu tak aby sa minimalizovala možnosť zranenia nezúčastnených osôb fragmentom.

Značenie a balenie nábojov

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

- označenie výrobcu,

- označenie náboja; hmotnosť a typ strely,

- počet zabalených kusov,

- rok výroby a číslo série,

- označenie čísla balenia,

- zreteľný nápis „POLÍCIA“,

- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód), ktorý bude obsahovať vyššie uvedené minimálne údaje. Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Iné požiadavky

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť výrobné v jednej sérii.

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.