Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Náboje

Časť 2: „Náboje do útočných pušiek kalibru 5,56x45 mm“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nábojov v predpokladanom počte  8 600 000 ks:

- Náboj kal. 5,56x45 AP – 200 000 ks

- Náboj kal. 5,56x45 Duty – 200 000 ks

- Náboj kal. 5,56x45 Frangible – 200 000 ks

- Náboj kal. 5,56x45 Ball 62 – 8 000 000 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

- Náboj kal. 5,56x45 AP – 200 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	FMJ s wolfrám-carbidovým alebo wolfrám-carbidovým a jadrom oloveným jadrom

Hmotnosť strely:	od 3,70 g  (57 gr) ± 0,1g

Rýchlosť strely V0:	min. 900 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 59 mm (2 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa strely:	zliatina CuZn alebo Fe/CuZn

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,240

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

- Náboj kal. 5,56x45 Duty – 200 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	plášťová typu HP alebo homogénna expanzná

Hmotnosť strely:	3,5 g až 4,5 g (50 gr až 69 gr) ± 0,10 g

Rýchlosť strely V0:	ľahká strela do 4,0 g min. 880 m/s

ťažká strela nad 4,0 g min. 850 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:		100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 44 mm (1,5 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa alebo strely: 	zliatina CuZn alebo Cu

Iné vlastnosti:	deformácia strely bez fragmentácie alebo s minimálnou fragmentáciou zabezpečuje maximálne odovzdanie energie a zvýšený zastavovací účinok.

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,195

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Iné vlastnosti:

Deformácia strely bez fragmentácie alebo s minimálnou fragmentáciou zabezpečuje maximálne odovzdanie energie a zvýšený zastavovací účinok.

- Náboj kal. 5,56x45 Frangible – 200 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	ogiválna lisovaná strela z medeného prášku

Hmotnosť strely:	2,9 g až 4,5 g (45 gr až 65 gr) ± 0,10 g

Rýchlosť strely V0:	ľahká strela do 3,7 g min. 900 m/s

ťažká strela nad 3,7 g min. 790 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Náboje: 		musia byť funkčné bez lámania alebo drobenia pri nabíjacom cykle v zbraniach HK-416 a strely musia opúšťať hlaveň vcelku bez poškodenia prechodom cez vývrt hlavne.

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál strely:	lisovaná strela z medeného prachu

Iné vlastnosti: 	strela lisovaná z medeného prášku, alebo z medeného prášku spojeného plastom (pri náraze na tvrdý materiál sa rozsypáva na medený prach)

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Iné vlastnosti:

strela lisovaná z medeného prášku, alebo z medeného prášku spojeného  plastom (pri náraze na tvrdý materiál sa rozsypáva na medený prach)

- Náboj kal. 5,56x45 Ball 62 – 8 000 000 ks

Kaliber:	5,56x45 mm NATO

Rozmery náboja:	v súlade s C.I.P.

Typ strely:	FMJ s oloveným jadrom alebo kombinácia oloveného a oceľového jadra

Hmotnosť strely:	od 4,00 g  (62 gr) ± 0,15g

Rýchlosť strely V0:	min. 900 m/s

Smerodajná odchýlka σ:	± 10 m/s

Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	- 30°C až + 40°C

Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 88 mm (3 MOA)

Materiál nábojnice:	zliatina CuZn

Materiál plášťa strely:	zliatina CuZn alebo Fe/CuZn

Balistický koeficient strely G1:	min. 0,290

Životnosť náboja:	min. 5 rokov

Značenie a balenie nábojov

Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Skupinové balenie musí byť v hermetickom hliníko-plastovom obale.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:

- označenie výrobcu,

- označenie náboja; hmotnosť a typ strely,

- počet zabalených kusov,

- rok výroby a číslo série,

- označenie čísla balenia,

- zreteľný nápis „POLÍCIA“,

- a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód), ktorý bude obsahovať vyššie uvedené minimálne údaje. Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Iné požiadavky

Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je viac ako 10 000 kusov, musia byť výrobné v jednej sérii.

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.