Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Náboje

Časť 6: „Náboj kalibru 44x83 mm pre Flash Ball Super Pro“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky nábojov v predpokladanom počte  8 000 ks:

- Náboj kalibru 44x83 mm JS (jednotná strela) – 3 000 ks

- Náboj kalibru 44x83 mm HS (hromadná strela) – 2 000 ks

- Náboj kalibru 44x83 mm P1 (strela so zásahovou výbuškou) – 2 000 ks

- Náboj kalibru 44x83 mm SL (slzná strela) – 1 000 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

- Náboj kalibru 44x83 mm JS (jednotná strela) – 3 000 ks

kaliber			44 mm

dĺžka náboja			83 mm

nábojka			12 mm broková s mosadzným kovaním

nábojnica			ľahká zliatina (plast)

doprovodný košík			z plastu

strela 			gumená loptička s priemerom 43,8 mm

hmotnosť loptičky			28 g

dopadový efekt	l		optička sa roztlačí približne na 35 cm2

rozptylový obrazec na 12 m	max. 300x300 mm

účinok od uhla strely		od 2,5 do 50 m

energia strely			280  až 350 J

- Náboj kalibru 44x83 mm HS (hromadná strela) – 2 000 ks

kaliber			44 mm

dĺžka náboja			83 mm

nábojka			12 mm broková s mosadzným kovaním

nábojnica 			ľahká zliatina (plast)

doprovodný košík			z plastu

strela 			9 ks gumených loptičiek s priemerom 17 mm

hmotnosť všetkých loptičiek	30 ± 5g

zátka 			číry plast

rozptylový obrazec na 12 m 	max. 600 x 600 mm

účinok od uhla strely		od 2,5 do 30 m

- Náboj kalibru 44x83 mm P1 (strela so zásahovou výbuškou) – 2 000 ks

Jedná sa o nesmrtiaci donucovací prostriedok - zásahovú výbušku s plastovou nábojnicou, ktorú je možné vystreliť z ručného vrhača Flash Ball kal. 44 mm. Výbuška musí po vyhodení z hlavne a uplynutí oneskorenia v dĺžke cca 2,5 sekundy imitovať streľbu so zábleskami s hladinou hluku minimálne 100 decibelov. Iniciačná a výbušná časť musia spolu tvoriť celok uzatvorený v nábojnici s viečkom a musia byť odolné proti vnikaniu vlhkosti v normálnych skladovacích podmienkach. Obal munície nesmie obsahovať časti, ktoré by pri iniciácii tvorili ostré črepiny.

Kaliber  				44 mm

Dĺžka náboja 				83 mm

Iniciačná nábojka 				12 mm

Oneskorenie				cca  2,5 s

Hluk				od 100 do 120 dB

Účinok				imitácia streľby z automatickej zbrane + záblesk

Dostrel				od 25 do 50 m

Teplotný rozsah použitia náboja		od - 20 °C do + 50 °C

- Náboj kalibru 44x83 mm SL (slzná strela) – 1 000 ks

Kaliber				44 mm

dĺžka náboja				83 mm

iniciačná nábojka				12 mm

nábojnica				 plastový výlisok

strela				dutý plniteľný kontajner

hmotnosť naplnenej strely	        		 cca 23 g

plniaca látka strely			CR (dibenz /b,f/-1,4-oxazepin) alebo CS látka

účinok v cieli				deštrukcia kontajnera s uvoľnením slznej látky

rozptylový obrazec (12 m) 	  		  max. 300 x 300 mm

dostrel				  min. 45 m

Značenie a balenie nábojov

Na všetky druhy balenia (spotrebiteľské aj skupinové balenie) požadujeme použitie 2D kódu (QR kód). Presný obsah 2D kódu upresní verejný obstarávateľ.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Iné požiadavky

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.