| P.č. |  | ks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prenosný notebook s pripojením na dokovaciu stanicu: WIFI, bluetooth, touchpad, podsvietená SK/ CZ klávesnica, webová kamera, minimálne 2 USB porty, operačný systém, taška k NB | 5 |
| 2. | Stolový monitor k notebooku - IPS , výškovo nastaviteľný, taška | 5 |
| 3. | Dokovacia stanica - pre NB položka č. 1 | 5 |
| 4. | Prenosná tlačiareň k obstaraným notebookom spolu s príslušenstvom + taška+ tonery | 5 |
| 5. | Interaktívny dotykový displej 86" | 1 |
| 6. | Kamera k PC a monitoru | 5 |
| 7. | Bezdrôtový mikrofón Jabra Speak 710 MS | 8 |
| 8. | Zabudovateľný poctiac k tabuli (počítač sa namontuje na zadnú časť displeja. | 5 |
| 9. | Set bezdrôtová klávesnica a myš | 5 |
| 10. | Interaktívny dotykový displej 75´´ | 4 |
| 11. | Fixný držiak motorizovaný | 4 |
| 12. | Skriňa na dobíjanie mobilných telefónov | 9 |
| 13. | Prenosný WIFI modem | 2 |

15.5.25

| Položka č. 1 – Prenosný počítač typ 14“ |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 5 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Procesor | S výkonom min. 18500 bodov v benchmarku Passmark CPU benchmark, min. 4 jadrá, min. 18mb cache |
| Pamäť | Min. 16GB, DDR5 5200, rozšíriteľná min. na 64GB, 2 samostatne RAM sloty, min. 1 voľný slot |
| Pevný disk | Min. 512GB SSD M.2 PCIe gen 4 NVMe s hardvérovým šifrovaním dát OPAL 2.0, s predinštalovaným OS |
| Grafický adaptér | Integrovaný v CPU so zdieľanou pamäťou s výstupmi HDMI alebo DisplayPort cez USB-C, podpora zobrazovania na viacerých monitoroch súčasne |
| Display | Min. 14"– max. 14,1" LCD LED s matným alebo antireflexným povrchom, rozlíšenie FHD (1920x1080) resp. FHD+ (1920x1200), pozorovacie uhly min.160/160 |
| Zvukový adaptér | Iintegrovaný zvukový adaptér, integrované stereo reproduktory, integrovaný duálny mikrofón, audio stereo vstup a výstup alebo kombinovaný port |
| Kamera | Integrovaná infračervená kamera min. 5MP s podporou Windows Hello s hardvérovou clonou šošovky zabudovanou priamo v ráme displeja |
| Sieťové adaptéry | Integrovaný v tele NB RJ45 s rýchlosťami min 100/1000 Mbps, interný WLAN ax dual, Bluetooth min. 5.2, osadený interný LTE modem do samostatného M.2 slotu na matičnej doske (integrovaný SIM slot + antény v ráme displeja) |
| Vstupno-výstupné porty | Min. 4x USB 3.2, z toho min. 2x USB-C 40Gb/s s podporou dokovania s nabíjaním a grafického výstupu, min.1x HDMI 2.1, integrovaný port RJ-45 integrovaná čítačka SC kariet s podporou OP s čipom v tele notebooku |
| Bezpečnosť | Integrovaný diskrétny TPM čip v2.0 (TCG certified, FIPS 140-2 certified), možnosť zabezpečiť prístup do BIOSu, možnosť zaheslovať prístup na disk, integrovaná čítačka odtlačkov prstov, možnosť vypnúť vstupno-výstupné porty, hardvérový senzor otvorenia šasi s možnosťou vymazania TPM pri otvorení |
| Fyzické zabezpečenie | Integrovaný slot na pripojenie bezpečnostného zámku typu Kensington alebo ekvivalent |
| Batéria a zdroj | Min. 50Wh, výdrž na jedno nabitie min. 12 hod v zapnutom stave, USB-C napájací zdroj s min. 65W výkonom |
| Váha | Max. 1.45 kg |
| Prevedenie | Notebook, celokovové šasi, displej otvoriteľný do min. 175 stupňov |
| Klávesnica | Integrovaná podsvietená klávesnica s SK popisom kláves, odolná voči poliatiu tekutinou |
| Operačný systém | Predinštalovaný Microsoft Windows výrobcom zariadenia na internom SSDdisku minimálne verzie 10 Pro pre pracovné stanice 64-bit alebo ekvivalentný s platnou licenciou. Ekvivalentom sa rozumie 64-bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii, lokálna aj centralizovaná správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi ako aj centralizovane. Podpora ovládačov Microsoft Windows, kvôli zabezpečeniu kompatibility infraštruktúry, stiahnuteľných zo stránky výrobcu, s plnohodnotnou integráciou do Microsoft Active Directory kompatibilný s kancelárskym aplikačným balíkom Microsoft Office. Možnosť implementácie vlastného image operačného systému verejného obstarávateľa priamo pri výrobe zariadenia |
| Príslušenstvo | Taška kompatibilná s predmetným prenosným počítačom |
| Ovládače | Stiahnuteľné zdarma z domovskej stránky výrobcu zariadenia |
| Záručná doba | Oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) počas min. 3 rokov garantovaná výrobcom zariadenia. V prípade servisu disku – disk zostáva majetkom verejného obstarávateľa. |
| Overenie záruky | Prostredníctvom webového nástroja pre overenie záruky poskytovanej výrobcom. Priložiť webový odkaz na overenie záruky. |
| Certifikát | Platný EnergyStar + EPEAT Gold, alebo ekvivalent |
| Vyhlásenie o zhode | Vyžaduje sa, potvrdené výrobcom |
| Ďalšie požiadavky | Pre celú zostavu sa požaduje kompaktný dizajn |

| Položka č. 2– Monitor - 27“ pre Prenosný počítač položka č. 1 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 5 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Obrazovka | Min. 27" IPS |
| Jas | Min. 350 cd/m2 |
| Kontrast | Min. 1 000 : 1 statický, min. 8000000 : 1 dynamický |
| Pozorovacie uhly | Min. 178° horizontálne, 178° vertikálne |
| Odozva | Max. 5 ms |
| Rozlíšenie obrazovky | Min. 2 560 x 1 440 pri min. 75Hz |
| Úprava povrchu obrazovky | Matná alebo antireflexná |
| Vstupno-výstupné porty | Min. 1x DisplayPort, 1x HDMI, 4x USB-A, slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu |
| Stojan | Nastavenie náklonu v min. rozsahu -5 až +20°, výšková nastaviteľnosť min. 150mm, možnosť pivotu, VESA 100 |
| Príslušenstvo | DisplayPort kábel, HDMI kábel, USB kábel, napájací kábel |
| Záručná doba | Oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) počas min. 5 rokov garantovaná výrobcom zariadenia |
| Overenie záruky | Prostredníctvom webového nástroja pre overenie záruky poskytovanej výrobcom. Priložiť webový odkaz na overenie záruky. |
| Certifikát | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Eye Comfort (Eyesafe) resp. Low Blue Light hardvérové riešenie, alebo ekvivalent |
| Vyhlásenie o zhode | Vyžaduje sa, potvrdené výrobcom |

| Položka č. 3 – Dokovacia stanica - pre Prenosný počítač položka č. 1 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 5 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Dokovacia stanica | USB-C dokovanie (prenos videa, audia, s podporou napájania notebooku min. 100W cez USB-C) |
| Vstupno-výstupné porty | Min. 3x USB-A 3.0, 1x USB-C, 1x HDMI, 2x DisplayPort, 1x RJ-45 s funkciami WoL, PXE boot, MAC Address Pass Through, 1x audio |
| Parametre sieťového pripojenia | Podpora MAC adress pass trough pre pripojené zariadenie, podpora WOL - prebudenie pripojeného zariadenia prostredníctvom LAN, možnosť vzdialenej inštalácie firmvéru, PXE boot - možnosť zadávať príkazy počítaču, keď je v stave aktívnom alebo v spiacom |
| Napájanie prenosného počítača | Min. 100W cez USB-C pripojenie |
| Dĺžka doučovacieho kábla | Min. 100 cm |
| Tlačidlo zapnutia | Hardvérové s podsvietením |
| Bezpečnosť | Slot pre bezpečnostný zámok proti odcudzeniu |
| Príslušenstvo | Bezdrôtová klávesnica s SK rozložením znakov a bezdrôtová optická myš rovnakej továrenskej značky ako predmetná dokovacia stanica, napájací adaptér a kábel |
| Prevedenie | Zariadenie musí byť plne kompatibilné a rovnakej továrenskej značky ako ponúkaný Prenosný počítač položka č. 1 |
| Záručná doba | Oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) počas min. 5 rokov garantovaná výrobcom zariadenia |
| Overenie záruky | Prostredníctvom webového nástroja pre overenie záruky poskytovanej výrobcom. Priložiť webový odkaz na overenie záruky. |

| Položka č.4 - Prenosná tlačiareň k požadovaným NB |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 5 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Technológia tlače | Laserová, atramentová alebo termálna |
| Farba tlače | Farebná tlač |
| Dotykový displej | Áno |
| Funkcie | Min. Kopírovanie a skenovanie |
| Rozlíšenie tlačiarne | Min 600 dpi |
| Formáty papiera | Min. A4 |
| Rýchlosť čiernobielej tlače(ISO) | Min. 6 str./min. |
| Rýchlosť farebnej tlače(ISO) | Min. 6 str./min. |
| Vstupný zásobník | Min. 5 listov |
| Ručná obojstranná tlač | Áno |
| Mesačná záťaž | Min. 300 strán |
| Funkcia skenera | Áno |
| Pripojenie bezdrôtové | Min. WiFi |
| Káblové pripojenie | Min. USB |
| Displej | Dotykový |
| Hmotnosť s batériou | Max. 3,06 kg |
| Obsah balenia | Taška na tlačiareň vhodnú k prenosu tlačiarne Napájací kábel; Nabíjacia batéria; štartovacie kazeta atramentová čierna a štartovacia kazeta trojfarebná, inštalačný leták, |
| Príslušenstvo | Originálna kazeta atramentová čierna s vysokou výťažnosťou (približne 600 strán) v počte 25 ks |
|  | Originálna trojfarebná nastavovacia atramentová kazeta s vysokou výťažnosťou (približne 415 strán) v počte 25 ks |

| Položka č. 5 - Interaktívny dotykový displej 86 " |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Obrazovka | Min. 86" |
| Operačný systém | Min. Android 11 |
| RAM | Min. 4 GB |
| Úložisko | Min. 32 GB |
| Jas | Min. 350 cd |
| Kontrast | Min. 4000 :1 |
| Pozorovacie uhly | Min. 178° horizontálne, min. 178° vertikálne |
| Odozva | Max. 8 ms |
| Rozlíšenie obrazovky | Min. 3840 x 2160 px / 60Hz |
| Touch Response Time/ Čas reakcie na dotyk | Max. 6,7 ms |
| Vstupno-výstupné porty | Min. 1x DisplayPort, min. 2x HDMI, min. 1x USB-C, min 1x RS 232 |
| Bezdrôtové pripojenie | Min. WiFi, Bluetooth |
| Spotreba v stanby režime | Max. 0,5W |
| Prevádzka | Min. 16/7 |
| Stojan | Vesa 800 x 400 mm alebo 800x600mm, alebo ekvivalent |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Detekcia pera/prstu | Áno |
| Reproduktory | Min. 2 x 20 W |
| Príslušenstvo | USB kábel, HDMI kábel, napájací kábel, pero (2 ks) |
| Záručná doba | Oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) počas min. 5 rokov garantovaná výrobcom zariadenia |
| Overenie záruky | Prostredníctvom webového nástroja pre overenie záruky poskytovanej výrobcom. Priložiť webový odkaz na overenie záruky. |
| Certifikát | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Eye Comfort (Eyesafe) resp. Low Blue Light hardvérové riešenie, alebo ekvivalent |
| Vyhlásenie o zhode | Vyžaduje sa, potvrdené výrobcom |
| Položka č. 6 _Kamera k interaktívnemu displeji 86´´ |  |
| Množstvo: | 1 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Rozlíšenie | 4K ( min. 3840x2160) |
| Uhol záberu | Min. 74° |
| Automatické ostrenie (autofokus) | Áno, |
| Mikrofón | Áno |
| Pripojenie | Kábel typ C alebo USB |
| Snímková frekvencia | 30 fps |
| Korekcia pri slabom svetle | Áno |
| Príslušenstvo |  |
|  | Kompatibilná k vysúťaženému interaktívnemu displeji 86´´ |

| Položka č.7 - Hlasový konferenčný komunikátor |  |
| --- | --- |
| Množstvo | 2 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Prevedenie | Hlasový komunikátor s možnosťou pripojenia cez USB kábel alebo bezdrôtovo prostredníctvom Bluetooth rozhrania. |
| Rozhranie na pripojenie k PC | USB-A, USB-C, Bluetooth |
| Počet mikrofónov | Min.4 |
| Redukcia šumu | Echo, šum, ozvena |
| Dosah pokrytia mikrofónov | 2,5m |
| Automatická kontrola úrovne AGC | Áno |
| Výdrž batérie | 32 hodín |
| Bluetooth | 5.2 |
| Certifikované pre | Microsoft Teams, Zoom, |
|  | Google Meet |
| Hmotnosť | Do 470g |
| Rozmer reproduktora | Aspoň 60mm |
| Záruka | Min. 2 roky |
| Full Duplex | Áno |
| IP krytie | IP64 |

| Položka č.8 _zásuvný počítač k plochému panelu počítač pre interaktívny dotykový displej 86´´ a 75´´ |  |
| --- | --- |
| Množstvo | 5 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Procesor | Min. i5-11th generation |
| Počet jadier | 4 |
| frekvencia | 1,80-4,90 GHz |
| Grafická karta | Intel UHD Graphics Integrovaný procesor Intel® Iris® Xe |
| Operačná pamäť | Min. 8 GB RAM |
| Typ pamäte RAM | DDR4 |
| Kapacita disku | 256 GB |
| Typ disku | SSD |
| Zadné porty | Min. USB 2.0, USB 2.0 Typ-C, USB 3.0, |
| Typ sieťového pripojenia | Gigabit ethernet 10/100/1000 |
| Bezdrôtové pripojenie WiFI | Áno |
| Podpora Blluetooth | Áno |
| Podpora siete | Min. 802.11a/b/g/n/ac |
| Operačný systém | Áno |
|  | Kompatibilný s vysúťaženými interaktívnymi dotykovými displeji 86´´ a 75´´ |
| Položka č.9 _ Set bezdrôtová klávesnica a myš |  |
| Množstvo | 5 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Rozhranie | Bluetooth alebo bezdrôtový USB prijímač |
| Určenie klávesnice | Kancelárska |
| Lokalizácia | Česká, Slovenská |
| Typ klávesnice | Nízkoprofilové, multimediálne klávesy |
| Farba | Čierna |
| Kompatibilita | Windows 10, Windows 11, |
| Myš | Kancelárska , pre pravákov |
| Citlivosť | 4 000 DPI |
| Technológia | Optická |
| Počet tlačidiel | 5x |
| Koliesko | Klasické |
| Životnosť spínača (počet kliknutí)áno | 5M |
| Maximálny dosah | Min. 8 m |
| Položka č.10 _ Interaktívny dotykový displej 75´´ |  |
| Množstvo | 4 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Uhlopriečka | 75" |
| Verzia systému | Min. Android 11 |
| RAM | 4 GB |
| Úložisko | 32 GB |
| Rozlíšenie | Min. 4K 3840x2160 px |
| Podsvietenie | LED |
| Typ obrazovky | Plochá |
| Bezdrôtové pripojenie | WiFi , Bluetooth |
| Kontrast | Min. 4000:1 |
| Pozorovacie uhly | Min. 178° horizontálne, min. 178° vertikálne |
| Jas | Min. 350 cd/m2 |
| odozva | Max. 8 ms |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Touch Response Time | Max. 6,7 ms |
| Spotreba v stanby režime | Max. 0,5W |
| Prevádzka | Min. 16/7 |
| Detekcia pera/prstu | Áno |
| Pomer strán | 16:9 |
| Reproduktory | Min 2x18 Watt |
| Vstupno-výstupné porty | Min. 1x DisplayPort, min. 2x HDMI, min. 1x USB-C, min 1x RS 232 |
| Montáž na stenu | Áno |
| VESA podpora | 800x400 mm alebo ekvivalent |
| Príslušenstvo | USB kábel, HDMI kábel, napájací kábel, písacie pero (2kusy) |
| Záručná doba | Oprava u zákazníka v mieste inštalácie v rámci celého Slovenska. Oprava najneskôr nasledujúci pracovný deň (NBD) počas min. 5 rokov garantovaná výrobcom zariadenia |
| Overenie záruky | Prostredníctvom webového nástroja pre overenie záruky poskytovanej výrobcom. Priložiť webový odkaz na overenie záruky. |
| Certifikát | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Eye Comfort (Eyesafe) resp. Low Blue Light hardvérové riešenie, alebo ekvivalent |
| Položka č.11 _ Fixný držiak motorizovaný |  |
| Množstvo | 4 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Podpora VESA štandardov | Áno |
| Nosnosť | Min. 120 kg |
| Systém vedenia kabeláže | Áno |
|  | Výškovo nastaviteľný /elektrický |
| Polička na kameru | Áno |
| Kompatibilita | So zakúpeným dotykovým displejom 75 ´´ |

| Položka č.12 _ Skriňa na dobíjanie mobilných telefónov |  |
| --- | --- |
| Množstvo | 9 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Zváraná oceľová konštrukcia určená pre zavesenie na stenu | Áno |
| Počet boxov /schránok/ | Min. 16 |
| Dobíjacie konektory v každom boxe | - Min. 3 (mikro USB, USB-C a Lightning) / |
| Samostatne uzamykateľné dvierka | Áno |
| Materiál | Oceľový plech |
| Montovanie na stenu | Áno |
| Polstrovanie úložného priestoru | Áno |
| Prívodný kábel | Áno |
| Položka č.13 _Prenosný WIFI modem |  |
| Množstvo | 2 |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Funkcie | Router |
| Podpora | Min. 4G/LTE |
| Rýchlosť WIFI | Min. 300Mb/s |
| WiFi štandardy | Min. 802.11a , 802.11b , 802.11g , 802.11n, 802.11ac |
| WiFi | Áno |
| Frekvenčné pásma | 2 (2,4 GHz, 5 GHz) |
| Bezdrôtová prevádzka | Min. 10 hodín (300 hod. v pohotovostnom režime) |
| Dobíjacia batéria | Áno |
| Kapacita batérie | Min.3 000 mAh |
|  | Micro USB kábel |