D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL: Jaroslav Skalka | Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž |  |
| --- | --- | --- |
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka |  |  |
| INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo |  |  |
| MÍSTO STAVBY: parcela č. 3008/12, 669 22 Znojmo |  |  |
| NÁZEV AKCE: Zateplení DPS Vančurova 17 – budova B Aktualizace PD | DATUM: 03/2025 |  |
|  | STUPEŇ PD: DPS |  |
| ČÁST PD: TECHNICKÁ ZPRÁVA | OZNAČENÍ: D.1.1.1 | ČÍSLO PARÉ: |

D1. Účel objektu:	3

D2. Zásady architektonického řešení stavby:	3

D.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění:	3

D.4 Technické a konstrukční řešení:	3

4.1 Bourací práce:	4

4.2 Zemní práce	4

4.3 Základy	4

4.4 Svislé konstrukce	4

4.5 Střešní konstrukce budovy A, B:	9

4.6 Střešní konstrukce budovy C:	Chyba! Záložka není definována.

4.7 Podlahy	9

4.8 Strop strojovny 1 výtahu budova A,B.:	10

4.9 Konstrukce lodžií budovy A, B:	10

4.10 Konstrukce klempířské a zámečnické	11

4.11 Výplně otvorů	11

4.12 Malby a nátěry	11

4.13 Kanalizace	11

4.14 Vodovod	11

4.15 Plynoinstalace	11

4.16 Elektroinstalace - silnoproud	11

4.17 Slaboproud	12

D.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:	12

D.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:	12

D.7 Dopravní řešení:	12

D.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:	12

# D1. Účel objektu:

Jedná se o návrh zateplení stávajícího domu s pečovatelskou službou, který se nachází v zastavěném území města Znojmo.

Jedná se o jeden objekt s jedním číslem popisným. Objekt je členěn na budovu A, B, C. Budova B je zrcadlová kopie budovy A, pouze s drobnými úpravami vnitřní dispozice. Budovy A, B sloužící pro ubytování jsou propojeny budovou C tzv. společensko – hospodářskou částí. K budově B je přilehlý objekt kotelny.

Parcela č.:	 	3008/12

druh pozemku:	Zastavěná plocha a nádvoří, plocha 2112m2

Vlastník:		Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Adresa vlastníka:	U rajské zahrady 1912/3, ŽIŽKOV, 13000 Praha 3

# D2. Zásady architektonického řešení stavby:

Budova B mají 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Jsou vybudované z montovaných železobetonových panelů systému T-06B-PSB U. K ubytovacím budovám byly přistavěny zastřešené rampy pro bezbariérový přístup.

# D.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění:

Kapacitní údaje stavby:

zastavěná plocha:	572 m2

bytových jednotek:	cca87

Hlavní vstup do budovy B je orientován na severozápad.

# D.4 Technické a konstrukční řešení:

Provedené průzkumy a podklady:

Prohlídka místa stavby, konzultace s energetickým auditorem a investorem.

Energetický auditu z února 2013 od firmy TOP ENVI Tech spol. s r.o. následně aktualizovaný ve 2. pololetí roku 2013.

Tahové zkoušky na střeše objektu.

Při zaměřování bylo zjištěno nedostatečné větrání okny. Projektant důrazně doporučuje před zateplením objektu proškolit všechny uživatele domu o správném větrání.

Ve větracích mřížkách 1.PP budovy A jsou umístěny polystyreny. Doporučuji tyto odstranit, aby bylo umožněno provětrání nevytápěného 1.PP.

Při zaměřování jsme si všimli zvýšeného průhybu konstrukcí balkonů. Dle statického posouzení překračují prakticky všude povolené hodnoty pro průhyby (1/200 až 1/250) desek. Je navržena výměna těchto panelů.

Aktulaizace PD – Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo:

Aktualizace PD vychází z dokumentace z roku 2013. Předpokládá se, že je již provedeno zateplení střechy budov A dle PD z roku 2013.

Dále se předpokládá, že jsou na objektech kompletně vyměněny výplně otvorů dle PD z roku 2013.

Hlavní změny oproti PD z roku 2013:

– Byli prověřeny tloušťky tepelných izolací, které se aktualizovali dle provedeného PENB – zateplení tl. 120mm převážně zůstává, u zdiva tl. 250mm je nově navržena tl. izolace 140mm. Zvětšila se tloušťka zateplení stropní a střešní konstrukce nad posledními podlažími.

– Stávající izolace EPS tl. 60mm bude odstraněna a nahrazena minerální vatou tl. 120mm.

– Zástěny a zábradlí balkónů jsou navrženy z ocelových JEKL profilů s CETRIS deskami – původně se ponechávaly těžké betonové panely.

4.1 Bourací práce:

Demontovány budou některé klempířské a zámečnické konstrukce viz rozpočet stavby. Vybourány budou palubky pro umožnění zateplení šikmin 2.N.P. a 3.N.P budovy C.

Demontovány budou stávající vodorovné panely balkonů.

4.2 Zemní práce

Zemní práce budou prováděny v minimálním rozsahu a to v místech zemnících drátu, nově instalované jímací soustavy hromosvodu kde se provede ruční výkop rýhy hl 700 mm. Dále navržena oprava okapového chodníku kolem budovy kladením betonové dlažby do pískového lože.

4.3 Základy

Do základových konstrukcí nebude zasahováno.

4.4 Svislé konstrukce

Svislé konstrukce tvoří stávající železobetonové panely a zdivo.

Skladba stávajících panelů od interiéru:

- železobeton	130 mm

- polystyren 	60 mm

- železobeton 	70 mm

- vnější omítka

Stávající konstrukce obvodového pláště nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům.

Je navrženo:

zateplení vnějších podélných fasád budov B certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací MW- podélné vlákno v tl. 140 a 120mm (λ = 0,036 Wm-1K-1) + výztužná síťovina, stěrka, probarvená omítkovina

v rámci zateplení fasád budou zateplena ostění a nadpraží otvorových výplní (i pod parapet) TI stejné kvality jako fasáda v tl. min 40 mm

Stávající obklad soklu cihelným páskem bude v místech navrženého zateplení odstraněn a povrch vyrovnán cementovou maltou. Zateplení fasády bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací minerální vatou s podélným vláknem v tl. 120 mm (λ=0,036 Wm-1K-1) (u zdiva tl. 250mm se provede v tl. 140mm) + výztužná síťovina, stěrka, probarvená omítkovina.

V kontaktním zateplovacím systému do úrovně min. 300 mm nad terénem a min. 
300 mm nad podlahou a stříškou lodžií (ostřikové zóny) použít jako tepelnou izolaci extrudovaný polystyren.

Zateplovací systém bude proveden vždy z komponentů certifikovaných v rámci jednoho zateplovacího systému. Při provádění je nutno dodržovat ČSN 73 29001:2017 provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), technologická pravidla realizace ETICS příslušného výrobce a projektovou dokumentaci ETICS.

Navržené skladby splňují požadavky dle PENB – viz průkaz energetické náročnosti budovy.

Hromosvody na fasádě budou před zateplováním demontovány, a po zateplení znova osazeny na stávající místo.

Barevné řešení fasády – viz pohledy barevného řešení.

Stávající mřížky na zateplované fasádě budou demontovány a nahrazeny novými.

Stávající mřížky na nezateplované suterénní stěně – odstranění stávajícího nátěru, základní nátěr a 2x vrchní nátěr.

Nebude narušena stabilita stávajících svislých nosných konstrukcí, dojde k zateplení obvodového pláště.

Před prováděním zateplení se demontují:

- Klempířské konstrukce

- Zámečnické konstrukce – zábradlí, mřížky, sušáky na prádlo

- Držáky satelitů/TV antén, kabelů apod.

- Demontáž bleskosvodů, kotevních prvků

V době provádění zateplování obvodového pláště budou okna a dveře lodžií/balkonů zakryty. Výplně otvorů budou zakryty tak, aby nedošlo k poškození rámů a zasklení.

Spáry mezi jednotlivými panely budou očištěny a překryty lepící páskou.

Před provedením zateplení jsou pro převzetí rozhodující tyto technologie:

- Omytí fasády tlakovou vodou,  tzn. kompletní příprava dle Technologického předpisu a materiálových listů užitých materiálů.

- Překrytí spar lepící páskou

Fasáda budov B bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou  izolací z minerální vaty (podélné vlákno) v tloušťce 120mm a 140mm (u zdiva tl. 250mm) 
(λ = 0,036 Wm-1K-1). Kotvení po 12ks hmoždinek / m2 v okrajovém pásu, ve vnitřním pásu je možné snížit počet kotvících hmoždinek na 10 ks/m2. Návrh počtu hmoždinek viz. níže.

Současně budou zateplena ostění, nadpraží a parapety u všech otvorů tepelnou izolací z minerálních vláken (podélné vlákno) v tloušťce 40mm. Nadpraží musí být provedeno ve sklonu 1,5-2,0% směrem od okenního rámu, ostění musí být kolmo k rovině fasády. Hrany ostění a nadpraží budou vyztuženy systémovými profily.

Oplechování vnějších parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací stěrkou.

Hrany objektu budou vyztuženy systémovými profily s výztužnou tkaninou.

Skladba kontaktního fasádního systému:

- Lepící tmel – lepící minerální podkladní tmel pro danou podkladní konstrukci 		(beton/zdivo)

- Tepelná izolace – minerální vata (podélné vlákno) tl. 120/140 mm

- Kotvení tepelné izolace – kotvení talířovými hmoždinkami s kovovým trnem

- Vyrovnávací stěrka – organická, mechanicky odolná stěrka

- Výztužná tkanina – armovací síťovina ze skelných vláken

- Penetrační nátěr

- Škrábaná omítkovina, velikost zrna 2 mm

Součástí zateplovacího systému jsou systémové prvky, jako zakládací profily ETICS pro založení zateplovacího systému nad soklem, rohové profily s ALU síťovinou, rohové

ALU lišty, dilatační E a V profily, okenní profily s okapničkou, okenní lišty s tkaninou a podparapetní lišty.

Sokl bude ponechán bez zateplení, bude pouze provedená nová povrchová úprava z omítkoviny z kamenné drtě středně zrnné, s velikostí zrna 3 mm. Povrch soklu bude vyrovnán jádrovou omítkou.

U fasády s tepelnou izolací EPS tl. 60mm bude tato izolace nad terénem ponechána a nově opatřena omítkovinou z kamenné drtě středně zrnné, s velikostí zrna 3 mm

Na celou zateplenou plochu bude natažena stěrka s výztužnou síťovinou a probarvená omítkovina škrábaná s velikostí zrna 2 mm.

Na rozích mezi budovami bude provedena dilatace kontaktního zateplovacího systému pomocí systémového dilatačního profilu. Dilatační spára bude provedena po celé výšce budovy.

Technologie zateplení fasád:

Příprava podkladu:

Podklad pro aplikaci zateplovacího systému /lepení izolačních desek/ musí být připraven, aby splňoval podmínky pro provádění, a to - čistota podkladu,  
rovinnost - odstranění nerovností, vyzrálost – vyhovující vlhkost podkladu. Podklad opatřit penetračním nátěrem.

Založení zateplovacího systému:

Provádí se pomocí hliníkových zakládacích-kotvících lišt s okapnicí odpovídající šířce izolantu. Lišty se kotví do zdiva pomocí hmoždinek, při vyrovnávání podkladu pomocí plastových vyrovnávacích podložek. Při napojování lišt je nutno zachovat mezi nimi mezeru 2-3 mm pro napojení lišt pomocí spojek profilů.

Lemování otvorů-ostění a nadpraží:

Provádí se pomocí ukončovacích PVC profilů pro omítky.

Lepení izolačních desek:

Izolační desky se lepí ve vodorovných pásech od zakládací lišty směrem nahoru a na vazbu. Při lepení musí zůstat boční hrana-strana izolantu a spára mezi deskami bez lepidla. Lepící hmota se nanáší minimálně na 40 % plochy izolační desky. Desky se lepí celoplošně nebo ve formě obvodového pásu a 3 bodech v podélné ose desky.

Kotvení izolantů:

Pro kotevní hmoždinky si připravíme otvory. Hloubka otvoru musí o 10 mm větší než je kotevní délka hmoždinky. Talířky hmoždinek musí lícovat s povrchem desek. Kotvení se provádí po nalepení izolantů nejdříve po 48 hod.

Základní a armovací vrstva:

Základní vrstva je důležitá pro mechanickou odolnost celého zateplení a vytváří podklad pro finální povrchovou úpravu. Zajišťuje dlouhodobou ochranu izolantu před mechanickými a povětrnostními vlivy.

Povrchová finální vrstva:

Povrchová úprava fasády se provádí po vyzrání základní vrstvy - min. za 7-10 dní. Před provedením finální úpravy se provede penetrační nátěr a po jeho vyschnutí finální povrchová úprava. Povrchová úprava se nanáší ocelovým a plastovým hladítkem nebo

válečkem pro docílení požadované plastické struktury. Vhodné jsou strukturální, probarvené omítky s min. velikostí zrna 2mm.

Návrh počtu hmoždinek:

a) Zatížení svislých ploch obvodových konstrukcí větrem (převzato z PD z roku 2013)

Zatížení tlakem (sáním) větru je určeno dle ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem.

Poloha domu: Znojmo

Větrná oblast III; Kategorie terénu III

Základní rychlost větru:	Vb0 = 27,5 m/s

Součinitel směru větru:	Cdir = 1

Součinitel ročního období:	Cseason=1

Kategorie terénu III:

Minimální výška: 		zmin = 5 m

Parametr drsnosti terénu: 	z0 = 0,3m

Součinitel terénu:		 kr = 0,22

Součinitel orografie: 		cO = 1,0

Součinitel turbulence: 	kI = 1,0

Budovy B

Rozměry budovy B:

Celková délka domu L = 29,3m

Šířka domu ve štítu B = 18,45 m

Výška domu nad terénem h = 24,07 m

Součinitel drsnosti terénu:

cr(ze) = kr*ln(ze/z0) = 0,22*ln*24,7/0,3 = 0,94

Střední rychlost větru:

vm(ze) = cr(ze)*cO*vb =0,94*1*27,5 = 25,97 m/s

Intenzita turbulence:

Iv(ze) = (kr*vb*kI)/vm(ze) = (0,22*27,5*1)/25,97=0,233

Maximální charakteristický dynamický tlak:

qp(ze) = [1+7*Iv(ze)]*0,5*ρ*vm =  [1+7*0,233]*0,5*1,25*25,972 = 1109,03 N/m2

Směr větru kolmo na průčelí budovy B

b = 29,3 m

d = 18,45 m

h = 24,07 m

h/d = 24,07/18,45 = 1,3

e = min{b;2h} = min{29,3; 48,14} = 29,3 m

šířka pásma A na štítu: dA = e/5 = 5,86 m

Pro praktické použití se bude uvažovat na štítech pouze pásmo A.

Směr větru kolmo na štít budovy B

b = 18,45 m

d = 29,3 m

h = 24,07 m

h/d = 24,07/29,3 = 0,821

e = min{b;2h} = min{18,45 ; 48,14} = 18,45 m

šířka pásma A na průčelí: dA = e/5 = 18,45/5 = 3,69 m

šířka pásma B na průčelí: dB = e-dA = 21,92/14,72 m

Pro praktické použití se bude uvažovat na průčelí pouze pásmo A a B.

Návrhový tlak větru na obvodové stěny budovy B

| pásmo | qp | cpe | WE,k | γQ | WE,d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m2] | [l] | [kN/m2] | [l] | [kN/m2] |
| A | 1,10903 | -1,4 | -1,552 | 1,5 | -2,329 |
| B | 1,10903 | -1,1 | -1,220 | 1,5 | -1,830 |
| C | 1,10903 | -0,5 | -0,554 | 1,5 | -0,831 |
| D | 1,10903 | 1 | 1,109 | 1,5 | 1,663 |
| E | 1,10903 | -0,5 | -0,554 | 1,5 | -0,831 |

b) Návrh kotvení kontaktního obkladu (ETICS) (převzato z PD z roku 2013)

V mechanicky upevněném ETICS se smějí použít pouze hmoždinky s platným technickým

schválením (certifikátem) podle ETAG 014, s deklarovanou charakteristickou únosností v tahu stanovenou dle postupů ETAG 014 a současně schválené pro použití ve zvoleném zateplovacím systému a uvedené v jeho technickém schválení (certifikátu). Hmoždinky musejí mít v certifikátu ETICS, popř. ve stavební dokumentaci ETICS deklarovánu odolnost proti protažení deskou tepelné izolace (pro konkrétní použitý izolační materiál).

Pro upevnění systému s izolací z minerální vaty se použijí zatloukací hmoždinky s ocelovým trnem. Typ hmoždinek v konkrétním izolantu stanoví dokumentace a certifikát ETICS a současně musejí vyhovovat požadavkům ČSN 73 2902.

V tepelné izolaci tloušťky 80 mm a větší budou talíře hmoždinek zapuštěny do vyfrézovaných otvorů hloubky max. 20 mm a překryty zátkami z izolačního materiálu. V tepelné izolaci menší tloušťky budou talíře hmoždinek zalícovány s povrchem izolantu – povrchová montáž.

Požadavky na podklad a technologii lepení desek tepelné izolace jsou uvedeny v ČSN 73 2901 a upřesněny v technologickém předpisu zvoleného zateplovacího systému. Doporučuje se průměrná soudržnost stávajícího podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší

jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. Nepřídržná místa povrchové vrstvy (povrchové úpravy a povrchu podkladu) je nutno odstranit. Případné lokální vyrovnání či vysprávky povrchu musí být provedeno hmotou s prokazatelně zaručenou soudržností nejméně 250 kPa.

Příprava podkladu musí být provedena dle požadavků ČSN 73 2901 a technologického předpisu. Nesoudržné povrchové vrstvy musejí být odstraněny, podklad musí být očištěn a omyt tlakovou vodou. V případě pochybností o soudržnosti podkladu je třeba soudržnost ověřit zkouškou přídržnosti lepicí hmoty k podkladu dle ČSN EN 1542.

Typ a délku hmoždinek stanoví vybraný dodavatel dle zvoleného zateplovacího systému v rámci své stavební dokumentace na základě sond a zkoušek.

Stanovení délky musí vycházet ze zásad a požadavků uvedených v technickém schválení

konkrétní hmoždinky, popř. ve stavební dokumentaci ETICS. Obvykle se délka stanoví jako součet sevřené tepelné izolace, zjištěné nerovnosti podkladu, požadované tloušťky lepící hmoty, tloušťky původní povrchové úpravy podkladu a nominální hloubky ukotvení v únosném materiálu podkladu.

c) Návrh počtu hmoždinek (převzato z PD z roku 2013)

Pro potřeby tohoto projektu, z důvodu, že není znám konkrétní zateplovací systém, bude návrh počtu hmoždinek proveden zjednodušeným postupem dle čl. 5.4.3 ČSN 73 2902.

Vzhledem k tomu, že je navržen zateplovací systém z minerální vaty, tak se uvažuje s použitím hmoždinek zatloukacích s ocelovým trnem.

Při zjednodušeném návrhu byla stanovena třída únosnosti hmoždinek 0,2. Tuhost talířku hmoždinky musí být minimálně c= 0,3 kN/m

Návrhové počty hmoždinek pro pásmo A jsou určeny dle tabulky D.4 ČSN 73 2902 pro základní rychlost větru 27,5 m/s, kategorii terénu III a výšku budovy do 26 m.

Navržený počet hmoždinek pro budovy B dle pásem:

- V okrajovém pásmu A – se v deskách MW osadí 12 ks hmoždinek na 1 m2.

- Ve vnitřním pásmu B – se v deskách MW osadí 10 ks hmoždinek na 1 m2.

Štítové stěny: 	A=5,86 m

Průčelní stěny:	A=3,69 m

4.5 Střešní konstrukce budovy B:

Zateplení střešní konstrukce je provedené – aktualizace PD Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo toto neřeší – viz PD z roku 2013.

4.7 Podlahy

Vnitřní nášlapné vrstvy ponechány stávající. Bude provedeno spodní zateplení podlah na technickým podlažím polystyrenem EPS λ=0,035W/(mK) 80 mm + stěrka.

Lze použít Izolační desky ze skelné vlny s jednostranným polepem ze světle šedé netkané textilie s vynikajícími tepelněizolačními a akustickými vlastnostmi vhodné pro izolaci stropů garáží, stěn u kterých není nutno provádět stěrku lepidlem.

V1.PP kromě chodby (nad potrubím) se demontuje stávající lignopor na dřevěných latích.

Podlahy lodžií a balkonů budou opatřeny novou systémovou skladbou.

4.8 Strop strojovny 1 výtahu budova B.:

Strop 8.NP pod strojovnou 1 výtahu tvořený železobetonovými panely zateplit tvrdými deskami s minerální vatou λ=0,031W/(mK) 240 mm + stěrka, omítkovina a malba.

## 4.9 Konstrukce balkónů budovy B:

Balkóny s vodorovnými panely uchycenými na ocelových profilech budovy B

Balkonové desky jsou uloženy na dvou stranách – na vysunutých ocelových konzolách před líc obvodového pláště.

Konstrukce balkonových konzol je provedena ze dvojic ocelových válcovaných profilů L-140/140/10 mm á 360cm, tzn. v rozích kotvení i obvodových panelů k vnitřním nosným stěnovým panelům, a to s konzolovitým vyložením 96 cm.

Balkonové desky jsou tvořeny tenkými železobetonovými panely. Tloušťka panelu je cca 8,5cm, šířka panelu je 105cm a délka panelu 360cm.

Tyto panely překračují prakticky všude povolené hodnoty průhybu. Je navržena výměna těchto panelů za nové.

Nové panely budou menší šířky 95 cm, což umožní vložení tepelné izolace tl. 100mm mezi panely a fasádu.

Spodní líc prefabrikovaného balkonového panelu bude opatřen barevným nátěrem dle barevného řešení.

Spodní líc L profilů zateplit ve stejné kvalitě jako fasáda s tloušťkou minerální izolace 50 mm. Toto zateplení přetáhnout na obě strany o 110mm za L profil, vznikne tedy zateplený pás šíře 50cm.

Provede se výměna svislých panelů mezi balkóny a panelů výšky 110cm tvořící zábradlí. Tyto panely budou nově tvořeny z ocelových JEKL profilů a CETRIS desek – viz výpis zámečnických výrobků.

Postup:

Před demontáží panelů se zajistí balkonové dveře proti vstupu (pádu) osob.

Před demontáží vodorovných panelů bude potřeba odřezat a oddělat svislé panely.

Demontují se stávající vodorovné panely, všechny panely včetně svislých budou odvezeny na skládku.

Po demontáži panelů se ocelové profily a kotvení panelů lodžií zbaví stávajícího nátěru a opatří se novým základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem.

Na fasádu se v místě nových vodorovných panelů přilepí extrudovaný polystyren 
tl. 100 mm.

Provede se položení nových vodorovných panelů. Provede montáž svislých panelů tvořených z JEKL profilů a CETRIS desek.

Zateplení fasády bude probíhat až po výměně balkonových panelů.

Zapuštěné lodžie s kovovým zábradlím vyplněným drátkosklem budovy B

Všechny stěny zapuštěných lodžií budou zatepleny stejným kontaktním zateplovacím systémem a ve stejné tloušťce jako fasáda budovy B.

Spodní líc vodorovných panelů lodžií zateplit ve stejné kvalitě jako fasáda s tloušťkou minerální izolace 30mm.

Stávající kovové zábradlí s drátkosklem bude demontováno a nahrazeno novým hliníkovým.

Na stávající panely – vyčištěný a odmaštěný povrch bude provedena systémová podlaha lodžií s hydroizolací.

Skladba podlah lodžií:

-mrazuvzdorná protiskluzná dlažba

-lepící tmel

-hydroizolační stěrka

-penetrace

-spádový beton tl.10-30 mm

-penetrace

-prefabrikovaný železobetonový panel

4.10 Konstrukce klempířské a zámečnické

Stávající oplechování, žlaby a střešní svody jsou z pozinkovaného plechu s nátěrem. Nové klempířské konstrukce jsou navrženy z poplastovaného plechu v tloušťce 1,2 mm: ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm ze spodní strany opatřen antikorozním povrchem a na vrchní stranu je nanesena vrstva plastu v tl. 0,6 mm, který je stabilizován proti povětrnostním podmínkám. Vnější oplechování parapetů bude v barvě bíle RAL 9010.

U stávajících klempířských výrobků se provede odstranění stávajícího nátěru, základní nátěr a 2x vrchní nátěr.

Stávající zábradlí budou demontována a nahrazena novými, případně natřena novým nátěrem. U budov B bude vstupní stříška, která se nachází nad bezbariérovou rampou, rozměrově upravena z důvodů zateplení. Tato stříška je tvořena dřevěným krovem, který se částečně zdemontuje a opětovně provede v kratším provedení (jedno pole mezi krokví bude kratší). Nosné sloupky ocelové konstrukce budou v dotčeném místě upraveny navařením ocelové patky s plechu P5-150x150 S335JR pro nové ukotevní kotevními šrouby. Konstrukce zábradlí se zkrátí úřezáním a opětovný svařením na požadovanou délku.

4.11 Výplně otvorů

Výměna výplní otvorů již proběhla – aktualizace PD Zateplení DPS Vančurova 17, Znojmo toto neřeší – viz PD z roku 2013.

4.12 Malby a nátěry

Stávající zámečnické a klempířské konstrukce budou očištěny a provede se odstranění stávajícího nátěru. Pak se provede nový základní nátěr a 2x vrchní nátěr. Dřevěná konstrukce nad rampou u vstupu do budovy B bude opatřena novým ochranným nátěrem ve dvou vrstvách.

4.13 Kanalizace

PD neřeší.

4.14 Vodovod

PD neřeší.

4.15 Plynoinstalace

PD neřeší.

4.16 Elektroinstalace - silnoproud

PD neřeší. Bude pouze upravena stávající jímací soustava, která se demontuje a po zateplení opět na stejné místo namontuje. Svislé jímací vedení bude demontováno včetně uchycení. Po provedení zateplení bude osazeno nové jímací vedení včetně úchytů na původní místo. Svislá část – na podpěrách kotvených do izolantu. Ve spodní části bude osazen ochranný úhelník a svislé jímací vedení napojeno ke stávajícímu zemnícímu pásku.

4.17 Slaboproud

PD neřeší. Navrženo pouze umístění chráničky LAN kabelového rozvodu internetu do nově navrženého „KZS“ viz projektová dokumentace.

# D.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

Je navrženo:

zateplení vnějších fasád budovy B certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací MW- podélné vlákno v tl. 140 a 120mm (λ = 0,036 Wm-1K-1) + výztužná síťovina, stěrka, probarvená omítkovina

v rámci zateplení fasád budou zateplena ostění a nadpraží otvorových výplní (i pod parapet) TI stejné kvality jako fasáda v tl. min 40 mm

demontáž stávající TI Lignopór na latích v 1. PP budovyB (vyjma střední části nad chodbou s potrubím) a nové spodní zateplení podhledů stropu v 1.PP budov  B TI EPS tl. 80 mm (λ = 0,035 Wm-1K-1) + výztužná síťovina, stěrka

strop strojovny výtahu v budově B zateplit TI MW tl. 240 mm 
(λ = 0,033 Wm-1K-1) ) + výztužná síťovina, stěrka, probarvená omítkovina

# D.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby ani po dobu životnosti stavby.

# D.7 Dopravní řešení:

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane beze změn objektu.

# D.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Stavební úpravy je navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.146/2024 Sb. Projektová dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 283/2021 Sb., o dokumentaci staveb.

Kroměříž, 03/2025                                                           Zpracoval: Jaroslav Skalka