Príloha č. 2

Opis predmetu zákazky

# Na predmet zákazky: Hlavné prehliadky, návrhy riešení a opatrení na technických objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Predmetom zákazky je výkon hlavných prehliadok, návrhy riešení a opatrení na mostných objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Hlavné prehliadky spolu s návrhom potreby prepočtu zaťažiteľnosti, návrhom riešení a opatrení vyplývajúce zo zistených porúch sa konajú periodicky a to podľa stupňa v akom sa mostný objekt nachádza v súlade s TP 060 Technické podmienky – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty v znení Dodatku č. 1 (účinný od 01.03.2024).

Pre účel tejto zákazky sa pod pojmom most rozumie most – mostný objekt (podjazd, podchod, lávka), prípadne jeho časť s kolmou svetlosťou aspoň jedného mostného otvoru rovnajúceho sa najmenej 2,01 m, slúžiacemu na prevedenie dopravných ciest, vodných korýt, potrubných komunikácií, inžinierskych sietí alebo aj stavebno-montážnym účelom. Je tvorený spodnou stavbou a jednou alebo viacerými nosnými konštrukciami nasledujúcimi za sebou, prípadne uloženými vedľa seba alebo nad sebou na spoločných podperách, alebo tiež iba rúrou, ďalej mostným zvrškom, mostným vybavením a pridruženými dielmi, ako napríklad prechodová doska, mostné krídla a pod.

Hlavné prehliadky

Účel predmetu zákazky je:

- výkon prehliadky podľa technickej špecifikácie – vizuálna prehliadka s identifikáciou porúch s popisom poruchy, zdokumentovanie a presné ich určenie výskytu, vyhodnotenie kvalifikačných parametrov poruchy.

- vypracovanie správy z prehliadok v zmysle TP 060 Technické podmienky – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty v znení Dodatku č. 1,

- kategorizácia porúch bude evidovaná podľa TP 061 Technické podmienky – Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., a III. triedy, kde sa uvedú zistené poruchy s návrhom na ich odstránenie,

- podľa TP 075 Technické podmienky – Evidencia cestných mostov a lávok
Príloha č. 1 Mostný zošit, zabezpečiť vypracovanie a aktualizácia mostných listov

- správa z hlavnej prehliadky bude obsahovať:

- identifikačné údaje mosta,

- podrobný popis objektu, pôdorys, pozdĺžny rez bez mierky,

- členenie stavebných častí podľa technickej špecifikácie,

- fotodokumentácia s popisom,

- popis a hodnotenie porúch,

- celkové hodnotenie stavebno - technického stavu,

- návrh na prepočet zaťažiteľnosti,

- hodnotenie starostlivosti o most,

- posúdenie vykonaných dlhodobých sledovaní, prílohy: náčrty a polohy šírok trhlín doložiť fotodokumentáciou, náčrty  polohy a rozsahu porúch doložiť s fotodokumentáciou

- zhodnotiť zaradenie poruchy s fotodokumentáciou a posúdiť návrh na ich riešenie,

- vypracovanie tabuľky  pre klasifikáciu porúch v zmysle TP 061, kategorizáciu  porúch podľa členenia stavebných častí technických požiadaviek,

- návrh na prepočet zaťažiteľnosti,

- fotodokumentácie, návrhy opatrení s určením priority ich realizácie,

- vypracovanie mostných zošitov podľa TP 075 – Evidencie mostov a lávok,

- vypracovanie návrhu opatrení a odporúčania pre údržbu objektu

Ďalšie osobitné požiadavky:

Súčasťou predmetu zákazky je zhotovenie správy pre každý objekt, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti podľa platných predpisov a technických podmienok podľa členenia stavebných častí:

- Popis stavebno-technického stavu konštrukcie:

- Celkové pôsobenie mosta

- Spodná stavba

- Nosná konštrukcia

- Ložiská, kĺby a uloženie nosnej konštrukcie

- Mostné závery

- Mostný zvršok

- Izolácie a odvodnenie

- Ostatné vybavenie mosta

- Cudzie zariadenia na moste

- Okolie mosta

- Celkové zhrnutie

- Záver z kontrolnej prehliadky

- Statické posúdenie kritických bodov, podľa zisteného skutkového stavu

- Odporučenia

- Návrh riešení a opatrení:

a)  okamžité opatrenia na zlepšenie existujúceho technického stavu

b) dlhodobé opatrenia, ktoré súvisia s prípravou účelovej rekonštrukcie/opravy mostného objektu t. j. s plánovacím projekčným a finančným zabezpečením opravy

Výkon prehliadok môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba podľa požiadaviek TP 060  Technické podmienky – Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty.), vrátane Dodatku č. 1 k TP 060 z 01.03.2024), TP 061 Technické podmienky – Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy.). Technická špecifikácia v dokumentácií musí podliehať príslušným normám, zákonom a vyhláškam platným a účinným v Slovenskej republike.

Kompletné výsledky Hlavných prehliadok je nutné vzápätí po odsúhlasení nahrať na portál IS MCS Slovenskej správy ciest https://ismcs.cdb.sk/home/

Ďalšie osobitné požiadavky:

| Názov |  |
| --- | --- |
| Výkon | Rozsah a popis výkonu - Vizuálna prehliadka jednotlivých častí v postupnosti podľa rozdelenia uvedenom v technickej špecifikácii a jej prílohe, - Zistenie a posúdenie aktuálneho stavebno-technického stavu, Fotodokumentácia porúch. - Kompletné výsledky Hlavných prehliadok je nutné vzápätí po odsúhlasení nahrať na portál IS MCS Slovenskej správy ciest https://ismcs.cdb.sk/home/ |
| Záznam | Vypracovanie záznamu z prehliadky v zmysle TP 060, TP 061 a TP 075. Rozsah a popis záznamu: Záznam bude obsahovať textovú časť s vyhodnotením porúch podľa technickej špecifikácie. Grafickú časť, ktorá bude obsahovať fotodokumentáciu porúch s ich popisom. Textová a grafická časť bude minimálne obsahovať: - Základné identifikačné údaje o moste, - Popis výkonu prehliadky, - Zoznam použitých technických podkladov a noriem. - Popis stavebno-technického stavu (podľa rozdelenia v prílohe č.1 technickej špecifikácie), - Popis porúch s ich vyhodnotením, návrhom opatrení a určením triedy priority (podľa vzoru tabuľky popisu hodnotenia porúch v prílohe č.1 technickej špecifikácie), - Zhrnutie záverov z mimoriadnej prehliadky a určenie stupňa celkového stavu mosta, - Fotodokumentáciu porúch s popisom v prílohe. záznamu MP. Záznam z vykonanej prehliadky bude vyhotovený 4x v tlačenej forme a 1x v elektronickej podobe na USB disku. Záznam sa predkladá vo vyhotovení, ktoré zaručujú stálosť tlače. |
| Technické vlastnosti | Spresnenie Členenie stavebných častí bude nasledovné: - Celkové pôsobenie mosta: - Kontrola vzniknutých trvalých deformácií (priehyby, posuny, naklonenia). - Sledovanie chovania konštrukcie pri prejazde vozidiel a registrovanie výskytu nežiaducich javov ako nadmerné chvenie nosnej konštrukcie, rázy, vibrovanie plechov a pod. Zohľadnenie prídavných zaťažení (pridané vrstvy vozovky atď.). - Spodná stavba: - Kontrola výskytu trhlín, obrusovania betónu, obnaženia výstuže a jej korózie, odlupovania krycej vrstvy a pod. na betónových a železobetónových častiach konštrukcie, - Kontrola oceľových častí (spojov, kotvenia, nosných prvkov) a vplyvu degradácie spôsobenej koróziou, - Zistené deformácie prvkov (poloha podpier, uvoľnené skrutky, prasknuté zvary, trhliny v miestach kovových spojovacích prostriedkov). - Nosná konštrukcia - Kontrola hlavných častí nosnej konštrukcie (nosníky, dosky, klenby). Zisťovanie stavu všetkých častí tvoriacich mostovku, všetkých stužujúcich prvkov a chodníkových konzol, - Hodnotenie stavu komôr vnútorného priestoru vrátane odvodnenia, - Kontrola chovania všetkých častí nosnej konštrukcie pri zaťažení premávkou, - Zisťovanie porúch a deformácií (vybočenie, prehnutie, otvorenie styčných škár, uvoľnenie spojov a porušenie trhlinami), - Kontrola závesných lán a ich dostatočnou ochranou proti korózii, stavu kotevných oblastí a pod., - Overenie stavu protikoróznej ochrany prvkov oceľovej konštrukcie a spojovacích prostriedkov, - Zistenie stavu, či konštrukcia mosta nevykazuje nadmerné deformácie a či pri prejazde vozidiel na moste nedochádza k nebezpečným otrasom a priehybom. - Ložiská, kĺby a uloženie nosnej konštrukcie - Kontrola uloženia na podperách a oporách , kotevné oblasti závesných lán a ich stav z hľadiska korózie a funkčnosti. - Mostné závery - Kontrola funkčnosti, výskyt zatekania cez mostný záver a výskyt rázov, - Kontrola kotvenia mostného záveru, stav spojov, výskyt korózie, výskyt trhlín, stav gumových vložiek a pod. - Mostný zvršok - Prehliadka vozovky, chodníkov, ríms a odrazových pruhov. Kontrola sklonov vozoviek (pozdĺžny a priečny), chodníkov a odvodňovacích pruhov z hľadiska odvodnenia. - Izolácie a odvodnenie - Hodnotenie stavu izolácie po rekonštrukcii vozovky a posúdenie prejavov zatekania. - Funkčnosť odvodňovacieho systému. - Odtokové pomery pred, za mostom, znečisťovanie záverov mosta. - Ostatné vybavenie mosta - Posúdenie stavu záchytných bezpečnostných zariadení (zvodidiel, zábradlových zvodidiel zábradlí) z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. - Výskyt korózie a stav protikoróznej ochrany na všetkých kovových prvkoch vybavenia mosta. - Stav dopravného a evidenčného značenia, osvetlenia, značiek pre zameranie mosta, inštalovaných meracích prvkov a pod. - Cudzie zariadenia na moste - Okolie mosta |
| Doplnkové požiadavky na: | - V prípade nálezu iných porúch ako boli uvedené je potrebné zahrnúť ich do evidencie porúch s príslušným označením a návrhom riešenia ich odstránenia, - Všetky poruchy musia byť identifikovateľné a lokalizovateľné. |
| Vypracovanie mostných zošitov | - Podľa TP 075 |

Verejný obstarávate uvádza, že vo svojej správe má mostné objekty Starý most, Most SNP a Most Apollo, ide o oceľové mosty so špecifickou konštrukciou:

- Starý most: Most sa nachádza v intraviláne mestských častí Staré mesto a Petržalka. Prevádzaná komunikácia je dráhová komunikácia-električkový most s chodníkmi pre chodcov a cyklistov ponad rieku Dunaj. Most jednopolažný so šiestimi poliami. Jednopodlažný s hornou mostovkou-polia 1 a 6 a s dolnou mostovkou polia 2 až 5 v priamej, výškovo vo vrcholovom oblúku, kolmý. Nosná konštrukcia - dva spojité oceľové priehradové nosníky, otvorený priečny rez. Rozpätia polí sú 32,24 + 106,68+ 137,16 + 75,60 + 75,92 + 32,24 m, celková dĺžka mosta je 465,00 m. Stavebná výška: 11,285 m (v poliach 2 až 5), 2,400 – 2,615 m (v krajných poliach 1 a 6). Priečniky mosta pod vozovkou aj chodníkovou časťou tvoria takisto oceľové priehradové nosníky. Mostovku vozovkovej časti tvorí spriahnutá oceľovo-betónová doska s oceľovými pozdĺžnikmi pod koľajnicami. Po oboch stranách mosta chodníky (chodci a cyklisti), nad podperami v toku vyhliadkové terasy s lavičkami a zeleňou rozšírené.

- Most SNP: Most sa nachádza v Bratislave, spája MČ Staré Mesto a Petržalka v predĺžení Staromestskej ulice. Most sa skladá z Hlavného mostného objektu (HMO)-oceľová zavesená konštrukcia a estakád-železobetónové mosty. HMO je oceľový a zavesený most na jednom pylóne vysokom 84,6 m. Celková dĺžka je 430,8 m, rozpätia medzi piliermi sú 74,80 m – 303 m – 54 m, šírka mosta je 21 m a celková výška od základov po vrchol pylóna je 95 m. Komunikácia na moste je v priamej, výškovo je niveleta spodnej časti trámu v oblúku s polomerom 5000 m, založenie je plošné. Sústava závesov je vejárová zostava zväzkov oceľových lán. Počet zväzkov je šesť, celkový počet lán o priemere 70,3 mm je 84. Most je nesymetrický s jedným oceľovým pylónom v tvare písmena “A“, ktorý je v pozdĺžnom smere mosta šikmý, jeho vrchol je odklonený od rieky smerom do Petržalky. Na moste sú dve dvojprúdové vozovky pre autá, pod nimi je z každej strany mosta chodník pre peších a cyklistov. Priechodná šírka medzi zvodidlami v každom smere jazdy je 8,5 m. Šírka chodníkov je 3,5 m Vo vnútri dvojkomorového prierezu sú umiestnené vodovodné potrubia priemeru 820 mm a káble telekomunikačného a elektrického vedenia.

- Most Apollo: Most je oblúkový most, tvorí ho oblúk, na ktorý sú pripevnené približne rovnobežné závesné oceľové laná, ktoré držia oceľovú mostovku s takzvaný radiálny systém závesov. Uprostred je vozovka a po stranách vedú lávky pre peších a cyklistov. Hlavné mostné pole má celkovú dĺžku 517m.  Maximálne rozpätie mosta dosahuje 231 m. Most je 6-poľový s rozpätiami 51+61+63+231+47,5m. Celková dĺžka mosta vrátane betónových estakád je 854 m. Mostovka chodníkov pre peších a cyklistov je z plechu vystužená pozdĺžnymi výstuhami. Nesená je konzolami I prierezu 400mm vysokými. Hornú pásnicu tvorí mostovkový plech. Konzoly osovo nadväzujú na priečniky vozovkovej mostovky a sú šírkovo premenné v závislosti od pôdorysného vedenia chodníkov. Nosná konštrukcia je tvorená dvojicou spojitých oceľových trámov. Prvé 4 polia sa nachádzajú na Petržalskej strane a sú nazvané OKP (oceľová konštrukcia Petržalka). Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí kosouhlý systém trámov kosodĺžnikového prierezu výšky 2200 mm (kolmá vzdialenosť medzi stenami je 1800 mm) zakrivený v pôdorysnom a výškovom oblúku v pozdĺžnom smere a hlavných, resp. podružných priečnikov vo vzdialenosti á 3 m (v osi mosta). Spolupôsobiaca mostovka je ortotropná. Prierez trámu je pri každom priečniku vystužený diafragmou s prielezným otvorom. Nad podporami prebieha trám cez nadpodperový priečnik s výstuhami nad miestom uchytenia ložiska.

Nosná konštrukcia v hlavnom poli je vytvorená dvomi oblúkmi tvaru elipsy, ktoré ležia v šikmýchrovinách. Trámy spolu s mostovkou spojito prechádzajú do susedných polí mosta a v hlavnom poli pôsobia aj ako tiahlo oblúkov. Trámy sú zavesené na oblúky prostredníctvom 2 x 33 vejárovite usporiadaných závesov. Najvyšší bod nosnej konštrukcie (vrcholy oblúkov) sú cca 37,20m nad niveletou mosta. Oblúky sú tvorené zváranými skriňovými prierezmi šírky 1800 mm. Výška prierezu je premenná s hodnotami 3000 mm v strede a 4000 mm pri podperách.  Závesy v hlavnom mostnom poli sprostredkujú zavesenie komorových trámov na oblúky. Sú usporiadané v obidvoch rovinách oblúkov, v každej 33 vejárovite usporiadaných lanových závesov typu St1550/1770 (Dywidag International).