Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Ochranná protichemická maska a kombinovaný filter

Časť 1: „Ochranná maska s príslušenstvom“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných masiek s príslušenstvom v celkovom počte 22 600 súprav.

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Jedná sa o ochrannú protichemickú masku, fľašku na pitný režim, prostriedok na individuálnu očistu masky a transportný obal – brašna, do ktorého sa vložia aj dva ochranné filtre triedy CBRN.

Minimálne požiadavky:

Ochranná maska

- farba: čierna

- veľkosť univerzálna alebo najviac v troch veľkostných variantoch – S, M, L,

- zabezpečuje ochranu pred CBRN látkami počas min. 24 hodín ich pôsobenia,

- možnosť chemickej dekontaminácie, ako aj dekontaminácie horúcou parou pri teplote 170 °C,

- ochranné používateľské vlastnosti (okrem filtračného sorpčného systému) musia byť zachované po päťnásobnom odmorení pri priemernej hustote kontaminácie l g/m-2 CBRN látkami,

- dýchací odpor pri prietoku vzduchu 30 l/min. je max. 0,3 mbar pri vdychu,

- dýchací odpor pri prietoku vzduchu 30 l/min. je max. 0,6 mbar pri výdychu,

- obsah oxidu uhličitého vo vdychovanom vzduchu je menší ako 1,0% podľa STN EN 136:2001,

- je vybavená minimálne 6-bodovým upínacím systémom,

- umožňuje bezpečné a spoľahlivé uchopenie filtra z oboch stranách masky,

- zabezpečuje spoľahlivú priľnavosť na tvár,

- maska je vybavená silikónovou vnútornou maskou (polomaskou),

- umožňuje príjem tekutín z prídavnej fľaše a užitie liekov v tekutom stave bez zloženia masky,

- umožňuje nosenie ochrannej prilby s priezorom pre poriadkové jednotky a balistickej prilby s priezorom,

- umožňuje spoľahlivé vedenie mierenej streľby z ručných zbraní aj pri použití zameriavacích optických prístrojov,

- binokulárne zorné pole je min. 80%, efektívne zorné pole je min. 85%; celopriezorové,

- priezor je schopný vydržať dopad oceľovej guľky s nominálnym priemerom 6 mm a minimálnou hmotnosťou 0,86 g pri rýchlosti do 120 m/s podľa EN ISO 18526-3:2020 alebo musí spĺňať požiadavky STANAG 2920 na balistickú ochranu proti črepinám (V-50, min. 215 m/s),

- priezor je vyrobený z polykarbonátu alebo iného rovnako odolného materiálu a je odolný proti nárazu, poškrabaniu a zahmlievaniu,

- maximálna hmotnosť bez filtra: do 600 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 °C do +60 °C,

- hygienická a zdravotná nezávadnosť použitých materiálov podľa EN 136:1998/AC:2003,

- maska zabezpečuje odvod vlhkosti (kondenzátu pár a potu) v množstve min. 60 g/hod.,

- maska je vybavená závitom ventilovej komory Rd 40x1/7“ na pripojenie ochranného filtra podľa EN 148-1:2018,

- zrozumiteľnosť pri verbálnej komunikácii min. 90%,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- skladovateľnosť v originálnom obale je min. 20 rokov.

Transportný obal - brašna

- farba: čierna, resp. tmavosivá,

- umožňuje uloženie masky s pitným režimom, 2 ks ochranných filtrov a prostriedku na individuálnu očistu masky,

- umožňuje nosenie  cez rameno a na služobnom opasku o šírke 50 mm,

- konštrukcia a umiestnenie uzatváracieho prvku musí zabrániť nechcenému otvoreniu brašny používateľom alebo cudzou osobou,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 °C do +60 °C,

- vonkajší materiál je vodoodpudivý a oderuvzdorný,

- vnútorný materiál chráni masku pred mechanickým poškodením pri nosení, vrátane poškriabania priezoru,

- použité materiály sú hygienicky a zdravotne nezávadné,

- brašna je umývateľná bežnými čistiacimi prostriedkami (napr. mydlo, vlažná voda a pod.),

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- skladovateľnosť v originálnom obale je min. 20 rokov.

Všeobecné požiadavky

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ponuke uchádzača požadujeme predložiť:

- potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

- príslušné certifikáty preukazujúce splnenie vyššie uvedených medzinárodných resp. slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou (napr. v oblasti bezpečnosti, STN, EN, ISO a pod.).

Pri dodávke tovaru predložiť dokumentáciu v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu:

- návod na obsluhu, opravy, údržbu,

- technický popis,

- katalóg náhradných dielcov,

- záručné podmienky,

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.