Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Ochranná protichemická maska a kombinovaný filter

Časť 2: „Filter k ochrannej maske“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky filtrov k ochrannej maske v celkovom počte 54 000 kusov:

  - Kombinovaný filter v triede CBRN – 50 000 ks

  - Filter typu AX – 1 000 ks

  - Filter proti slzotvorným látkam – 3 000 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Jedná sa o ochranný kombinovaný filter v triede CBRN, filter typu AX a filter proti slzotvorným látkam.

Minimálne požiadavky:

Filter k ochrannej maske

  - Kombinovaný filter v triede CBRN – 50 000 ks

Filter v spojení s celotvárovou ochrannou maskou spĺňa nasledujúce kritériá:

- zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti bojovým otravným látkam – kyanovodíku, chlorkyánu, fosgénu, chlorpikrínu, sarínu, somanu, yperitu a slzným plynom (CN, CS, CR),

- filter je opakovane použiteľný a zabezpečuje záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“

podľa EN 14387 - biologické a rádioaktívne pevné a kvapalné aerosóly, prach, baktérie a vírusy

typ A - rozpúšťadlá, organické plyny a pary organických látok s bodom varu nad 65°C (cyklohexan,       výpary z farieb, riedidiel, kyselín, lúhov, acetónu, toluénu, alkoholov),

typ B - anorganické plyny a pary (kyanovodík, sírovodík, chlór, fluór, fosgén, bróm, formaldehyd), okrem oxidu uhoľnatého a dusného,

typ E - kyslé plyny a pary (oxid siričitý, chlorovodík, fluorovodík, kyseliny -mravčia, sírová, dusičná),

typ K - amoniak, organické amíny, chlorid amónny, metylamín, etylandiamín, hydrazín,

- filter je opakovane použiteľný a zabezpečuje záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“ podľa EN 143:2021 - biologické a rádioaktívne pevné a kvapalné aerosóly, prachy, baktérie a vírusy,

- filter sa dá pripojiť na ochrannú masku pomocou typizovaného závitu Rd 40x1/7“ podľa EN 148-1:2018,

- má označenie v súlade s normou podľa EN 14387:2021 alebo EN 14387:2004+A1:2008, a to aj na vákuovom balení,

- výrobca filtrov spĺňa podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015,

- priemer filtra je max. 112 mm,

- výška filtra vrátane závitovej časti je max. 90 mm ±10%,,

- hmotnosť je max. 380 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 ℃ do +60 ℃,

- farba: čierna,

- plášť filtra je vyrobený z ľahkej zliatiny alebo plastu,

- umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu filtra v kontaminovanom priestore,

- teleso filtra je vyrobené zo zdravotne nezávadných a nehorľavých materiálov,

- vstupné a výstupné otvory filtra sú vybavené uzáverom a zátkou,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- životnosť filtrov v originálnom fóliovom vákuovom obale je min. 10 rokov,

- filter musí byť likvidovateľný ekologickým spôsobom.

  - Filter typu AX – 1 000 ks

- zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti organickým plynom a parám s bodom

varu nižším alebo rovným 65 ℃,

- filter je opakovane použiteľný a zabezpečuje záchyt častíc stanovenej skupiny látok v triede „P3“

podľa EN 143:2021 - biologické a rádioaktívne pevné a kvapalné aerosóly, prach, baktérie a vírusy,

- filter sa dá pripojiť na ochrannú masku pomocou typizovaného závitu Rd 40x1/7“ podľa

EN 148-1:2018,

- má označenie v súlade s normou podľa EN 14387:2021 alebo EN 14387:2004+A1:2008, a to aj na vákuovom balení,

- výrobca filtrov spĺňa podmienky systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015,

- priemer filtra je max. 112 mm,

- výška filtra vrátane závitovej časti je max. 90 mm ±10%,,

- hmotnosť je max. 380 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 ℃ do +60 ℃,

- farba:  čierna,

- plášť filtra je vyrobený z ľahkej zliatiny alebo plastu,

- umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu filtra v kontaminovanom priestore,

- teleso filtra je vyrobené zo zdravotne nezávadných a nehorľavých materiálov,

- vstupné a výstupné otvory filtra sú vybavené uzáverom a zátkou,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- životnosť filtrov v originálnom fóliovom vákuovom obale je min. 10 rokov,

- filter musí byť likvidovateľný ekologickým spôsobom.

2.3.	Filter proti slzotvorným látkam – 3 000 ks

- zabezpečuje ochranu dýchacích orgánov jednotlivca proti slzotvorným plynom (CS),

- filter sa dá pripojiť na ochrannú masku pomocou typizovaného závitu Rd 40x1/7“ podľa

EN 148-1:2018,

- má označenie v súlade s normou podľa EN 14387:2021 alebo EN 14387:2004+A1:2008, a to aj na vákuovom balení,

- výrobca filtrov spĺňa podmienky systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001-2015,

- priemer filtra je max. 112 mm,

- výška filtra vrátane závitovej časti je max. 90 mm±10%,,

- hmotnosť je max. 180 g,

- funkčná spoľahlivosť pri okolitej teplote od -30 ℃ do +60 ℃,

- farba: čierna,

- puzdro filtra je vyrobené z ľahkej zliatiny alebo plastu,

- umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu filtra v kontaminovanom priestore,

- plášť filtra je vyrobený zo zdravotne nezávadných a nehorľavých materiálov,

- vstupné a výstupné otvory filtra sú vybavené uzáverom a zátkou,

- doba poskytovanej záruky je min. 2 roky,

- životnosť filtrov v originálnom fóliovom vákuovom obale je min. 10 rokov,

- filter musí byť likvidovateľný ekologickým spôsobom.

Všeobecné požiadavky

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V ponuke uchádzača požadujeme predložiť:

- potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

- príslušné certifikáty preukazujúce splnenie vyššie uvedených medzinárodných resp. slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou (napr. v oblasti bezpečnosti, STN, EN, ISO a pod.).

Pri dodávke tovaru predložiť dokumentáciu v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu:

- návod na obsluhu, opravy, údržbu,

- technický popis,

- katalóg náhradných dielcov,

- záručné podmienky,

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.