Príloha č.1

Špecifikácia predmetu zákazky

P o p i s :

Protektorované pneumatiky na všetky nápravy vozidiel M3. Ponúknuté pneumatiky musia byť protektorované studenou technológiu, musia mať celoročný univerzálny vodiaci dezén s označením M+S, 3PMSF a celoročný záberový dezén s označením M+S, 3PMSF, vhodný pre hromadnú mestskú dopravu, musia byť použiteľné na všetky nápravy vrátane riadených a hĺbka hlavných dezénových drážok musí byť minimálne 15 mm. Vek prvýkrát protektorovanej kostry nesmie byť  starší ako 5 rokov. Protektorované pneumatiky požadujeme dodať na kostrách maximálne 4 značiek, ktoré sú schopné plniť kilometrové priebehy v priemere 60 000 km. Protektory musia byť na boku kostry označené individuálnym číslom protektoru, na boku  protektorovacieho pásu označenie typu a výrobcu behúňa, aby bolo zrejmé, že dodaný typ protektoru bude totožný s uvedeným v ponuke.

Ďalšie charakteristiky predmetu zákazky a osobitné podmienky:

- Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje vykonať na každej dodanej kostre nedeštruktívnu hĺbkovú kontrolu celej kostry (od pätky k pätke) pred protektorovaním na strojnom zariadení a protektorovať iba vyhovujúce kostry. Úspešný uchádzač (dodávateľ) je povinný doručiť záznam z vykonanej nedeštruktívnej kontroly kostier odberateľa, ktoré označí ako nevhodné na protektorovanie a následne vyradí. Na ostatné dodané protektorované pneumatiky predloží tento záznam  len v prípade reklamácie. Záznam z takto vykonanej nedeštruktívnej hĺbkovej kontroly doručí v elektronickej forme na pamäťovom médiu (CD a pod.). Záznam musí byť identifikovateľný s konkrétnou pneumatikou. Pred odobratím kostier na likvidáciu treba navrhnúť spôsob ich označenia tak, aby nemohlo dôjsť k ich opätovnému protektorovaniu. Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaručuje, že protektorované pneumatiky majú celoročný univerzálny vodiaci dezén s označením 3PMSF a celoročný záberový dezén s označením M+S, 3PMSF  vhodný na všetkých nápravách pre mestskú prevádzku (uchádzač doplní značku dezénu).

- Obstarávateľská organizácia požaduje dodať 2 druhy dezénu:

a)  vodiaci univerzálny, určený na všetky nápravy

b)  záberový dezén určený na hnaciu nápravu

- Hĺbka hlavných dezénových drážok pri oboch ponúkaných dezénoch je min. 15 mm.

- Úspešný uchádzač (dodávateľ) zaručí, že vek ojazdenej pneumatiky (kostry) dodávateľa, prvý krát protektorovanej na riadenú nápravu, nie je starší ako 4 roky a vek dodanej kostry na ostatné nápravy nie je starší ako 5 rokov, obnovené pneumatiky sú protektorované studenou technológiou.

- Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje opravovať mechanicky poškodené pneumatiky, opotrebované pneumatiky a neopraviteľne poškodené pneumatiky odoberať a ekologicky likvidovať.

- Úspešný uchádzač (dodávateľ) sa zaväzuje zabezpečiť dodávku a zloženie nových (protektorovaných) pneumatík a naloženie a odvoz opotrebovaných pneumatík vlastnou dopravou.

- Uchádzač (výrobca/dovozca) predloží vo svojej ponuke certifikát protektorovaného plášťa výrobku alebo vyhlásenie  o zhode výrobku s technickými špecifikáciami (originál alebo kópia dokladu   podpísaná oprávnenou osobou)

- Uchádzač predloží vo svojej ponuke opis aj fotografie predmetu obstarania pre celoročný záberový a univerzálny vodiaci  dezén.

- Uchádzač predloží vo svojej ponuke aj grafické výstupy s podrobným popisom a vysvetlením spôsobu vyhodnotenia  nedeštruktívnej hĺbkovej kontroly pneumatiky od pätky k pätke

- Uchádzač predloží vo svojej ponuke podrobný popis zariadenia, na ktorom bude vykonávaná nedeštruktívna hĺbková kontrola   protektorovaných pneumatík

- Uchádzač vo svojej ponuke predloží Certifikát systému riadenia kvality alebo vykonané opatrenia na zabezpečenie kvality.