Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výbušniny, značkovače, rozbušky, pyrotechnické prostriedky

Časť 1: „Trhaviny“

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky trhaviny:

  - Plastická trhavina                                                           –   4 000 kg

  - Plastická trhavina listová   2 mm                                   –     800 ks

  - Plastická trhavina listová   3 mm                                   –     800 ks

  - Tiahla flexibilná kumulatívna nálož  prienik 10 mm     –     500 ks

  - Tiahla flexibilná kumulatívna nálož  prienik 15 mm     –     500 ks

  - Trhavina priemyselná                                                      –  1 800 kg

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Miestom dodania je ústredný sklad MV SR, prevádzka vojenské sklady Sklené, VÚ 5728

Časť 1: Trhaviny

  - Plastická trhavina 							4 000 kg

Plastická trhavina (balenie 500 g a 1 000 g – 50/50) pre zvláštne použitie na báze nevýbušného plastifikátoru, ktorou účinnou zložkou je pentrit. Trhavina obsahuje značkovaciu látku pre predvýbuchovú detekciu. Používa sa najmä pre deštrukčné práce, trhacie práce pod vodou (do 100 m), špeciálne trhacie práce a ako počinová trhavina. Trhavinu možno deliť a tvarovať za podmienok uvedených v návode na jej používanie.

| PARAMETRE | Merná jednotka | Trhavina | Parametre ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzistencia | - | plastická |  |
| Kyslíková bilancia | % O2 | max. -65 |  |
| Merný objem splodín výbuchu | dm3.kg-1 | max. 950 |  |
| Výbuchové teplo | kJ.kg-1 | min. 4 900 |  |
| Výbuchová teplota | °C | min. 3 800 |  |
| Detonační rýchlosť | m.s-1 | min. 7 000 |  |
| RPS | % | 83 ± 3 |  |
| Hustota trhaviny | kg.m-3 | 1 400 - 1 500 |  |
| Vodovzdornosť | – | vynikajúca |  |

Plastická trhavina listová

  - Plastická trhavina listová Rozmer: 400 x 200 x 2 mm 				800 ks

  - Plastická trhavina listová Rozmer: 400 x 200 x 3 mm 			               800 ks

Listy tvárnej, homogénnej látky bielej, nebo zelenej farby hrúbky 2 mm a 3 mm.

Zatriedenie listovej trhaviny: UN No.: 0084, trhavina, typ D, 1.1 D

| Parameter | Hodnota |  | Parametre ponúkaného tovaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gramáž trhaviny na list | 250 g | 375 g |  |  |
| Prierez | 400 x 200 x 2 mm | 400 x 200 x 3 mm |  |  |
| Obsah trhaviny (RDX, PETN) | 88,0 ± 4,0 % |  |  |  |
| Hustota | min. 1,48 (g.cm-3) |  |  |  |
| Detonačná rýchlosť | min. 7 300 (m.s-1) |  |  |  |
| Obsah DMNB | min. 1 % |  |  |  |

Aplikácia: Špeciálne trhacie a deštrukčné práce.

Balenie: Listy trhaviny sú prekladané silikónovým papierom uložené v drevenej debni certifikovanej pre prepravu výbušného materiálu.

Skladovanie: V skladoch výbušnín pri teplote od -20°C do +40°C po dobu max. 5 rokov.

Výbušnina triedy A III.

Tiahla flexibilná kumulatívna nálož

  - Tiahla flexibilná kumulatívna nálož  prienik oceľovou platňou 10 mm (Razor 10)	500 ks / 2 m

  - Tiahla flexibilná kumulatívna nálož  prienik oceľovou platňou 15 mm (Razor 15)	500 ks / 2 m

Nálož o dĺžke je tvorená tiahlou flexibilnou kumulatívnou náložou umiestnenou vo viacúčelovom priereze z penového polyetylénu čiernej farby, doplnenom na spodnej strane samolepiacou vrstvou s ochrannou fóliou. Nálož má charakteristický profil v tvare obráteného „V" a je tvorená vrstvou kumulatívnej vložky hnedo-červenej farby, vrstvou trhaviny obvykle bielej, alebo zelenej farby a tesniacou vrstvou hnedočervenej farby. K zabezpečeniu spoľahlivej iniciácie náloží je potrebné použiť počinové náložky -  Booster. Trhavina obsahuje v súlade s Montrealskou zmluvou prídavok značkovacej látky 2,3-dimethyl -2,3- dinitrobutanu (DMNB) pre potreby predvýbuchovej detekcie.

| Parameter | Typy náložiek |  | Parametre ponúkaného tovaru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hmotnosť trhaviny (g.m-1) Celková hmotnosť (g.m-1) | 140 | 310 |  |  |
|  | 390 | 860 |  |  |
| Prienik oceľovou platňou (mm) | min. 10 | min. 15 |  |  |
| Šírka (mm) | 28 | 42 |  |  |
| Výška (mm) | 19,5 | 28,5 |  |  |
| Polomer ohybu na doske (mm) | 150 | 220 |  |  |
| Polomer ohybu na trubke (mm) | 35 | 50 |  |  |
| Hustota (g.cm-3) | min. 1,56 |  |  |  |
| Detonačná rýchlosť (m.s-1) | min. 7900 |  |  |  |
| Chemická stabilita (mm) | max. 1 |  |  |  |

Nálože sú určené pre výbuchové rezanie prevažne kovových prvkov rôznych tvarov v suchom i zavodnenom prostredí, pričom správnu funkciu výrobku zaistí bezchybná fixácia nálože k deštruovanému povrchu samolepiacou vrstvou. V prípade znečisteného, alebo mokrého povrchu je potrebné nálože fixovať i inými prostriedkami a metódami zaisťujúcimi priamy kontakt. Pre spoľahlivú funkciu náloží je nutné pripevniť počiňovú náložku - Booster k iniciovanej náloži pomocou samolepiacej vrstvy umiestenej na spodnej, alebo zošikmenej strane boosteru.

Skladovanie a doba spotreby: Nálože sú zaradené do triedy A III por. č. 9 a musia byť skladované v skladoch výbušnín pri teplotách v rozmedzí -20°C až +40°C pri relatívnej vlhkosti do 99%. Spotrebná i záruční doba je 10 rokov od dátumu výroby, pri dodržaní daných podmienok skladovania.

  - Trhavina priemyselná 							1 800 kg

Sypká banská skalná priemyselná trhavina

Najmenší dovolený priemer nálože 30 mm.

Spotrebná doba najmenej 6 mesiacov

Jednotlivé náložky balené v PE fólii priemeru 60 až 80 mm / 1 500 až 2 000 g

Výbuchové teplo najmenej 3 800 kJ/kg

Detonačná rýchlosť neutesnenej nálože priemeru 30 mm najmenej 3 500 m/s

Dokladovanie

V ponuke uchádzača pre ods. 1.1-1.6) požadujeme parametre deklarovať protokolom zo skúšky autorizovanou osobou C.I.P., z ktorého jednoznačne vyplýva splnenie požadovaných parametrov.

Dodávateľ pri dodaní tovaru predloží bezpečnostný list a návod k používaniu v slovenskom alebo českom jazyku.

Iné požiadavky

Uchádzač v ponuke pre ods.1.1-1.6, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Dodávateľ pri dodaní tovaru predloží bezpečnostné opatrenia pri manipulácii, skladovaní a preprave, technické požiadavky na skladovanie a prepravu, návod na použitie, záručné podmienky a preberací zápis.

Predložiť platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (v rozsahu najmenej VM 4) vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2025 z 29. mája 2025, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo rovnocenný doklad vydaný správnym orgánom v krajine svojho sídla.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.