Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Výbušniny, značkovače, rozbušky, pyrotechnické prostriedky

Časť 4: Iniciačný systém neelektrický (napr. Raikka Quick)

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky:

  - Iniciačný systém neelektrický -  dĺžka 10m                 –      500 ks

  - Iniciačný systém neelektrický -  dĺžka 15m                 –      500 ks

  - Iniciačný systém neelektrický -  dĺžka 30m                 –      500 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Jedná sa o neelektrický systém určený na iniciovanie rôznych typov výbušnín. Je to vopred zostavená súprava pozostávajúca z rozbušky, detonačnej trubky a štartéra. Celá súprava je uložená v obale pre jednoduchý prístup a rýchle použitie.

Rozbuška

| Parameter | Hodnota | Parametre ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Typ | Neelektrická |  |
| Materiál krytu | Hliník |  |
| Výbušná náplň | > 700 mg výbušniny (PETN) |  |
| Sila | Č. 8 |  |
| Oneskorenie | Bez oneskorenia |  |
| Priemer | 7,5 mm |  |
| Dĺžka | 61 mm |  |
| Tesnenie | Guma |  |
| Označenie | Žltá farba |  |
| Elektrostatický odpor | 8 kV kontaktný výboj, 15 kV výboj vzduchu |  |
| Mechanická odolnosť zostavy | > 20 N medzi rozbuškou a detonačnou trubkou |  |

Detonačná trubka

| Parameter | Hodnota | Parametre ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Materiál | Surlyn / Nucrel / Fortyflex |  |
| Farba | Olivová |  |
| Vonkajší priemer | 3 mm |  |
| Pevnosť v ťahu (20 °C) | > 150 N |  |
| Reaktívny materiál | HMX / hliník |  |
| Množstvo reaktívneho materiálu | 17 mg/m ± 6 |  |
| Rýchlosť detonácie | 2000 m/s ± 200 m/s |  |
| Štruktúra | Trojvrstvová |  |

Štartér

| Parameter | Hodnota | Parametre ponúkaného tovaru |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostné zariadenia | Dve samostatné mechanické zariadenia |  |
| Výbušná náplň | 25 mg |  |

Iné požiadavky

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Dodávateľ pri dodaní tovaru predloží bezpečnostné opatrenia pri manipulácii, skladovaní a preprave, technické požiadavky na skladovanie a prepravu, návod na použitie, záručné podmienky a preberací zápis.

# Predložiť platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (v rozsahu  najmenej VM 3) vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2025 z 29. mája 2025, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo rovnocenný doklad vydaný správnym orgánom v krajine svojho sídla.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.