Príloha 1	Technická špecifikácia – opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: Servis klimatizácií trolejbusov

Opis predmetu zákazky:

Predmetom obstarávania je servis a údržba klimatizačných jednotiek trolejbusov po roku prevádzky, resp. po odjazdených 60 000 km.

Počty a typy vozidiel:

- 23 ks hybridných 18 – metrových trolejbusov Škoda 27 TrA Solaris (Škoda 27 Tr)

- 16 ks hybridných 24-metrových trolejbusov s trakčnými batériami Škoda-Solaris Trollino 24 (Škoda 38 Tr)

Rozsah servisu:

Klimatizácie priestoru pre cestujúcich – 39 vozidiel, 78 ks klimatizácií Konvekta UL500.

- výmena filtrov sušičov na vozidle 2 ks, 1ks = 1 klimatizácia (štítkové údaje: Konvekta H14-004-044, Trockner R134a, Aluminium, 2x7/8“ O-Ring, 39 II, TH9 Desiccant) klimatizácie na streche vozidla

- výmena filtrov klimatizácie na streche vozidla

- výmena oleja  (Reniso Triton 55SE) kompresora klimatizácie na streche vozidla

- odsatie a regenerácia chladiva R134a

- vákuovanie systému a kontrola tesnosti spojov

- napustenie chladiva  R134a = 7 kg + 7,8 kg (na vozidle – 2 ks klimatizácií, jedna 7 kg chladiva, druhá 7,8 kg chladiva)

- komplexná prehliadka a kontrola elektrických a elektronických riadiacich prvkov klimatizácie

- odskúšanie funkčnosti klimatizácie, vystavenie protokolu o vykonaní servisu

Klimatizácia priestoru pre vodiča – 39 vozidiel, 39 ks klimatizácií Konvekta KL20

- výmena filtra sušiča (štítkové údaje: Konvekta B14-AA3-065, Trockner/Sammler liegend, 2x5/8“ – OR + Verschluβschreube) klimatizácie vodiča na streche vozidla

- výmena oleja (Reniso Triton 55SE) kompresora

- odsatie a regenerácia chladiva R134a

- vákuovanie systému a kontrola tesnosti spojov

- napustenie chladiva R134a = 0,8 kg

- komplexná prehliadka a kontrola elektrických a elektronických riadiacich prvkov klimatizácie

- odskúšanie funkčnosti klimatizácie, vystavenie protokolu o vykonaní servisu

| Štítkové údaje z klimatizácie pre priestor pre cestujúcich | Štítkové údaje z klimatizácie pre priestor pre vodiča |
| --- | --- |

Spolu 117 ks klimatizačných jednotiek.

Termín plnenia: 4 – 5 týždňov. Predpoklad servis min. 2 vozidlá denne (6 klimatizácií).

Splatnosť faktúr: 60 dní

Vyhodnocovacia cena bude zahŕňať servisné práce, podľa položiek z rozsahu, ďalej olej Reniso Triton 55SE kompresora,  drobný spotrebný materiál a všetky náklady na dopravu, ubytovanie, čas strávený na ceste, diéty, ..., atď.

Filtre, filtre sušičov a chladivo na doplnenie zabezpečí objednávateľ.

Podmienky účasti v súťaži:

- predloženie Certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákonov č. 286/2009 Z.z. § 6(3), č. 321/2012 Z.z. § 5(1) a, c, d, e.