Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: „Prenosný ochranný box pre manipuláciu s nebezpečnými látkami alebo nádobami s obsahom nebezpečných látok“

Charakteristika predmetu zákazky:

Cieľom obstarávania je zakúpenie prenosného pracovného príslušenstva pre manipuláciu s predmetmi (fľaša, poštová zásielka, obálka, balík a pod.), u ktorých je podozrenie na prítomnosť nebezpečných látok v pevnom alebo kvapalnom skupenstve. Účelom použitia pracovného príslušenstva je ochrana prostredia a pracovníka pred rizikom kontaminácie pri otváraní obalu na vykonanie odberu vzorky v kontrolovaných podmienkach uzatvoreného pracovného priestoru pri výjazde k nálezu takéhoto predmetu.

Tovar sa obstaráva v celkovom počte 3 ks, čo zahŕňa 1 ks pre každé jedno pracovisko kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Hlavný kód CPV:

35113200-1	Ochranné vybavenie proti nukleárnym, biologickým, chemickým a radiačným prostriedkom

30194900-4	Ochranné kryty pracovnej plochy

35000000-4	Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie

Typ zmluvy a jej platnosť: Kúpna zmluva a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

Miesto plnenia:

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, 
Plynárenská 25, 949 01 Nitra;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, 
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

| Názov zostavy / zariadenia | Požadovaný počet/ rozsah |
| --- | --- |
| Prenosný ochranný box pre bezpečnú manipuláciu s potenciálne nebezpečnými látkami a príslušenstvom | 3 zostavy |

Jedna zostava prenosného ochranného boxu má nasledovné komponenty a príslušenstvo:

| Názov komponentu/ príslušenstva | Predpokladaný počet/rozsah | Požadovaný technický parameter |
| --- | --- | --- |
| Prenosný box | 1 | Prenosný a skladný určený pre kontrolu nebezpečných zásielok alebo nádob s potenciálne nebezpečnými látkami. |
|  |  | Musí pozostávať z ľahko zostaviteľnej, ale zároveň dostatočne pevnej a stabilnej kovovej konštrukcie. |
|  |  | Plášť boxu musí byť vyhotovený z dostatočne pevného, ale taktiež skladateľného materiálu, so zabudovanými vymeniteľnými nitril-kaučukovými rukavicami, jeho vrchná časť musí byť vyrobená z priehľadného materiálu pre dostatočnú viditeľnosť do vnútorného priestoru pri manipulácii. |
|  |  | Musí byť vybavený vymeniteľným filtrom s kombinovanou ochrannou funkciou. |
|  |  | Vnútorný priestor boxu musí byť nepriepustný a z vonkajšej strany opatrený špeciálnym hermetickým zipsom pre bezpečné otváranie a zatváranie. |
|  |  | Plášť boxu sa musí dať odpojiť a po vyčistení prípadnej dekontaminácii znovu použiť. |
|  |  | Ochranný box musí spĺňať podmienky technických noriem ochranných prostriedkov pre ochranu zdravia. |
|  |  | Rozmery boxu v rozloženom stave 800 – 600 mm (dĺžka), 400 – 500 mm (šírka), 400 – 600 mm (výška). |
|  |  | Dodanie celého obsahu aj vrátane transportnej tašky, alebo prepravného obalu s celkovou hmotnosťou max. 10 kg. |
| Príslušenstvo | 1 ks | Kompletný náhradný plášť boxu |
|  | 3 ks | Náhradný vymeniteľný filter s kombinovanou ochrannou funkciou |
|  | 6 ks | Plastové krúžky |
|  | 12 ks | Pryžové gumičky ku plastovým krúžkom |
|  | 2 páry | Vymeniteľné nitril-kaučukové rukavice veľkosti 7 |
|  | 2 páry | Vymeniteľné nitril-kaučukové rukavice veľkosti 8 |
|  | 2 páry | Vymeniteľné nitril-kaučukové rukavice veľkosti 9 |
|  | 2 páry | Vymeniteľné nitril-kaučukové rukavice veľkosti 10 |
| Ďalšie požiadavky |  | Vrátane dodania celého predmetu na príslušné adresy pracovísk, vykládky, balného, likvidácie obalov. |
|  |  | Dodávaný predmet zákazky nemôže byť repasovaný, recyklovaný alebo opravovaný, požaduje sa dodanie nového nepoužívaného ochranného boxu s plnou funkčnosťou a v kompletnom stave. |
|  |  | Požaduje sa predložiť potvrdenie dodávateľa predmetu zákazky o poskytovaní autorizovaného servisu pre prípad servisnej opravy a servisné stredisko musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ, od dodávateľa sa požaduje garantovať 2 ročný záručný servis. |
|  |  | Manuál na prevádzku prístroja v slovenskom jazyku. |

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.