Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Názov predmetu zákazky:  „Analytické, technické váhy a predvážky (laboratórne váhy) pre rôzne rozpätie a presnosť váženia“ (ID zákazky 68285)

Predmetom zákazky je zakúpenie presných meradiel pre stanovenie hmotnosti látok. V predmete zákazky ide o nákup a obmenu zastaraných alebo nefunkčných pomocných laboratórnych prístrojov.

V prípade analytických váh je zámerom použitie v podmienkach laboratória, v prípade technických váh a predvážok aj v podmienkach výjazdu. Analytické váhy sú určené pre stanovenia na princípe gravimetrie s analytickou presnosťou alebo prípravu návažky malého množstva chemickej látky. Predvážky sú určené na stanovenie hmotnosti väčšieho množstva látky alebo vzorky pri ich spracovaní a príprave na analýzu alebo pri dokumentovaní malospotrebiteľských balení in natura s určením hmotnosti brutto. Tri kusy technických váh sú určené pre stanovenie hmotnosti objemných predmetov a veľkých balení (napr. bandaska a podobné objemné nádoby) s určením hmotnosti brutto.

- Hlavný kód CPV:

38000000-5         Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

38300000-8         Meracie prístroje

38311100-9         Elektronické analytické váhy

38311200-0         Elektronické technické váhy

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- montáž

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený, plne funkčný a v kompletnom stave.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je: do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy

- Miesta dodania:

pre každé jedno pracovisko kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany  sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to po jednom kuse z každého typu váh.

- Kontrolné chemické laboratórium  civilnej ochrany v Nitre, 
Plynárenská 25, 949 01 Nitra;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, 
Príboj 559, 976 13 Slovenská Ľupča;

- Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove,  
Ku kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |  |
| Položka č. 1: Analytické váhy |  |  |  |
| Množstvo: 3 ks |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  |  |
| laboratórne váhy s presnosťou stanovenia hmotnosti na jednu desatinu miligramu (0,0001 g), s opakovateľnosťou s odchýlkou ±0,0001 g, linearitou s odchýlkou ±0,0002 g a časom stabilizácie najviac 2 sekundy | Doplní uchádzač | N/A |  |
| umožňujú váženie v rozsahu najmenej od 0,1 gramu a najmenej do 200 gramov | Doplní uchádzač | N/A |  |
| disponujú funkciou upozornenia na preťaženie pri návažku nad maximálne povolené zaťaženie | N/A | Doplní uchádzač |  |
| umožňujú základné režimy váženia: stanovenie hmotnosti v metrických jednotkách (gram, miligram), stanovenie podielu v percentách, stanovenie hustoty, a počítanie kusov | Doplní uchádzač | N/A |  |
| umožňujú stabilizáciu váh do rovnováhy pomocou ukazovateľa vodováhy s podsvietením a disponujú funkciou upozornenia na nerovnomerné nastavenie rovnováhy | N/A | Doplní uchádzač |  |
| disponujú funkciou tarovania v úplnom rozsahu maximálnej kapacity zaťaženia | N/A | Doplní uchádzač |  |
| disponujú rozhraním na pripojenie prostredníctvom USB a RS-232 umožňujúcim prenos/export údajov alebo pokročilé funkcie/nastavenia | Doplní uchádzač | N/A |  |
| disponujú automatickou kalibráciou s možnosťou metrologického overovania presnosti | N/A | Doplní uchádzač |  |
| ovládanie prostredníctvom dotykového displeja s podsvietením | N/A | Doplní uchádzač |  |
| vyrobené z chemicky odolných materiálov pre ochranu pred váženými a čistiacimi látkami | N/A | Doplní uchádzač |  |
| materiál váhovej platne musí byť vyrobený z nerezovej ocele s priemerom najmenej 9 cm a komora na váženie musí disponovať možnosťou osvetlenia; | Doplní uchádzač | N/A |  |
| kryt váhovej platne musí byť otvárateľný z dvoch protiľahlých bočných strán a z vrchnej strany, a musí umožňovať jednoduchú demontáž pre potreby dôkladného vyčistenia | N/A | Doplní uchádzač |  |
| súčasťou balenia musí byť napájací AC adaptér | N/A | Doplní uchádzač |  |
| súčasťou balenia musí byť kryt pre ochranu proti usadzovaniu prachu alebo aerosólu prekrývajúci celé teleso váh, vrátane ochrany displeja, tlačidlového panela a pripájacích portov | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Položka č. 2: Laboratórne váhy (predvážky) |  |  |  |
| Množstvo: 3 ks |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  |  |
| váhy s prevádzkovým rozsahom, ktorý umožňuje stanovenie hmotnosti najmenej do 5 kg | Doplní uchádzač | N/A |  |
| požaduje sa presnosť stanovenia hmotnosti najmenej na 0,005 kg | Doplní uchádzač | N/A |  |
| požadujú sa najmenej dva základné režimy váženia: stanovenie hmotnosti v metrických jednotkách (kilogram, gram) a stanovenie počtu kusov | Doplní uchádzač | N/A |  |
| požaduje sa ukazovateľ vodováhy a výškovo nastaviteľné nožičky umožňujúce stabilizáciu váh do rovnováhy na nerovnom povrchu; | N/A | Doplní uchádzač |  |
| požaduje sa funkcia tarovania a nulovania | N/A | Doplní uchádzač |  |
| požaduje sa prachotesnosť a vodotesnosť najmenej na úrovni IP67 a konštrukcia z materiálov umožňujúcich dôkladné čistenie celého telesa váh pod tečúcou vodou | Doplní uchádzač | N/A |  |
| veľkosť plochy váhovej platne musí mať rozmery najmenej 20 cm v dĺžke aj šírke | Doplní uchádzač | N/A |  |
| konštrukcia váh musí umožniť umiestnenie predmetov na váhovú platňu s rozmermi presahujúcimi veľkosť váhovej platne (napr. tácky) | Doplní uchádzač | N/A |  |
| požaduje sa funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti | N/A | Doplní uchádzač |  |
| požaduje sa zobrazenie stavu prostredníctvom displeja s podsvietením | N/A | Doplní uchádzač |  |
| požaduje sa možnosť napájania váh cez sieťový adaptér aj prostredníctvom vymeniteľných batérií alebo nabíjateľného akumulátora | Doplní uchádzač | N/A |  |
| s možnosťou metrologického overenia | N/A | Doplní uchádzač |  |
| Položka č. 3: Technické váhy |  |  |  |
| Množstvo: 3 ks |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  |  |
| váhy s prevádzkovým rozsahom, ktorý umožňuje váženie hmotnosti najmenej do 60 kg | Doplní uchádzač | N/A |  |
| požaduje sa presnosť stanovenia hmotnosti najmenej na 0,02 kg | Doplní uchádzač | N/A |  |
| požadujú sa najmenej dva základné režimy váženia: stanovenie hmotnosti v metrických jednotkách (kilogram) a stanovenie počtu kusov | Doplní uchádzač | N/A |  |
| materiál váhovej platne musí byť vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, materiál a konštrukcia telesa váh musí umožniť čistenie a oplachovanie vodnými roztokmi | Doplní uchádzač | N/A |  |
| veľkosť plochy váhovej platne musí mať rozmery najmenej 40 cm v dĺžke aj šírke | Doplní uchádzač | N/A |  |
| požaduje sa zobrazenie stavu prostredníctvom displeja s podsvietením | N/A | Doplní uchádzač |  |
| požaduje sa funkcia automatického vypnutia pri nečinnosti | N/A | Doplní uchádzač |  |
| požaduje sa možnosť napájania váh cez sieťový adaptér aj prostredníctvom vymeniteľných batérií alebo nabíjateľného akumulátora | Doplní uchádzač | N/A |  |

Ostatné požiadavky na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť na všetky položky predmetu zákazky v rámci ponuky:

- predloženie certifikátu CE o zhode s európskymi technickými normami alebo ekvivalent

- predloženie prvotného metrologického overenie merania

- predloženie potvrdenia prístroja o poskytovaní autorizovaného servisu dodávaných zariadení a servisné stredisko, potvrdenie musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ

V cene predmetu zákazky  musia byť zahrnuté všetky náklady, priame aj nepriame, ktoré sú spojené s plnením zákazky. V cene musí byť započítaná doprava, balné, vykládka v mieste dodania tovaru, ako aj odborná inštalácia zariadenia na presné miesto merania, určené odberateľom. V cene predmetu zákazky taktiež požadujeme zaškolenie obsluhy zariadenia minimálne 2 zamestnancov na každom  mieste plnenia Ministerstva vnútra SR a dodanie návodu v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ bude požadovať pri dodaní tovaru od dodávateľa, vystavenie certifikátu od Slovenskej legálnej metrológii alebo ekvivalent s pečiatkou o overení meradla a jeho uvedeniu do prevádzky.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.