generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

Spojená škola poltár – modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciÁm

SO 03 Moderné vzdelávanie v poľnohospodárstve a lesníctve - Centrum celoživotného vzdelávania Rovňany

SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.					           Ing. Peter Rákoš, Ing. Ľubomír Lámer

Magnezitárska 2/A, 040 13 KOŠICE

TEL./FAX.: +421 903594910				           ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk			                          Ing.Ľubomír Lámer

STAVEBNÍK / CLIENT:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica

Dátum / DATE :				 		ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

06/2023								2023 03

Obsah

A.	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA SPRÁVA	3

1	Charakteristika územia stavby	3

1.1	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach, existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch na záber poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu, chránených územiach, objektoch a porastoch	3

1.2	Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby	3

1.3	Použité mapové a geodetické podklady	3

1.4	Príprava pre výstavbu	3

2	Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie	3

2.1	Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebnotechnického riešenia stavby, jej umiestnenia, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie	3

2.2	Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií výroby	4

SO 03 Centrum celoživotného vzdelávania  – architektonicko-stavebná časť	4

Vykurovanie	5

Elektroinštalácia a osvetlenie	5

Bleskozvod	6

2.3	Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém, garáže, parkoviská, počty parkovacích miest a dopravné technické vybavenie	6

2.4	Ekonomické zhodnotenie stavby	6

2.5	Starostlivosť o životné prostredie	6

2.6	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení	7

2.7	Protipožiarne zabezpečenie stavby	7

2.8	Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrana pred blúdivým prúdom	7

2.9	Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie	7

2.10	Stanovenie ochranných pásiem	8

2.11	Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej výstavby	8

2.12	Zariadenia civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie	8

2.13	Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia	8

3	Údaje o technologickej časti stavby	8

4	Zemné práce	8

5	Podzemná voda	8

6	Kanalizácia	8

7	Zásobovanie vodou	9

8	Teplo a palivá	9

9	Rozvod elektrickej energie	9

10	Ostatná energia	9

11	Verejné a vonkajšie osvetlenie	9

12	Slaboprúdové rozvody	9

13	Štrukturované a iné kábelové rozvody	9

14	Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení	9

15	Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia	9

16	Väzby na okolie a súvisiace investície	9

17	Organizácia výstavby	9

# SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA SPRÁVA

# Charakteristika územia stavby

## Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach, existujúcej zeleni, ochranných pásmach, nárokoch na záber poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu, chránených územiach, objektoch a porastoch

Budova je existujúca a nachádza sa v obci Rovňany súpisné číslo 146, na parcele číslo 311/34 a 311/36 v katastrálnom území Poltár. Okolie stavby je na parcele číslo 311/32. Jedná sa o budovu školy s priestormi prístupnými z dvora po parcele číslo 311/32. Budova je pozdĺžneho aj priečneho nosného systému.

## Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

Pri príprave projektu neboli poskytnuté geologické prieskumy. Navrhovaná stavba sa nenachádza v kultúrnych, ani umelecko-historických stavebných objektoch ani častiach.  Z architektonického hľadiska nezasahuje do charakteru stavby.

## Použité mapové a geodetické podklady

- Snímka z katastrálnej mapy záujmového územia v digitálnom podklade

- Fotodokumentácia priestoru

- Zamerania existujúcej stavby

- Všetky platné zákony, vyhlášky a normy

- Údaje o technologických zariadeniach práčovne – poskytnuté investorom.

## Príprava pre výstavbu

Pri realizácii stavebných prác postupovať podľa koordinácie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie, v spolupráci s projektantom. Pri realizácii stavby ďalej vychádzať z výškového zamerania terénu a z výkresovej časti PD a zistené rozdiely zohľadniť. Pri významnej odchýlke od existujúceho stavu o tejto skutočnosti informovať projektanta!

# Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie

## Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebnotechnického riešenia stavby, jej umiestnenia, podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie

Projekt rieši obnovu budovy. Projektom sa vytvárajú podmienky pre vytvorenie podmienok pre moderné vzdelávacie centrum. Vytvárajú sa podmienky na moderné vzdelávacie centrum pre oblasť poľnohospodárstva a lesného hospodárstva s využitím existujúceho areálu školy v úzkej spolupráci s partnermi školy, vytvárajú sa  podmienky vzdelávania pedagógov na zvyšovanie špecializácie a absolvovanie lektorských kurzov a v systéme formálneho aj neformálneho vzdelávania, vytvoria sa podmienky na rekvalifikáciu a získanie odbornej spôsobilosti v poľnohospodárskom a lesníckom sektore.

Projekt rieši nasledujúce časti PD - stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Sprievodná správa

Súhrnná technická správa

Celková situácia stavby

Energetické projektové hodnotenie

Projekt požiarnej ochrany

Dokumentácia stavebných objektov:

SO 03 Centrum celoživotného vzdelávania:

-Architektonicko-stavebná časť

-Statika

-Vykurovanie

-Elektroinštalácia a osvetlenie

- Bleskozvod

## Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií výroby

## SO 03 Centrum celoživotného vzdelávania  – architektonicko-stavebná časť

Projekt ďalej rieši zníženie energetickej náročnosti objektu zateplením obvodového plášťa, zateplení strešného plášťa, výmenou okien, úpravou vykurovacieho systému a výmenou osvetlenia. Projekt rieši aj vnútorné úpravy povrchov interiérových priestorov, výmenu omietok, podláh, elektroinštalácie, hygienických zariadení, sanity. Z hľadiska priestorového a dispozičného usporiadania dôjde k úpravám.

Obvodové steny budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hrúbky 200mm. Podstrešný priestor bude využitý. Strešný plášť sa zateplí podľa možností v hrúbkach podľa výkresovej časti, doskami z minerálnej vlny. Budú vymenené povrchové úpravy dlažieb podľa legendy miestností v pôdoryse. Budú otlčené nesúdržné omietky vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, podľa legendy miestností v pôdoryse, kde dochádza ku novým povrchovým úpravám omietok. Budú vymenené všetky ešte nevymenené drevené okná za nové plastové s izolačným trojsklom. Budú vymenené všetky ešte nevymenené dvere exteriérové, za nové tepelnoizolačné plastové, otváravé. Hlavné dvere budú vymenené za nové užšie, aby bolo možné zatepliť aj bočné časti závetria. Dvere vstupné budú do výšky 900 mm nad podlahou plné. Budú vymenené všetky vnútorné dvere podľa výkresovej časti a výpisu dverí. Povrchové úpravy ako sú keramické obklady a nášľapné vrstvy podláh budú rovnako obnovené v riešených priestoroch.

Ďalej budú riešené dispozičné úpravy pre vytvorenie požadovaného priestoru pre moderné vzdelávacie centrum.

Z hľadiska dispozície bude priestor rozdelený na úrovni prvého nadzemného podlažia do týchto miestností:

Závetrie, chodba, kabinet, učebňa, laboratórium, predsieň, záchod, umyváreň, kotolňa, upratovacia miestnosť, podschodiskový priestor, schodisko, WC muži, pisoár, záchod muži, predsieň WC ženy, WC ženy dve kabínky.

Z hľadiska dispozície bude druhé nadzemné podlažie delené do týchto priestorov: schodisko, chodba, skladové priestory, predsieň WC ženy a dievčatá, kabínka WC ženy a dievčatá, upratovačka, predsieň WC muži a chlapci, WC muži a chlapci.

Z hľadiska plôch je úžitková plocha na úrovni prvého nadzemného podlažia v ploche 164,34 m2. Zastavaná plocha v starom stave je 175,20 m2. Zastavaná plocha v novom stave je 190,48 m2.

## Vykurovanie

V rámci rozvodov vykurovania je rekonštruovaná kompletne kotolňa a všetky vykurovanie rozvody. Ako zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev TUV je navrhnuté tepelné čerpadlo split – vonkajšia a vnútorná jednotka Hoval  Ultra Source B – 30 kW.

Systém vykurovania je radiátorový o tepelnom spáde 55/45 °C.

## Elektroinštalácia a osvetlenie

Riešená je kompletná rekonštrukcia osvetlenia a zásuvkových rozvodov.

Napájacie rozvody :

Napájacie rozvody sú vedené z existujúceho prívodného napojenia budovy. Z neho je vyvedená nová silová inštalácia pre napojenie rozvádzača RM1 na 1.NP a RM2 na 2.NP, ktorý napája svetelné a zásuvkové rozvody. Z rozvádzača RM1 je zároveň napájané tepelné čerpadlo na vykurovanie budovy.

Zásuvková elektroinštalácia:

Zásuvková elektroinštalácia je riešená nová v celom rozsahu objektu. Vedenie je v strope v kombinácií so zasekaním káblov pod omietkami.

Svetelná elektroinštalácia:

Svetelná elektroinštalácia je riešená novo navrhovaná v celom rozsahu v zmysle výkresovej dokumentácie.

Rozvádzače a rozvodnice:

Predmetom riešenia sú novonavrhované rozvádzače RM1 a RM2.

## Bleskozvod

Pre objekt sa navrhuje vonkajší systém ochrany pred bleskom (ďalej LPS). LPS bude tvoriť zachytávacia sústava inštalovaná na streche objektu a sústava zvodov (5ks). Zvody bleskových prúdov, budú pozostávať z viacerých paralelných ciest, aby boli bleskové prúdy rovnomerne rozložené a zvedené do uzemňovacej sústavy. Uzemňovacia sústava bude svojim tvarom a rozmerom prevedená tak, aby došlo k rozdeleniu bleskového prúdu do zeme.

Ochrana stavby pred zásahom blesku je riešená v zmysle súboru noriem STN EN 62305.

Vyhodnotenie rizika na stavbe a inžinierskej sieti spôsobeného zásahmi bleskov je prevedené v zmysle STN EN 62305-2 – viď PD. Návrh systému ochrany pred bleskom vychádza z STN EN 62305-3. Po dôkladnej analýze bude pre objekt zriadený vonkajší systém ochrany pred bleskom LPS triedy II.

## Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém, garáže, parkoviská, počty parkovacích miest a dopravné technické vybavenie

Navrhovaná stavba svojou funkciou priamo neovplyvňuje dopravný systém ani jeho napojenie.  Ide o rekonštrukciu existujúcej budovy.

## Ekonomické zhodnotenie stavby

Stavba bude realizovaná dodávateľsky.

## Starostlivosť o životné prostredie

Na vykurovanie slúži tepelné čerpadlo.  V budove sa nenachádzajú zdroje znečistenia ovzdušia.

Počas realizácie a užívania stavby vzniknú určité druhy odpadov, ktoré je potrebné zaradiť podľa katalógu odpadov a zabezpečiť ich likvidáciu.

Kategorizácia odpadov bola vykonaná podľa vyhlášky č. 365/2015 Z.z. z 13. 11 2015 vydanej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

| Por. číslo | Číslo druhu odpadu | Názov druh odpadu | Kategória odpadu | Materiálová bilancia [ t , m3] | Nakladanie s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | nebezpečný | 0,050 t (zvyšky z náterových hmôt) | Zneškodnenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | ostatný | 0,5 + 2,707 + 1,5 = 4,207 t (ker.obklady + dlažby omietky stien a stropov) | Zneškodnenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 02 01 | drevo | ostatný | 1,3 T- palivové drev. (dvere, rámy okien) | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 02 03 | plasty | ostatný | 0,080 T (okná a obaly materiálov) | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 04 0 | železo a oceľ | ostatný | 0,100 T | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 05 06 | Výkopová zemina | ostatný | 18,000 T | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | ostatný | 0,000 T | Zneškodnenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 01 02 | Tehly | ostatný | 6,853 t (priečky) | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
|  | 17 01 01 | Betón | ostatný | 0,000 t | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |

## Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Riešia jednotlivé technologické a elektro častí PD.

## Protipožiarne zabezpečenie stavby

Rieši samostatná časť tejto PD.

## Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo vedení a ochrana pred blúdivým prúdom

Riešia jednotlivé technologické a elektro častí PD.

## Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití priemyselnej televízie

Nesúvisí s riešením PD.

## Stanovenie ochranných pásiem

Ide o rekonštrukciu existujúcej budovy, nie sú značené nové ochranné pásma.

## Koordinačné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej výstavby

V prípade realizácie inej výstavby je potrebné zosúladiť s riešením PD.

## Zariadenia civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie

Nie sú súčasťou stavby.

## Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia

Ide o rekonštrukciu existujúcej budovy.

# Údaje o technologickej časti stavby

Ide o školské vyučovacie zariadenie.

# Zemné práce

V zmysle PD.

# Podzemná voda

Ide o existujúcu budovu – nie je riešená.

# Kanalizácia

Kanalizácia je využívaná existujúca.

# Zásobovanie vodou

Existujúce.

# Teplo a palivá

Navrhované pre vykurovanie a ohrev TUV – plynové kondenzačné kotly.

# Rozvod elektrickej energie

Elektrická prípojka ostáva existujúca. Rekonštrujú sa len vnútorné rozvody.

# Ostatná energia

Nie je súčasť PD.

# Verejné a vonkajšie osvetlenie

PD rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov osvetlenia.

# Slaboprúdové rozvody

PD rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu.

# Štrukturované a iné kábelové rozvody

PD rieši kompletnú rekonštrukciu vnútorných rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu.

# Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení

Neurčené.

# Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia

Rekonštrukcia existujúcej budovy.

# Väzby na okolie a súvisiace investície

Projekt je realizovaný v rámci existujúcich stavebných objektov.

# Organizácia výstavby

Výstavba je realizovaná dodávateľsky. Na základe tohto konštatovania je organizácia výstavby plne v kompetencii dodávateľa stavby a stavebného dozora. Na eliminovanie nedostatkov v riadení výstavby odporúčam pravidelné konzultácie s projektantom stavby, alebo inou poverenou odborne spôsobilou osobou. Pri realizácii stavby ďalej vychádzať zo zamerania existujúcich konštrukcií terénu a z výkresovej časti PD a zistené rozdiely zohľadniť. Pri významnej odchýlke od existujúceho stavu o tejto skutočnosti informovať projektanta!