Technická správa

Na základe objednávky od HAVETTA TEAM s.r.o., Levická 3, 949 01 Nitra sme vykonali  polohopisné a výškopisné zameranie skutočnej realizácie stavby: Rozvoj vodného turizmu v Topoľčiankach

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Záujmové územie sa nachádza v extraviláne obce  Topoľčianky , k.ú. Topoľčianky, parc.č. 4246.

MERAČSKÉ PRÁCE

Meračské práce boli vykonané  dňa  27.05.2025 Merané boli jednotlivé objekty podľa objednávky, nápustné a výpustné šachty, vodný tok, opevnenie  hrádze, obvod jazera, stromy, priepusty a iné vodohospodárske objekty.

Na meranie bol použitý prístroj GPS Trimble R12i a Leica VIVA TS15

Pri meraní, spracovaní elaborátu a pri výpočtoch  boli dodržané smernice :

- 984 133 TP-2/83

- 984 396 MN-1/85

- 984 128 MN-1/83

Pri tvorbe map. diela boli dodržané smernice :

- STN 013 410

- STN 013 411 značky

TRIEDA PRESNOSTI

Pre meranie PBPP ako aj pre podrobné meranie bola použitá trieda presnosti 3 v zmysle STN.

Súradnicový systém:  S-JTSK, real. JTSK.

Výškový systém: Bpv.

KANCELÁRSKE PRÁCE

Kresba bola spracovaná na PC v systéme AutoCAD s nadstavbou NeuMap.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zodpovedný pracovník: Matej Krajčovič  –  meral a kreslil

Výsledný elaborát obsahuje:

- technickú správu

- polohopisný a výškopisný plán v mierke 1:300

- zoznam súradníc na CD

- CD

Vyhotovil:   Ing. Vladimír Sedlák

29.05.2025