TOM IIA 1 BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA „EKSPERT” Welter Stanisław / 89-500 Tuchola ul. Główna 40B, tel. kom. 606/754-615 NIP 561-000-40-16,

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA WOZIWODA |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 5 GMINA TUCHOLA |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KAT. I |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJ. NR EWID. DZIAŁKI NA KTÓREJ OBIEKT ZOSTAŁ USYTUOWANY | Tuchola – Obszar Wiejski [041606_5] Klocek [0003] 8140/3 |
| IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ADRES INWESTORA | NADLEŚNICTWO WOZIWODA 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 3 GMINA TUCHOLA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | DATA OPRACO- WANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PIOTR SCHULZ ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA GP-KZ 7342/148/ 93/149/93 | 30.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA | AS. PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PIOTR SCHULZ ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA GP-KZ 7342/148/ 93/149/93 | 30.04.2025 |  |

,

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU:

1.   Strona tytułowa ......................................................................................................................1

2.   Spis zawartości projektu.........................................................................................................2

3.   Opis do Inwentaryzacji ......................................................................................................3-5

4.   Plan BIOZ..........................................................................................................................6-10

5.   Kopia mapy do celów projektowych.....................................................................................11

6.   Oświadczenie o sieci cieplnej...............................................................................................12

OPIS DO INWENTARYZACJI

budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki

usytuowanego na terenie działki o nr ewid. 8140/3, obręb ewiden. Klocek, Gmina Tuchola.

1. Opis ogólny

Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony murowany z dachem wielospadowym – typu

mansardowego. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo – płatwiowa. Dach pokryty

blachodachówką. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany piwnic  zewnętrzne z

kamienia i cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, ściany przyziemia zewnętrzne murowane

z cegły ceramicznej, ściany działowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Tynki wewnętrzne  cementowo- wapienne kat. III

pomalowane farbami emulsyjnymi. Ściany zewnętrzne otynkowane tynkiem cementowo-

wapiennym z fakturą baranka.  Do budynku doprowadzone są przyłącza: wodociągowe,

kanalizacyjne i energetyczne.

Zestawienie powierzchni

a)    powierzchnia zabudowy 12,28 x 9,94 + 8,84 x 3,20 =                                          150,35 m2

( pow. tarasu naziemnego i schodów zew. 6,19x3,52+4,14x2,52 =32,22 m2)

b1)   powierzchnia użytkowa po przebudowie piwnic:

0.1  Kotłownia                                 -    10,30 m2       [p.c.p.=20,60 m2]

0.2  Piwnica I                                  -    10,32 m2       [p.c.p.=20,64 m2]

0.3  Piwnica II                                 -      5,79 m2       [p.c.p.=11,59 m2]

0.4  Hydrofornia                              -      2,35 m2      [p.c.p.=  4,69 m2]

0.5  Komunikacja                            -      5,91 m2      [p.c.p.= 11,82 m2]

razem parter :             34,67 m2                    69,34 m2  .

b2)   powierzchnia użytkowa po przebudowie parteru:

1.1  Pokój dzienny                           -    20,04 m2

1.2  Pokój rekreacyjny                     -    20,04 m2

1.3  Łazienka                                   -      4,00 m2

1.4  Kuchnia                                    -     13,84 m2

1.5  Hall + kl. schod.                       -    15,10 m2

1.6  Spiżarnia                                   -      3,95 m2

1.7  Pomieszczenie gospodarcze     -    11,70 m2

1.8  Wiatrołap                                  -      7,05 m2

1.9  Kancelaria                                -    18,62 m2

razem parter :           114,34 m2    .

b3)   powierzchnia użytkowa po przebudowie poddasza:

2.1  Pokój                                        -     13,69 m2      [p.c.p.=16,20 m2]

2.2  Łazienka                                   -      8,73 m2       [p.c.p.=  9,53 m2]

2.3  Kuchnia                                    -    12,88 m2       [p.c.p.=14,05 m2]

2.4  Pokój                                        -    17,21 m2       [p.c.p.=20,38 m2]

2.5  Pokój                                        -    13,07 m2       [p.c.p.= 15,48 m2]

2.6  Komunikacja                           -    10,35 m2         [p.c.p.= 10,35 m2  .

razem poddasze :           75,93 m2                       85,99 m2.

----------------------------------------------------------------------------------

Razem powierzchnia użytkowa (piwnice + parter + poddasze) =    224,94 m2

c1)       kubatura  12,28x9,94x8,92 –(3,81x2,91x0,5x12,28x2+1,16x2,91x12,28x2

+1,16x2,09x0,5x12,28x2)+ 8,84x3,20x(2,84+3,29)x0,5 =                     926,68 m3

Wysokość, długość, szerokość:

Wysokość budynku  głównego  (bez zmian)                                               -    8,92 m

wysokość dobudówki  (2,84 + 3,29 ) x 0,5 =                                              -    3,07 m

Wysokość do okapu budynku głównego (bez zmian)                                 -    4,22 m

wysokość do okapu dobudówki                                                                   -    2,65 m

Długość budynku (szerokość elewacji frontowej budynku głównego)       -    9,94 m

długość dobudówki                                                                                      -    3,20 m

Szerokość budynku (bez zmian)                                                                  -  12,28 m

2   Opis elementów budynku

Ściany piwnic z kamienia i cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej od zewnątrz spoinowane.

Ściany zewnętrzne parteru budynku gr. 42 cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo –

wapiennej, z zewnątrz otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym z fakturą baranka, ściany wewnętrzne przyziemia gr. 12 i 30 cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej.

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi łukowe z cegły ceramicznej.

Strop nad piwnicami łukowy z cegły ceramicznej, od dołu otynkowany tynkiem cementowo - wapiennym kat. II, nad przyziemiem -  drewniany na belkach 18 x 22 cm o rozstawie co 1,0 m, opartych na murach zewnętrznych i środkowej ścianie nośnej. Na belkach stropowych podłoga drewniana z desek gr. 32 mm. Strop ocieplony i wygłuszony polepą, od dołu strop obity deskami gr. 25 mm i otynkowany na trzcinie tynkiem cem.- wap. kat. III.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo – płatwiowej,

Pokrycie dachu – blachodachówka,

Obróbki  blacharskie komina, rynny i  rury spustowe z blachy powlekanej,

Kominy – z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej, wewnątrz budynku otynkowane, ponad dachem spoinowane  oraz dymowy systemowy typu Leier,

Tynki -  wewnętrzne – cementowo- wapienne  kat. III, zewnętrzne - cementowo- wapienne  kat. III z fakturą baranka,

Schody – wewnętrzne: do piwnicy betonowe, na poddasze drewniane policzkowe z podstopniami, schody zewnętrzne z elementów betonowych.

# Stolarka  - okienna i drzwiowa drewniana.

Posadzki – piwnic – betonowe,  przyziemia – drewniane i z płytek ceramicznych, na poddaszu podłogi drewniane.

3.   Opis instalacji budynku

Instalacja wodociągowa – z rur ocynkowanych, podłączona poprzez przyłącze wewnętrzne do studni głębinowej,

Instalacja kanalizacyjna – z rur PCV połączona do istniejącej Przydomowej Oczyszczalni Ścieków

Instalacja elektryczna –  z przewodów miedzianych i aluminiowych podtynkowa,

Instalacja c.o – zasilana z pieca c.o na pellet i drewno, usytuowany w piwnicy budynku.

4.  Inwentaryzację budynku wykonano w dniu 03.03.2025 r.

INFORMACJA

do

PLANU  BEZPIECZEŃSTWA

I

# OCHRONY ZDROWIA

Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 120 poz. 1126

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2))

Nazwa obiektu budowlanego:  Budynek mieszkalny jednorodzinny

Adres obiektu budowlanego:   89-502 Legbąd, Woziwoda 5

działka budowlana nr. ew. 8140/3

Inwestor:                             Nadleśnictwo Woziwoda

Adres Inwestora:                  89-502 Legbąd, Woziwoda 3

Projektant informacji:           Piotr Schulz

Adres projektanta informacji: 89-620 Wolność, Wolność 4

Charzykowy, 30 kwiecień 2025 r.

#### CZĘŚĆ  OPISOWA  do "PLANU  BIOZ"

1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (ROBÓT):

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentów,

- wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

- wykonanie stropów,

- wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu,

- ocieplenie budynku,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych.

2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH

ADAPTACJI  LUB ROZBIÓRCE:

Nie dotyczy.

3.  ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

Nie występują.

4.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE

I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:

Ryzyko powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, które wymienia rozporządzenie Ministra

Infrastruktury w § 4 oraz w zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmie przypadek:
     1) roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w

szczególności upadku z wysokości:

roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

Prowadzone roboty przy rozbudowie istniejącego budynku mieszkalnego  nie należą do szczególnie niebezpiecznych, stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, które wymienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury w § 4. poza przypadkiem wyżej wykazanym. Analiza wypadków wskazuje jednak na fakt, że wypadki notowane są nie tylko w miejscach o szczególnych zagrożeniach, ale także przy robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne.

Za roboty o zwiększonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie można uznać:

  - roboty ziemne,

  - montaż konstrukcji stropów,

  - montaż konstrukcji i pokrycia dachowego,

  - roboty wykonywane na wysokości, z rusztowań,

  - murowanie  ścian i kominów,

  - roboty transportowe i przeładunkowe.

-  podczas robót ziemnych –wykopy zabezpieczać przed zasypywaniem, nie prowadzić robót

ziemnych podczas ulewnych opadów, teren wokół prowadzonych robót ziemnych

odpowiednio zabezpieczyć przed osobami postronnymi i oznakować.

-  przy robotach montażowych – przy wciąganiu i montażu elementów stropu i więźby

dachowej zwrócić baczną uwagę na zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z

wysokości, wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, użyty sprzęt ciężki  (np. wciągarki, dźwigi )

muszą być odpowiednio wypoziomowane,

-  kable zasilające sprzęt na budowie taki jak: betoniarka, wyciąg, piła tarczowa, muszą być

podwieszone na drewnianych słupach (stemplach budowlanych).

-  do prac używać odpowiednie narzędzia oraz sprawny sprzęt (z osłonami, naostrzony i z

atestem dopuszczenia do użytkowania).

- praca na rusztowaniach – rusztowania wykonać zgodnie z wymogami dla danego rodzaju,

wyznaczyć strefę bezpieczeństwa min.6 m przy robotach dekarsko-blacharskich, wykonać

poręcze: bezpieczeństwa na wys.1,1m, odbojową przy pomoście i pośrednią, do

komunikacji pomiędzy pomostami rusztowania używać odpowiednich drabin.

-  roboty murarskie – przy robotach murarskich nie obciążać nadmiernie rusztowań

materiałami budowlanymi, wbudowywać je na bieżąco.

5.  INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy (nie tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali) posiadają aktualne badania lekarskie, w tym uwzględniające prace na wysokości, oraz sprawdzeniu, czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż stanowiskowy pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dotyczący występowania i zapobiegania wypadkom pracowników mogących przebywać w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom:

- zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną

pracą,

-  poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do

wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem,

obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz

postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom,

które uległy wypadkom.

- czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania

zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń

występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez prco-

dawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w

zakresie metod prowadzenia instruktażu. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony

sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i

zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do

wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być

potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz

zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczę -

ciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca. Ramowe

programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w załączniku do

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegół

łowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. WSKAZAĆ ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej  obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków, nieupoważnionym, wyznaczając strefy niebezpieczne. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.

Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m zabezpiecza się balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń pomiędzy deska krawężnikowa a poręczą wypełnia się siatką w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań oraz 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie

ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas

wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mięć spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż 5% dla wózków bezszynowych oraz 10% dla taczek. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, zabezpiecza się balustradą.

Wydzielenia i oznakowania wymagają także miejsca prowadzenia robot rozbiórkowych i montażowych, wyposażanie w urządzenia montowane na wysokości. Strefę robót rozbiórkowych i montażowych należy w odległości 6 m wygrodzić np. taśmami foliowymi i oznaczyć tablicami informującymi o niebezpieczeństwie przebywania w strefie zagrożenia.

-  przy głównym wejściu na posesję od strony drogi zamontować tablicę informacyjną

na wys. 2 m,

-  przy wszystkich wejściach i wjazdach na posesję zamontować tablice zakazu wstępu

osobom postronnych na teren budowy na czas budowy (robót),

-  zawiesić tablice ostrzegawcze i instrukcje użycia przy sprzęcie budowlanym,

-  odpowiednio oznakować wewnętrzne ciągi (drogi) komunikacyjne i place składowe,

- do gaszenia pożarów na budowie należy używać punkt poboru wody z rzeki Brdy,

oraz piasek używany do robót budowlanych a także odpowiednie gaśnice,

-  wyznaczyć i oznakować drogi ewakuacji do stref  bezpieczeństwa,

-  wyznaczyć i oznakować strefy bezpieczeństwa,

-  na placu budowy wskazać aparat telefoniczny stacjonarny lub komórkowy z podanymi

numerami alarmowymi do instytucji pomocowych oraz do kierownika budowy i Inwestora,

-   strefy prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych (montażowe, dekarskie) oznaczyć

taśmą biało-czerwoną i tablicami ostrzegawczymi.

Informację do planu BIOZ opracował:

..............................................................

Tuchola, 30 kwiecień 2025 r.

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – leśniczówka –  zlokalizowanego na działce nr 8140/3  w osadzie leśnej Woziwoda 5.

Inwestor: Nadleśnictwo Woziwoda, Woziwoda 3, 89-504 Legbąd.

Nie istnieje możliwość podłączenia rozbudowywanego istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego – leśniczówka do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.  - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późniejszymi zmianami.

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128). Ponadto oświadczam, iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - art.33 ust. 2 pkt. 10 ustawy –

- Prawo Budowlane.

………………………………………………….

(podpis projektanta)