TOM I 1 BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA „EKSPERT” Welter Stanisław / 89-500 Tuchola ul. Główna 40B, tel. kom. 606/754-615 NIP 561-000-40-16,

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA WOZIWODA |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 5 GMINA TUCHOLA |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KAT. I |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJ. NR EWID. DZIAŁKI NA KTÓREJ OBIEKT ZOSTAŁ USYTUOWANY | Tuchola – Obszar Wiejski [041606_5] Klocek [0003] 8140/3 |
| IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ADRES INWESTORA | NADLEŚNICTWO WOZIWODA 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 3 GMINA TUCHOLA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | DATA OPRACO- WANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | inż. PIOTR SCHULZ ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA GP-KZ 7342/148/ 93 | 30.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA ZAGOSPODAROWANIE | AS. PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | inż. PIOTR SCHULZ ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA GP-KZ 7342/149/93 | 30.04.2025 |  |
| BRANŻA SANITARNA ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | mag inż. JAN WISNIEWSKI INSTALACJE C.O., SANITARNE KUPOIIB/KK-0054-0018/11 | 30.04.2025 |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | RYSZARD KOWALSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-KZ-7210/152/87 | 30.04.2025 |  |

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU:

1.   Strona tytułowa ......................................................................................................................1

2.   Spis zawartości projektu.........................................................................................................2

3.   Opis do projektu  zagospodarowania działki.........................................................................3

-  określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego...............................................................3

-  określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki........................................................3

-  projektowane zagospodarowanie działki …........................................................................3

-  urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi...............................................3

-  sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków...............................................................3

-  układ komunikacyjny...........................................................................................................3

-  sposób dostępu do drogi publicznej.....................................................................................4

-  parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu....................................................4

-   zestawienie powierzchni.....................................................................................................4

-   informacje i dane ogólne …...............................................................................................4

-   rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu …............................................................................ .............4-5

-  czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską........................................5

-  określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

– jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego........................5

-  charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny

i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.......................................................................5-6

-  dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami

technicznymi..........................................................................................................................6

-  inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robót budowlanych ...................................................................6-7

- informacja o obszarze oddziaływania obiektu....................................................................7-9

4.   Graficzne opracowanie projektu zagospodarowania działki................................................10

5.   Oświadczenie projektanta................................................................................................11-13

6.   Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych…......................................................14-17

7.   Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu...........................18-20

OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI NR EWID. 8140/3

1.   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest: rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki.

Przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne istniejące – bez zmian.  Budynek jest usytuowany na terenie działki nr ewid. 8140/3 położonej w Woziwoda 5, teren Leśnictwa Woziwoda. Obsługa komunikacyjna będzie się odbywała istniejącym dojazdem leśnym do drogi publicznej, droga wojewódzka DW237 Mąkowarsko – Czersk, dz. nr. ewid. 59/6.

## 2.   Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.

Przedmiotowy teren stanowią działka nr 8140/3. Teren działki  jest płaski, grunt piaszczysty,

bielicowy średnio zwarty z górną warstwą ziemi rodzimej, próchniczej. W chwili obecnej na

działce znajdują się: wolnostojący budynek mieszkalny, jednorodzinny - leśniczówka,

wolnostojący murowano - drewniany budynek gospodarczy, drewniany budynek gospodarczo –

garażowy. Oprócz nich na działce znajduje się: przyłącze  wodociągowe podłączone do studni

wierconej znajdującej się na działce, przyłącze kanalizacyjne podłączone Przydomowej

Oczyszczalni Ścieków, napowietrzne kablowe przyłącze energetyczne podłączone do energetycz-

nej sieci zewnętrznej ENEA. Teren działki jest ogrodzony, częściowo utwardzony. Pozostała

część działki obsiana trawą, obsadzona zielenią niską i wysoką. Nie projektuje się żadnego

budynku do rozbiórki.

3.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektuje się rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku mieszkalnego

jednorodzinnego – leśniczówki Przyłącza: energetyczne wodociągowe i kanalizacyjne bez zmian.

Projektuje się zmianę utwardzenie terenu oraz umiejscowienie schodów zewnętrznych

wejściowych do budynku, remont lub wymiana części ogrodzenia frontowego w tym bramy

wjazdowej i furtki.

Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi:

Przeprojektowano schody zewnętrzne wejściowe, lokalizację chodnika oraz taras

naziemny od strony podwórza.

Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków:

Ścieki odprowadzone będą jak dotychczas poprzez istniejącą zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z przyłączem kanalizacji sanitarnej do istniejącej Przydomowej Oczyszczalni Ścieków .

Układ komunikacyjny:

Dojazd do budynku istniejącym dojazdem traktem leśnym do drogi publicznej czyli drogi wojewódzkiej nr DW 237 Mąkowarsko – Czersk. Na terenie działki istnieją miejsca postojowe

z ciągiem komunikacyjnym.

Sposób dostępu do drogi publicznej:

Obsługa komunikacyjna będzie się odbywać istniejącym zjazdem z drogi publicznej – droga wojewódzka nr. DW 237 (dz. nr ewid. 59/6)  na warunkach jej Zarządcy.

Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

Nie projektuje się zmian infrastruktury technicznej. Wykorzystana będzie dotychczasowa sieć

i urządzenia uzbrojenia terenu.

Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Nie projektuje się żadnych zmian w ukształtowaniu i układzie zieleni.

4.   ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- istniejący budynek mieszkalny jednorodzinny                          -   150,35 m2       2,86      %

- powierzchnia rozbudowy budynku mieszkalnego                     -     18,63 m2       0,35      %

- pow. zabudowy istniejącego budynku gospodarczego               -  147,35 m2        2,80      %

- pow. zabudowy istniejącego budynku gosp. – garażowego       -    89,96 m2        1,71      %

- pow. zabudowy istniejącego budynku magazynowego (MPS)  -    16,96 m2        0,32      %

- powierzchnia utwardzonych miejsc postojowych                      -    12,50 m2        0,24      %

- powierzchnia utwardzonej komunikacji                                     -  622,90 m2      11,85      %

- teren biologicznie czynny                                                         - 4 199,97 m2      79,87      %

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razem:  30,54 ha ( część działki wg. zakresu pomiaru mapy bud.)  5 258,62 m2    100,00    %

5.   INFORMACJE I DANE OGÓLNE

Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

I, Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)  rodzaj inwestycji – rozbudowa z termomodernizacja istniejącego budynku mieszkalnego,

jednorodzinnego Leśnictwa Woziwoda;

b) funkcja terenu – las (jako grunty związane z gospodarką leśna, zajęty pod wykorzystywanie

gospodarki leśnej: budynku i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie

podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi,

szkółki leśne, miejsca składowania drewna a także wykorzystywany na

parkingi leśne i urządzenia turystyczne);

c) dopuszcza się - rozbudowę i termomodernizację istniejącego budynku mieszkalnego Leśnictwa

Woziwoda - z zachowaniem bezpieczeństwa jego konstrukcji;

d) maksymalna powierzchnia rozbudowy – od 15 do 25 m2;

e) szerokość elewacji frontowej – bez zmian;

f) wysokość zabudowy – od 3,0 m do 9,0 m;

g) geometria dachu – jedno lub dwuspadowe;

h) kąt nachylenia głównych połaci dachu – od 20° do 65°, o symetrycznym układzie głównym

połaci dachu;

i) położenie głównej kalenicy – w układzie równoległym lub prostopadłym do linii frontu budynku

z uwzględnieniem odprowadzenie wód opadowych na wnioskowana działkę.

II. Linia zabudowy dotyczy zasadniczej bryły budynku – lica ściany frontowej z wyłączeniem:

a) podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu,

b) grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych,

c) okapów i gzymsów, rynien, rur spustowych, podokienników praz innych detali wystroju

architektonicznego elewacji, które mogą wykraczać poza linię zabudowy nie więcej niż 0,80 m,

d) daszków nad wejściami, wykuszy, schodów zewnętrznych, pochylni, ramp, które mogą

wykraczać poza linię zabudowy nie więcej niż 1,50 m,

e) miejsc do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych oraz urządzeń i obiektów

infrastruktury technicznej.

Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochrona konserwatorską

Teren objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do gminnej

ewidencji zabytków. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Burmistrza Tucholi – art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: ( tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 1292 z zm.)

Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziemnych.

Charakter, cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Inwestycja nie zalicza się do mogących pogorszyć stan środowiska.

Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan i funkcjonowanie środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy osób trzecich. Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie będą negatywnie oddziaływały na otaczający teren, a projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie będzie stwarzało zanieczyszczeń w środowisku wodno – gruntowym. Podczas projektowania i realizacji uwzględniono właściwości geotechniczne i hydrologiczne gruntu. Podczas realizacji inwestycji nie zostaną podjęte działania pozostające w sprzeczności z podstawowymi założeniami ochrony przyrody.

Projektowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko i nie znajduje się w katalogu zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 wrzesień 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko (teks jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w związku z czym nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Należy stosować przepisy określone w art.74 ust.1, art.75 ust.1-4, art.76 ust.1,2 i 3 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o Prawie Ochrony Środowiska z późn. Zmianami.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr. I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. W związku z tym realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.).

Wnioskowana działka leży na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego powołanego uchwałą nr 71/IX/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Bydg. nr 11, poz. 440) zmieniające Rozporządzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 8 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa kujawsko – pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. nr 69, poz. 1326) - spełniono wszystkie wymogi, nakazy i zakazy w nim zawarte tz. w/w obszarami chronionymi.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009 oraz Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich PLH40023. Zabrania się podejmowania działań, mogących osobno i w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczone obszar Natura 2000,

lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

Zgodnie z art. 59 ust 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 – ponieważ przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na obszar Natura 2000 oraz nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony. Działka zabudowana już istnieje jako osada leśna leśniczego z funkcją mieszkalną i kancelarii Leśnictwa Woziwoda, zaaprobowane przy ustalaniu granic Natura 2000 – obszar ptasi w Borach Tucholskich nr. PLB220009 oraz Natura 2000 – obszar siedliskowy „Dolina Brdy i Stążki w Borach Tucholskich” nr. PLH04002.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie rezerwatu przyrody „Dolina Rzeki Brdy i Stążki” powołanego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17 października w sprawie rezerwatu przyrody Dolina Rzeki Brdy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. poz. 3568) – realizacja inwestycji w w/w rezerwacie na obszarze objętym ochrona krajobrazową – w ramach jego gospodarczego wykorzystania przez jednostkę organizacyjna Skarbu Państwa (PGL Lasy Państwowe - spełniono wszystkie wymogi, nakazy i zakazy w nim zawarte tz. w/w obszarami chronionymi.

6.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W

SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM

ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Rodzaj budynku ZL, kategoria zagrożenia ludzi IV.

Klasy odporności pożarowej budynku nie dotyczą budynków mieszkalnych jednorodzinnych

o wysokości do trzech kondygnacji (§213 Dz.U. 2019 poz.1065 ze zm.).

Wymagana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku – wg.  § 212 “D”..

Poszczególne elementy budynku będą wykonane z elementów nie rozprzestrzeniających ogień.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - z  Rzeki Brdy przebiegającej w odległości ok. 100 m. Dojazd bezpośredni do rozbudowywanego z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego – leśniczówki jest zapewniony istniejącym zjazdem z drogi publicznej - droga wojewódzka nr. DW 237 (dz. nr  ewid. 59/6).

7.  INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT

BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy

8.   INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

1.  Przepisy prawne dotyczące analizy i określenia obszaru oddziaływania obiektu

Mając na uwadze Ustawę prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. , dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu. Wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz nowelizację Prawa Budowlanego z 13 lutego 2020 r.

2.  Analiza i określenie obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej

a) zacieniania - projektowany obiekt nie ogranicza dopływu światła słonecznego do budynków

istniejących na sąsiednich działkach; ponieważ jest to samodzielna osada śród leśna,

istniejące budynki nie ograniczają dopływu światła do projektowanego obiektu – zgodnie

z §13 w/w Rozporządzenia;

b) ochrony przeciwpożarowej - projektowany obiekt został usytuowany na terenie wyodrębnionej osady leśnej wobec czego w odległości co najmniej 100 m nie ma granic ani budynków na sąsiednich działkach wobec czego lokalizacja spełnia zapisy §12 w/w Rozporządzenia oraz zgodnie z opisem w projekcie budowlanym.

c)  odległości  lokalizowania innych elementów zagospodarowania – na istniejącym

terenie zagospodarowania nie zaprojektowano charakterystycznych elementów takich

jak: studnie, zbiorniki na gaz, itp., budynki zlokalizowano w odpowiedniej odległości od

granic.

Przewiduje się gromadzenie odpadów stałych, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, do projektowanych pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi usytuowanych na terenie działki nr 8140/3. Odpady okresowo wywożone i utylizowane przez firmę mającą uprawnienia i umowę ze składowiskiem odpadów.  Pojemniki na

odpady stałe są zgodne z rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,  znajdują się w odległości min. 3 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz min. 2m od granicy z sąsiednią działką.

Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji, Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

a)  ochrony przed hałasem - obiekt nie wprowadza emisji hałasów i wibracji. Spełnia warunki §2

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku.

b)  lokalizacji  inwestycji na terenie  objętym ochroną –  inwestycja położona jest w Obrze

Natura 2000 – ochrona ptasia i Natura 2000 – ochrona siedliskowa. Osada leśna istniała już od

1916 roku a więc przed ustanowieniem obszarów chronionych  Natura 2000, nie wprowadza się

w tym względzie żadnych zmian mogących znacząco wpłynąć na ochronę środowiska.

Nie jest objęta ochroną archeologiczną,  nie znajdują się w rejonie  wpływu  eksploatacji

górniczej, lub osuwania się mas ziemnych; prace  nie będą prowadzone w otoczeniu zabytków.

c)  odległości od krawędzi jezdni - obiekt usytuowany został w odpowiedniej odległości od

krawędzi drogi publicznej zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych.

d) odległości  od  ujęć wody -  obiekt  usytuowany został w odpowiedniej odległości od

ujęć wody, w odległości większej niż § 31  warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

e)  zanieczyszczeń  pyłowych,  gazowych  i  płynnych - Prace związane z rozbudową i

termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego będą miały

niewielki wpływ na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia

nie będą uciążliwe dla człowieka. Ich stężenie nie przekroczy standardów, jakości

środowiska. Instalacje wewnętrzne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do

powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie przekraczają standardów  emisyjnych

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie

standardów emisyjnych z instalacji.

f)  oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne , budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny

nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia układów korzeniowych.

Nie wprowadza także zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód

powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania obiektu nie będzie wpływał

negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania,

zapewniono maksymalną retencję wód opadowych na terenie objętym planem. Przy

prawidłowym stanie technicznym obiektu i urządzeń, inwestycja nie pogorszy aktualnego

stanu środowiska i wód podziemnych analizowanego  terenu.

Zgodnie z §19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z utwardzenia

parkingów (ruchu) do  1000m2 wody opadowe można wprowadzać bezpośrednio do wód

lub do ziemi. Wody opadowe z utwardzeń i dachu odprowadzane będą bezpośrednio do

gruntu z uwzględnieniem §28 WT - z zakazem odprowadzania wód opadowych na działki

sąsiednie.

g)  promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego - budynek nie spowoduje

szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania

elektromagnetycznego; w obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących

promieniowanie jonizujące.

h)  oddziaływanie  inwestycji   na  środowisko przyrodnicze i  krajobraz -  na podstawie

wykonanych analiz  można  stwierdzić  brak  istotnego wpływu inwestycji na środowisko

przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczególnych zakłóceń w ekologicznej

charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wód powierzchniowych  i podziemnych.

Nie projektuje się działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem.

i)  charakterystyka ekologiczna inwestycji - W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowanej  inwestycji nie zaliczono do

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

j)  oddziaływanie obiektu na zabudowę sąsiednich działek – obiekt spełnia wszystkie wymogi wg.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w związku z czym nie

zachodzi możliwość oddziaływania na zabudowę działek sąsiednich.

Wniosek: Na podstawie analizy stwierdzono, że obszar oddziaływania zaprojektowanego

obiektu w całości mieści się na działce nr. 8140/3  i  nie wykracza poza omawianą

działkę.

Projektant:

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Architektura)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Projektant:

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Konstrukcja)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant:

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(branża sanitarna, c.o.)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Projektant:

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(branża elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

# Projektant: