TOM III 1 BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA „EKSPERT” Welter Stanisław / 89-500 Tuchola ul. Główna 40B, tel. kom. 606/754-615 NIP 561-000-40-16,

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICTWA WOZIWODA |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 5 GMINA TUCHOLA |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KAT. I |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJ. NR EWID. DZIAŁKI NA KTÓREJ OBIEKT ZOSTAŁ USYTUOWANY | Tuchola – Obszar Wiejski [041606_5] Klocek [0003] 8140/3 |
| IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA ADRES INWESTORA | NADLEŚNICTWO WOZIWODA 89-504 LEGBĄD, WOZIWODA 3 GMINA TUCHOLA |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | DATA OPRACO- WANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA, ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PIOTR SCHULZ ARCHITEKTURA GP-KZ 7342/148/ 93 | 30.04.2025 |  |
| KONSTRUKCJA ZAGOSPODAROWANIE | AS. PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | PIOTR SCHULZ KONSTRUKCJA GP-KZ 7342/149/93 | 30.04.2025 |  |
| BRANŻA SANITARNA ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | mag inż. JAN WISNIEWSKI INSTALACJE C.O., SANITARNE KUPOIIB/KK-0054-0018/11 | 30.04.2025 |  |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA ZAGOSPODAROWANIE | PROJEKTANT SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ | RYSZARD KOWALSKI INSTALACJE ELEKTRYCZNE UAN-KZ-7210/152/87 | 30.04.2025 |  |

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

###### SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU:

1.   Strona tytułowa .....................................................................................................................1

2.   Spis zawartości projektu.....................................................................................................2-3

3.   Część opisowa projektu technicznego...................................................................................4

4.   Przedmiot projektu................................................................................................................4

5.   Podstawa do wykonania projektu..........................................................................................4

6.   Podstawowe dokumenty do opracowania projektu...............................................................4

7.   Opis ogólny przedmiotu inwestycji.......................................................................................4

-  rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz

podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej

praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno –

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb –

informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i

odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego

dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu…..................................................................4-12

-   w zależności od potrzeb – geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu

budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu

geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej.....13

-  w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno- inżynierską…..............................13

-  rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród

budowlanych.......................................................................................................................13

-  podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub

produkcyjnego................................................................................................................13-14

-  rozwiązania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu,

występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno- budowlane

w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu

albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych

– w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego

liniowego........................................................................................................................14-15

-  sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji

oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń ….........15

-  rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym

przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą

o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę,

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem.....................15-16

-  dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu16- 17

-  charakterystyka energetyczna budynku….......................................................................17-18

8. Część rysunkowa projektu technicznego................................................................................19

-  rzut piwnic...........................................................................................................................20

-  rzut parteru..........................................................................................................................21

-  rzut poddasza.......................................................................................................................22

-  przekrój pionowy.................................................................................................................23

-  rzut dachu............................................................................................................................24

-  elewacje frontowa...............................................................................................................25

-  elewacje boczna, lewa.........................................................................................................26

-  elewacje boczna, prawa.......................................................................................................27

-  elewacje tylna......................................................................................................................28

9. Część opisowa branży sanitarnej i c.o...............................................................................29-44

10. Część rysunkowa branży sanitarnej i c.o...........................................................................45-55

11. Część opisowa branży elektrycznej...................................................................................56-60

12. Część rysunkowa branży elektrycznej...............................................................................61-75

13. Oświadczenia projektantów...............................................................................................76-78

14. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych…........................................................79-82

15. Kopie zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu................................83-85

CZĘŚĆ OPISOWA

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki. Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne bez zmian. Budynek jest usytuowany na terenie działki nr ewid. 8140/3 położonej na terenie osady leśnej Woziwoda 5, Leśnictwo Woziwoda, Gmina Tuchola. Obsługa komunikacyjna będzie się odbywała istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej nr. 237 Mąkowarsko – Czersk (działka nr ewd. 59/6) .

2.  Podstawa do wykonania projektu

Podstawą do opracowania dokumentacji projektowanej inwestycji jest zlecenie na wykonanie projektu na  rozbudowę z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania, wewnętrzną instalacją elektryczną, usytuowanych na terenie osady leśnej Woziwoda 5 Leśnictwa Woziwoda, na działce nr 8140/3 na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm budowlanych.

1.   Zlecenie Inwestora.

2.   Uzgodniona z Inwestorem koncepcja funkcjonalno - przestrzenna.

3.   Normy i przepisy budowlane.

4.   Wizja lokalna działki nr 8140/3 i działek przyległych.

3.  Podstawowe dokumenty do opracowania projektu

a)  Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania dla dz. nr. 8140/3 nr.

WIIPP.6730.2.165.2024.WZ  z dnia 23.04.2025 r. wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Tuchola.

b)  Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 500 obręb: Klocek 0003, dz. nr. 8140/3,

ID ZGŁ. GK. 6640.1534.2024 z dnia 15.10.2024 r.

4.  Opis ogólny przedmiotu inwestycji

Budynek po rozbudowie i przebudowie nadal będzie pełnił funkcję budynku mieszkalnego

jednorodzinnego oraz w wydzielonej jego części będzie znajdować się kancelaria leśnictwa.

Jest to budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony.

Dach mansardowy o nachyleniu połaci 20-65º, część dobudowana z dachem jednospadowym o

nachyleniu połaci 20º. Pokrycie dachu blachodachówką w kolorze miedzianym.

Wysokość kalenicy części dobudowywanej 3,71 m npt.

Wysokość poziomu posadzki parteru części dobudowywanej 0,57 m npt.

Elewacje obłożone styropianem i pokryte cienkowarstwowym tynkiem strukturalnym w kolorze

jasnym. Obróbki blacharskie i opierzenia w kolorze pokrycia dachu, rynny i rury spustowe z

blachy powlekanej.

5.   Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb – informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, a

w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu

Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego - leśniczówki tj. dobudówka oparta na prostokącie, parterowa bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego, wykonana w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków betonu komórkowego na zaprawie klejowej. Stanowi ona odtworzenie i poprawienie funkcjonalności i komfortu funkcji kancelarii w Leśnictwie Woziwoda. Odnosząc się do ustaleń w wydanych Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania przez Burmistrza Tucholi na działkę 8140/3, wszystkie warunki w niej zawarte należy uznać za spełnione

#### OCENA STANU TECHNICZNEGO

budynku mieszkalnego - leśniczówki

usytuowanego w miejscowości Woziwoda 5, dz. nr 8140/ 3

## I. Cel

Ocena stanu technicznego  dotycząca stanu technicznego obiektu:  istniejącego budynku

mieszkalnego – leśniczówki, wykonana w celu stwierdzenia przydatności do dalszego

użytkowania oraz możliwości zmiany sposobu użytkowania jego części.

## II. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna, informacje o prowadzonych remontach, zdjęcia,

- Przepisy i normy budowlane związane z tematem:

Rozporządzenie Dz. U. Nr.120r. poz.1133 z 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i

formy projektu budowlanego oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i stan posadowienia.

## III. Elementy podlegające ocenie:

- fundamenty

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne,

- nadproża,

- stropy,

- schody,

- kominy,

- stolarka budowlana,

- tynki wewnętrzne,

- posadzki,

- instalacje.

## IV. Ogólny opis stanu istniejącego

Budynek mieszkalny częściowo podpiwniczony murowany z dachem wielospadowym,

mansardowym. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo – płatwiowa. Dach pokryty

blachodachówką powlekaną. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany piwnic

zewnętrzne z kamienia polnego i cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, ściany przyziemia

zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, ściany działowe z cegły ceramicznej na zaprawie

cementowo- wapiennej. Stolarka okienna drewniana lita, drzwiowa drewniana kasetonowa.

Tynki wewnętrzne  cementowo- wapienne kat. III pomalowane farbami emulsyjnymi. Ściany

zewnętrzne otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym z fakturą baranka.  Do budynku

doprowadzone są przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne.

## V. Opis stanu technicznego poszczególnych elementów budynku

1. Fundamenty

Ściany fundamentów z kamienia polnego na zaprawie wapiennej z zewnątrz spoinowane,

od wewnątrz otynkowane tynkami cem.- wap. kat II – nie wykazują ubytków tylko małe

pęknięć, bez przemieszczeń – stan techniczny średni.

Wnioski i zalecenia

A. Bez uwag.

2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Ściany zewnętrzne parteru budynku gr. 42 cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-

wapiennej, z zewnątrz otynkowane tynkiem cementowo- wapiennym z fakturą baranka, ściany

wewnętrzne przyziemia gr. 12 i 30 cm z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej

– niewielkie rysy i pęknięć, bez ubytków – stan techniczny średni.

Wnioski i zalecenia

- Bez uwag.

3. Nadproża

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi łukowe z cegły ceramicznej – nie wykazują

pęknięć, ubytków przemieszczeń i ugięć – stan techniczny dobry.

### Wnioski i zalecenia

- Bez uwag.

4. Stropy

Strop nad piwnicami łukowy z cegły ceramicznej, od dołu otynkowany tynkiem cementowo –

wapiennym kat. II – wykazuje małe pęknięć, bez ugięć i przemieszczeń – stan techniczny

średni, nad przyziemiem -  drewniany na belkach 18 x 22 cm o rozstawie co 1,0 m, opartych na

murach zewnętrznych i środkowej ścianie nośnej. Na belkach stropowych podłoga drewniana

z desek gr. 32 mm. Strop ocieplony i wygłuszony polepą, od dołu strop obity deskami gr. 25

mm oraz trzciną i otynkowany tynkiem cem.- wap. kat. III - elementy nośne (belki) nie

wykazują dużych ugięć i odkształceń, zniszczenia korozja biologiczną – stan techniczny średni.

Wnioski i zalecenia

- Strop nad piwnicą – ocieplić od wierzchu styropianem min. gr. 8 cm,

- Strop nad parterem – wymienic polepę na wełnę, belki oczyścić i zaimpregnować.

5. Kominy

Z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej, wewnątrz budynku otynkowane,

ponad dachem spoinowane - nie wykazuje pęknięć, ubytków i nieszczelności, drożny, ponad

dachem przemurowane cegłą klinkierową i wyspoinowane – stan techniczny zadowalający.

Komin spalinowy wykonano niedawno jako systemowy typu Leier – drożny bez uwag.

Wnioski i zalecenia

- Bez uwag.

6. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne

Tynki wewnętrzne – cementowo- wapienne  kat. III – brak ubytków, pęknięć, lecz widoczne

niewielkie uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia ścian - stan techniczny średni; Tynki

zewnętrzne cementowo- wapienne  kat. III z fakturą baranka - brak ubytków, pęknięć, i

uszkodzeń mechanicznych stan techniczny zadowalający.

Wnioski i zalecenia

- Tynki wewnętrzne – uzupełnić ubytki, odświeżyć ściany poprzez ich pomalowanie farbami emulsyjnymi.

- Tynki zewnętrzne – odświeżyć.

7. Schody

Schody wewnętrzne: do piwnicy betonowe obłożone startymi płytkami, na poddasze

drewniane policzkowe z podstopniami, schody zewnętrzne z elementów betonowych –

wykazują niewielkie wgłębienia i zużycie działalnością złych warunków atmosferycznych –

stan techniczny dostateczny.

Wnioski i zalecenia

- Wymienić okładzinę na schodach betonowych do piwnicy.

- Schody wewnętrzne drewniane do naprawy.

- Schody zewnętrzne do wymiany, nie trzymają wymiarów normy dla schodów zew.

8. Stolarka

Stolarka  okienna drewniana – nieszczelna, zwęgowane, wykazuje zniszczenia korozją

biologiczną -   stan techniczny dostateczny, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne pomieszczeń

ocenianych wypaczone, nieszczelne, zwęgowane – stan techniczny dostateczny.

Wnioski i zalecenia

- Stolarka okienna – do wymiany na drewno klejone.

- Drzwi zew. – do wymiany na stalowe ocieplane; drzwi wew. – do wymiany na drewniane.

9. Posadzki i podłogi

Posadzki piwnic – betonowe,  przyziemia – drewniane i z płytek ceramicznych, na poddaszu

podłogi drewniane – wykazują duże rozszczelnienie, zużycie poprzez wytarcie powierzchni

desek podłogowych, miejscowe ugięć i skrzypienie – stan techniczny dostateczny.

Wnioski i zalecenia

- Posadzki z płytek ceramicznych – do wymiany,

- Podłogi z desek podłogowych – do wymiany np. na panele z MDF lub winylowe,

10. Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa – z rur ocynkowanych, podłączona poprzez przyłącze wewnętrzne do istniejącej studni głębinowej wierconej - wykazuje duże ogniska korozji, nieszczelności na złączach i zakamienienie – stan techniczny dostateczny.

Wnioski i zalecenia

A. Wymienic instalacje wodną wew. z rur ocynk na rury Pex w otulinie cieplnej.

11. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna – z rur PCV oraz częściowo z rur żeliwnych, połączona do istniejącej

Przydomowej Oczyszczalni Ścieków, wykazuje nieszczelności na złączach w kielichach

żeliwnych, uszkodzenia powłoki  rur żeliwnych oraz poluzowane haki wspornikowe -

- stan  techniczny średni (PCV) / dostateczny(żeliwne)

Wnioski i zalecenia

- Instalacja kanalizacyjna żeliwna do wymiany na PCV,

- Wymiana zużytych urządzeń sanitarnych.

12. Instalacja c.o

Instalacja grzewcza – zasilana z kotła c.o na pellet i drewno, usytuowanego w kotłowni na poziomie piwnicy budynku - rury stalowe wykazują przecieki, grzejniki płytowe panelowe pordzewiałe, zniszczone, otulina cieplna starego typu nie spełnia już swojego zadania.

Wnioski i zalecenia

A. Instalacja grzewcza – do wymiany na rury miedziane w otulinach Termaflex.

13. Instalacja elektryczna

### Instalacja elektryczna częściowo z przewodów miedzianych, częściowo z przewodów

### aluminiowych, podtynkowa – za małe przekroje przewodów do obecnej rzeczywistości, spięcia

### na złączach przewodów aluminiowych, częste przesilenia i rozłączania - stan techniczny

### zadowalający (miedź) / dostateczna (aluminium).

Wnioski i zalecenia

A. Instalacja elektryczna do wymiany na miedź z większymi przekrojami i zabezpieczeniami.

## VI. Wnioski końcowe

Biorąc pod uwagę  dokonaną powyżej ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku stwierdzam, że budynek mieszkalny leśniczówka  usytuowany w miejscowości Woziwoda 5, dz. nr 8140/ 3 nadaje się do rozbudowy z termomodernizacją.

Ocenę stanu technicznego

wykonał:

6.  Opis projektowanych rozwiązań materiałowych budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

Rozbudowa( dobudowa)  istniejącego budynku mieszkalnego

Fundamenty

Ławy fundamentowe (rys. 1) posadowione 90 cm poniżej  poziomu terenu, żelbetowe zbrojone

4 x  12 stal A-III (34GS), strzemiona  6 co 25 cm stal A-0  (StOS), zalać masą betonową.

Na ławach pomurować ściany fundamentowe z bloczków betonowych pełnych M6 na zaprawie cementowo – wapiennej m.30. Ściany fundamentowe wyprowadzone 60 cm ponad poziom terenu. Na   ławach fundamentowych i ścianach fundamentowych izolacja pozioma -  2 x papa izolacyjna termozgrzewalna. Ściany fundamentowe zewnętrzne ocieplić  styropianem ekstrudowany XPS-70/032 gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 W/mK, na nim siatka z klejem i 2x izolacja pionowa z lepiku na zimno oraz folia izolacyjna samoprzylepna.

Ściany

Ściany zewnętrzne budynku z bloczków betonu komórkowego typu YTONG gr. 24 cm na zaprawie klejowej. Ściany wewnętrzne  z bloczków betonu komórkowego typu YTONG gr. 24 i 12 cm na zaprawie klejowej. Ściany zewnętrzne na parterze zakończyć wieńcem żelbetowym 24 x 24 cm. zbrojonym prętami 4 x Ø 12 stal A-III (34GS), strzemiona Ø 6  co 25 cm stal A-0 (StOS),  zalać masą betonową B-20.

Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS-70/032 (grafitowy) gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 W/mK, na nim siatka zatopiona w kleju, tynk podkładowy i tynk mineralny cienkowarstwowy w fakturze baranka.

W pomieszczeniach sanitarnych „mokrych” łazienki, WC ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi pod sufit, ściana w  aneksie kuchennym  ze zlewozmywakiem wyłożona płytkami ceramicznymi do wys. 1,60 m. Pozostałe ściany pomalować farbami emulsyjnymi wewnętrznym zmywalnymi.

Nadproża

Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi  żelbetowe prefabrykowane typu L-19.

Beli prefabrykowane L-19 układać na podmurówce z cegły pełnej kl. 150.

Więźba dachowa

Więźba dachowa drewniana z krokwi 10 x 20 cm, opartych na murłatach 14 x 14 cm i płatwiach 14x18 cm. Krokwie spięte kleszczami 2x4x20 cm na poziomie stropu nad parterem. Więźba dachowa umocowana do wieńców poprzez kotwy stalowe śr. 14 cm w rozstawie ok. 1,50 m. Drewno na konstrukcję dachu K-27 sezonowane, suche o wilgotności maksymalnej do 18 % zakonserwować najlepiej próżniowo w autoklawach np. w Tartaku .

Pokrycie dachu

Konstrukcja dachu obita deskami obrzynanymi gr. 25 mm lub płytami OSB gr. 22 cm na pióro i wpust, na nich 1 x papa dachowa asfaltowa, kontrłaty przybite w miejscu krokwi 80 x 20 mm, łaty 60 x 40 mm w rozstawie co 55 cm lub zalecanym przez producenta pokrycia. Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm krawędzi dachu w kolorze pokrycia. Na tak przygotowane podłoże zamontować blachodachówkę pokrytą plastizolem firmy np. Balexmetal

w kolorze istniejącego pokrycia lub miedziano – brązowym. Płyty mocować do łat na grzbiecie fali co 25 cm. Płyty blachodachówki do łat  należy mocować za pomocą blachowkrętów z uszczelką gumową w kolorze pokrycia dachowego. Płyty powinny  zachodzić na blachę okapową nie mniej niż 12 cm, zakład czołowy rzędu blacha na blachę nie  mniej niż 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta. Kierunek układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie powodowały podrywania płyt. Zakończenie kalenicy należy wykonać obrąbka z blachy powlekanej lub gąsiorami systemowymi żłobionymi. Na skraju dachu w odległości ok. 50 cm od rynien dachowych zamontować systemowe bariery śniegowo – lodowe  w odcinkach ok. 2,0 m układanych mijankowo lub płotki ażurowe w jednej linii w całości mocowane na klamry do dachu.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa - okna z drewna klejonego sosnowego z okuciami obwiedniowymi, szybami zespolonymi o współczynniku przenikania cieplnego U = 0,90 W/(m2·K),

w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Drzwi zewnętrzne stalowe z wkładką termiczną o wsp. przenikania cieplnego  U = 1.30 W/m2K, z zew. z fakturą imitującą drewno naturalne, skrzydło drzwi zewnętrznych nie może mieć mniejszej szerokości niż 90 cm. Drzwi wewnętrzne z drewna klejonego lub MDF do sanitariatów skrzydło nie może być węższe niż 80 cm.

Parapety i podokienniki

Parapety zewnętrzne z płytek klinkierowych okapnikowych, podokienniki wewnętrzne z drewna klejonego lub konglomeratu montowane na piankę termo montażową.

Podłogi i posadzki

Podłogi i posadzki – wg. rysunku nr 2a.

Tynki wewnętrzne

Tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach cementowo - wapienne kat. III, szpachlowane min. dwa razy masą gipsową, następnie pomalowane farbami emulsyjnymi wewnętrznymi zmywalnymi.

Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna wywiewna pomieszczeń za pomocą projektowanych kanałów wentylacji (wg. rys. 2a ). Nawiew do pomieszczeń wentylowanych otworami nawiewnymi w dolnej części drzwi o powierzchni min. 0,022 m2.

Elewacja

Wykonać w technologii lekko – mokrej np. typu ATLAS STOPTER K-20 z płyt grafitowych

styropianowych frezowanych EPS 70-032 (Fs-15) gr. 15 cm  Płyty styropianowe samo gasnące

odmiany 16 kg/m3 wg PN-B-20130/1997, powinny być sezonowane przed użyciem, co najmniej

2 m-ce od daty wyprodukowania. Płyty kleić obwiedniowo i po kilka placków w środku, następnie płyty styropianowe zakołkować w narożnikach i w środku płyty. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. Sąsiadujące pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju.

Po około 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej, na jej powierzchni można wykonać warstwę kontaktową z masy np. ATLAS CERPLAST. Zewnętrzną warstwę systemu stanowi wyprawa z mineralnego tynku cienkowarstwowego np. ATLAS CERMIT o gr. 1,5 mm w fakturze baranka. Pomalować farbą elewacyjną silikatową np. ATLAS ARKOL N samooczyszczająca, pod farbę nawierzchniową należy wykonać podkład z farby gruntującej np. ATLAS ARKOL SX.

Rynny dachowe i rury spustowe

Rynny dachowe i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Zamontować rynny śr. 125 mm i rury spustowe śr. 90 mm z gotowych elementów z blachy powlekanej np. firmy Balexmetal w kolorze zgodnym z kolorystyką pokrycia dachowego. Rynny dachowe z blachy powlekanej łączyć na łączniki systemowe, spadek powinien wynosić 0,5-2 %.

Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane uchwytami  o rozstawie do 3,0 m. Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem, pod rurami spustowymi zamontować czyszczaki osadnikowe typu Marley, podłączone do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studzienki chłonnej.

Taras zewnętrzny

Taras zewnętrzny wykonać w bryle prostopadłościanu, opornik krawędziowy z krawężników drogowych 15x30 cm zatopione w ławie betonowej 50x30 cm z betonu B-15. Po zdjęciu humusu

gr. 15 cm wylać chudy beton z mieszanki betonowej B-10 gr. 10 cm, wylać szlichtę cementową gr. 5 cm zbrojoną antyrysowymi włóknami stalowymi w ilości 30 kg/m3. Następnie wykonać nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm bezspoinowej z spadkami 1,5 % powierzchni tarasowej na zewnątrz od budynku.

Schody zewnętrzne

Schody przed wejściem głównym, żelbetowe wylewane (rys. 1 i 2), zbrojone  prętami głównymi

Ø  10 mm co 20 cm, stal A-III (34GS), strzemiona Ø 8  co 30 cm stal A-0 (StOS),  zalać betonem B-20. Schody oparte na stopie betonowej 25x80 cm wylewanej (poz. 1) beton B-20. Schody obłożyć płytkami ceramicznymi typu terrakota mrozoodpornymi. Płytki układać na zaprawie klejowej, mrozoodpornej wyciskanej na „pełną” warstwę, bez przerw na „bąble” powierza, kolor płytek ustalić z Zamawiającym. Zaspoinować płytki zaprawą wodoodporną, elastyczną, mrozoodporną w kolorze ustalonym z Zamawiającym

Elementy drewniane i stalowe

Wszystkie zastosowane w budynku widoczne elementy drewniane  wykonane z drewna

przestruganego zakonserwować środkami grzybobójczymi i owadobójczymi np. Fobos M-4, oraz

środkami ognioodpornymi do stopnia niepalności. Jako wykończenie powierzchni drewnianych

zewnętrznych  zastosować lakierobejcę lub impregnat z odpowiednim barwnikiem w kolorze

ustalonym z Inwestorem. Wszystkie elementy stalowe zakonserwować farbami antykorozyjnymi.

Przebudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego

Piwnice

Rozebrać zabudowę starego wsypu, wstawić okno piwniczne z PCV z zew. faktura drewna o wsp. przenikania cieplnego 1,40. Wykuć w ścianie zew. z kamienia polnego nowy otwór na zsyp do magazynu opału (rys. 1a). Pomurować na ławie fundamentowej betonowej 20x40 cm ściankę oporową

wys. 1,0 m z bloczków betonowych na zaprawie cem-wap. oddzielającą kotłownie od składu opału.

W co drugiej warstwie wstawić pręt żebrowany śr. 8 mm, ściankę zakotwić w ścianach piwnic.

Uzupełnić ubytki tynków w ścianach tynkiem cementowo- wapiennym kat. II , wszystkie ściany i

sufity pomalować farbami wapienno - emulsyjnymi. Na schodach do piwnicy wymienić płytki.

Ocieplić zew. ściany piwnic styropianem grafitowym XPS 250 PB gr. 10 cm.

Parter

Zamurować stary otwór drzwiowy do kancelarii bloczkami betonu komórkowego na zaprawie klejowej, wykuć nowy otwór drzwiowy do kancelarii od strony dobudówki. Rozebrać ściankę działowa pomiędzy salonem a pokojem rekreacyjnym, przebudowa otwór drzwiowy do pokoju dziennego. Przesunąć i powiększyć otwór drzwiowy do łazienki, zamurować okienko do Spiżarni.

Uzupełnić ubytki tynków w ścianach tynkiem cementowo- wapiennym kat. III, sufit obłożyć płytami gipsowo – kartonowymi na stelażu metalowym o rozstawie co 40 cm. Rozebrać stare posadzki i podłogi na całym parterze, w ich miejsce wykonać izolację ze styropianu EPS 150 - 070 gr. 8 cm.

Po ułożeniu ogrzewania podłogowego wylać szlichtę betonową gr. 5 cm z dodatkiem do podłóg ogrzewanych, szlichta zbrojoną włóknami antyrysowymi. W łazience na parterze wykonać posadzkę z płytek ceramicznych kl. V, antypoślizgowych montowanych na zaprawie klejowej,

w kuchni, kancelarii, poczekalni, komunikacji parteru, zamontować podłogę z paneli winylowych,

w pozostałych pomieszczeniach wykonać podłogi z paneli lamelowych kl. AC-4, bezklejowe.

Poddasze

Na poddaszu rozebrać okładziny i izolacje skośnych ścian wykonanych na konstrukcji dachowej.

Wykonać nowe ocieplenie pomieszczeń poddasza z pianki PUR lub skalnej wełny mineralnej, po-

nieważ ma ona najwyższą klasę reakcji na ogień A1. Docieplenie dachu polegać będzie na bardzo

dokładnym wypełnieniu przestrzeni między krokwiami na łatach pogrubiających od spodu kro-

kwie, rozprężną wełną mineralną typu URSA o wsp. izolacji cieplnej nie mniejszym niż 0,045

W/m2xK. Na skosach poddasza wykonać ocieplenie z wełny mineralnej gr. 25 cm, najlepiej w

dwóch warstwach układanych krzyżowo lub mijankowo. W tym celu do krokwi od  góry nabić łaty

drewniane gr.12 cm  aby izolacja mogła się zmieścić między krokwiami i pozostałą jeszcze prze-

strzeń wentylacyjna ok. 2 cm. Szczelinę tę wykonuje się, rozciągając i mocując cienki drut między

krokwiami. W pomieszczeniu łazienki skuć stare płytki ceramiczne, ściany pokryć nowymi płyt-

kami ceramicznymi podłogi i ściany.

Naprawa schodów wewnętrznych drewnianych z parteru na poddasze

Wymienić z parteru na poddasze zużyte elementy schodów drewnianych policzkowych na z

drewna klejonego liściastego np. dębowego, wymienić luźną balustradę wys. 90 cm na drewnianą

z drewna liściastego dębowego. Odtworzyć obudowę schodów z płyt gipsowo – kartonowych gr.

12,5 mm na stelażu stalowym, pod okładzinę ułożyć izolację z wełny mineralnej półtwardej 80.

Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Stare okna drewniane skrzynkowe na parterze i poddaszu wymienić okna na drewniane klejone

warstwowo lub lite z szybami zespolonymi o wsp. 0,90 W/(m2·K), mikrowczepy zabronione.

Okna z drewna klejonego sosnowego z okuciami obwiedniowymi, szybami zespolonymi o

współczynniku przenikania cieplnego U = 0,90 W/(m2·K), w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

Drzwi zewnętrzne drewniane kasetonowe do wymiany na stalowo-drewniane z zew. w imitacji

drewna oraz z wkładką cieplną o wsp. 1,30 W/(m2·K), skrzydło drzwi zewnętrznych nie może

być mniejszej szerokości niż 90 cm. Drzwi wewnętrzne z drewna klejonego lub MDF do

sanitariatów skrzydło nie może być węższe niż 80 cm. Parapety wewnętrzne do wymiany z

drewnianych litych na z drewna klejonego lub konglomeratu na piance termo izolacyjnej.

Wymiana pokrycie dachu

Po demontaż starego pokrycia z blachy i usunięciu resztek folii dachowej obić krokwie deskami

obrzynanymi gr. 25 mm lub płytami OSB gr. 22 cm na pióro i wpust, na nich 1 x papa dachowa

asfaltowa, kontrłaty przybić w miejscu krokwi 80 x 20 mm, łaty 60 x 40 mm w rozstawie co 55

cm lub zalecanym przez producenta pokrycia. Wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej

gr. 0,55 mm krawędzi dachu w kolorze pokrycia. Na tak przygotowane podłoże zamontować

blachodachówkę pokrytą plastizolem firmy np. Balexmetal w kolorze istniejącego pokrycia lub

miedziano – brązowym. Płyty mocować do łat na grzbiecie fali co 25 cm. Płyty blachodachówki

do łat  należy mocować za pomocą blachowkrętów z uszczelką gumową w kolorze pokrycia

dachowego. Płyty powinny  zachodzić na blachę okapową nie mniej niż 12 cm, zakład czołowy

rzędu blacha na blachę nie  mniej niż 15 cm, boczny zakład płyt wg producenta. Kierunek

układania płyt należy tak wybrać aby podmuchy wiatru nie powodowały podrywania płyt.

Zakończenie kalenicy należy wykonać obrąbka z blachy powlekanej lub gąsiorami systemowymi

żłobionymi. Na skraju dachu w odległości ok. 50 cm od rynien dachowych zamontować

systemowe bariery śniegowo – lodowe  w odcinkach ok. 2,0 m układanych mijankowo lub płotki

ażurowe w jednej linii w całości mocowane na klamry do dachu. Przy kominach z przewodami

dymowymi, spalinowymi, wentylacyjnymi zamontować stalowe systemowe ławy kominowe z

kraty WEMA z dojściem po stopniach włazowych.

Wymiana rynien dachowych i rur spustowych

Po wykonaniu pokrycia dachowego i docieplenia ścian zew. zamontować rynny dachowe i rury

spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Zamontować rynny śr.

125 mm i rury spustowe śr. 90 mm z gotowych elementów z blachy powlekanej np. firmy

Balexmetal w kolorze zgodnym z kolorystyką pokrycia dachowego. Rynny dachowe z blachy

powlekanej łączyć na łączniki systemowe, spadek powinien wynosić 0,5-2 %. Rury spustowe z

blachy powlekanej mocowane uchwytami  o rozstawie do 3,0 m. Wylot rur należy umieścić ok. 30

cm nad gruntem, pod rurami spustowymi zamontować czyszczaki osadnikowe typu Marley,

podłączone do kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studzienki chłonnej

Docieplenie ścian zewnętrznych

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych wykonać ściągi stalowe z pręta żebrowanego A-

III śr. 16 mm na zewnętrznych ścianach budynku mieszkalnego na wysokości stropu nad parterem

lub  miejscu gdzie obecnie wykonuje się wieniec w przypadku stropów. Ściągi łączyć na środku

ścian na śruby rzymskie w narożnikach budynku zamontować  pionowe kątowniki oporowe 75x75

dł. 50 cm. Do kątowników przyspawać lub przykręcić żebrowany pręt (ściąg) śr. 16 mm, w środku

ścian pomiędzy dwoma prętami wmontować śruby rzymskie do naprężenia ściągu. Uprzednio

wykuć bruzdę takiej wielkości aby pręt (ściąg) miał otulinę minimalną 2 x grubość pręta, tj. około

32 mm [32 + 16 + 32 = 80 x 80 mm. Bruzdy zatynkować zaprawą cementową m.80 (be dodatku

wapna aby nie korodować stali). Następnie wykonać docieplenie ścian zew. styropianem

grafitowym gr. 15 cm w technologii lekko – mokrej jak w opisie wyżej. Parapety zewnętrzne z

płytek ceramicznych klinkierowych okapnikowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej.

Roboty malarskie

Ściany i sufity piwnic pomalować dwukrotnie farbą wapienną z 15 % dodatkiem f. emulsyjną,

ściany i sufity parteru i poddasza pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną wewnętrzną, zmywalną

Elementy drewniane stropu i dachu zabezpieczyć środkami impregnacyjnymi do stopnia

niezapalności, przeciw biokorozji i insektom, środkiem np. typu FOBOS – M4, pomalować w

kolorze ustalonym z Zamawiającym elementy drewniane wystające poza obrysem murów farbą

do drewna typu DREWNOCHRON kolor.

Wykonanie opaski i chodnika

Opaskę deszczową betonową, rozebrać i wykonać nową z kostki betonowej bezspoinowej gr. 6

cm, kolor szarym, na podbudowie cementowo – piaskowej gr. 10 cm (1:4) oraz poduszce

cementowo – piaskowej gr. 3 cm, całość ob. obudowana obrzeżami betonowymi (trawnikowe)

6x20x100 cm. Chodnik betonowy rozebrać, wykonać z kostki betonowej bezspoinowej gr. 6 cm

w kolorze mieszanym ustalonym z Zamawiającym, na podbudowie  z chudego betonu B-10 gr.

10 cm, poduszka cementowo – piaskowa (1:4) gr. 3 cm, całość ob. obudowana obrzeżem

betonowym trawnikowym 8x30x100 cm.

-   założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń oraz podstawowe

wyniki tych obliczeń

-     strefa obciążenia śniegiem – II,

-     strefa obciążenia wiatrem – I,

-     strefa przemarzania gruntu - I,

-     strefa klimatyczna - I.

-  w zależności od potrzeb – geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu

budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu

geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej

W miejscu projektowanej rozbudowy przy istniejącym budynku  mieszkalnym objętym opracowaniem przeprowadzono badania celem ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wykonano ocenę gruntu na podstawie przekrojów geologicznych. Określono jakościowe właściwości gruntu w oparciu o występowanie warstw gruntu jednorodnie genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu zwartego piaszczystego z wierzchnią warstwą nasypu niekontrolowanego. Na głębokości posadowienia obiektu nie wykryto zwierciadła wód gruntowych, nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, przyjęto nośność gruntu 1,5 MPa, są to parametry określające – proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych. Dla projektowanego obiektu ustalono kategorię geotechniczną pierwszą.

-   w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno- inżynierską

Nie dotyczy.

-   rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych

Uwzględniono w punkcie nr 4 (opis projektowanych rozwiązań materiałowych budynku).

-   podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i  wyposażenia

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub produkcyjnego

OPIS TECHNOLOGII

CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ  BUDYNKU MIESZKALNEGO - KANCELARIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na rozbudowę z termomodernizacją istnieją-

cego budynku mieszkalnego- leśniczówki.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ustalenia z inwestorem,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki,

- Prawo Budowlane.

3. PROGRAM ORGANIZACYJNY

Inwestor postanowił, że w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym leśniczówki

nadal będzie część administracyjna oraz część mieszkalna pracownika ALP. Część administra-

cyjna to pomieszczenie kancelarii, poczekalnia, łazienka oraz część wiatrołapu.

W pomieszczeniu kancelarii pracownik ALP będzie wykonywał prace administracyjne związane

z działalnością Leśnictwa oraz przyjmował interesantów. Do części administracyjnej budynku

będzie wspólne wejście, jednak już w wiatrołapie nastąpi rozdzielenie komunikacji wew.

4. ORGANIZACJA PRACY

Przewiduje się że w kancelarii (pom. nr 1.8) pracować będą dwoje pracownik leśniczy i jego

zastępca czyli podleśniczy. Kancelaria czynna będzie dla interesantów w dni robocze w godzi-

nach 7.00- 15.00. Dla pracowników i interesantów Leśnictwa przewiduje się pomieszczenie

sanitarne, łazienkę (pom. nr 1.10). W celu obsługi osób niepełnosprawnych przewiduje się

wykonanie dzwonka przywoławczego w celu załatwienia sprawy urzędowej.

W pomieszczeniu przedsionka (pom. nr 1.9) usytuowana zostanie szafa na sprzęt do utrzymania

czystości pomieszczeń administracyjnych oraz środków czystości.

Odpady stałe gromadzone będą w pojemnikach usytuowanych na terenie działki i okresowo

wywożone na gminne wysypisko śmieci czyli PSZOK.

5. ZATRUDNIENIE

Przewiduje się, że w kancelarii pracować będzie dwoje pracowników: leśniczy i podleśniczy

Leśnictwa oraz sezonowo stażysta.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.8 istniejąca Kancelaria     18,62 m2  [ panele winylowe]

1.9 Poczekalnia                    6,96 m2   [ płytki ceramiczne]

1.10 Łazienka                       8,86 m2   [ płytki ceramiczne]

Razem:  34,44 m2

7. WARUNKI TECHNICZNO- BUDOWLANE

- wysokość pomieszczeń - 2,72 / 2,50 m,

- strop z belek 18 x 22 cm, strop ocieplony polepą gr. 10 cm, belki od dołu zabezpieczone

deskami obrzynanymi, trzciną i tynkiem wap. - gipsowym, na niej stelaż stalowy i płyta g-k

- w pomieszczeniu łazienki sufit z płyty g-k gr. 12,5 mm wodoodpornej z wełną mineralną.

- sufity pomalowane farbami emulsyjnymi zmywalną.

- ściany w pomieszczeniu łazienki do wys. 2,0 m wyłożone płytkami ceramicznymi, pozostałe

ściany otynkowane tynkiem cem.- wap. kat. III i pomalowane farbami emulsyjnymi.

- posadzki: w kancelarii z paneli winylowych w poczekalni i łazience płytki ceramiczne,

- drzwi do łazienki w dolnej części z otworami nawiewnymi o powierzchni min. 0,022 m2,

- instalacja wodociągowa podłączona poprzez wewnętrzną instalację wodociągową do studni,

- ciepła woda użytkowa z instalacji c.o (w części dokumentacji sanitarnej).

- ogrzewanie podłogowe pomieszczeń za pomocą c.o zasilanej kotłem na pellet i drewno,

- wentylacja wywiewna pomieszczeń za pomocą istniejących kanałów wentylacji kominowej.

- wentylacja wywiewna łazienki pom. nr 1.10 mechaniczna rurą wywiewną ponad dach o

wydajności min. 50 m3/ h,

- oświetlenie pomieszczeń administracyjnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pom.

kancelarii 1.8 - naturalne poprzez okna o min. wsp. 1:8.

- pozostałe pomieszczenia przeznaczone są do czasowego przebywania ludzi: poczekalnia (1.9)

oświetlenie sztuczne, łazienka (1.10) – oświetlenie naturalne.

-   rozwiązania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania  techniczno - budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z  uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.

-   sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do  obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń

a. grzewczych

zgodnie z opisem w części branżowej sanitarnej.

b. chłodniczych

nie dotyczy.

c. klimatyzacji

nie dotyczy.

d. wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

zgodnie z opisem w części branżowej sanitarnej.

e.  wodociągowych i kanalizacyjnych

zgodnie z opisem w części branżowej sanitarnej.

f. gazowych

nie dotyczy.

g. elektroenergetycznych

zgodnie z opisem w części branżowej elektrycznej.

h. telekomunikacyjnych

nie dotyczy.

i. piorunochronowych

zgodnie z opisem w części branżowej elektrycznej

j. ochrony przeciwpożarowej

nie dotyczy.

-   sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt. 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić:

a. dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych – założone

parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno- budowlanych oraz

przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii

zgodnie z opisem w części branżowej sanitarnej.

b. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych,

wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i

chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami

zgodnie z opisem w części branżowej sanitarnej.

-   rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznej, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno - użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę,

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

nie dotyczy.

-   dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

- powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy – 160,97 m2

Powierzchnia użytkowa – 237,32 m2

Wysokość budynku	- 8,92 m – budynek niski

Ilość kondygnacji  - 2 kondygnacje  (parter + poddasze użytkowe).

- odległości od obiektów sąsiadujących.

Sąsiednie działki nie są zabudowane. Budynek zlokalizowany jest w odległości 14,20 m i 18,75 m od dwóch budynków gospodarczych. Ze względu na brak zatwierdzonego m.p.z.p. założono zabudowę sąsiednich niezabudowanych działek budynkami ZL o standardowych parametrach zgodnych z §271 ust.1 z uwagi na strefę osady zabudowanej przyjmuje się dopuszczalne sytuowania budynków zgodnie z Prawem Budowlanym – Warunki Techniczne jak powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 12.10) 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne

wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: 1) 4,0 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy; 2) 3,0 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

- parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo. Materiałami palnymi występującymi w obiekcie będą głównie:

- Tkaniny

Używane jako wykładziny dywanowe, ubrania, zasłony, etc. Temperatura zapalenia tkanin sztucznych to ok. 200º C, tkanin bawełnianych to ok. 230 º C, tkanin lnianych to ok. 300º C.

- Tworzywa sztuczne:

Używane jako pojemniki opakowań, izolacje kabli, okładziny mebli. Temperatura zapalenia waha się od 200 º C do 400 º C.

- Drewno Używane w opakowaniach, jako element wyposażenia i wystroju wnętrz, w meblach, etc.

W budynku nie będą wykorzystywane materiały niebezpieczne pożarowo w myśl § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jednolity: 
Dz. U. nr 109, poz. 719).

- występująca gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi /ZL/ gęstości obciążenia ogniowego - nie wyznacza się.

- kategoria zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach

Budynek zalicza się do ZL IV. Biorąc pod uwagę całość budynku może się w nim znajdować do 10 osób.

- lokalizacja pomieszczenia i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem

Nie występują pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

- podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

- warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych

Przejście ewakuacyjne:

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL nie może przekroczyć 40 m. Długości przejść ewakuacyjnych nie będą przekroczone.

Dojścia ewakuacyjne:

Długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL IV przy jednym kierunku ewakuacji wynosi maksymalnie do 30 metrów.

Schody wewnętrzne:

Lokal mieszkalny i biurowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - brak wymagań.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:

Nie jest wymagane światło awaryjne.

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – brak.

- kurki główne instancji gazu

Brak, w budynku nie występuje instancja gazu ziemnego i LPG

usytuowanie elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi

Brak, w budynku nie występują aktywne urządzenia przeciwpożarowe.

- wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych

nie występują.

- hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych

W odległości ok. 100 m od przedmiotowego budynku  znajduje się rzeka Brda.

- dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych

Dojazd bezpośredni do projektowanego budynku zapewniony jest istniejącym zjazdem z drogi wojewódzkiej nr. 237 Mąkowarsko - Czersk (dz. nr 59/6).

-   charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z opisem w części sanitarnej.

Normatywne właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót,

a także przegród przezroczystych i innych w poniższej tabeli.

| Typ | U [W/(m2*K)] | Opis |
| --- | --- | --- |
| SZ | 0,20 | ściana zewnętrzna |
| SW | 1,00 | ściana wewnętrzna |
| PG | 0,30 | posadzka na gruncie |
| SD | 0,15 | dach, stropodach |
| OZ | 0,90 | okno |
| DZ | 1,30 | drzwi zewnętrzne |

Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U, jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku.

Do istniejącego budynku mieszkalnego nie ma potrzeby budowy przyłącza zew. i wew.: wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, wentylację grawitacyjną oraz c.o. c.w.u. kotłem na pellet. Wody opadowe rozprowadzone będą na powierzchni działki.

opracował:

30.04.2025r.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

CZĘŚĆ OPISOWA

BRANŻY SANITARNEJ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

BRANŻY SANITARNEJ

CZĘŚĆ OPISOWA

BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(architektura)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant:

# OŚWIADCZENIE ASYSTENTA PROJEKTANTA

(konstrukcja)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant:

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(sanitarna, c.o.)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant:

Tuchola, dn. 30.04.2025 r.

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

(branża elektryczna)

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam o sporządzeniu projektu zagospodarowania działki pn.  „Rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - leśniczówki” –  zlokalizowanego w Woziwoda 5, Gmina Tuchola, teren Leśnictwa Woziwoda, działka nr ewid. 8140/3,  został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

# Projektant: