Techn. špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Technológia dojenia oviec 2x24 |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce, 034 74 Liptovské Revúce 297, IČO: 31 624 421 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: |  |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka | Počet kusov | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ovládač dojacieho miesta Automatické sťahovanie dojacích strojov Nastaviteľné časové operácie na účely stiahnutia dojacích strojov ukončenia dojenia Kontrolovanie dojacích súprav pri umývacích procesoch Senzor sledovania prietoku mlieka Ovládací panel s jedným tlačidlom | 1 súbor |  |  |
| 2. | Elektronický pulzátor – 2 vývody Napájanie : 24V DC Nastaviteľný počet pulzov 30-260/min | 48 ks |  |  |
| 3. | Dojacie jednotky Automatické ventily, ktoré sa sami otvoria pri nasadení na struk a pri odobratí zo struku sa sami uzavrú. | 48 ks |  |  |
| 4. | Sťahovacie valce Funkcia auto-štart | 48 ks |  |  |
| 5. | Dezinfekčné držiaky rotačný prúd vody uchytenie priamo na dezinfekčné potrubie nastavenie intenzity oplachu, resp. nastavenie prietoku vody | 48 ks |  |  |
| 6. | Frekvenčný menič Digitálny merač podtlaku s ochranou proti preťaženiu Možnosť nastavenia výšky vákua a výšky vákua pri preplachu | 1 ks |  |  |
| 7. | Bezolejová výveva s výkonom pre veľkosť dojárne výkon 2700 I/ min 7,5 kW motor | 1 ks |  |  |
| 8. | Regulačný ventil s pomocným ventilom Zachovanie úrovne podtlaku medzi 36 kPa a 50 kPa Regulovateľný prietok vzduchu s pomocným ventilom do 10000 l / min. | 1 ks |  |  |
| 9. | Čistiaci automat minimálne 4 programy umývania prispôsobiteľné automatický štart na základe času, pre pred-oplach peristaltické dávkovacie pre automatické dávkovanie chémie 400 l nadrž na dezinfekciu dojacieho zariadenia | 1 ks |  |  |
| 10. | Doprava mlieka s čerpadlom Nerezová zberná nádoba na mlieko Objem min. 80 l Mliečne čerpadlo s príkonom min. 1,1 kW Nerezový filter mlieka s filtračnými vložkami Poistka proti vtiahnutiu mlieka do podtlakového potrubia | 1 ks |  |  |
| 11. | Montáž a doprava | súbor |  |  |
| Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky. |  |  |  |  |
|  | Cena celkom 1. až 11. bez DPH: |  |  |  |
|  | DPH 23%: |  |  |  |
|  | Cena celkom s DPH: |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |