Opis predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky: „Modul RDS (diaľkové ovládanie elektronických sirén autonómnych systémov varovania)“

Charakteristika predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup 10 ks RDS prijímačov a 10 ks RDS licencií. Uvedená technika a licencie budú priebežne využívané k zabezpečovaniu servisu varovania a vyrozumenia a sprevádzkovania RDS prijímačov v sirénach autonómnych systémov.

Modul RDS je používaný k diaľkovému ovládaniu elektronických sirén autonómnych systémov varovania prostredníctvom stálej služby na Koordinačnom stredisku na varovacom a vyrozumievacom centre (ďalej len „VVC“) v sídle krajov a stálej služby VVC republika. Licencia umožní prevádzkovanie RDS prijímača, ktorý je hardvérovo integrovaný v elektronickej siréne Pavian, po dobu neurčitú. RDS prijímač zaistí príjem a dešifrovanie zašifrovaných správ v skupine 9A.

Hlavný kód CPV:

31710000-6	Elektronické zariadenia

31711100-4	Elektronické komponenty

31711110-7	Vysielače s prijímačom (transceivery)

31731100-0	Moduly

32344000-6	Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu

Typ zmluvy a jej platnosť: Objednávka a jej platnosť je stanovená do termínu splnenia predmetu zákazky.

Lehota plnenia: Dodanie RDS prijímačov a RDS licencií do 30 dní od zaslania objednávky objednávateľom dodávateľovi.

Miesto plnenia: územie Slovenskej republiky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

- Prijímač RDS

| Komponenty | Ekvivalentné riešenia |
| --- | --- |
| Prijímač RDS | resp. kompatibilné ekvivalenty, rešpektujúc plnú funkčnosť a nezmenené vlastnosti |
| Množstvo | 10 ks |
| Parameter | Hodnoty |
| Frekvenčný rozsah | 87,5 – 108MHz, krok 100kHz |
| Citlivosť prijímača | 0,9uV/20dB SINAD |
| Napájanie | 10 – 36V DC |
| Rozsah pracovných teplôt | od -20°C do +60°C |
| Komunikačné rozhranie | 1x aBUS®-R, 1x aBUS®, 1x RS232 |
| Dešifrovacie možnosti | Softvérový dekodér pre dešifrovanie zašifrovaných správ v skupine 9A |

- Licencia k RDS

| Komponenty | Ekvivalentné riešenie |
| --- | --- |
| Licencia k RDS | resp. kompatibilné ekvivalenty, rešpektujúc plnú funkčnosť a nezmenené vlastnosti |
| Množstvo | 10 ks |
| Parameter | Hodnoty |
| Fukčné vlastnosti | Licencia umožní prevádzkovanie RDS prijímača, ktorý je hadvérovo integrovaný v elektronickej siréne Pavian, po dobu neurčitú. RDS prijímač zaistí príjem a dešifrovanie zašifrovaných správ v skupine 9A. |
| Hardvér pre použitie licencie | Elektronická siréna Pavian, verzia 3 a verzia 4 |

Ďalšie všeobecné požiadavky:

- Požaduje sa dodávka  RDS prijímača pre sirénu autonómneho systému /AuS/ a zakúpenie licencie RDS prijímača, ktorý je hardvérovo integrovaný v elektronickej siréne Pavian (vrátane sprevádzkovania ovládania sirény AuS z VVC kraja a VVC republika).

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

V celkovej cene za celý predmet zákazky musia byť započítané všetky náklady vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia, balného, montáže a cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.