Opis predmetu zákazky

- Predmet zákazky:

Potápačský materiál

Druh zákazky: Dodanie tovaru

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

hlavný slovník:							37412200-1 Potápačsky výstroj a dýchacie trubice

doplnkový slovník	:						37412210-4	Kompenzátory vztlaku

37412220-7 Potápačské zásobníky vzduchu

37412230-0 Potápačské regulátory

37412240-3 Potápačské prístroje a príslušenstvo

37412241-0 Dýchacie prístroje pre potápačov

37412242-7 Potápačské odevy

37412250-6 Masky, plutvy a šnorchle

37412260-9 Mokré obleky

37412270-2 Suché obleky

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky

Miesto dodania tovaru:

Miestom dodania tovaru bude ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

NUTS kód: SK032

- Opis predmetu zákazky:

Potápačský výstroj musí byť zameraný na plnenie špecifických činností, ako je vyhľadávanie, zásah, zadokumentovanie, zneškodnenie, alebo ničenie nástražného výbušného systému umiestneného pod vodou a zároveň musí spĺňať podmienky pre nalodenie a následné bojové činnosti pri obsadzovaní lodí, prieskumu brehov a bojového potápania v malých hĺbkach. Musí spĺňať kvalitu profesionálnej výstroje a nie výstroje určenej na športové alebo rekreačné potápanie.

1. Potápačská maska

- Jednozorníková bezrámová konštrukcia masky.

- Lícnica s malým lemom po okraji z čierneho antialergického silikónu.

- Zorník z temperovaného skla.

- Malý vnútorný objem masky.

- Rýchlonastaviteľná pracka a hlavový popruh rozšírený v záhlavovej časti.

- Súčasťou dodávky neoprénový popruh na silikónový hlavový popruh masky.

- Okuliare uložené v pevnej ochrannom puzdre.

2. Potápačská maska celotvárová s komunikačným zariadením

2.1 Potápačská maska celotvárová:

- Jednozorníková s malým vnútorným objemom.

- Lícnica masky z čierneho silikónu s dvojitým tvárovým tesnením.

- Vnútorná polmaska s nastaviteľným sedlom pre vyrovnávanie tlaku v stredoušnom priestore.

- Päťbodový rýchlonastaviteľný upínací hlavový popruh.

- Integrovaný 2. stupeň, ktorý je ľahko oddeliteľný od FFM pre jeho jednoduchšie čistenie a uskladnenie. Súčasťou FFM je aj LP hadica.

- Výdychový ventil a sprcha regulátora umiestené z boku.

- Povrchový ventil z boku na priezore pre dýchanie okolitého vzduchu na suchu bez nutnosti zloženia masky.

- Pripojenie LP hadice na FFM pomocou rýchlospojky.

- Možnosť namontovania podvodnej komunikácie (mikrofón, slúchadlá, vysielač/prijímač).

- Taška pre uskladnenie celotvárovej masky.

- Certifikácia podľa noriem CE.

2.2 Posuvná lišta a držiak pre uchytenie malého svietidla na boku FFM.

- Bočná lišta s kovovým držiakom a dvomi maticami pre uchytenie o priezor FFM.

- Univerzálny držiak svietidla s kovovou svorkou.

2.3 Podvodná komunikácia:

Podvodná komunikácia sa skladá zo zostavy slúchadiel/mikrofónu určenej pre vyššie špecifikovanú FFM a podvodnej vysielač/prijímač komunikačnej jednotky.

- Digitálny ultrazvukový bezdrôtový vysielač/prijímač umožňujúci komunikáciu medzi dvoma alebo viacerými potápačmi alebo povrchovými stanicami.

- Možnosť komunikácie na štyroch kanáloch - dvoch kanáloch v pásme USB a dvoch kanáloch v pásme LSB.

- Operačná frekvencia komunikátora 32.768 kHz USB pre kanál 1, 32.768 kHz LSB pre kanál 2,  31.250 kHz USB pre kanál 3 a 31.250 kHz LSB pre kanál 4.

- Dosah komunikácie min. 2 000 m.

- Šírka pásma zvuku v rozsahu 300-3000 Hz.

- Výstupný výkon min. 25 W

- Aktivácia prenosu (vysielania): manuálna (PTT) a ovládanie hlasom (VOX).

- Duálne slúchadlá: keramické s dynamickou kompenzáciou hĺbky.

- Slúchadlá musia byť uložené v krytoch s držiakom pre pripojenie k upevňovaciemu hlavovému popruhu FFM a spojené pomocou kábla s mikrofónom.

- Mikrofón je napojený na PTT tlačidlo pre namontovanie setu do FFM.

- Mikrofón – vodotesný Hot-Mic (Dynamic) 150 Ohm.

- Hlasové menu, pomocou ktorého je možné upraviť hlasitosť, výber a prepájanie medzi kanálmi, prepnutie do režimu nepretržitého hlasového prenosu aj pod vodou.

- Zdroj W: nabíjateľná Litium-Ion batéria.

- Doba prevádzky po nabití: min. 12 hod.

- Upozornenie na slabú batériu komunikátora – zvukový a svetelný indikátor.

- Dobíjateľná batéria a nabíjačka súčasťou balenia.

- Operačná hĺbka min. 100 m.

3. Dýchacia trubica

- Šnorchel z čierneho flexibilného silikónu.

- Možnosť jeho zmotania a vloženia do BC.

4. Dýchacie automatiky (set)

Set pozostávajúci z dvoch kompletných automatík (primárna a záložná, t.j. 2 x 1.stupeň a 2 x 2.stupeň) a tlakomera, z ktorých hlavná automatika má  0,6 m LP hadicu a druhá záložná automatika má 2,1 m LP hadicu medzi 1. a 2. stupňom. Súčasťou setu je aj taška na pľúcne automatiky, ktorá musí disponovať ochranou polstrovaním, otvorom pre odvádzanie vlhkosti a ramenným popruhom.

4.1 Dýchacia automatika:

1. stupeň:

- Membránový, prevážený, vysokovýkonný.

- Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom protizamŕzajúcej koncovej krytky, ktorá zabraňuje tvorbe ľadu v extrémne studenej vode.

- Špeciálny rebrovaný dizajn tela (výmenníky tepla) maximalizujúci tepelnú ochranu voči zamŕzaniu.

- Kryt z flexibilného materiálu chrániaci telo a suchú komoru pred poškodením nárazom.

- Pracovný tlak 300 bar (DIN verzia).

- Dizajn tela s 5timi LP výstupmi pre vedenie LP hadíc pod ideálnym uhlom a s 2mi šikmými HP výstupmi pre optimálne vedenie HP hadíc alebo montáž vysielačov.

- Výstupy: 2 HP 7/16“ a 5 LP 3/8“.

- Vymeniteľné vysokotlakové sedlo zo zliatiny odolávajúce korózii.

- Samouzatvárací systém na 1.stupni bránici vstupu vody alebo nečistôt do 1. stupňa.

- Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2014.

2. stupeň:

- Pneumaticky vyvážený mechanizmus.

- Manuálne ovládanie dychových charakteristík: Venturi klapka a ovládač dychového odporu (možnosť jemnej regulácie dychového odporu).

- Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla.

- Dostatočne veľká predná sprcha a deflektor s vymeniteľnými obojstrannými výpustmi.

- Tlačidlo sprchy musí ponúkať duálnu kontrolu rýchlosti prietoku.

- Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov.

- 2,1 m LP hadica spájajúca 1. a 2. stupeň automatiky (1. automatika) a 0,6 m LP hadica (2. automatika).

- Možnosť zmeny pripojenia LP hadice z pravostranného na ľavostranné (reverzibilný 2.stupeň pre konfiguráciu ľavého alebo pravého prívodu dýchacieho plynu).

- Anatomicky tvarovaný náustok.

- Gumička z jedného kusu na uchytenie automatiky na krku potápača.

- Továrenský predpripravený pre použitie Nitroxu alebo ekvivalent do 40 % O2

- Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2014 alebo ekvivalent.

4.2 Tlakomer (manometer):

- Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla.

- Luminiscenčné čísla a ručička na čiernom pozadí displeja.

- Prevádzkový tlak tlakomera v min. rozsahu 0-300 bar.

- Priemer tlakomera v rozsahu 50 - 53 mm.

- HP certifikovaná hadica v rozsahu 56-61 cm.

- Rozlíšenie  5 bar.

4.3 Taška:

- Taška s polstrovaním dostatočne veľká pre uloženie setu  dvoch automatík s tlakomerom.

- Odnímateľný ramenný popruh na prenášanie tašky.

- Pozdĺžny zatvárací/otvárací zips.

- Rozmery min. 13 x 27 x 38 cm

5. Potápačský oblek neoprénový s kuklovou vestou

- 7 mm neoprénová polosuchá kombinéza bez kukly so zadným zipsom z veľmi flexibilného neoprénu a 7 mm prídavná vesta s kuklou z rovnakého neoprénu, ktorá má ventilačný otvor na vrchole.

- Materiál: 7 mm veľmi pružný neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou. Zároveň musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami pre ochranu proti baktériám a zápachu.

- Anatomicky vytvarované horné a dolné končatiny.

- Zhotovený konštrukciou plochého švu pre poskytnutie lepšieho komfortu pri nosení.

- Odolný zadný zips na kombinéze s vnútornou tesniacou chlopňou, ktorá minimalizuje prenikanie vody do vnútra obleku.

- Predný zips na samostatnej veste s integrovanou 7mm kuklou s ventilačným otvorom a 5mm tvárovým tesnením.

- Odolný krátky zips v oblasti zápästia a členkov pre jednoduchšie obliekanie a vyzliekanie.

- Flexibilná ochrana kolien a ramien proti oderu a opotrebovaniu.

- Tesniaci systém na krku so zapínaním na suchý zips a vnútorné manžety na predlaktiach a členkoch, ktoré minimalizujú prenikanie vody do vnútra obleku.

- Farba čierna.

6. Potápačské rukavice neoprénové 5 mm

- Päťprstové, anatomicky tvarované.

- Vysoko elastický 5 mm neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou.

- Tesniaca manžeta na konci zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra rukavíc.

- 3D tlač na dlani zlepšujúca odolnosť proti oderu a zároveň napomáhajúca pri uchopení predmetov.

7. Potápačské rukavice neoprénové 3 mm

- Päťprstové, anatomicky tvarované.

- Vysoko elastický 3 mm neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou.

- Tesniaca manžeta na konci zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra rukavíc.

- 3D tlač na dlani zlepšujúca odolnosť proti oderu a zároveň napomáhajúca pri uchopení predmetov.

8. Neoprénové botičky (pár)

- Materiál 7 mm neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou.

- Bočný pevný zips so širokým klinom pre ľahšie obutie.

- Spevnené botičky v oblasti exponovaného priehlavku, palcov a päty.

- Výstupok na päte zabraňujúci zošmyknutiu remienka alebo pružiny plutvy z päty.

- Tvrdá protišmyková podrážka teniskového typu pre zvýšenú odolnosť a stabilitu.

9. Potápačská kukla

- Vysoko elastický 5 mm neoprén s vnútornou teplo odrážajúcou infračervenou vrstvou.

- Tesniaca manžeta na konci goliera zabraňujúca vnikaniu vody do vnútra.

- Podložka na zadnej strane pre uchytenie popruhu masky.

- Otvor na vrchole umožňujúci únik zachyteného vzduchu.

10. Potápačský oblek neoprénový krátky (shorty)

- 2 mm krátky oblek.

- Materiál: 2 mm veľmi pružný neoprén.

- Anatomicky vytvarovaný strih obleku pre lepší komfort pri obliekaní a nosení.

- Zhotovený konštrukciou plochého švu pre poskytnutie lepšieho komfortu pri nosení.

- Odolný zadný zips na kombinéze s vnútornou tesniacou chlopňou.

- Tesniaci systém na krku so zapínaním na suchý zips.

- Farba čierna.

11. Plutvy kanálové s pružinami

- Tradičný celogumený dizajn s kanálovým prevedením.

- Materiál: termoplastická guma.

- Vztlak: negatívny.

- Krátky a široký list s kanálovými otvormi pre lepšie vedenie vody bez vírov pozdĺž plutvy.

- Upínací systém: pružiny z nehrdzavejúcej ocele s gumeným okom na päte pre lepší úchop aj v hrubých rukaviciach. Jednoduchý dizajn s tlačným kolíkom umožňujúci jednoduchú výmenu pružín, ak je to potrebné.

- Dostatočné veľká botka plutvy s otvorom na konci pre používanie s topánkami suchého obleku.

- Dva veľké otvory na oboch koncoch plutvy navrhnuté tak, aby vyhovovali väčšine karabín pre ich zavesenie počas prepravy.

- Hmotnosť: min. 1,00 kg.

- Odolné voči UV žiareniu, ozónu a zmenám teploty.

- Farba: čierna

12. Plutvy s plnou pätou

- Prevedenie: papučkové s otvorenou špičkou.

- Materiál: kombinácia termoplastickej gumy a technopolyméru.

- Špeciálna povrchová úprava listu: žliabkovanie a rebrovanie.

- Pružná pogumovaná zóna na špičke botky.

- Farba čierna.

13. Potápačská fľaša 15 l/230 bar

- Vnútorný objem 15 l.

- Materiál: chróm-molybdenová oceľ.

- Priemer: 204 mm.

- Výška: 640 mm.

- Plniaci tlak: 230 bar.

- Hmotnosť: max.18,5 kg.

- Závit: M25x2.

- Ventil fľaše: monoventil so závitom G5/8“ a záslepkou s možnosťou jeho rozšírenia o prídavný ventil  na dvojitý ventil.

- Dno: konvexné (oblé).

- Príslušenstvo: stabilizačná botka, ochranná sieťka a madlo.

14. Potápačské fľaše Twin set "DIR" 2x10 l/300 Bar

Zostava pozostávajúca z dvoch oceľových fliaš s vnútorným objemom 2x10 l, dvoch ventilov spojených stredovým mostíkom s izolátorom a nerezových obručí.

- Fľaše sú z vysoko kvalitných chrom-molybdenových oceľových plátov s konvexným dnom. Fľaše musia byť predpripravené pre použitie 100 % kyslíka.

- Priemer fľaše: 171 mm

- Hmotnosť jednej fľaše bez ventilu: max. 16,5 kg

- Pracovný tlak fliaš: 300 bar

- Vnútorný objem: 2x10 l

- Závit: M25/2

- Ventily fľaše: dva nezávislé uzatvárateľné ventily so závitom G5/8“ prepojené pomocou stredového uzatvárateľného mostíka. Ventily musia byť opatrené gumovými otočnými uzávermi a byť kyslíkovo čisté.

- Nerezové obruče sú vybavené skrutkami a krídlovými matkami pre použitie s backplate postrojom a krídlom.

- Stabilizačné botky na konci fliaš.

- Certifikácia podľa noriem CE

15. Potápačské fľaše Twin set "DIR" 2x12 l/230 Bar

Zostava pozostávajúca z dvoch oceľových fliaš s vnútorným objemom 2x12 l, dvoch ventilov spojených stredovým mostíkom s izolátorom a nerezových obručí.

- Fľaše sú z vysoko kvalitných chrom-molybdénových oceľových plátov s konvexným dnom. Fľaše musia byť predpripravené na použitie 100 % kyslíka.

- Priemer fľaše 171 mm.

- Hmotnosť jednej fľaše bez ventilu max. 14,9 kg.

- Pracovný tlak fliaš 230 bar.

- Vnútorný objem 2x12 l.

- Závit M25/2.

- Ventily fľaše sú dva nezávisle uzatvárateľné ventily so závitom G5/8“ prepojené pomocou stredového uzatvárateľného mostíka. Ventily musia byť opatrené gumovými otočnými uzávermi a byť kyslíkovo čisté.

- Nerezové obruče sú vybavené skrutkami a krídlovými matkami pre použitie backplate postrojom a krídlom.

- Certifikácia podľa noriem CE.

16. Potápačský oblek suchý s oddeliteľnou kuklou

- Materiál: vysoko odolný trilaminát v kombinácii cordura/butyl/cordura alebo ekvivalent s povrchom úpravou z pevnej tkaniny z polyamidových vlákien alebo ekvivalent vyznačujúca sa vysokou pevnosťou a ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Tkanina sa musí ľahko udržiavať, ošetrovať a musí byť veľmi odolná proti oderom a pretrhnutiu.

- Gramáž materiálu musí byť v rozsahu 480-500 g/m2.

- Predný kovový vodotesný zips s ochranný plastovým krycím zipsom hlavného zipsu (ochranný zips sa nachádza nad hlavným kovovým vodotesným zipsom) umožňujúci oblečenie obleku bez pomoci partnera.

- Anatomicky tvarované torzo, horné a dolné končatiny, ktoré zabezpečuje hydrodynamický tvar obleku.

- Kontrola dĺžky torza cez automatické samonavíjacie torzo. Kontrola dĺžky torza nesmie byť pomocou medzinočného popruhu s prackou.

- 3 mm krčná neoprénová manžeta.

- 2 mm nylonový tepelný golier s ventilovanou krčnou drenážou poskytujúci lepšie tesnenie so suchou kuklou.

- Vysoko odolné latexové zápästné manžety fľaškovitého tvaru.

- Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže.

- 360° otočný nízkoprofilový napúšťací ventil umiestnený v hornej časti ľavej paže.

- Čierna farba obleku s reflexnými a radarovými prvkami na obleku.

- Dodatočná ochrana medzinožia na prednej vnútornej a zadnej vonkajšej strane, lakťov a ramien z  vysoko odolného Ripstop Nylon Cordura materiálu alebo ekvivalent (v rozsahu 500-525 g/m2).

- Dodatočná ochrana kolien z kevral materiálu, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou voči oderom a pretrhnutiu.

- Vystužené body švov miest kritického opotrebenia.

- Integrované nastaviteľné traky.

- 2 veľké vrecká objem min. 3,5 cm3 na zips ľavom a pravom stehne s drenážnymi dierkami na spodku. Vrecko musí mať 2 sady elastických šnúr pre upevnenie doplnkov.

- Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc.

- Komprimované neoprénové ponožky s trekovými botami.

- Možnosť pripevnenia nášiviek na suchý zips na pravom rukáve vo výške ramena.

- Min. päťročná záruka poskytnutá výrobcom na tesniace spoje a prevedenie.

- Možnosť výberu minimálne z 16 rôznych veľkostí,

- Medzinárodný certifikát CE, že vyhovel norme 89/686/EEC (EN 14225-2) alebo ekvivalent.

- Vyhlásenie výrobcu, že materiál, z ktorého je zhotovený oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia.

Príslušenstvo k suchému obleku:

- Kukla s ventilačným otvorom zo 7 mm N2S neoprénu alebo ekvivalent a 5 mm hladkého tvárového tesnenia pre použitie s FFM.

- LP hadica a vosk na suchý zips.

- Pevná taška min. rozmerov (65x35x30 cm) so suchou a mokrou časťou a vonkajším vreckom na zips na prenášanie a uskladnenie obleku.

17. Trekové boty k suchému obleku

- Botky pre použitie so suchými oblekmi s nainštalovanými ponožkami.

- Odolný a rýchloschnúci materiál použitý na zvrškoch botky.

- Odolná tvarovaná podrážka so zosilnenou špičkou a pätou pre zvýšenú odolnosť a stabilitu.

- 2mm oderuvzdorný neoprénový jazyk s vreckom na uloženie nadbytočnej šnúrky.

- Rýchloupínací šnurovací systém s elastickými šnúrkami.

- Pútko na palec na päte botky pre jej ľahšie obúvanie.

- Výstupok na päte zabraňujúci zošmyknutiu remienka alebo pružiny plutvy z päty.

- Farba čierna.

18. Suché rukavice s rýchlo upevňovacím systémom na suchý oblek

- Päťprstové, teplé suché rukavice pre potápanie v studených vodách.

- Materiál: dvojvrstvová konštrukcia pozostávajúca z vnútornej oddeliteľnej tepelnoizolačnej vrstvy a vonkajšej ochrannej vrstvy.

- Vonkajšia vrstva: špeciálna guma s nástrekom neoprénu z vnútra.

- Vnútorná vrstva: jemné polypropylenové vlákna zabezpečujúce tepelnú ochranu.

- Rýchloupevňovací systém pomocou kovových spojovacích krúžkov na zápästnú manžetu suchého obleku a suchých rukavíc (Kubi systém alebo ekvivalent).

- Anatomický tvar so zdrsnenými uchopovými plochami v oblasti prstov.

- Farba čierna.

19. Potápačský oblek suchý so samostatným nafukovacím systémom a oddeliteľnou kuklou

Špeciálny suchý oblek pozostávajúci z suchého potápačského obleku so samostatným nafukovacím systémom upevneným na nohe, príslušenstva k obleku a trekových botiek.

19.1 Suchý potápačský oblek

- Materiál: vysoko odolný trilaminát v kombinácii cordura/butyl/cordura alebo ekvivalent s povrchom úpravou z pevnej tkaniny z polyamidových vlákien alebo ekvivalent vyznačujúca sa vysokou pevnosťou a ohybnosťou pri zachovaní veľmi nízkej hmotnosti. Tkanina sa musí ľahko udržiavať, ošetrovať a musí byť veľmi odolná proti oderom a pretrhnutiu.

- Gramáž materiálu musí byť v rozsahu 480-500 g/m2.

- Predný kovový vodotesný zips s ochranný plastovým krycím zipsom hlavného zipsu (ochranný zips sa nachádza nad hlavným kovovým vodotesným zipsom) umožňujúci oblečenie obleku bez pomoci partnera.

- Anatomicky tvarované torzo, horné a dolné končatiny, ktoré zabezpečuje hydrodynamický tvar obleku.

- Kontrola dĺžky torza cez automatické samonavíjacie torzo. Kontrola dĺžky torza nesmie byť pomocou medzinočného popruhu s prackou.

- 3 mm krčná neoprénová manžeta.

- 2 mm nylonový tepelný golier s ventilovanou krčnou drenážou poskytujúci lepšie tesnenie so suchou kuklou.

- Vysoko odolné latexové zápästné manžety fľaškovitého tvaru.

- Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže.

- 360° otočný nízkoprofilový napúšťací ventil umiestnený v hornej časti ľavej paže.

- Čierna farba obleku bez reflexných a radarových odrážačov na obleku.

- Dodatočná ochrana medzinožia na prednej vnútornej a zadnej vonkajšej strane, lakťov a ramien z  vysoko odolného Ripstop Nylon Cordura materiálu alebo ekvivalent (v rozsahu 500-525 g/m2).

- Dodatočná ochrana kolien z kevral materiálu, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou voči oderom a pretrhnutiu.

- Vystužené body švov miest kritického opotrebenia.

- Integrované nastaviteľné traky.

- Otvor so záslepkou na pravom stehne pre samostatný nafukovací systém.

- Vrecko na pravom stehne pre upevnenie 0,5 l fľaše samostatného nafukovacieho systému.

- 1 veľké vrecko s objemom min. 3,5 cm3 na zips na ľavom stehne s drenážnymi dierkami na spodku. Vrecko musí mať 2 sady elastických šnúr pre upevnenie doplnkov.

- Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc.

- Komprimované neoprénové ponožky kompatibilné trekovými botkami.

- Možnosť pripevnenia nášiviek na suchý zips na pravom rukáve vo výške ramena.

- Min. päťročná záruka poskytnutá výrobcom na tesniace spoje a prevedenie.

- Možnosť výberu minimálne z 16 rôznych veľkostí,

- Medzinárodný certifikát CE, že vyhovel norme 89/686/EEC (EN 14225-2) alebo ekvivalent.

- Vyhlásenie výrobcu, že materiál, z ktorého je zhotovený oblek je vhodný do chemicky a biologicky kontaminovaného vodného prostredia.

Príslušenstvo k suchému obleku:

- Kukla s ventilačným otvorom zo 7 mm N2S neoprénu alebo ekvivalent a 5 mm hladkého tvárového tesnenia pre použitie s FFM.

- LP hadica a vosk na suchý zips.

- Pevná taška min. rozmerov (65x35x30 cm) so suchou a mokrou časťou a vonkajším vreckom na zips na prenášanie a uskladnenie obleku.

19.2 Samostatný nafukovací systém pre suchý oblek

- Samostatný napúšťací systém (čierne vyhotovenie) skladajúci sa z redukčného napúšťacieho ventilu, prídavnej 0,5 l hliníkovej fľaše s mono ventilom a s možnosťou jej upevnenia na stehno suchého obleku, krátkej LP hadice.

19.3 Trekové boty k suchému obleku

- Botky pre použitie so suchými oblekmi s nainštalovanými ponožkami.

- Odolný a rýchloschnúci materiál použitý na zvrškoch botky.

- Odolná tvarovaná podrážka so zosilnenou špičkou a pätou pre zvýšenú odolnosť a stabilitu.

- 2 mm oderuvzdorný neoprénový jazyk s vreckom na uloženie nadbytočnej šnúrky.

- Rýchloupínací šnurovací systém s elastickými šnúrkami.

- Pútko na palec na päte botky pre jej ľahšie obúvanie.

- Výstupok na päte zabraňujúci zošmyknutiu remienka alebo pružiny plutvy z päty.

- Farba čierna.

20. Zimná vložka do suchého obleku

- Typ: kombinéza čiernej farby.

- Materiál: vlhkosť odvádzajúci, priedušný a odolný proti stlačeniu poskytujúci vysokú tepelnú izoláciu bez zbytočnej objemnosti.

- Trojvrstvová konštrukcia materiálu: vonkajší materiál strečový polyester alebo ekvivalent poskytujúci odolnosť a ochranu proti vetru, stredný tepelno-izolačný materiál Primaloft Gold alebo ekvivalent, vnútorný vlhkosť odvádzajúci materiál – polyesterový fleece alebo ekvivalent.

- Dve bočné vrecká a jedno hrudné vrecko so zipsom.

- Extra dlhý predný obojstranne otvárajúci zips.

- Elastický pás na stiahnutie v oblasti drieku.

- Nožné a zápästné pútka zamedzujúce zrolovanie pri obliekaní suchého obleku.

- Šité otvory pre inštaláciu P-ventilu a vyhrievanie.

21. Letná vložka do suchého obleku

- Typ: kombinéza čiernej farby.

- Dvojvrstvová konštrukcia materiálu: polyester/spandex fleece

- Materiál: flexibilný, priedušný fleece odolný voči stlačeniu. Materiál musí zároveň odvádzať vlhkosť smerom von.

- Materiál kombinézy musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami, ktorý bránia množeniu baktérii a zabezpečuje kontrolu zápachu.

- Extra dlhý predný obojstranne otvárajúci zips.

- Nožné a zápästné pútka zamedzujúce zrolovanie pri obliekaní suchého obleku.

- Pružné bočné vrecko na zips.

- Šité otvory pre inštaláciu P-ventilu.

- Ploché švy po celom obvode.

22. Termo izolačné ponožky do suchého obleku

- Dvojvrstvová konštrukcia materiálu: polyester/spandex fleece.

- Materiál: flexibilný, priedušný fleece odolný voči stlačeniu. Materiál musí zároveň odvádzať vlhkosť smerom von.

- Materiál ponožiek musí disponovať antimikrobiálnymi vlastnosťami, ktorý bránia množeniu baktérii a zabezpečuje kontrolu zápachu.

- Ploché švy po celom obvode.

23. Potápačský počítač so sondou

- Odolný počítač s veľkým, širokouhlým farebným displejom a LED podsvietením.

- Pevné telo počítača vyrobené z kompozitných materiálov. Displej zhotovený s minerálneho skla.

- Ľahko čitateľný displej za akýchkoľvek svetelných podmienok.

- Jednoduché intuitívne ovládanie prístroja pomocou max. troch tlačidiel.

- Individuálne nastavenie prístroja podľa potrieb užívateľa.

- Individuálne prispôsobenie zobrazovania dát na displeji pomocou čísel a farebných grafov.

- Štyri užívateľsky voliteľné displeje, pomocou ktorých za zobrazujú dáta o ponore.

- Kompletné dekompresné údaje na základe RGBM Fused kalkulácie.

- 5 voliteľných operačných módov: Vzduch, Nitrox, Trimix, Gauge (merací prístroj) a CCR (pre ponory s rebreatherom).

- Možnosť nastavenia kyslíka min. v rozsahu 8-99 % a hélia v rozsahu 0-92 %.

- V móde zmesi plynov voľba nastavenia minimálne 8 rôznych dýchacích zmesí a možnosť ich prepínaním počas ponoru.

- Bezdrôtový prenos údajov o tlaku dýchacej zmesi vo fľaši prostredníctvom priloženého tlakového vysielača.

- Prístroj musí byť schopný zaznamenať viacnásobné tlakové údaje z minimálne 8 rôznych tlakových vysielačov.

- Priložená bezdrôtová sonda (vysielač tlaku) na zaznamenávanie a zobrazovanie tlaku dýchacieho média vo fľaši na displeji počítača.

- Integrálny digitálny kompas s kompenzáciou náklonu, možnosťou jeho kalibrácie a nastavenia deklinácie.

- Možnosť výberu medzi bezpečnostnými zastávkami alebo hlbokými zastávkami.

- Zabudovaný plánovač ponoru.

- Stopky minimálne v potápačskom móde.

- Užívateľsky aktualizovaný softvér prístroja vrátane vylepšenia bez poplatkov.

- Prenos údajov o ponore do PC alebo na online aplikáciu cez priložený USB interface kábel alebo bluetooth a program (software).

- Zaznamenávanie ponorov do denníka prístroja. Kapacita pamäte aspoň 100 hodín potápania pri 10 sek. intervale zaznamenávania dát. Zobrazenie grafického profilu ponorov na displeji prístroja.

- Nabíjateľná batéria prístroja, ktorá po plnom nabití musí poskytnúť min. 10 hodín prevádzky.

- Indikátor rýchlosti výstupu (zvukové a grafické varovanie)

- Indikátor sily batérie a varovanie slabej batérie.

- Vizuálna a zvuková signalizácia (alarm max. hĺbky, alarm času ponoru, alarm tlaku vo fľaši, alarm vysokej a nízkej hodnoty O2, alarm pri porušení dekompresného stropu, deep zastávky, alarm pri prepínaní plynov...).

- Zobrazenie času a dátumu (hodiny a kalendár).

- Možnosť sprísnenia dekompresnej kalkulácie cez výškové a individuálne nastavenie.

- Nastavenie bezpečnostných zastávok alebo hlbokých zastávok.

- Automatický časovač bezpečnostnej zastávky (3 minúty) zobrazený v sekundách.

- Neblokovanie počítača pri dekompresnej chybe.

- Nastaviteľné jednotky merania: metrické/imperiálne.

- Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee).

- Vodotesnosť prístroja min. 80 m.

24. Potápačský počítač so sondou (Tek)

- Odolný všestranný počítač s veľkým, širokouhlým farebným displejom, LED podsvietením a viacnásobným potápačským algoritmom.

- Pevné telo počítača vyrobené z kompozitných materiálov a rámu z nezeru. Displej zhotovený zo špeciálneho tvrdeného skla.

- Ľahko čitateľný displej za akýchkoľvek svetelných podmienok.

- Jednoduché intuitívne ovládanie prístroja pomocou min. troch tlačidiel. Možnosť voľby nosenia na pravej alebo ľavej ruke otočením displeja.

- Individuálne nastavenie prístroja podľa potrieb užívateľa.

- Individuálne prispôsobenie zobrazovania dát na displeji pomocou čísel a farebných grafov.

- Min. štyri užívateľsky voliteľné displeje, pomocou ktorých za zobrazujú dáta o ponore.

- Kompletné dekompresné údaje na základe potápačského algoritmu RGBM2 Fused a potápačského algoritmu Bülhmann 16 s gradient faktormi.

- 5 voliteľných operačných módov: Vzduch, Nitrox, Trimix, Gauge (merací prístroj) a CCR (pre ponory s rebreatherom).

- Možnosť nastavenia kyslíka min. v rozsahu 8-99 % a hélia v rozsahu 0-92 %.

- V móde zmesi plynov voľba nastavenia minimálne 18 rôznych dýchacích zmesí a možnosť ich prepínaním počas ponoru.

- Bezdrôtový prenos údajov o tlaku dýchacej zmesi vo fľaši prostredníctvom priloženého tlakového vysielača.

- Prístroj musí byť schopný zaznamenať viacnásobné tlakové údaje z minimálne 18 rôznych tlakových vysielačov.

- Integrálny digitálny kompas s kompenzáciou náklonu min.40º, možnosťou jeho kalibrácie a nastavenia deklinácie.

- Možnosť výberu medzi bezpečnostnými zastávkami alebo hlbokými zastávkami.

- Zabudovaný plánovač ponoru.

- Stopky minimálne v potápačskom móde.

- Užívateľsky aktualizovaný softvér prístroja vrátane vylepšenia bez poplatkov.

- Prenos údajov o ponore do PC alebo na online aplikáciu cez priložený USB interface kábel alebo bluetooth a program (software).

- Zaznamenávanie ponorov do denníka prístroja. Kapacita pamäte aspoň 180 hodín potápania pri 10 sek. intervale zaznamenávania dát. Zobrazenie grafického profilu ponorov na displeji prístroja.

- Nabíjateľná batéria prístroja, ktorá po plnom nabití musí poskytnúť min. 12 hodín prevádzky.

- Indikátor rýchlosti výstupu (zvukové a grafické varovanie)

- Indikátor sily batérie a varovanie slabej batérie.

- Vizuálna a zvuková signalizácia (alarm max. hĺbky, alarm času ponoru, alarm tlaku vo fľaši, alarm vysokej a nízkej hodnoty O2, alarm pri porušení dekompresného stropu, deep zastávky, alarm pri prepínaní plynov...).

- Zobrazenie času a dátumu (hodiny a kalendár).

- Možnosť sprísnenia dekompresnej kalkulácie cez výškové a individuálne nastavenie.

- Nastavenie bezpečnostných zastávok alebo hlbokých zastávok.

- Automatický časovač bezpečnostnej zastávky (3 minúty) zobrazený v sekundách.

- Neblokovanie počítača pri dekompresnej chybe.

- Nastaviteľné jednotky merania: metrické/imperiálne.

- Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee).

- Vodotesnosť prístroja min. 150 m.

25. Vysielač pre potápačský počítač

- Bezdrôtový vysielač tlaku umožňujúci snímanie tlaku z potápačskej fľaše, poskytujúci informácie o zostávajúcom čase plynu, upozornenie na nízky obsah plynu.

- Musí byť kompatibilný s potápačským počítačom Suunto Eon Core a Suunto Eon Steel.

- Prenos založený na digitálnej komunikačnej technológii.

- Jednoduché párovanie s potápačským počítačom.

- Kyslíkovo čistý pre použitie s dýchacími zmesami s vyšším obsahom kyslíka.

26. Kompas

- Analógový, tekutinou plnený kompas.

- Schopnosť ukazovania smeru aj pri 30 náklone.

- Fluoreskujúci otočná ružica s možnosťou odčítavania azimutu zhora a spredu.

- Veľké postranné okienko na bočné odčítavanie azimutu.

- Upínacie lôžko so západkou na každých 5°.

- Upevnenie na ruku pomocou dvoch gumičiek (tzv. bungee) alebo remienka.

27. Hĺbkomer

- Analógový, využívajúci mechanizmus Bourdonovej trubice s prevodovým systémom.

- Min. hĺbka 50 m.

- Fluoreskujúci ciferník pre lepšiu viditeľnosť.

- Indikátor max. hĺbky.

- Upevnenie na ruku pomocou remienka.

28. Potápačské krídlo pre MONO zostavu a nosný postroj s backplatom

Kompletný set potápačského krídla s nosným postrojom pozostáva z potápačského krídla MONO (duša), nosného popruhového postroja, oceľového backplatu (chrbtová doska).

28.1 Nosný popruhový postroj s backplatom:

- Oceľová chrbtová doska s nosným postrojom.

- Chrbtová doska Backplate z 3 mm nehrdzavejúcej ocele (min. hmotnosť 2,2 kg) s montážnymi  otvormi.

- 4 horné a spodné výrezy pre nylonové popruhy, 3 kruhové otvory a spodný upevňovací otvor pre upevnenie krídla, otvor pre medzinožný popruh, otvory pre rôzne doplnky.

- Tvrdé ramenné popruhy s ohnutými D-krúžkami a stopkami.

- Ramenné popruhy musia umožniť nastavenie podľa postavy potápača.

- Robustná pracka na brušnom popruhu z nehrdzavejúcej ocele.

- 2“ medzinožný popruh s D-krúžkami.

- 4 ks 2“ širokých D-krúžkov z nehrdzavejúcej ocele so stopkami.

- Nôž malý z nehrdzavejúcej ocele dĺžky max. 50 mm s puzdrom z polyamidu,

- Súčasťou dodávky musí byť nerezový adaptér umožňujúci pripevnenie mono potápačskej tlakovej nádoby k backplatu s dvomi popruhami pre pripevnenie na mono potápačskú fľašu.

- Súčasťou dodávky sú dve vrecka na závažie s možnosťou ich upevnenia na backplate pomocou priložených skrutiek alebo na brušný popruh pomocou oka na vrecku. Do každého vrecka sa musí vložiť závažie min. 3 kg.

28.2 Potápačské krídlo MONO:

- Krídlo tvaru oval s hladkou povrchovou úpravou zabezpečujúcou rýchle schnutie a zníženie rizika kontaminácie na povrchu plášťa.

- 4  pozdĺžne otvory umožňujúce namontovať potápačskú fľašu na krídlo a chrbtovú dosku (backplate) pomocou dvojice nylonových popruhov na fľašu.

- 4 otvory umožňujúce namontovanie krídla priamo na postroj a chrbtovú dosku (backplate) pomocou dvojice centrálnych skrutiek.

- Objem krídla minimálne 18 litrov a maximálne 20 litrov.

- Vonkajší obal krídla je vyrobený v minimálnom štandarde ako Armoguard slick skin materiálu alebo ekvivalentného materiálu.

- Vnútorný obal „duše“ je z min.  0,5 mm hrubého uretanu.

- Vysoko efektívna drenáž (pomocou centrálny mesh panelu a 2 otvorov) umožňuje po ponore rýchle odplavenie nahromadenej vody z krídla.

- HD YKK #10 plastový zips.

- Technicky inflátor typu „K“ s mosadznými tlačidlami.

- Nízkoprofilová min. 40 cm oválna vrapová hadica s jednoduchým kolienkom, v ktorom je umiestený vypúšťací ventil.

- Nízkoprofilový, plochý vypúšťací ventil umiestnený vpredu v ľavej dolej časti.

- Hmotnosť max. 1,9 kg.

29. Potápačské krídlo pre TWIN zostavu a nosný postroj s backplatom

Kompletný set potápačského krídla s nosným postrojom pozostáva z potápačského krídla TWIN (duša), nosného popruhového postroja, oceľového backplatu (chrbtová doska).

29.1 Nosný popruhový postroj s backplatom:

- Oceľová chrbtová doska s nosným postrojom.

- Chrbtová doska Backplate z 3 mm nehrdzavejúcej ocele (min. hmotnosť 2,2 kg) s montážnymi  otvormi.

- 4 horné a spodné výrezy pre nylonové popruhy, 3 kruhové otvory a spodný upevňovací otvor pre upevnenie krídla, otvor pre medzinožný popruh, otvory pre rôzne doplnky.

- Tvrdé ramenné popruhy s ohnutými D-krúžkami a stopkami.

- Ramenné popruhy musia umožniť nastavenie podľa postavy potápača.

- Robustná pracka na brušnom popruhu z nehrdzavejúcej ocele.

- 2“ medzinožný popruh s D-krúžkami.

- 4 ks 2“ širokých D-krúžkov z nehrdzavejúcej ocele so stopkami.

- Nôž malý z nehrdzavejúcej ocele dĺžky max. 50 mm s puzdrom z polyamidu,

- Súčasťou dodávky sú dve vrecka na závažie s možnosťou ich upevnenia na backplate pomocou priložených skrutiek alebo na brušný popruh pomocou oka na vrecku. Do každého vrecka sa musí vložiť závažie min. 3 kg.

29.2 Potápačské krídlo TWIN:

- Krídlo tvaru kruh dvojplášťovej konštrukcie (vonkajšie a vnútorné) s inflátorom a vypúšťacím ventilom.

- Určené pre používanie s TWIN zostavou fliaš 2x10 l.

- 2 otvory umožňujúce namontovanie krídla priamo na postroj a chrbtovú dosku (backplate) pomocou dvojice centrálnych skrutiek.

- Vnútorná balistic duša (mechúr) „krídlo“ so vztlakovým objemom min. 19 kg (19 l) z vysoko odolného materiálu. Vnútorný obal duše je zo špeciálne zváranej látky.

- Vnútorná balistic duša (mechúr) „krídlo“ so vztlakovým objemom min. 19 kg (19 l) z vysoko odolného materiálu. Vnútorný obal duše je zo špeciálne zváranej látky PU420 alebo ekvivalentnej.

- Vonkajší obal krídla z vysoko odolnej tkaniny 1000D Armorshield Cordura alebo ekvivalentného materiálu.

- Kruhový tvar s väčším objemom pri menšom profile pre jednoduchšie vypúšťanie celého objemu krídla a lepšia polohovateľnosť pod vodou.

- Vysoko efektívna drenáž (pomocou centrálneho mesh panelu a 2 otvorov) umožňuje po ponore rýchle odplavenie nahromadenej vody z krídla.

- Spodný vypúšťací pretlakový ventil v ľavej dolnej časti.

- Integrovaný inflátor v tvare „K“ s mosadznými tlačidlami a bezpečnostným lankom umiestneným vo vnútri vrapovej hadice.

- Vrapová hadica vychádza zo stredu vrchnej časti krídla, ktorej dĺžka je min. 40 cm. LP hadica je súčasťou inflátora.

- HD YKK #10 plastový zips.

30. Závažie sáčkové (celková hmotnosť 15 kg)

- Závažie z granulovaného olova zapuzdrené v pevnom vodotesnom obale.

- Vodotesný obal z pevného nylonu.

- Hmotnosť jednotlivých závaží označené na obale: 2 kg (4 ks), 1 kg (7 ks). Celkovo 15 kg.

31. V-závažie pevné 3 kg

- Olovené závažie z liateho olova v tvare písmena „V“ obalené vodotesným obalom.

- Možnosť jeho vloženia medzi dve fľaše Twin setu.

- Hmotnosť závažia 3 kg.

32.Vak na prepravu výstroje

- Pevná taška z vysoko odolného materiálu a s pevným dnom.

- Materiál tašky: pevný 500D PVC Tarpaulin alebo ekvivalent.

- Min. objem: 90,0 l úložného priestoru.

- Spevnené dno a spodná časť tašky.

- Vysoko odolné kolieska na spodnej časti tašky.

- Teleskopická zasúvateľná rúčka.

- Ľahko prístupné horné vrecko.

- Vnútorné sieťové vrecká na uloženie menších predmetov.

- Horné držadlo a bočné popruhy pre ľahkú manipuláciu s taškou.

- 2 kompresné popruhy pre zníženie veľkosti tašky.

- Min. rozmery: 82x44x32 cm.

- Max. hmotnosť: 5 kg

- Farba: čierna.

33. Wetnotes

- Obal z nylonu alebo ekvivalent.

- Mini. 20 strán s opakovane použiteľnými a vymeniteľnými stranami, dvojitou karabínkou, grafitovou ceruzkou.

- Držiak ceruzky a pútko s gumičkou pre zacvaknutie karabíny.

34. Navigačné značky na vodiacu šnúru (sada)

- Smerové šípky 15 ks.

- Nesmerové značky (koliesko) 15 ks.

- Nesmerové značky (REM) 15 ks.

35. Potápačský nôž jacketový

- Čepeľ: nehrdzavejúca oceľ.

- Veľkosť max. 50 mm.

- Pošva s polyamidu s okom pre upevnenie na popruh nosného postroja.

36. Potápačský nôž hlavný

- Čepeľ: z nehrdzavejúcej ocele.

- Dĺžka čepele max. 13 cm.

- Charakteristika čepele: ostrie kombinované, hladké, pílovité a zárez na prerezávanie rybárskych vlascov.

- Rukoväť: tvarovaná, protišmyková úprava z pevného odolného plastu.

- Puzdro: lisovaný plast s upínacími remienkami na nohu.

- Farba rukoväte a puzdra: čierna.

37. Dekompresná bója

- Zrolovateľná pozdĺžna bója uložená v kapse.

- Min. dĺžka bóje 1,1 m

- SOLAS reflexná páska na vrchole bóji.

- Orálne nafukovanie.

- Gumičkový uzáver s gumeným tiahlom.

- 2“ oceľový krúžok na konci bóje s upevňovacím lankom.

- Výrazná bezpečnostná farba (oranžová, žltá).

- Súčasťou nerezový reel s 30 m lankom a nerezovou obojstrannou karabínkou.

38. Potápačské svietidlo hlavné

- Podlhovasté telo z matného šedého hliníka.

- Hlava tela je vybavená 6 Cree XPL2 LEDkami.

- Výkon: min. 3600 lumenov.

- Tri stupne výkonu: nízky, stredný a maximálny.

- Režim SOS stroboskop v prípade núdze.

- Prednastavené programy ponúkajúce rôzne stupne výkonu a doby svietenia.

- Inteligentná tepelná ochrana svietidla.

- LED displej pre zobrazovanie aktuálneho výkonového režimu ako aj zostávajúceho času svietenia v hod. a min..

- Operačná hĺbka – min.100 m.

- Doba svietenia: min. 2 hod pri max. výkone a min. 36 hod pri najnižšom výkone.

- Indikátor zostávajúceho času svietenia.

- Batéria (súčasťou svetla): nabíjacia Lítium-Ionová s kapacitou min. 15000 mAh .

- Nabíjanie cez USB kábel (súčasť balenia) bez nutnosti otvárania hlavy svietidla.

- Doba nabíjania max. 6 hod.

- Goodman rúčka (musí byť súčasťou balenia).

- Uhol svietenia: 20°

- Dĺžka: min. 100 mm a max. 118 mm.

- Súčasťou dodávky ochranný prepravný obal na zips.

39. Potápačské svietidlo záložné

- Podlhovasté telo z matného šedého hliníka.

- Hlava tela je vybavená 1 Cree XPL2 LEDka.

- Výkon: min. 1000 lumenov.

- Tri stupne výkonu: nízky, stredný a maximálny.

- Režim SOS stroboskop v prípade núdze.

- Operačná hĺbka – min.100 m.

- Doba svietenia: min. 1,5 hod pri max. výkone a min. 6 hod. pri najnižšom výkone.

- Inteligentná tepelná ochrana svietidla.

- Batéria (súčasťou svetla): nabíjacia Lítium-Ionová s kapacitou min. 3200mAh.

- Nabíjanie cez USB kábel (musí byť súčasťou balenia).

- Doba nabíjania max. 4 hod.

- Uhol svietenia: 16°

- Dĺžka: max. 107 mm na dĺžku

- Puzdro na uskladnenie.

40. Signálna hladinová bója

- Oválny tvar.

- Farebná kombinácia: červeno-biela.

- Upevňovacie plávajúce lanko min. dĺžky 20 m.

- Potápačská vlajka na vrchole bóje.

41. Navijak malý (osobná cievka)

- Ergonomická cievka robustnej konštrukcie z T6061 zliatiny hliníka.

- Vysoko viditeľná min. 30 m šnúra Edelrid.

- Oko šnúry z Dyneema materiálu s vysokou pevnosťou v ťahu.

- Obojstranná karabína nerezovej ocele 316.

- Otočný spoj z poniklovanej mosadze.

42. Navijak veľký

- Telo navijaka z čierneho tvrdeného Derlinu alebo ekvivalent.

- Ľahko dostupná zaisťovacia skrutka.

- Min. 120 m dlhé polyesterové lanko s aramidovým jadrom hrúbky 2 mm.

- Nerezová dvojkarabína.

43. Karabína veľká

- Ultraľahká HMS karabína.

- Prierez karabíny v tvare písmena H.

- Pevnosť v pozdĺžnej osi min. 20 kN.

- Hmotnosť max. 45 g.

- Vybavená skrutkovacou poistkou zámku.

- Jednoduchá manipulácia aj v rukaviciach.

44. Dvojkarabína nerezová-doubleender (sada)

- 10 ks veľká 100 mm (4,0“).

- 10 ks stredná 95 mm (3 3/4“).

- 10 ks malá 90 mm (3 ½“).

45. Jednokarabína s očkom nerezová (conical) (sada)

- 10 ks 1 1/4“.

- 10 ks 1“.

- 10 ks 3/4“.

46. Potápačský úväz 1,5 m a dve karabíny HMS

- Dĺžka 1,5 m.

- Priemer lana 8 mm.

- Oba konce ukončené okami s upevnenými HMS karabínami.

- HMS karabíny vyrobené so zliatiny duralu so šroubovacou poistkou proti sa samovoľnému otvoreniu.

47. Elektricky vyhrievané podoblečenie (vesta)

- Vyhrievaná vesta ako doplnok do suchého obleku pre potápanie v chladných vodách a sťažených podmienkach v zimnom období.

- Vesta musí mať min. 5 elektricky napájaných vyhrievacích telies.

- Vyhrievacie telesá musia byť uložené na hrudi a chrbte.

- Súčasť vesty odrazová fólia.

- Vykurovací výkon min. 60 W.

- Doba ohrevu pri 10 Ah min. 2 hodiny.

- Súčasťou vesty je ventil na suchý oblek s dofukovaním a elektricky pripojovacím konektorom, plus držiak a prepravná taška.

- Napájanie z externého zdroja prostredníctvom modulu, ktorý je umiestnený pod napúšťacím ventilom suchého obleku.

- Možnosť výberu min. z dvoch veľkostí.

48. Elektricky vyhrievané rukavice

- Vyhrievané rukavice ako doplnok do suchého obleku pre potápanie v chladných vodách a sťažených podmienkach v zimnom období.

- Rukavice musí mať 5 elektricky napájaných vyhrievacích telies v každom článku prstov.

- Vyhrievacie telesá musia byť uložené na chrbte ruky.

- Vyberateľné vyhrievacie telesá z rukavíc pre možnosť hygienického čistenia vnútorných rukavíc.

- Vykurovací výkon min. 40 W (pár).

- Doba ohrevu pri 10 Ah min. 2 hodiny.

- Súčasťou rukavíc káble s pripojovacím konektorom.

- Napájanie z externého zdroja prostredníctvom modulu umiestneným pod napúšťacím ventilom suchého obleku.

49. Kanistrový zdroj s možnosťou napojenia vyhrievaného podoblečenia

- Vodotesný nerezový zdroj s akumulátormi LiON s kapacitou min.19 Ah.

- Možnosť napojenia vyhrievania ako aj zdroja svetla.

- Elektrická regulácia pre zaistenie ideálneho tepelného komfortu.

- 60 cm dlhý kábel zakončený EO konektorom.

- 2xkonektor s redukciou.

- Li-Ion 11,1V min.19 Ah.

- Rozmer 76 x 210 mm.

- Hmotnosť max. 3,2 kg.

- Max. hĺbka: 120 m

- Nabíjačka k zdroju, držiak a zátka musia byť súčasťou balenia.

- Dobíjanie cez konektor na hornej zátke.

- Ochrana pred zatopením akumulátora.

50. Potápačský oblek suchý gumový

- Materiál (min. hmotnosť 1150 g/m2) je vysoko odolný, ľahko umývateľný a dekontaminovateľný.

- Konštrukcia obleku pozostávajúca z vulkanizovanej gumy NR/EPDM na vnútornej pružnej polyesterovej vrstve.

- Švy: vnútorné hladké zvárané a prelepené elastickou páskou

vonkajšie zvulkanizované 25 mm gumenou páskou

- Dodatočné vystuženie obleku ďalšou vrstvou gumy v oblasti ramien, sedacej časti, stehien a kolien.

- Zadný kovový vodotesný zips umiestený vzadu cez ramená.

- Vulkanizované HD gumené botky s tvrdou podrážkou.

- Integrovaná latexová kukla (spojená s oblekom).

- Krčná latexová manžeta.

- Vysoko odolné latexové zápästné manžety.

- Nastaviteľný nízkoprofilový výpustný ventil umiestený v hornej časti ľavej paže.

- Otočný napúšťací ventil umiestený v strede hrudníka.

- Integrované traky.

- Možnosť montáže upevňovacích krúžkov suchých rukavíc.

- Príslušenstvo: vak na uskladnenie a transport obleku, vosk na suchý zips, servisná sada a LP hadica.

- Súčasťou dodávky sada na opravu obleku.

- Certifikát CE, že vyhovel norme EN 14225-2:2017

- Oblek musí byť schválený pre používanie v chemickej a biologicky kontaminovanej vode.

51. Ochranná kombinéza na suchý potápačský oblek

- Oblek určený ako ochranný oblek na suchý potápačský oblek.

- Typ: kombinéza s dlhým predným zipsom.

- Kombinéza vyrobená z tkaniny, ktorá je extrémne odolná proti oderom.

- PA tkanina 6.6 s dvojitým PU záterom.

- Možnosť stiahnutia rukávov sťahovacím páskom.

52. Potápačské lano

- Vodeodolné a plávajúce (pozitívny tlak vo vode).

- Priemer lana: 8 mm.

- Dĺžka lana min. 100 m.

- Pevnosť lana v ťahu min. 20 kN (200 kg).

- Farba žltá.

- Súčasťou dodávky plastový bubon na namotanie lana.

53. Vyzdvihovacie vaky

- Vztlaková sila min. 200 kg.

- Upevňovacie šnúry so zaisťovacou metalovou karabínou.

- Manuálne ovládateľný výpustný ventil na vrchole vaku.

- Pretlakový ventil s ovládacou šnúrou pre jeho otváranie z dôvodu kontroly rýchlosti výstupu.

- Karabíny na uchytenie vaku.

54. Deco systém

Zostava pozostávajúca z potápačskej fľaše s vnútorným objemom 11 l, dýchacej automatiky určenej do studenej vody, tlakomera a doplnkov.

54.1 Potápačská fľaša

- Vnútorný objem 11,1 l.

- Materiál: hliník.

- Priemer: 184 mm.

- Dĺžka: 655 mm.

- Prevádzkový tlak 207 bar.

- Závit: M25/2.

- Ventil fľaše: monoventil so závitom G5/8.“

- Hmotnosť: max. 14,5 kg.

- Fľaša musia byť predpripravená pre použitie 100 % kyslíka.

- Certifikácia podľa noriem CE.

54.2. Dýchacia automatika

1.stupeň:

- Membránový, vyvážený, vysokovýkonný.

- Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora).

- Max. pracovný tlak 300 bar v DIN verzii.

- Výstupy: 1 HP 7/16“ a 4 LP 3/8“.

- Predpripravený pre použitia zmesi dýchacieho plynu, v ktorej O2 presahuje 99%.

- Certifikácia podľa noriem CE a EN250.

2.stupeň:

- Pneumaticky vyvážený.

- Manuálne ovládanie dychových charakteristík: integrovaná Venturi klapka.

- Možnosť jemnej regulácie dychového odporu.

- Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla.

- Predná sprcha a malý obojstranný odvádzač vydýchnutých plynov (deflektor).

- Možnosť rozobratia 2.stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov.

- LP hadica 1 m dĺžky.

- Anatomicky tvarovaný náustok.

- Certifikácia podľa noriem CE a EN250.

54.3. Tlakomer:

- Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-300 bar.

- Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla.

- Luminiscenčné čísla a ručička na čiernom pozadí displeja.

- Priemer tlakomera: 52 mm.

- Krátka HP hadica - max. do 18 cm.

- Rozlíšenie ± 5 bar.

- Kyslíkovo čistý.

54.4. Doplnky pre Deco zostavu:

- 2 ks 105 mm nerezových karabín so stredne veľkým očkom.

- Nerezová sťahovacia páska na fľašu s nerezovým uzáverom a ochranným návlekom z nylonu.

- HD šnúra s hrubým gumeným chráničom.

- 2 ks gumových pások pre uchytenie regulátora.

55. Sidemount – systém potápačského krídla s bočnou montážou

Kompletný set potápačského krídla s bočnou montážou potápačských fliaš pozostávajúci z krídla (duša), postroja, backplate a butt plate, záťažovému systému prispôsobený na mieru, vypúšťacích ventilov a 40 cm Tech inflátora.

- Robustná konštrukcia, prúdnicový profil, modulárna konštrukcia určená pre hlboké a technické potápanie.

- Ploché krídlo z dvojplášťovej konštrukcie (vonkajšie a vnútorné) s min. tromi otvormi pre výpustné ventily a inflátor.

- Objem krídla min. 12 litrov a max. 15 litrov.

- Vonkajší obal krídla je vyrobený min. z 2000 Cordura materiálu alebo ekvivalentného materiálu.

- Vnútorný obal „duše“ je z min.  Nylon 420 TPU alebo ekvivalentného materiálu.

- Chrbtová doska (backplate) z 3mm nehrdzavejúcej ocele (min. hmotnosť 2,1 kg) s montážnymi  otvormi.

- Sidemount nosný postroj: DIR štandardný popruhový postroj (jedna univerzálna veľkosť) s robustnou prackou na brušnom popruhu z nehrdzavejúcej ocele, s medzinožným popruhom a s min. 4 ks širokých D-krúžkov z nehrdzavejúcej ocele so stopkami.

- Záťažový systém (schopný niesť do 23 kg) pozostávajúci z centrálnej záťaže, integrovanej záťaže po bokoch backplatu a vrecák na závažie.

- Centrálna záťaž: olovená záťaž min. 5,5 kg umiestená v stredovom priestore backplatu (súčasťou dodávky).

- Bočná záťaž: integrovaná olovená záťaž (min. 2x4,9 kg) s možnosťou jej upevnenia po bokoch backplatu skutkami.

- Vrecká na závažie s možnosťou ich upevnenia na backplate pomocou skrutiek musia byť v troch veľkostiach schopné pojať min. 1, 2 alebo 3 kg soft závažia.

- Butt plate s možnosťou jeho upevnenia na krídlo a postroj musí byť vybavený min. dvomi bočnými úchytmi pre rôzne nástroje a doplnky a jedným centrálnym pre uchytenie kanistrového zdroja svetla.

- Technicky inflátor typu „K“ s mosadznými tlačidlami dĺžky 40 cm.

56. Hliníkové fľaše k sidemout systému

- Vnútorný objem 11,1 l.

- Materiál: hliník.

- Rozmery: dĺžka 655 mm, priemer 184 mm,

- Hmotnosť: do 14,5 kg,

- Závit: M25/2,

- Prevádzkový tlak 207 bar.

- Ventil fľaše: monoventil so závitom G5/8.“

- Certifikácia podľa noriem CE.

- 14 ks nerezových karabín na upevňovanie hrdla fľaše k postroju.

57. Dýchacie automatiky k sidemount postroju

Set pozostávajúci z dvoch kompletných automatík (1. a 2. stupeň), z ktorých jedna automatika má  0,6 m LP 	hadicu a druhá automatika má 2,1 m LP hadicu medzi 1. a 2. stupňom. Ďalej z dvoch tlakomerov na krátkej HP   hadici, dvoch napúšťacích (inflátorových) LP hadíc, tašky a doplnkov.

Dýchacia automatika:

1. stupeň:

- Membránový, prevážený, vysokovýkonný.

- Ochrana proti zamŕzaniu a izolácia vnútorného mechanizmu od vonkajšieho prostredia prostredníctvom suchého tesniaceho systému (suchá komora).

- Pracovný tlak 300 bar (DIN verzia).

- Výstupy: 2 HP 7/16“ a 5 LP 3/8“ (LP výstupy na otočnej hlave 1. stupňa).

- Piaty LP výstup v smere osi regulátora na umiestnenie krátkych LP hadíc (napájanie inflátora a suchého obleku).

- Certifikácia podľa noriem CE a PrEN250:2012 alebo ekvivalent.

2. stupeň:

- Pneumaticky vyvážený.

- Manuálne ovládanie dychových charakteristík: Venturi klapka a ovládač dychového odporu (možnosť jemnej regulácie dychového odporu).

- Ochrana proti zamŕzaniu cez systém výmenníka tepla.

- Dostatočne veľká predná sprcha a deflektor s vymeniteľnými obojstrannými výpustmi.

- Tlačidlo sprchy musí ponúkať duálnu kontrolu rýchlosti prietoku.

- Možnosť rozobratia 2. stupňa (prístup k hlavnej membráne a výdychovému ventilu) pod vodou alebo na povrchu bez použitia servisných kľúčov.

- 2,1 m LP hadica s 90° pevným kĺbom spájajúca 1. a 2. stupeň (1. automatika) a 0,6 m LP hadica s 90° pevným kĺbom (2. automatika).

- Možnosť zmeny pripojenia LP hadice z pravostranného na ľavostranné.

- 2. stupeň zhotovený z materiálu s aktívnou ochranou proti infekcii, plesniam a baktériám.

- Anatomicky tvarovaný náustok.

- Gumička z jedného kusu na uchytenie automatiky na krku potápača.

- Továrenský predpripravený pre použitie Nitroxu alebo ekvivalent do 40 % O2.

- Certifikácia podľa noriem CE  a PrEN250:2012 alebo ekvivalent.

Tlakomer:

- Analógový pozostávajúci z kovového puzdra a z ochrany displeja z tvrdeného skla.

- Luminiscenčné čísla a ručička na čiernom pozadí displeja.

- Prevádzkový tlak tlakomera v rozsahu 0-300 bar.

- Priemer tlakomera v rozsahu 50-52 mm.

- HP hadica - max. do 20 cm.

- Rozlíšenie  5 bar.

Doplnky:

- 2 ks 0,2 m LP napúšťacej hadice.

- 5 ks „sk“ pásky.

- Vymeniteľný deflektor.

- Sťahovacia gumička na krk.

- 1 ks obojstranná karabína.

- Taška na automatiku.

58. Servisný set (servisný kufrík)

- Sada univerzálnych kľúčov rozmerov 6 mm až 32 mm.

- Imbusové kľúče rozmerov 1,5 mm až 10 mm.

- Nastaviteľný vidlicový kľúč.

- Sada o-krúžkov (30 ks) štandardne používaných v potápačskej technike.

- Vazelína kyslíkovo rezistentná.

- Lepidlo na neoprén 1 ks.

- Lepidlo aquasure 1 ks.

- Sada na opravu neoprénového obleku 1 ks.

- Sada na opravu trilaminatového obleku 1 ks.

- Sada na opravu duše kompenzátora vztlaku 1 ks.

- Vosk na suchý zips 2 ks.

- Náustok na automatiku 5 ks.

- 0,6 m LP hadica pre regulátor 1 ks.

- 2,1 m LP hadica pre regulátor 1 ks.

- LP hadica na napúšťací ventil suchého obleku.

- LP hadica na inflátor BC.

- Plastový úložný kufrík.

59. Podvodný skúter

- Určený na prepravu potápačov pod vodnou hladinou.

- Dĺžka min. 800 mm, max 900 mm.

- Šírka maximálne 350 mm.

- Priemer tela: min. 195 mm

- Hmotnosť bez batérie max. 14 kg,

- Hmotnosť s batériou max 20 kg,

- Telo skútra z hliníka.

- Min. statický ťah 330 N.

- Rýchlosť min. 90 m/min.

- Čas prevádzky pri plnej rýchlosti: min. 100 min.

- Max. operačná hĺbka 200 m.

- Neutrálny vztlak vo vode.

- Li ion batéria súčasťou dodávky, nominálne napätie 25,2 V, nominálna kapacita 940 Wh.

- Kontrola stavu nabitia batérie cez aplikáciu, ako aj prístup cez aplikáciu k dôležitým údajom pred a po ponore.

- Maximálna doba nabíjania 8 h.

- Súčasťou dodávky inteligentná nabíjačka.

60. Prenosná povrchová komunikačná stanica

- Digitálny ultrazvukový bezdrôtový vysielač/prijímač umožňujúci komunikáciu medzi dvoma alebo viacerými potápačmi alebo povrchovými stanicami.

- Možnosť komunikácie na štyroch kanáloch - dvoch kanáloch v pásme USB a dvoch kanáloch v pásme LSB.

- Operačná frekvencia komunikátora 32.768 kHz USB pre kanál 1, 32.768 kHz LSB pre kanál 2,  31.250 kHz USB pre kanál 3 a 31.250 kHz LSB pre kanál 4.

- Dosah komunikácie min. 2000 m.

- Šírka pásma zvuku v rozsahu 300-3000 Hz.

- Výstupný výkon min. 25 W

- Aktivácia prenosu (vysielania): manuálna (PTT) a ovládanie hlasom (VOX).

- Hlasové menu, pomocou ktorého je možné upraviť hlasitosť, výber a prepájanie medzi kanálmi, prepnutie do režimu nepretržitého hlasového prenosu aj pod vodou.

- Zdroj W: nabíjateľná Litium-Ion batéria.

- Doba prevádzky po nabití: min. 12 hod.

- Upozornenie na slabú batériu komunikátora – zvukový a svetelný indikátor.

- Dobijateľná batéria a nabíjačka súčasťou balenia.

- Operačná hĺbka min. 100 m.

- Súčasťou komunikačnej stanice je súprava povrchového príslušenstva určené na premenu podvodnej komunikačnej jednotky na prenosnú povrchovú stanicu.

- Súprava povrchového príslušenstva sa skladá z náhlavovej slúchadlovej súpravy s mikrofónom, so zabudovaným ovládaním PTT a prevodníkového kábla dĺžky min.1,4 m

61. Prístroj s uzatvoreným okruhom dýchania (CCR)

- Uzavretý dýchací prístroj určený pre technické potápanie poskytujúci dýchanie pod vodou po dobu min. 6 h.

- Robustný modulárny dizajn s pokročilou elektronikou.

- Modulárna konštrukcia umožňujúca prispôsobenie rôznych komponentov podľa potrieb potápača.

- Prístroj pozostáva z pevného hliníkového alebo Delrin kanistra vybaveného rýchloupínacími mechanizmami k upevneniu, min. 3 l fliaš na 230 bar, kompaktných rozdeľovačov plynu s viacerými výstupmi (min. 8 pre diluent a 5 pre kyslík s možnosťou pripojenia externých plynov cez rýchlospojky), hlavy systému, ktorá sa pripája pomocou bajonetového zámku ku kanistru.

- O2 fľaša s 1.stupňom regulátora: 3l/232 bar s monoventilom M26x2.

- Diluent fľaša s 1. stupňom regulátora: 3 l/232 bar s monoventilom DIN 5/8“ pre 1. stupeň regulátora.

- Prístroj je vybavený zadnými protiplúcami (min.2x4 l), vdychovacia vetva musí obsahovať automatický ventil na pridávanie diluentu.

- Elektronika s farebným LCD displejom zabezpečujúca zobrazovanie aktuálneho ppO2 v slučke, výpočet dekompresie, monitorovanie CO2, zobrazovanie HP údajov, digitálny kompas, integrovaný Stack Timer a Bluetooth pre sťahovanie záznamov ponorov plus HUD pre monitorovanie ppO2 z O2 senzorov.

- Senzory: min. 3xO2 s oddeleným čítaním, CO2, vysokotlakové senzory pre O2 a diluent.

- Stack timer pre odčítanie času používania scrubberu a zobrazenie zostávajúceho času používania scrubberu.

- Meranie aktuálneho ppO2 v slučke a udržiavanie ppO2 podľa nastaveného setpointu (nastavená cieľová hodnota pO2).

- Napájanie: užívateľom vymeniteľná 2xLiIon 18650 batéria v hlave mimo dýchacieho okruhu. V prípade poruchy nesmie byť ovplyvnená zmes v slučke.

- Rýchloupínacie spojenia pre plynové fľaše a dýchací okruh (rýchloupínací bajonetový zámok a rýchlospojky pre externé plyny).

- Bail-out ústenka Shrimp s funkciou otvoreného okruhu a manuálne ventily na pridávanie O2 a diluentu súčasťou dýchacieho systému.

- Radiálny scrubber (pohlcovač CO2) s kapacitou min. 3 kg zabezpečujúci výmenu plynov radiálne (smerom z vonku do stredu) a poskytujúci min. 6 h. prevádzky pri ponore do hĺbky max. 40 m alebo min. 5 h pri ponore do hĺbky do 100 m.

- Jednoduchá údržba vďaka vymeniteľných senzorových kazetách a rýchloupínacím mechanizmom.

- Rozmery: min. 70x40x25 cm.

- Hmotnosť: max. 35 kg (s fľašami bez plynov a sorbentu) a max. 40 kg (pripravený na ponor).

- Max. hĺbka pri použití Trimix 12/65 alebo vyššie: 100 m.

- Tlakové senzory monitorujúce tlak plynu v O2 a diluentných fľašiach.

- Certifikácia: EN 14143:2013 pre uzatvorené okruhy.

62. Booster

- Prenosný plniaci systém umiestený v odolnom vodotesnom kufri z technopolyméru s rukoväťou a kolieskami slúžiaci ako multiplikátor tlaku pre nasledujúce plyny: kyslík, hélium, vzduch, argón...).

- Plynom poháňané zariadenie slúžiace na viacnásobné plnenie potápačských fliaš naraz technickými dýchacími zmesami (O2, Nitrox, Trimix, Heliox).

- Všetky ovládacie prvky sú integrovane v jednom systéme vrátane tlakového reduktora pre vstupný plyn a tlakového spínača.

- Tlakový spínač musí automaticky zastaviť plniacu fázu po dosiahnutí požadovaného tlaku.

- Integrovaný bypass a ihlový ventil pre bezpečné a kontrolované vyrovnávanie tlaku vo fľašiach.

- Analógové tlakomery pre vstupný plyn, vzduch a výstupný plyn.

- Typ zariadenia: dvojčinný, dvojstupňový piestový mechanizmus pre pretláčanie plynu do výstupnej strany zariadenia.

- Pomer prevodu: 1:25 pre zvýšenie tlaku vstupného plynu na 310 bar.

- Max. pohonný tlak: 10b ar.

- Výstupný prietok plynu: min. 294 Nl/min.

- Max. vstupný tlak: 410 bar.

- Vstupné pripojenie: M. rýchlospojka ¼“

- Vstupné pripojenie plynu: štandardné ¼“ F-BSPP

- Výstupné pripojenie plynu: štandardné ¼“ F-BSPP

- 5m hadica s rýchlospojkou.

- Rozmery kufra: max. 690x550x370 mm.

- Hmotnosť: max. 40 kg.

63. Zmiešavač plynov

- Zmiešavacie zariadenie (zmiešavač) určené pre prípravu zmesi dýchacích plynov Nitrox, Heliox a Trimix.

- Zariadenie, ktoré sa pripája medzi potápačské fľaše so stlačeným kyslíkom/héliom a vysokotlakovým kompresorom pre presne a spoľahlivé miešanie dýchacieho média.

- Jednoduchý a bezpečný systém na obsluhu a údržbu.

- Max. prietok: 350 l/min.

- Podporované plyny: O2, He, vzduch, Ar.

- Možné zmesi na prípravu: Nitrox, Trimix, Heliox, zmes s Ar.

- Max. koncentrácia O2: až 100%.

- Min. konektorov: rýchlospojka pre O2 a He, pripojenie pre vstup a výstup zmesi.

- Zmiešavač musí byť uložený v odolnom vodotesnom kufríku max rozmerov 400x265x120 cm.

- Možnosť prevádzať výpočty pomocou Nitrox-Trimix sofvéru pre určenie optimálnej zmesi pre konkrétnu hĺbku a PO2, nastavenie správnej hodnoty vzhľadom k zbytkovému tlaku v potápačskej fľaši.

- Automatické vypnutie.

- Napájanie: 12.6V DC /Batéria 4200 mAh.

- Zariadenie disponuje integrovaným analyzátorom s O2 senzorom.

- Hmotnosť: max.6 kg

64. Analyzátor plynov O2/He

- Prístroj určený na meranie koncentrácie kyslíka/hélia v zmesi dýchacích plynov Nitrox, Trimix.

- Senzor O2.

- Automatická kalibrácia.

- Životnosť batérie s min. 16 h používania.

65. Dokumentačné podvodné zariadenie

- Určená primárne pre činnosť pod vodu do min. hĺbky 55 m.

- Nahrávanie videí v rozlíšení až 5,3 K.

- Možnosť natáčať až 8x spomalené videá.

- Elektronická stabilizácia obrazu Hypesmooth 6.0.

- Režim časozberného videa min. TimeWarp 3.0.

- Elektronická stabilizácia obrazu.

- Kvalitné fotenie v rozlíšení 27 Mpx.

- Predný a zadný dotykový displej.

- Uhlopriečka displeja 1,4“.

- Hlasové ovládanie.

- Režim webkamery.

- Záznam GPS dát.

- Bezdrôtový prenos dát do telefónu.

- Dátové rozhranie: USB-C, WIFI, Bluetooth.

- Pamäťová karta MicroSDXC.

- Akumulátorové napájanie (batéria s výdržou min. 2 hod.)

- Vonkajšie odolné a vodotesné puzdro na kameru zabezpečujúce vodotesnosť do 60 m.

- Hmotnosť max. do 380 g a rozmery max. v cm 5,7x5,1x3,4 (ŠxVxH).

66. Podvodná kamera

- Podvodná kamera s 6mm objektívom a so zorným poľom 360-stupňov.

- Vodotesné puzdro s kamerou.

- Integrovaný min. 7-palcový farebný TFT monitor s diaľkovým ovládaním.

- 100 m vodotesný kábel.

- 12 V nabíjateľná batéria a nabíjačka.

- Snímač 1/4″ Sharp CCD.

- 18 LED na kamere pre použitie v noci a kalnej vode.

- Video systém: PAL/NTSC

- Operačná hĺbka: min. 50 m.

- Pracovná teplota: -10 až 50 stupňov.

- Výstup AV.

- Výstup videa: 1.0VP-P 75O.

67. Kompenzátor vztlaku  pre použitie s rebreatherom

- Kompenzátor vztlaku kompatibilný pre použitie s rebreatherom Amphora.

- Vhodný pre použitie s uzatvoreným dýchacím prístrojom namontovaným na hrudníku alebo chrbte.

- Čierne vyhotovenie.

- Nemagnetické prevedenie.

- Dvojplášťová konštrukcia v tvare podkovy skladajúca sa z vymeniteľnej vnútornej duše (vaku) z vysoko odolaného materiálu a z vonkajšieho obalu kompenzátora z vysoko odolnej tkaniny čiernej farby odolnej voči oderu a poškodeniu..

- Prídavný inflátor umožňujúci potápačovi dýchať vzduch z vnútorného vaku v prípade núdze.

- Vesta musí disponovať niekoľkými upevňovacími bodmi (D-krúžky, držiak stroboskopu, držiak šnorchla).

- Vesta musí obsahovať min. 1 vrecko pre uloženie navigačnej dosky.

- Min. 2 drenážne odtoky.

- Mini. dva pretlakové/vypúšťacie ventily.

- GERS konektor pre pripojenie fľaše.

- Napúšťanie pomocou malej kompozitnej 0,5 l fľašky (súčasť balenia) so stlačeným plynom a ústne  manuálne nafukovanie.

- Súčasťou dodávky musí byť plniaci adaptér pre plnenie kompozitnej 0,5 l fľašky.

- GERS konektor pre pripojenie malej fľašky.

- Systém Molle v prednej časti BCD pri možnosť uchytenia rôznych doplnkov.

- Univerzálna veľkosť.

68. Zásobník na hélium

- Tlaková nádoba slúžiaca na uskladnenie dýchacieho plynu He.

- Vnútorný objem fľaše: 50 l

- Materiál: bezšvová oceľ.

- Priemer: 230 - 250 mm.

- Výška: 1650 mm.

- Plniaci tlak: 200 bar.

- Hmotnosť: max.70 kg.

- Ventil fľaše: mosadzný monoventil s ručným kolieskom so závitom G5/8“.

- CE certifikát pre medicínske plyny.

69. Zásobník na kyslík

- Tlaková nádoba slúžiaca na uskladnenie medicínskeho dýchacieho plynu O2.

- Vnútorný objem fľaše: 50 l

- Materiál: bezšvová oceľ.

- Priemer: 230 - 250 mm.

- Výška: max. 1650 mm.

- Plniaci tlak: 200 bar.

- Hmotnosť: max.70 kg.

- Závit: M20x2.

- Ventil fľaše: mosadzný monoventil s ručným kolieskom so závitom G3/4“.

- CE certifikát pre použitie v zdravotníctve.

70. Prenosný benzínový vysokotlakový kompresor

- Kompresorový blok: 4-stupňový / 3-valcový.

- Pohon: 4-takt benzín s výkonom min. 8,8kW

- Plniaci výkon min.320 l/min.

- Filtračný systém P31 zaručujúci kvalitu vzduchu podľa DIN EN 12021.

- B-timer pre kontrolu životnosti filtračnej patróny a motohodín kompresora

- Prepínač tlaku: 22,5 / 33 MPa.

- 2x1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN200 bar a 2x1 m plniaca hadica s tlakomerom a plniacim ventilom PN300 bar.

- Automatika odkaľovania s automatickým vypínaním.

- Robustný antivibračný rám s kolieskami na prenos kompresora.

- Max. hmotnosť kompresora 140 kg.

- Rezervné filtračné vložky ku kompresoru v počte 5 ks.

71. Ručný podvodný detektor kovov

- Vodotesný pulzný dohľadavací detektor kovov.

- Technológia Pulse Induction.

- Frekvencia 3 kHz.

- Vodotesný do hĺbky min. 60 m.

- Zabudovaný bezdrôtový modul pre prepojenie so slúchadlami.

- Led svietidlo.

- Detekčné módy zvuk/vibrácie/LED.

- 5 stupňov citlivosti.

- Dĺžka Scuba 39 cm.

- Pinpointer pre presnú lokalizáciu predmetu.

- Dĺžka Pinpointer 28 cm.

- Hmotnosť Scuba 419 g.

- Hmotnosť Pinpointer 286 g.

- Batéria 1650 mAh LiPol.

- Duálna nabíjačka.

- Čas nabíjania: max. do 2 hodín.

72. Podvodný dron

- Modulárny podvodný dron učený na prieskumné ponory a podvodné snímanie.Robustný dizajn umožňujúci bezpečné používanie v náročných podvodných podmienkach.

- Konštrukcia: rám z eloxovaného hliníka, komponenty z nerezovej ocele a peny.

- Viacnásobné rúčky a rám umožňujúci manipuláciu s dronom na suchu.

- Pohon pod vodou zabezpečený min. 6 výkonnými pohonnými jednotkami, ktoré umožňujú všesmerový pohon v rozsahu 360°.

- Dron musí disponovať min. 4 horizontálnymi a 2 vertikálnymi/bočnými pohonnými jednotkami.

- Min. rýchlosť drona 3,5 km/h.

- Ovládanie pomocou riadiacej jednotky zabudovanej vo vodeodolnom boxe.

- Integrovaný ovládač s LCD monitorom.

- Displej: min. 15“ LCD monitor:

- Variabilná kontrola rýchlosti a smeru drona.

- Zabudovaná ochrana skratu na každom kanáli.

- Odolnosť min. do hĺbku ponoru: 290 m.

- Farebná kamera so zoomom a vysokým rozlíšením.

- Zoom: min. 3x optický a 32x celkový.

- Manuálne a automatické zaostrovanie kamery.

- Formát záznamu: PAL.

- LED osvetlenie: min. 2 x 1500 lm.

- Digitálny video rekordér (DVR).

- Udržiavanie konštantnej hĺbky alebo smeru pomocou funkcie auto hĺbky a automatického smeru.

- Snímače: hydrostatický tlak/hĺbka, kompas, náklon dopredu/dozadu, náklon do strán, teploty.

- Varovný systém detekcie prenikania vlhkosti (v elektronickej a kamerovej časti).

- Ovládateľný pomocou kábla.

- Kábel: štandardný, kevralom vystužený dĺžky min. 300 m.

- Priemer kábla: 10 mm

- Vztlak kábla vo vode: neutrálny pre sladkú vodu.

- Nutnosť kompatibility s viaclúčovým sonarom opísaný v bode č. 88 (montáž sonaru v prednej časti drona).

- Dron musí mať dostatočný priestor vpredu pre montáž sonaru opísaný v bode č.88.

- Konektorový systém: vodotesný konektor (SubConn 8-pin), ktorý umožňuje odpojenie sonaru bez rozoberania dronu.

- Možnosť jednoduchého rozšírenia a ľahkej prispôsobiteľnosti bez zásahu do konštrukcie rámu: kompatibilný s rôznymi voliteľnými prídavnými senzormi, manipulačnými ramenami a technikou na podvodné prieskumy.

- Napájanie: 12-36 V DC s dostatočným výkonom.

- Hmotnosť na vzduchu: max. 34 kg.

- Rozmery (šxvxd): max. 40x41x70 cm.

73. Tech short

- Neoprénové šorty poskytujúce dodatočné možnosti pri nosení ďalšieho potápačského vybavenia.

- Materiál: 3 mm stlačený neoprén.

- Dostatočne 2 veľké vrecká bo bokoch v štýle suchého obleku pre uloženie potápačskej masky, wetnote, cievky, deco bójky a pod.

- Vnútorné elastické šnúrky vo vreckách pre upevnenie doplnkov.

- Integrované úchytky v chlopniach vreciek uľahčujúce ich otváranie/zatváranie.

- Vrecká musia mať zips na chlopni pre uloženie malých predmetov.

- Nastaviteľný pás s dvomi chlopňami na suchý zips a popruh s brušnou prackou.

74. Tech vrecko na nohu

- Veľké vrecko v štýle suchého obleku pre uloženie tabuliek, wetnote, cievky, deco bójky a pod..

- Stehenný popruh s prackou pre upevnenie na nohu.

- Oko s karabínou pre upevnenie o brušný popruh BCD.

- Uzatvárateľná chlopňa vrecka s popruhom a prackou.

75. Kontrolný povrchový tlakomer O2

- Určený pre použitie s dýchacím prístrojom Amphora.

- Analógový tlakomer v rozsahu 250 bar s uvoľňovacím ventilom tlaku.

- Závit M20x2 pre kontrolu tlaku O2 fľaše.

76. Kontrolný povrchový tlakomer Nitrox

- Určený pre použitie s dýchacím prístrojom Amphora.

- Analógový tlakomer v rozsahu 300 bar s uvoľňovacím ventilom tlaku.

- Tlakomer je chránený gumeným puzdrom.

- Prevedenie DIN.

- Závit M26x2 pre kontrolu tlaku N2 fľaše.

77. Absorbent Sodalime do CCR

- Určený pre použitie s uzatvoreným alebo polouzatvoreným dýchacím prístrojom.

- Používaný ako CO2 pohlcovač.

- Balenie 2 x 4,5 kg.

78. N2 plniaci konektor

- Určený pre použitie s dýchacím prístrojom Amphora.

- Konektor určený pre plnenie Nitrox fľaše.

79. Kyslíkový plniaci adaptér

- Určený pre použitie s dýchacím prístrojom Amphora.

- Adaptér určený pre plnenie O2 fľaše.

80. Kyslíková vazelína

- Špecifický druh vazelíny pre prístroje, ktoré používajú kyslík.

- Nesmie byť horľavá v prítomnosti kyslíka a odoláva vysokému tlaku s reaktivite kyslíka.

- Balenie min. 55 g.

81. Molle ochranný kryt

- Určený pre použitie s dýchacím prístrojom Amphora.

- Ochranný kryt na prednú časť dýchacieho prístroja Amphora.

- Prevedenie Molle.

82. MP Test Kit

- Určený pre presné nastavenie stredného tlaku 1. stupňa regulátora a jemné doladenie prietoku 2. stupňa regulátora uzatvoreného dýchacieho prístroja.

- Rozsah nastavenia: 0 – 20 bar.

- Presnosť merania: min. ±2,5 %.

83. Amphora Flow meter

- Špeciálny prietokomer určený na meranie a kontrolu prietoku plynu v polouzatvorenom dýchacom prístroji Amphora.

- Rozsah merania: 0 – 25 l.

84. Jednolúčový skenovací sonar

Zostava pozostávajúca z prenosného počítača so softvérom pre sonar, vysokorozlišovacieho jednolúčového skenovacieho sonaru, interface unit (zabezpečujúci komunikáciu medzi sonarovou hlavou a softvérom), prepojovacieho kábla z kevralu, stojanu a ovládača, GPS kompatibilný so softvérom sonarovej hlavy.

- Stacionárny sonar s fan transducerom a s možnosťou multifrekvenčnej prevádzky v rozsahu 500-1.2 MHz.

- Interface unit poskytujúci napájanie a telemetriu pre sonar.

- Interface unit s konektrom pre napojenie sonarovej hlavy a počítača so softvérom.

- Výstupné napätie Interface unit musí byť min. 56 VDC s komunikačným rozhraním USB-RS-485.

- Interface unit musí byť vodeodolný a musí disponovať ďalšími konektormi na napojenie GPS, kompasu a iných zariadení.

- Softvér určený na spracovanie dát zo sonarovej hlavy na báze Windows, ktorý beží na štandardnom PC alebo notebooku.

- Softvér musí poskytovať rozšírene funkcie multi-head, 3D profilovanie a „Trackplotter“ umožňujúci zobrazenie pokrytia sonaru a určenie geografických súradníc s použitím GPS.

- Ručný GPS kompatibilný so softvérom musí poskytovať dáta potrebné na určenie polohy skenonacím sonarom a súradnice cieľa pátrania.

- Prenosný počítač (notebook) poskytujúci graficky procesor v odolnom prenosnom prevedení s obrazovkou s vysokým rozlíšením, ktorá je čitateľná aj na slnku.

- Min. požiadavky na notebook: Intel Core i7, 2.4GHz alebo rýchlejší, 8GB alebo viac RAM, hard disk 500GB, grafická karta DirectX 12 s WDDM 2.0 driver, podpora OpenGL 4.6. alebo vyššie, rozlíšenie 1920x1080 alebo viac, Windows 11 Pro 64-bit., 15“ LCD displej.

- Sonar - typ vysokorozlišovacia, viacfrekvenčná fan hlava s kompasom a možnosťou kontroly naklonenia.

- Frekvenčný rozsah prevodníka: 500-1200 kHz (675 kHz, 950 alebo 1200 kHz).

- Rozsah snímania: 360°.

- Vertikálny uhol paprsku: min. 30°.

- Dosah: min. 120 m pri nízkych frekvenciách, min. 50 m pri vysokých frekvenciách.

- Rozlíšenie predmetov: min. 10 mm.

- Rýchlosť zobrazenia celého rozsahu: ≤ 10 s

- Operačná hĺbka min. 2800 m.

- Prepojovací kábel spájajúci sonarovú hlavu s Interface Unit musí byť vystužený kevralom.

- Dĺžka prepojovacieho kábla min. 150 m.

- Stojan (tripod) kompatibilný so sonárovou hlavou, určený na stabilné nasedenie sonarovej hlavy nad cieľom.

- Vodeodolný ovládač s joystikom a tlačidlami pre rýchle ovládanie sonaru bez použitia PC klávesnice.

- Ochranný box pre uloženie a transport sonarovej zostavy (min. rozmery 73x45x25 cm) a stojanu.

- Prevádzková teplota v rozsahu: min. -10° - +35°C.

- Požadované údaje pre zobrazenie:

zobrazenie 360°

definovanie a zobrazovanie výseče určené užívateľom

kompasová ružica

zobrazenie náklonu a natočenie sonaru

meranie veľkosti, výšky a vzdialenosti predmetov

napájanie 1f – 230 V

zaškolenie obsluhy sonaru – 2 osoby

85. Dokumentačné podvodné zariadenie (fotoaparát so svetlami)

Zostava pozostávajúca z podvodného fotoaparátu s vymeniteľným objektívom, vodotesného puzdra s ramenom pre osadenie svietidiel a doplnkov, bleskov s videosvetlom.

85.1 Fotoaparát

- Plnoformátový snímač typu CMOS s rozlíšením min. 24 megapixolov.

- Citlivosť snímača: Foto ISO min. 102000 s možnosťou rozšírenia na min. 204000

Video ISO min. 25000 s možnosťou rozšírenia na min. 102000

- Rozlíšenie videa: min. 4K 50fps a full HD min. 160fps.

- Elektronický hľadáčik srozlíšením min. 2 mil. bodov s max. obnovovacou frekvenciou 120 sn./s.

- Inteligentná detekcia objektov.

- Režim sériového snímania vo formáte RAW (min. 25 sn/s).

- Konektivita: Wi-Fi a Bluetooth.

- Integrovaný systém čistenia snímača.

- Rozmery: max. 133x90x71 mm.

- Hmotnosť: max.430 g (max. 480 g s pamäťovou kartou a batériou)

- Pamäťová karta: SD UHS-II s kapacitou min. 200 GB a rýchlosťou zápisu min. 140 MB/S

- Batéria: min. 1 Ah s min. napätím 7 V

85.2 Objektív

- Vymeniteľný objektív určený pre plnformátový snímač.

- Min. ohnisková vzdialenosť od 12 do 15 mm a max. ohnisková vzdialenosť od 30 do 40 mm.

- Stabilizácia objektívu min. 5 kroková.

- Min. clonové číslo f4.

- Svetelnosť objektívu nemenná v celom rozsahu zoomu.

- Min. zostrovacia vzdialenosť (v m) 0,2 m.

- Utesnenie voči prachu a vode.

- Rozmery: max. 85x100 mm

- Hmostnosť: max. 550 g

85.3 Vodotesné puzdro s príslušenstvom

- Vodotesnosť min. 55 m.

- Materiál: ABS a PC.

- Hmotnosť: max. 1,5 kg.

- Rozmery: max. 200x160x155 mm.

- Súčasťou puzdra: vákuový ventil,

vákuová pumpa s manometrom,

rukoväť na úchop dvomi rukami,

kryt s kupolovitým portom a ovládačom na obsluhu zoom objektívu,

2x rameno s možnosťou ohybu min. na dvoch miestach pre uchytenie bleskov,

kabeláž na prepojenie dvoch bleskov s možnosťou využitia funkcie TTL.

85.4 Vodotesné blesky s videosvetlom

- 2 ks bleskov s videosvetlom a funkciou TTL s kupolovým difúzerom.

- Vodotesnosť: min. 90 m.

- Nastavenie výkonu v rozsahu 4 až 213 Ws.

- Krokové ovládanie výkonu: 10stupňov v krokoch po 1/2°.

- Videosvetlo: Cobled s výkonom min. 2400 lumenov.

- Tri stupne výkonu: nízky, stredný a maximálny.

- Režim SOS stroboskop v prípade núdze.

- Smerné číslo na 1 m (ISO 100): od 30 pri plnom výkone.

- Dobá nabíjania blesku: 0,1 až 1,0 sek.

- Batéria súčasťou bleskov: min. 7V 3000 mAh NiMH nabíjateľná.

- Vztlak: negatívny vo vode.

- Rozmery: max 100 x 180 mm

- Hmotnosť s batériou: max. 1300 g.

86. Videokamera s vodotesným puzdrom

- Videokamera s možnosťou nahrávania 360°záznamu.

- Možnosť pripevnenia kamery na telo podvodného puzdra fotoaparátu.

- Dual 8K 360° video.

- Veľkosť snímača: 1/1,28“.

- Trojitý AI čip s funkciou PureVideo.

- Vymeniteľné šošovky objektívu.

- Clona objektívu: F2.0.

- Ohnisková vzdialenosť: 6 mm

- Rozlíšenie snímača: 33,2 Mpx.

- ISO rozsah: 100-6400.

- Min. rozlíšenie videa: 8K

- Vodotesnosť kamery: min. 15 m.

- Súčasťou dodávky Micro SDXC karta s kapacitou 256 GB a rýchlosťou zápisu 140 MBs s SD adaptérom.

- Vonkajšie odolné a vodotesné puzdro na kameru zabezpečujúce vodotesnosť do 60 m.

- Hmotnosť max. do 200 g a rozmery max. v cm 4,6x12,4x3,82 (ŠxVxH).

- Akumulátorové napájanie s kapacitou min. 2400 mAh (batéria s výdržou min. 90 min pri natáčaní 8K záznamu)

87. Prenosný sonar s príslušenstvom na čln

Zostava pozostávajúca zo sonaru/chartplottera, transducera, prídavnej  Mega 360 sondy, napájacieho kábla, lítiovej batérie (100 Ah), ochranného kryt displeja, prepravného vodotesného boxu.

87.1 Sonar

- Min. 18“ Full HD dotykový displej s možnosťou intuitívneho ovládania dotykovo a pomocou tlačidiel.

- Min. rozlíšenie displeja: 1920H x 1080V.

- Dvojjadrový procesor pre rýchlu odozvu a plynulú navigáciu v menu.

- Sonar musí ponúkať min. 2 sonarové vstupy (napr. pre klasickú sondu a 360° sondu) bez nutnosti dodatočných modulov.

- Min. sonarová technológia: MEGA Down Imaging+MEGA Side Imaging a Dual Spektrum Chirp, ktorá musí zabezpečiť zobrazenie hĺbky a objektov pod loďou, vertikálny pohľad priamo pod loďou (min. do 100 m), veľmi detailné bočné skenovanie dna a objektov s bočným dosahom min. 220 m, snímanie teploty vody.

- Pokročilé frekvencie Dual CHIRP pre super detailné zobrazenie – vrátane full, narrow, wide a deepwater režimov (28–250 kHz).

- Integrovaný GPS s predinštalovanou základnou mapou a podporou prémiových máp.

- Min. sieťová konektivita: dvojitý Ethernet, NMEA 2000, HDMI In/Out, Wi-Fi, Bluetooth.

- Kompatibilita s Minn Kota, Cannon, AIS, radar, autopilot.

- Záznam sonaru, snímky obrazovky, alarmy teploty a rýchlosti, externé kompatibilné sondy až do 2 kW.​

- Bezdrôtové aktualizácie cez aplikáciu FishSmart, zobrazenie notifikácií z telefónu.

- Dual micro-SD slot, možnosť inštalácie na palubnú dosku (nutný in-dash kit), klasický gimbal držiak.

- MicroSD (64 GB) karta.

- Držiak na sondu s montážnou doskou na monitor

- Napájanie: 10,8–20 V DC.

- Hmotnosť max. 6,5 kg.

87.2 Prídavna 360 sonda s napájacím káblom a držiakom

- Prídavná sonarová sonda Mega 360 Imagine, ktorá neustále rotuje 360° okolo lode a zobrazuje detailný obraz dna a objektov v okruhu min. 38 m v reálnom čase. Súčasťou dodávky napájací kábel a držiak pre sondu.

87.3 Držiak na sondu s montážnou doskou na monitor

- Držiak na sondu na upevnenie s montážnou platformou pre upevnenie sond. Telo držiaka z nerezu. Vhodný aj pre väčšiu rýchlosť člna.

87.4 Akumulátor  12,8 V /100 Ah s nabíjačkou.

- Min. kapacita: 100 Ah.

- Napätie: 12,8 V.

- Životnosť: min. 2000 cyklov nabíjania/vybíjania.

- Bez údržbový zdroj energie.

- Nabíjačka je súčasťou dodávky.

87.5 Vodotesný box na sonar

- Vodotesný box s výplňou pre uloženie sonaru.

- Vyrobený zo špeciálneho plastu, ktorý je mimoriadne odolný proti nárazu.

- Bezpečnostné dvojbodové uzamykanie.

- Min. rozmery (d x š x v):  540x430x215 mm.

87.6 Vodotesný box na 360 sondu

- Vodotesný box s výplňou pre uloženie sondy.

- Vyrobený zo špeciálneho plastu, ktorý je mimoriadne odolný proti nárazu.

- Bezpečnostné dvojbodové uzamykanie.

- Min. rozmery (d x š x v): 1390x420x170 mm.

88. Viaclúčový sonar pre podvodný dron

Zostava pozostávajúca z prenosného počítača so softvérom pre sonar, viaclúčového sonaru určený pre podvodný dron, interface unit (zabezpečujúci komunikáciu medzi sonarovou hlavou a softvérom), prepojovacieho kábla a upevňovacieho držiaku. Sonar musí poskytovať široký uhol záberu, vysoké rozlíšenie a dostatočný dosah, aby slúžil na vyhľadávanie objektov aj v zakalených vodách.

88.1 Sonar

- Multilúčový sonar s elektronickým fázovým skenovaním.

- Sonar musí mať odolné puzdro z elexovaného hliníka a z nerezovej ocele.

- Sonar musí mať vymeniteľný menič (transducer).

- Sonar musí poskytovať 2D obraz v reálnom čase bez potreby mechanického otáčania sondy.

- Prevádzkové pulzné režimy: klasický CW, širokopásmový CHIRP, Dopplerový režim pre meranie pohybu cieľov a rýchlosti pohybu nosiča (drona).

- Prevádzková frekvencia vo verzii HF: 700-1400 kHz.

- Možnosť prepínania v danom rozsahu pre optimalizáciu kvality obrazu a rozsahu pokrytia.

- Dosahové rozlíšenie: 1 cm.

- Uhlové rozlíšenie v HF verzii: cca 0,5°.

- Uhol pokrytia pre horizontálny sektor snímania min.140° a pre vertikálny uhol lúča: min. 30°.

- Max. dosah snímania v HF verzii: 100 m.

- Min. dosah: 0,2 m od sonaru.

- Dátové pripojenie cez Ethernet (10/100 Mb/s) pre vysokorýchlostný prenos sonarových dát na povrchový počítač v reálnom čase.

- Kompatibilný s podvodným dronom opísaný v bode č.72.

- Sonarova hlava sa musí namontovať priamo na dron s orientovaním dopredu.

- Konektorové rozhranie: 8-pin SubConn konektor umožňujúci pripojenie sonaru na podvodný dron.

- Vodeodolnosť: min. 250m (kompatibilná s podvodným dronom opísaným v bode č. 72)

- Napájanie: 12-36 V DC.

- Príkon: spotreba v rozsahu 20-60 W podľa režimu).

- Hmotnosť: max. 4 kg.

- Rozmery (šxvxd): max. 17x9x25 cm.

88.2 Upevňovací držiak

- Pevný mechanický rám (konzola), pomocou ktorej sa sonarová hlava upevní spredu na podvodný dron.

- Rám musí byť dostatočne pevný, aby sa sonar nehýbal a zachoval stabilný uhol záberu.

88.3 Prepojovací kábel

- Podvodný kábel pre zabezpečenie napájania sonaru a prenos dát na povrch.

88.4 Povrchová riadiaca jednotka

- Elektronický modul, ktorý prijíma dáta zo sonaru.

- Možnosť jeho integrácie priamo do systému podvodného drona.

88.5 Ovládací počítač so softvérom

- Zobrazovací a ovládací softvér pre viaclúčový sonar.

- Možnosť jeho integrácie priamo do systému podvodného drona.

- Prenosný počítač (notebook) poskytujúci graficky procesor v odolnom prenosnom prevedení s obrazovkou s vysokým rozlíšením, ktorá je čitateľná aj na slnku.

- Min. požiadavky na notebook: Intel Core i7, 2.4 GHz alebo rýchlejší, 8 GB alebo viac RAM, hard disk 500 GB, grafická karta DirectX 12 s WDDM 2.0 driver, podpora OpenGL 4.6. alebo vyššie, rozlíšenie 1920x1080 alebo viac, Windows 11 Pro 64-bit.

- Displej: min. 15“ LCD monitor:

- Termín dodania tovaru: 6 mesiacov od vystavenia objednávky.

- Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 		29.08.2025, do 10:00 hod

Nezáväzná cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe v komunikácii v systéme Josephine.

- Rôzne:

Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: 13.08.2025

Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky.

Na základe Vašej výzvy Vám predkladáme nezáväznú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky:

| P. č. | Popis potápačského materiálu | Počet ks | Jednotková cena v € bez DPH | Celková cena v € bez DPH | Celková cena v € s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Potápačská maska | 20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Potápačská maska celotvárová s komunikačným zariadením |  |  |  |  |
| 2.1 | Potápačská maska celovárová FFM | 19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Posuvná lista a držiak svietidla pre FFM | 19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Podvodná komunikácia | 19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dýchacia trubica | 19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dýchacie automatiky (set) |  |  |  |  |
| 4.1 | Dýchacia automatika | 18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Tlakomer (manometer) | 18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Taška pre regulátor | 18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Potápačský oblek neoprénový s kuklovou vestou | 23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Potápačské rukavice neoprénové 5mm | 23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Potápačské rukavice neoprénové 3mm | 23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Neoprénové botičky | 23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Potápačská kukla | 23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Potápačský oblek neoprénový krátky (shorty) | 12 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Plutvy kanálové s pružinami | 23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Plutvy s plnou pätou | 23 |  | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Potápačská fľaša 15l/230bar | 20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Potápačské fľaše Twin set "DIR" 2x10 l/200 Bar | 13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Potápačské fľaše Twin set "DIR" 2x12 l/230 Bar | 6 |  | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Potápačský oblek suchý s oddeliteľnou kuklou | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Trekové boty k suchému obleku | 19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Suché rukavice s rýchlo upevňovacím systémom na suchý oblek | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Potápačský oblek suchý s nafukovacím systémom a oddeliteľnou kuklou |  |  |  |  |
| 19.1 | Suchý potápačský oblek) | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 19.2 | Samostatný nafukovací systém pre suchý oblek | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 19.3 | Trekové boty k suchému obleku | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zimná vložka do suchého obleku | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Letná vložka do suchého obleku | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Termo izolačné ponožky do suchého obleku | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Potápačský počítač so sondou | 13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Potápačský počítač so sondou (Tek) | 27 |  | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Vysielač tlaku (sonda) k potápačskému počítaču | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Kompas | 20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Hĺbkomer | 13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Potápačské krídlo pre MONO zostavu a nosný postroj s backplatom |  |  |  |  |
| 28.1 | Nosný popruhový postroj s backplatom | 20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 28.2 | Potápačské krídlo MONO | 20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Potápačské krídlo pre TWIN zostavu a nosný postroj s backplatom |  |  |  |  |
| 29.1 | Nosný popruhový postroj s backplatom | 15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 29.2 | Potápačské krídlo TWIN | 15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Závažie sáčkové (celková hmotnosť 15 kg) | 19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 31. | V-závažie pevné 3kg | 19 |  | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Vak na prepravu výstroje | 20 |  | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Wetnotes | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Navigačné značky na vodiacu šnúru (sada) | 30 |  | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Potápačský nôž jacketový | 13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Potápačský nôž hlavný | 18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Dekompresná bója | 36 |  | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Potápačské svietidlo hlavné | 34 |  | 0,00 | 0,00 |
| 39. | Potápačské svietidlo záložné | 34 |  | 0,00 | 0,00 |
| 40. | Signálna hladinová bója | 13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Navijak malý (osobná cievka) | 65 |  | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Navijak veľký | 18 |  | 0,00 | 0,00 |
| 43. | Karabína veľká | 36 |  | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Dvojkarabína nerezová-doubleender (sada) | 25 |  | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Jednokarabína s očkom nerezová (conical) (sada) | 25 |  | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Potápačský úväz 1,5 m a dve karabíny HMS | 25 |  | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Elektricky vyhrievané podoblečenie (vesta) | 35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Elektricky vyhrievané rukavice | 42 |  | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Kanistrový zdroj s možnosťou napojenia vyhrievaného podoblečenia | 35 |  | 0,00 | 0,00 |
| 50. | Potápačský oblek suchý gumový | 9 |  | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Ochranná kombinéza na suchý potápačský oblek | 17 |  | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Potápačské lano | 5 |  | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Vyzdvihovacie vaky | 13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Deco systém |  |  |  |  |
| 54.1 | Potápačská fľaša | 41 |  | 0,00 | 0,00 |
| 54.2 | Dýchacia automatika | 41 |  | 0,00 | 0,00 |
| 54.3 | Tlakomer (manometer) | 41 |  | 0,00 | 0,00 |
| 54.4 | Doplnky pre Deco zostavu | 41 |  | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Sidemount – systém potápačského krídla s bočnou montážou | 24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Hliníkové fľaše k sidemout systému | 36 |  | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Dýchacie automatiky k sidemount postroju | 24 |  | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Servisný set (servisný kufrík) | 7 |  | 0,00 | 0,00 |
| 59. | Podvodný skúter | 13 |  | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Prenosná povrchová komunikačná stanica | 7 |  | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Prístroj s uzatvoreným okruhom dýchania (CCR) | 21 |  | 0,00 | 0,00 |
| 62. | Booster | 9 |  | 0,00 | 0,00 |
| 63. | Zmiešavač plynov | 9 |  | 0,00 | 0,00 |
| 64. | Analyzátor plynov O2/He | 10 |  | 0,00 | 0,00 |
| 65. | Dokumentačné podvodné zariadenie | 11 |  | 0,00 | 0,00 |
| 66. | Podvodná kamera | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 67. | Kompenzátor vztlaku pre použitie s rebreatherom | 9 |  | 0,00 | 0,00 |
| 68. | Zásobník na hélium | 15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 69. | Zásobník na kyslík | 15 |  | 0,00 | 0,00 |
| 70. | Prenosný benzínový vysokotlakový kompresor | 6 |  | 0,00 | 0,00 |
| 71. | Ručný podvodný detektor kovov | 6 |  | 0,00 | 0,00 |
| 72. | Podvodný dron | 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| 73. | Tech shorts | 8 |  | 0,00 | 0,00 |
| 74. | Tech vrecko na nohu | 8 |  | 0,00 | 0,00 |
| 75. | Kontrolný povrchový tlakomer O2 | 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| 76. | Kontrolný povrchový tlakomer Nitrox | 4 |  | 0,00 | 0,00 |
| 77. | Absorbent Sodalime do CCR | 350 |  | 0,00 | 0,00 |
| 78. | N2 plniaci konektor | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 79. | Kyslíkový plniaci adaptér | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 80. | Kyslíková vazelína | 7 |  | 0,00 | 0,00 |
| 81. | Molle ochranný kryt na rebreather | 6 |  | 0,00 | 0,00 |
| 82. | MP Test Kit | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 83. | Amphora Flow meter | 3 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84. | Jednolúčový skenovací sonar |  |  |  |  |
| 84.1 | Sonarová hlava | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84.2 | Stojan pre sonarovú hlavu | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84.3 | Prepravný kontajner pre stojan | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84.4 | Prepojovací kábel 150m | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84.5 | GPS | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84.6 | Interface unit | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84.7 | Sofvér na spracovanie dát s notebookom | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 84.8 | Externá klávesnica | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 85. | Dokumentačné podvodné zariadenie (fotoaparát so svetlami) |  |  |  |  |
| 85.1 | Fotoaparát | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 85.2 | Objektív | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 85.3 | Vodotesné puzdro s príslušenstvom | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 85.4 | Vodotesné blesky s videosvetlom | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 86. | Videokamera s vodotesným puzdrom | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 87. | Prenosný sonar s prístlušenstvom na čln |  |  |  |  |
| 87.1 | Sonar na čln | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 87.2 | Prídavna 360 sonda s napájacím káblom a držiakom | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 87.3 | Držiak na sondy s montážnou platformou | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 87.4 | Akumulátor s nabíjačkou | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 87.5 | Vodotesný box na sonar | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 87.6 | Vodotesný box na 360 sondu | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 88. | Viaclúčový sonar pre podvodný dron |  |  |  |  |
| 88.1 | Sonarová hlava | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 88.2 | Upevňovací držiak (konzola) | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 88.3 | Prepojovací kábel | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 88.4 | Povrchová riadiaca jednotka | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| 88.5 | Ovládací notebook so softvérom | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena spolu za požadovaný počet ks bez DPH |  |  |  |  | 0,00 |
| Cena spolu za požadovaný počet ks s DPH |  |  |  |  | 0,00 |