Príloha č.1

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Vyvádzacia (evakuačná) sada: Pľúcna automatika podtlaková a celotvárová ochranná maska podtlaková k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom.

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie podtlakových pľúcnych automatík a podtlakových celotvárových ochranných masiek, ktoré slúžia ako vyvádzacia sada druhého účastníka autonómneho dýchacieho prístroja (ďalej len „ADP“), bližšie špecifikované v tomto opise predmetu zákazky pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Parametre predmetu zákazky: Podtlakové pľúcne automatiky a podtlakové celotvárové ochranné masky ako vyvádzacie (evakuačné) sady sa používajú na ochranu dýchacích ciest druhého účastníka počas záchrany (evakuácie) osôb zo zdraviu škodlivého a nedýchateľného prostredia počas zásahu príslušníkov HaZZ.

Požadované množstvo: 700 ks podtlakových pľúcnych automatík a 700 ks podtlakových ochranných masiek

| Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality | Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru - vlastný návrh plnenia/- výrobcu, typové označenie |
| --- | --- |
| - Pľúcna automatika podtlaková k ADP pretlakovému s otvoreným okruhom – minimálne požiadavky: - musí spĺňať požiadavky noriem STN EN 137, - musí byť vyrobená z materiálu odolného voči nárazu a vysokým teplotám, - musí byť v podtlakovom prevedení, - musí zabezpečovať trvalý prísun vzduchu z ADP, - konštrukcia pľúcnej automatiky musí chrániť pred vniknutím nečistôt, - musí sa aktivovať pri každom nádychu, a automaticky vypnúť pri odpojení od celotvárovej podtlakovej ochrannej masky ADP, - musí byť vybavená vzduchovou sprchou na prefúknutie celotvárovej pretlakovej ochrannej masky ADP, - ovládanie vzduchovej sprchy musí byť v strede pľúcnej automatiky a musí byť ovládateľná aj v zásahových rukaviciach, - musí byť vybavená závitovou koncovkou pre spojenie s celotvárovou podtlakovou ochrannou maskou ADP, - musí sa dať odpojiť od celotvárovej ochrannej masky ADP jednou rukou v zásahových rukaviciach, - musí byť vybavená hadicou s dĺžkou min. 1500 mm s otočným pripojením zachovávajúcim maximálnu voľnosť pohybu užívateľa otočením hlavy min. 90 stupňov do ľava a 90 stupňov do prava, - musí umožňovať nosenie hasičských prilieb od výrobcov MSA, GALLET, Dräger, používané v HaZZ SR. - Celotvárová ochranná maska podtlaková k ADP s otvoreným okruhom – minimálne požiadavky: - musí spĺňať požiadavky noriem STN EN 137, STN EN 136, - musí byť vyrobená z pružného antistatického, zdravotne nezávadného materiálu, - musí mať široký panoramatický priezor, minimálne 90 % prirodzeného zorného poľa na optimálny výhľad, - vnútorná polomaska s ventilmi musí byť vyrobená z pružného antistatického, zdravotne nezávadného materiálu, - musí mať minimálne 4 bodový náhlavný upínací popruh, - musí mať popruh na zavesenie celotvárovej ochrannej masky na krk užívateľa, - tok vzduchu v maske musí zabezpečovať, že sa priezor v maske nebude zahmlievať, - musí byť vybavená hovorovou membránou, ktorá zabezpečuje veľmi dobrú zrozumiteľnosť hovoru, - pripojenie celotvárovej ochrannej masky s pľúcnou automatikou musí byť zabezpečené závitovým pripojením, - musí umožňovať nosenie pod ochrannými hasičskými prilbami od výrobcov MSA, GALLET, Dräger, používanými v jednotkách HaZZ, - podtlaková celotvárová maska sa požaduje v univerzálnej veľkosti alebo vo veľkosti M - Ďalšie požiadavky pre obe položky (1 a 2): - pľúcna automatika podtlaková a celotvárová ochranná maska podtlaková ako vyvádzacia súprava pre druhého účastníka k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom (položky č. 1 a 2) musia byť vzájomne kompatibilné, - podtlaková pľúcna automatika a podtlaková celotvárová ochranná maska ako vyvádzacia súprava pre druhého účastníka k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom (položky č. 1 a 2) musia byť kompatibilné s nosičmi ADP typov MSA Air Go a MSA Air MAXX s redukčným ventilom DM04 a spolu ako celok s dýchacím prístrojom musia vyhovovať podmienkam technickej normy STN EN 137, - podtlakové pľúcne automatiky a podtlakové celotvárové ochranné masky musia byť dodané do 120 dní od podpisu zmluvy, - v prípade reklamácie a záručnej opravy predmetu zákazky uchádzač garantuje výmenu resp. opravu v termíne do 7 pracovných dní od odovzdania predmetu zákazky, - záruka musí byť minimálne 24 mesiacov od dodania predmetu zákazky. - Iné požiadavky: 4.1 V rámci ponuky je uchádzač povinný predložiť: - technický (produktový) list výrobku / katalógový list / resp. iné informačné materiály (napr. fotografie) k ponúkanému predmetu zákazky (položka č. 1 a 2) preukazujúce splnenie požiadaviek podľa tejto prílohy č. 1, - vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o súlade s STN EN 136 a STN EN 137 alebo ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov EÚ k ponúkanému výrobku (položka č. 1 – podtlaková pľúcna automatika), - vyhlásenie o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o súlade s STN EN 137 alebo ekvivalentné doklady podľa právnych predpisov EÚ k ponúkanému výrobku (položka č. 2 – podtlaková celotvárová ochranná maska) - certifikát výrobku v zmysle technickej normy STN EN 137 alebo vyhlásenie o zhode v zmysle technickej normy STN EN 137 podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazujúci požiadavku v bode 3, písm. b) podľa tejto prílohy č. 1, - úspešný uchádzač musí pred podpisom rámcovej dohody predviesť funkčnú vzorku predmetu zákazky: - 1 ks podtlaková pľúcna automatika k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom podľa ponuky uchádzača, - 1 ks podtlaková celotvárová ochranná maska k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom podľa ponuky uchádzača, 4.2 Pri dodaní výrobku je dodávateľ povinný predložiť: - užívateľskú dokumentáciu výrobku (návod na použitie, údržbu, servis), - požaduje sa dodanie nového, doposiaľ nepoužitého tovaru v originálnom obale. Všetky dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku (úradný preklad) akceptovaný český jazyk. |  |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom 
technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t.j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.