Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Názov predmetu zákazky: Počítačové zostavy pre chránené priestory (ID 70366)

- Predmetom zákazky je nákup počítačových zostáv na dovybavenie chránených priestorov v objektoch MV SR certifikovanými technickými prostriedkami v súlade s Koncepciou ochrany utajovaných informácií v pôsobnosti MV SR.

- Hlavný kód CPV:

30213300-8	Stolový počítač

Doplňujúci kód CPV:

60000000-8 	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania,

- umiestnenie, likvidácia obalov, inštalácia softvéru a aktivácia v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota dodania je:

do 30.10.2025.

- Miestami dodania sú:

- Pre 1ks položky č. 1, 1 ks položky č. 2, 1 ks položky č. 3, 1 ks položky č. 4: Prezídium Policajného zboru, Račianska 45, 831 02 Bratislava - Nové Mesto a

- Pre 1ks položky č. 1, 1 ks položky č. 2, 1 ks položky č. 3, 1 ks položky č. 4: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava.

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Pracovná stanica kategórie „Tajné“ Fotografia je ilustračná |  |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| Výrobca: |  |  |
| Typové označenie: |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |
| Prevedenie: | Trvalá SW licencia. Trvalá SW licencia najaktuálnejšia verzia napr. WINDOWS 11 PRO alebo ekvivalent kompatibilný s aplikáciami využívanými verejným obstarávateľom a k tomu trvalá licencia kancelárskeho balíka MS Office najaktuálnejšia verzia alebo ekvivalent: Pri otváraní štandardných formátov zachováva presný formát a tvar textu a tabuliek. Súčasťou balíka sú nasledovné aplikácie s podporou formátov: textový editor (*.doc, *.docx) tabuľkový editor (*.xls, *.xlsx) prezentačný editor (*.ppt, *pptx) mailový klient (*.pst) a Antivirusovy system, ktorý má možnosť aktualizácie offline s licenciou na 3 roky. |  |
| Počítačová zostava: | Tempest počítačová zostava v súlade s bezpečnostným štandardom NBU voči nežiadúcemu elektromagnetickému žiareniu zariadenia úrovne A |  |
| Procesor: | CPU: min. 8th Generation Intel® Core™ i7 alebo ekvivalent |  |
| Pamäť: | Memory (RAM): min. 16 GB DDR4 RAM alebo ekvivalent |  |
| Pevný disk: | Hard drive(s): Various HDD and SSD configurations available: 512 GB SSD system disk a 1 TB HDD data disk alebo ekvivalent |  |
| Grafický adaptér: | Graphics card: min. Integrated Intel® HD Graphics 630 alebo ekvivalent |  |
| Optická mechanika: | Optical media: DVD+/- RW Super multi DL Drive (prípadne BD RW drive) |  |
| Položka č. 2 – Externý display |  |  |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  |
| Typové označenie: |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |
| Uhlopriečka: | min. 23.8“ |  |
| Rozlíšenie: | min. 1920 x 1080 bodov |  |
| Vlastnosti: | LED podsvietenie, IPS, matný antireflexný povrch, min. 1x VGA + min. 1x Display Port 1.2 + min. 1x HDMI, výšková nastaviteľnosť, podpora VESA 100x100 alebo ekvivalent |  |
| Jas: | min. 250 cd/m2 |  |
| Zobrazovacia frekvencia: | min. 60Hz |  |
| Kontrast: | min. 1000:1 |  |
| Bezpečnostný štandard: | v súlade s bezpečnostným štandardom NBU voči nežiadúcemu elektromagnetickému žiareniu zariadenia úrovne A |  |
| Položka č. 3 - Laserová tlačiareň multifunkčná |  |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| Výrobca: |  |  |
| Typové označenie: |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného výrobku, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  |
| Vlastnosti: | Laserová tlačiareň multifunkčná, farebná, A3, kopírovanie a skenovanie, duplex, ADF skener, dotykový displej, USB, LAN |  |
| Rýchlosť čiernobielej tlače: | min. 46 str./min. |  |
| Rýchlosť farebnej tlače: | min. 46 str./min., |  |
| Rozlíšenie tlače: | min. 1200 x 1200 DPI |  |
| Bezpečnostný štandard: | v súlade s bezpečnostným štandardom NBU voči nežiadúcemu elektromagnetickému žiareniu zariadenia úrovne A |  |
| Položka č. 4 - Príslušenstvo a bezpečnostné prvky |  |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |
| Príslušenstvo chránením voči NEV: | Externá plnohodnotná USB klávesnica SK/US s numpadom a polohovacie zariadenie, myš, HDMI kábel Autentizačný prvok na USB Token (počet kľúčov: minimálne 2) |  |

Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch.