Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Oprava pohonov zberačov prúdu pre električky ČKD T6A5

Typ pohonu: EPDE 3100 (Ed03791/III).

Predpokladané množstvo 3 ks pohonov.

Rozsah technickej špecifikácie:

- Očistenie povrchu pohonu – odmastenie, vyfúkanie

- Demontáž pohonu

- Diagnostika pohonu – kontrola elektrických parametrov, mechanická kontrola

- Demontáž oprava opraviteľných dielov

- Výmena všetkých poškodených, neopraviteľných, prestarnutých a nefunkčných dielov za nové (spínač koncový, záves, kruh ložiskový, izolátor, spojka magnetická, trubka, bronzový vodiaci krúžok, bronzové vodiace púzdro, manžety, kryt, gumový mech, drobný spojovací materiál, ..., atď.)

- Premazanie potrebných častí tukom

- Montáž, kompletizácia pohonu

- Odskúšanie pohonu, nastavenie a vystavenie protokolu o skúške

- Povrchová úprava – nový náter

- Balenie, expedícia

Doklady potrebné k prevzatiu pohonov:

- dodací list

- prehlásenie o zhode podľa EN 10204 – 2.1

- protokol o skúške