Špecifikácia predmetu zákazky: Vybudovanie redundantného dátového centra

| P.č. | Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Ponuka uchádzača |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či ním ponúkaný tovar v ponuke spĺňa stanovenú požiadavku stanovenom rozsahu (spĺňa) a v prípade predkladania ekvivalentu – uchádzač uvedie spĺňa-ekvivalent | Uchádzač uvedie presnú hodnotu splnenia požiadavky t.j. uchádzač uvedie hodnotu ním ponúkaného tovaru (resp. ním ponúkaného rozsahu služieb) | Uchádzač uvedie informáciu, kde sa nachádza overenie splnenia stanovenej požiadavky (napr. názov prospektu, produktové listu a pod. a stranu dokumentu, ktorý uchádzač predložil v ponuke) |
| 1 | Zálohovací server |  |  |  |  |
| 1.1 | Množstvo | 1ks |  |  |  |
| 1.2 | Prevedenie | Maximálna výška 2U, dodávané s napájacími káblami, lyžinami na inštaláciu do 19“ racku a ramenom na vedenie káblov. Server musí podporovať osadenie diskov v konfigurácii minimálne 24x 3.5” diskov SAS/SATA. Všetky uvedené komponenty musia byť nové a nepoužité, plne dostupné bez obmedzení na základe odporúčaní oficiálnych dodávateľov pre slovenský trh. Server a všetky jeho komponenty musí byť ako celok dodaný jediným výrobcom. |  |  |  |
| 1.3 | CPU | Jedno alebo dvoj soketový server triedy x86 osadený aspoň jedným procesorom, disponujúci min. 16 procesorovými jadrami s podporou multithreading a rýchlosťou min. 2.0 GHz na ploche jedného čipu. Minimálny akceptovateľný výkon procesora je 138 bodov podľa benchmarku SPECrate®2017 – Floating Point Speed. |  |  |  |
| 1.4 | Pamäť | Minimálne 128GB RAM vytvorených z rovnako veľkých modulov. Pamäťový subsystém založený na registered DDR5. Minimálna rýchlosť 5600MT/s. Minimálny počet pamäťových slotov v serveri 16. |  |  |  |
| 1.5 | Pevné disky | Podpora technológií SATA, SAS a SSD. Možnosťou osadiť min. 24 interných 3,5" HDD. |  |  |  |
| 1.6 | Osadené pevné disky | 2x 960GB NVMe M2 disky v RAID1 na bootovanie operačného systému, neobsadzujúce pozície na 2.5” alebo 3.5” disky. Min. 12x 3.84TB 6Gb/s SATA SSD, s prepisovou kapacitou min. 1DWPD. Všetky disky v servery musia podporovať funkcionalitu "HotSwap". |  |  |  |
| 1.7 | Diskový radič | Podpora SATA/SAS diskov. Podporované úrovne RAID: 0,1,5,6,10,50,60. Podpora funkcionality diskov v režime Non-RAID. Cache pamäť raidového radiča musí byť chránená batériou, ktoré je súčasťou radiča. Podpora cache operácií technológiami : Write-back, read-ahead, write-through, always write-back, no read-ahead. |  |  |  |
| 1.8 | Fiber Channel adaptér | 1x Dual Port 32Gb Fiber Channel HBA PCIe |  |  |  |
| 1.9 | Sieťový Ethernet adaptér | 1x Dual Port 25Gb/s SFP28 Ethernet OCP |  |  |  |
| 1.10 | PCI rozširujúce sloty | Min. 5 x PCIe slot Gen4 (okrem slotu na RAID radič, OCP/LOM kartu, M2 disky) |  |  |  |
| 1.11 | Porty | Min. 3x USB porty dostupné zvonku, z toho 1x USB 3.0 na zadnom paneli. Min. 1x USB port dostupný z vnútra servera. Min. 1x USB port na prednom panely. Min. 1x VGA port. Server musí obsahovať možnosť zapínať a vypínať USB porty bez nutnosti reštartovania servera. |  |  |  |
| 1.12 | Napájacie zdroje | Redundantné napájacie zdroje, prevedenie „HotSwap“ s min. výkonom 1100W |  |  |  |
| 1.13 | Ventilátory | Redundantné ventilátory |  |  |  |
| 1.14 | Manažment a vzdialená správa | Musí byť zabezpečené: - hardvérový komponent nezávislý od operačného systému formou vzdialenej grafickej KVM konzoly - dedikovaná IP adresa a separátnym RJ45 portom - časovo neobmedzený prístup na obraz vzdialenej plochy servera a to aj bez spusteného OS, vrátane plnohodnotného pripojenia vzdialených médií - možnosť štartu, reštartu a vypnutia serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS - možnosť úprav konfigurácie manažmentu alebo servera cez CLI (telnet / SSH) - verifikácia autenticity FW - podpora zabezpečeného prístupu pomocou MFA, SSO, RBAC, AD - zasielanie a vyhodnocovanie telemetrických údajov v monitorovacom a vyhodnocovacom cloud nástroji výrobcu HW, ktorý je jednotný s nástrojom pre HCI, vrátane porovnania bezpečnostných nastavení servera voči všeobecne platným bezpečnostným normám - dedikovaný USB port pre priame pripojenie na manažment servera - plnohodnotný vzdialený prístup na obrazovku OS cez HTML5 rozhranie - pripojenie vzdialených médií po sieti - sledovanie hardvérových senzorov (teplota, napätie, stav, chybové senzory) - integrácia s VMware vCenter prostredníctvom výrobcom dodávaného plug-inu - Integrácia s Microsoft System Center prostredníctvom výrobcom dodávaného plug-inu - Podpora notifikácie chybových hlásení pomocou mailov a SNMP protokolu Licencie, resp. softvér potrebný na prevádzku, konfiguráciu a správu servera uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím pre daný server. |  |  |  |
| 1.15 | Záruka a servisná podpora | 5-ročný servis na HW s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7, mailom i telefonicky na technickej hotline dodávateľa a výrobcu. Možnosť otvárať tickety u dodávateľa a výrobcu v režime s najvyššou prioritou : Severity 1 / Priority 1. Proaktívny záručný servis s dedikovaným technickým/servisným account managerom výrobcu HW. Požaduje sa možnosť bezplatného sťahovania updatov firmvérov a ovládačov aj po uplynutí doby servisnej podpory HW výrobcu. |  |  |  |
| 1.16 | Manažovací SW | Jednotný manažovací SW zalicencovaný na celé prostredie, ktorý umožňuje správu a monitorovanie servera, vrátane: - vytvárania a sťahovania balíčkov pre upgrade FW zo stránok výrobcu HW - samotného upgradu FW s možnosťou jeho plánovania v rámci kalendára - automatického nahlasovania chýb a otvárania supportných prípadov u výrobcu HW Jednotný manažovací SW musí zalicencovaný na celé obdobie definovanej záruky. |  |  |  |
| 2. | Virtualizačné servery |  |  |  |  |
| 2.1 | Množstvo | 2ks |  |  |  |
| 2.2 | Prevedenie | Maximálna výška 1U, dodávané s napájacími káblami, lyžinami na inštaláciu do 19“ racku a ramenom na vedenie káblov. Všetky uvedené komponenty musia byť nové a nepoužité, plne dostupné bez obmedzení na základe odporúčaní oficiálnych dodávateľov pre slovenský trh. Servery a všetky ich komponenty musia byť ako celok dodávané jediným výrobcom. |  |  |  |
| 2.3 | CPU | 2-soketový server triedy x86 osadený dvomi procesormi, každý disponujúci min. 16 procesorovými jadrami s podporou multithreading a rýchlosťou min. 3.6GHz na ploche jedného čipu. Minimálny akceptovateľný výkon procesorov je 286 bodov podľa benchmarku SPECrate®2017 – Floating Point Speed. |  |  |  |
| 2.4 | Pamäť | Minimálne 1024GB RAM vytvorených z rovnako veľkých modulov. Pamäťový subsystém založený na registered DDR5. Minimálna rýchlosť 5600MT/s. Minimálny počet pamäťových slotov v serveri 32. |  |  |  |
| 2.5 | Osadené pevné disky | 2x 960GB NVMe M2 disky v RAID1 na bootovanie operačného systému, neobsadzujúce pozície na 2.5” alebo 3.5” disky. Všetky disky v prevedení "HotSwap". |  |  |  |
| 2.6 | Fiber Channel adaptér | 1x Dual Port 32Gb Fiber Channel HBA PCIe |  |  |  |
| 2.7 | Sieťový Ethernet adaptér | 1x Dual Port 25Gb/s SFP28 Ethernet OCP 1x Dual Port 25Gb/s SFP28 Ethernet PCIe |  |  |  |
| 2.8 | PCI rozširujúce sloty | (okrem slotu na RAID radič, OCP/LOM kartu, M2 disky) 3 x PCIe slot v prevedení x16, z čoho min. 2 sloty musia byť charakteru PCIe Gen5 |  |  |  |
| 2.9 | Porty | Min. 3x USB porty dostupné zvonku, z toho 1x USB 3.0 na zadnom paneli. Min. 1x USB port dostupný z vnútra servera. Min. 1x USB port na prednom panely. Min. 1x VGA port. Server musí obsahovať možnosť zapínať a vypínať USB porty bez nutnosti reštartovania servera. |  |  |  |
| 2.10 | Napájacie zdroje | Redundantné napájacie zdroje, prevedenie „HotSwap“ s min. výkonom 1100W |  |  |  |
| 2.11 | Ventilátory | Redundantné ventilátory |  |  |  |
| 2.12 | Manažment a vzdialená správa | Musí byť zabezpečené: - hardvérový komponent nezávislý od operačného systému formou vzdialenej grafickej KVM konzoly - dedikovaná IP adresa a separátnym RJ45 portom - časovo neobmedzený prístup na obraz vzdialenej plochy servera a to aj bez spusteného OS, vrátane plnohodnotného pripojenia vzdialených médií - možnosť štartu, reštartu a vypnutia serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS - možnosť úprav konfigurácie manažmentu alebo servera cez CLI (telnet / SSH) - verifikácia autenticity FW - podpora zabezpečeného prístupu pomocou MFA, SSO, RBAC, AD - zasielanie a vyhodnocovanie telemetrických údajov v monitorovacom a vyhodnocovacom cloud nástroji výrobcu HW, ktorý je jednotný s nástrojom pre HCI, vrátane porovnania bezpečnostných nastavení servera voči všeobecne platným bezpečnostným normám - dedikovaný USB port pre priame pripojenie na manažment servera - plnohodnotný vzdialený prístup na obrazovku OS cez HTML5 rozhranie - pripojenie vzdialených médií po sieti - sledovanie hardvérových senzorov (teplota, napätie, stav, chybové senzory) - integrácia s VMware vCenter prostredníctvom výrobcom dodávaného plug-inu - Integrácia s Microsoft System Center prostredníctvom výrobcom dodávaného plug-inu - Podpora notifikácie chybových hlásení pomocou mailov a SNMP protokolu Licencie, resp. softvér potrebný na prevádzku, konfiguráciu a správu servera uvedenú funkcionalitu poskytuje s kapacitne a časovo neobmedzeným licenčným pokrytím pre daný server. |  |  |  |
| 2.13 | Záruka a servisná podpora | 5-ročný servis na HW s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7, mailom i telefonicky na technickej hotline dodávateľa a výrobcu. Možnosť otvárať tickety u dodávateľa a výrobcu v režime s najvyššou prioritou : Severity 1 / Priority 1. Proaktívny záručný servis s dedikovaným technickým/servisným account managerom výrobcu HW. Požaduje sa možnosť bezplatného sťahovania updatov firmvérov a ovládačov aj po uplynutí doby servisnej podpory HW výrobcu. |  |  |  |
| 2.14 | Manažovací SW | Jednotný manažovací SW zalicencovaný na celé prostredie, ktorý umožňuje správu a monitorovanie serverov, vrátane: - vytvárania a sťahovania balíčkov pre upgrade FW zo stránok výrobcu HW - samotného upgradu FW s možnosťou jeho plánovania v rámci kalendára - automatického nahlasovania chýb a otvárania supportných prípadov u výrobcu HW Jednotný manažovací SW musí zalicencovaný na celé obdobie definovanej záruky. |  |  |  |
| 3. | Primárne úložisko |  |  |  |  |
| 3.1 | Množstvo | 1ks |  |  |  |
| 3.2 | Prevedenie | Modulárne diskové pole je osaditeľné do štandardného 19“ racku s maximálnou výškou 4U. Diskové pole je možné osadiť minimálne 12x 3.5“ a 12x 2,5“ diskami. Diskové pole musí byť rozšíriteľné o externé kapacitné police. Diskové pole musí obsahovať bezel so zámkom na kľúč. Všetky uvedené komponenty musia byť nové a nepoužité, plne dostupné bez obmedzení na základe odporúčaní oficiálnych dodávateľov pre slovenský trh. Storage a všetky jeho komponenty musia byť ako celok dodávané jediným výrobcom. |  |  |  |
| 3.3 | Redundancia kľúčových komponentov | Radiče diskového poľa, cache pamäť, napájacie zdroje, ventilátory, disky. |  |  |  |
| 3.4 | Radiče diskového poľa | Min. 2 radiče diskového poľa poskytujúce redundanciu v prípade výpadku jedného radiča. |  |  |  |
| 3.5 | Host konektivita | Min. 8x FC32 (4 per kontrolér) |  |  |  |
| 3.6 | Podporované typy diskov | 24Gb SAS SSD, 10k RPM SAS a 7.2k RPM NL SAS, Self Encrypting Drive disky s podporou protokolu FIPS |  |  |  |
| 3.7 | Osadenie diskami | Min. 12x 24TB HDD SAS 12Gb Min. 12x 1.92TB SSD SAS 24Gb SSD 1DWPD |  |  |  |
| 3.8 | Read cache | Diskové pole musí umožňovať rozšírenie internej cache pamäte radičov o cache pomocou SSD diskov. Cache musí podporovať akceleráciu čítacích operácii. Podporovaná veľkosť diskovej read cache musí byť min. 4TB |  |  |  |
| 3.9 | Podporované typy RAID | RAID 0, 1, 10, 5, 6, distribuovaný RAID6 s distribuovaným spare diskovým priestorom |  |  |  |
| 3.10 | Počet podporovaných diskov | Minimálne 228 diskov v rámci jedného diskového poľa bez použitia externej storage virtualizácie |  |  |  |
| 3.11 | Podporovaná veľkosť logickej jednotky (LUN) | min. 128TiB |  |  |  |
| 3.12 | Počet podporovaných LUN-ov | min. 1024 |  |  |  |
| 3.13 | Min. počet snapshotov | min. 1024 |  |  |  |
| 3.14 | Požadované SW funkcionality | Požadované funkcionality: - Thin provisioning - Automatický tiering dát v rámci poľa (tiering medzi SSD, SAS a NL SAS) - Asynchrónna replikácia dát na druhé diskové pole rovnakého typu - Volume Copy Horeuvedené požadované funkcionality musia byť súčasťou dodávky / licencie, pričom licencie musia byť časovo neobmedzené, licencované na celú potencionálnu maximálnu kapacitu diskového poľa. |  |  |  |
| 3.15 | Správa zariadenia | Lokálny manažment a monitorovací nástroj na správu diskového poľa dostupný cez HTML5. Cloud monitorovací a analytický nástroj dostupný cez webové rozhranie. Nástroj musí obsahovať min. dashboard základných informácií, kapacitné a výkonové trendy, historické údaje o kapacite a výkone min. 6 mesiacov, sledovanie výkonnostných parametrov, nástroj na sledovanie kapacity, výkonu diskového poľa a jeho komponentov (aktuálnych a historických údajov min. 6-mesiacov dozadu). Diskové pole musí podporovať zasielanie notifikácií spôsobmi : Email, SNMP, Syslog. |  |  |  |
| 3.16 | Podpora operačných systémov | Podpora min. pre Microsoft Windows Server 2016/2019/2022 ,VMware 7.x/8.0. a VMware Site Recovery Manager |  |  |  |
| 3.17 | Príslušenstvo | Príslušenstvo na inštaláciu zariadení do racku, elektrické napájacie káble, káble na pripojenie rozširujúcich políc (v prípade, že sú použité) |  |  |  |
| 3.18 | Inštalácia | Požaduje sa inštalácia hardvérových a softvérových komponentov technikom zariadenia s platným certifikátom výrobcu pre danú typovú radu zariadení, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu |  |  |  |
| 3.19 | Záruka a servisná podpora | 5-ročný servis na HW s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7, mailom i telefonicky na technickej hotline dodávateľa a výrobcu. Možnosť otvárať tickety u dodávateľa a výrobcu v režime s najvyššou prioritou Severity 1 / Priority 1. Proaktívny záručný servis s dedikovaným technickým/servisným account managerom výrobcu HW. Požaduje sa možnosť bezplatného sťahovania updatov firmvérov a ovládačov aj po uplynutí doby servisnej podpory HW výrobcu. |  |  |  |
| 4. | Virtuálne softvérové úložisko |  |  |  |  |
| 4.1 | Kapacita | Kapacita SW diskového úložiska musí byť aspoň 32TB čistej využiteľnej kapacity (kapacita, ktorá je dostupná pre uloženie dát a je možné ju skontrolovať prostredníctvom manažment nástrojov). Možné rozšírenie kapacity do 96TB. |  |  |  |
| 4.2 | Deduplikácia | Zariadenie musí pri ukladaní dát využívať princíp in-line deduplikácie na cieli na princípe variabilnej dĺžky bloku. |  |  |  |
| 4.3 | Replikácia | SW diskové úložisko musí obsahovať licenciu pre replikáciu do záložnej lokality a musí byť plne kompatibilné s deduplikačným úložiskom toho istého typu. Úložisko musí posielať iba deduplikované a komprimované dáta. Diskové úložisko musí podporovať aspoň nasledujúce scenáre pre replikáciu: 1:1, M:1 a kaskádovú replikáciu. Replikáciu musí byť možné spustiť v rovnakom čase ako zálohu bez dopadu na výkon zálohy. Diskové úložisko musí umožniť riadenie replikácie v prostredí zálohovacieho SW. Diskové úložisko musí umožniť funkcionalitu šifrovania replikačného toku data-in-flight.š |  |  |  |
| 4.4 | Podpora virtualizačných platforiem | KVM, VMware, HyperV |  |  |  |
| 4.5 | Pokročilá ochrana dát voči prienikom a ransomvéru | Úložisko musí umožňovať nastaviť retenčné lehoty uložených dát, granulárne podľa definovaných politík riadených zálohovacím SW Retenčný zámok úložiska musí ochrániť dáta pred zmenou, alebo zmazaním pred vypršaním retenčnej lehoty Riešenie musí umožniť automatickú kontrolu zdravia uložených dát (ochrana dát voči poškodeniu ako je napr „bit rot“). Ochrana voči kompromitovanému administrátorskému účtu formou „kontrola štyroch očí. |  |  |  |
| 4.6 | Ďalšie technické funkcionality | Podpora MFA, integrácie s AD a SSO. Podpora vytvorenia sieťových diskov dostupných protokolmi NFS a CIFS. Podpora vytvárania snapshotov. Podpora šifrovania dát spôsobmi In-line, In-flight, D@RE, KMS. Podpora deduplikácie spôsobom In-line. Podpora zasielania notifikácií pomocou protokolov SMTP a SNMP. |  |  |  |
| 4.7 | Správa (management) | Úložisko musí umožniť správu prostredníctvom jednotného webového rozhrania. Úložisko musí poskytovať funkcionalitu automatického reportovania, automatický call-home. Úložisko musí umožniť správu na princípe rolí s rôznymi typmi oprávnení. Zariadenie musí byť plne kompatibilné s existujúcim zálohovacím systémom Dell PowerProtect Data Manager (podpora jednotnej správy s existujúcimi prvkami). Úložisko musí umožniť priamu správu z manažmentu aktuálne používaného SW riešenia pre zálohovanie (riadenie replikácií, nastavenie multitenancy, využitie funkcionalít ako sú change block tracking backup pre prostredie VMware, súborových systémov Windows a Linux, MS Exchange a Oracle VM). |  |  |  |
| 4.8 | Inštalácia | Požaduje sa inštalácia technikom s platným certifikátom výrobcu pre danú technológiu, overenie funkčnosti a odovzdanie zariadenia v odporúčanom nastavení výrobcu. |  |  |  |
| 4.9 | Záruka a servisná podpora | 5-ročný servis s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7, mailom i telefonicky na technickej hotline dodávateľa a výrobcu. Požaduje sa možnosť bezplatného sťahovania updatov firmvérov a ovládačov aj po uplynutí doby servisnej podpory HW výrobcu. |  |  |  |
| 5. | Prepínače |  |  |  |  |
| 5.1 | Počet switchov | 2 |  |  |  |
| 5.2 | Vyhotovenie | Max. 1U per switch |  |  |  |
| 5.3 | Počet 25GbE portov | Min. 48 |  |  |  |
| 5.4 | Počet 100GbE portov | Min. 4 |  |  |  |
| 5.5 | Switchovacia kapacita | Min. 4.0 Tbps full duplex |  |  |  |
| 5.6 | Priepustnosť | Min. 3.0 Bpps full duplex |  |  |  |
| 5.7 | Latencie | Max. 850 ns |  |  |  |
| 5.8 | Operačná pamäť | 16 GB |  |  |  |
| 5.9 | Systémová pamäť | 64 GB |  |  |  |
| 5.10 | Packet buffer | 32 MB |  |  |  |
| 5.11 | Spotreba | Max 650W |  |  |  |
| 5.12 | Funkcionalita | Kombinovanie switchov do jedného zväzku pre dosiahnutie redundancie HW. Podpora technológií : VXLAN, EVPN,BGP, STP, SDN, LACP, REST API |  |  |  |
| 5.13 | Operačný systém | Switch musí obsahovať platnú licenciu operačného systému minimálne po celú dĺžku podpory switchu |  |  |  |
| 5.14 | Napájanie | redundantné hot-swap napájacie zdroje a ventilátory |  |  |  |
| 5.15 | Chladenie | redundantné interné ventilátory, tok vzduchu od napájacích zdrojov k portom |  |  |  |
| 5.16 | Káble | 2x QSFP28 Passive Direct Attached 0.5m 6x SFP28 Passive Direct Attached 2m 2x napájací kábel C13/C14 2m |  |  |  |
| 5.17 | Optické prevodníky | 4x 100GbE QSFP28, LR1, 10km SMF, LC Duplex |  |  |  |
| 5.18 | Záruka a servisná podpora | 5-ročný servis s možnosťou nahlasovať poruchy v režime 24x7, mailom i telefonicky na technickej hotline dodávateľa a výrobcu. Možnosť otvárať tickety u výrobcu v režime s najvyššou prioritou Severity 1 / Priority 1. Požaduje sa možnosť bezplatného sťahovania updatov firmvérov a ovládačov aj po uplynutí doby servisnej podpory HW výrobcu. |  |  |  |
| 6. | Príslušenstvo |  |  |  |  |
| 6.1 | Rack | Množstvo : 1ks Prevedenie : 19“ 42U Rozmery : 600mm x 1070mm Funkcie : Možnosť umiestnenia racku na nožičky alebo kolečká, odnímateľná strecha a bočné strany racku, uzamykateľné a perforované predné aj zadné dvere, nastaviteľné vertikálne koľajničky |  |  |  |
| 6.2 | UPS | Množstvo : 1ks Prevedenie : Max 9U s LCD displejom, lyžinami, alarmom a funkciou bypass switch Kapacita : 15 kVA Manažment porty : RJ45, USB, Serial Výstupné konektory : 6x C13, 4x C19 Vstupný konektor : 3-fazový kábel, 230V Záruka a servis : 5 rokov na UPS a batérie s možnosť kontaktovať support dodávateľa alebo výrobcu v režime 24x7 |  |  |  |
| 6.3 | PDU 1 | Množstvo : 4ks Prevedenie : manažovateľné vertikálne PDU Vstupný konektor : 230V s napájacím káblom C19/20 aspoň 0.5m Výstupy : 7x C13, 1x C19 Min. zaťaženie : 3300VA Funkcionalita : Centrálny manažment pre PDU, vypínanie a zapínanie portov na diaľku, monitoring stavu zariadenia a spotreby Typ : Zariadenia musia byť nové s plnou zárukou výrobcu po dobu minimálne 2 roky. |  |  |  |
| 6.4 | PDU 2 | Množstvo : 1ks Prevedenie : manažovateľné vertikálne PDU Input : 32A, 3-pin IEC-309 Output : 32x C13, 6x C19 Funkcionalita : Centrálny manažment pre PDU, vypínanie a zapínanie portov na diaľku, monitoring stavu zariadenia a spotreby Typ : Zariadenia musia byť nové s plnou zárukou výrobcu po dobu minimálne 2 roky. |  |  |  |
| 6.5 | Windows Server | Množstvo : 6ks Verzia : Windows Server 2025,Datacenter, 16CORE Typ : Licencia musí byť nová a nepoužitá |  |  |  |
| 6.6 | VMware vSphere | Množstvo : 128ks Verzia : Standard Subscription Podpora : 5 rokov so začiatkom plynutia licencie dňom dodania riešenia |  |  |  |
| 7. | Rozšírenie existujúceho prostredia |  |  |  |  |
| 7.1 | Rozšírenie licencie pre existujúci zálohovací softvér | Produkt : Dell PowerProtect Data Manager (resp. ekvivalent plne funkčný/kompatibilný) Množstvo : 4 sockety Typ : rozširujúca licencia pre existujúci zálohovací softvér Podpora : 5 rokov so začiatkom plynutia licencie dňom dodania riešenia |  |  |  |
| 7.2 | CPU upgrade pre existujúce servery | Množstvo : 4ks Model : Intel® Xeon® Silver 4314 Typ : Procesory musia byť nové, nepoužité a v záruke poskytovanej výrobcom serverov Dell (resp. ekvivalent) |  |  |  |
| 7.3 | NIC upgrade pre existujúce servery | Množstvo : 2ks Model : Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE SFP28 LP Typ : Karty musia byť nové, nepoužité a v záruke poskytovanej výrobcom serverov Dell (resp. ekvivalent) |  |  |  |

Čestne prehlasujeme, že vyššie uvedené informácie, ktoré sme uviedli k nami ponúkanej službe sú pravdivé, úplne a aktuálne.

V ............................dňa, ...............................

Uchádzač

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby