Príloha č.2

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky: Vypracovanie rozpočtu stavby v rozsahu: výmena podláh, Výškové budovy blok A

Vypracovanie podrobného položkového rozpočtu s figúrami a výkazom výmer pre účely verejného obstarávania v program rozpočtu 0771503 delení na jednotlivé ubytovacie poschodia.

Verejný obstarávateľ požaduje súčinnosť rozpočtára počas verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Umiestnenie staveniska:  MLYNY UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava, Výškové budovy blok A, parcela č. 2936 k.ú. Karlova Ves, vlastník Univerzita Komenského v Bratislave.

Lehota: 21 dní od doručenia elektronickej výzvy na začatie prác

VÝMENA PODLÁH opis prác

Pôvodný stav:

Výškový blok „A“ bol zrealizovaný v rokoch 1968 ÷ 1969. Objekt má 2. podzemné podlažia a 15. nadzemnými podlažia. Celková výmera menenných podláh je 9 510 m2. Na chodbách, v izbách, v predsieňach, študovniach, v skladoch sa nachádzajú jedna alebo dve vrstvy linoleí.

Búracie práce:

- Odstránenie vrstiev starého linolea až po betónový poter

- Odstránenie nalepených soklíkov

- Odstránenie zostatkov lepidiel

- Odstránenie uvoľnených častí poterov a omietok

Nový stav:

- Vyspravenie poterov a omietok (miesta kde sa má lepiť soklík) porušených odstraňovaním starého linolea

- Brúsenie podlahy (dôsledné odstránenie tenkých vrstiev lepidiel – penetrácie, zdrsnenie poteru pod nivelačnú hmotu)

- Vyliate nivelačnej hmoty

- Po vytvrdnutí nivelačnej hmoty nalepiť nové linoleum. Linoleum pre celý blok rovnakej farby a rovnaký vzor. Objednávateľ vyberie farbu na základe predloženého vzorkovníka.

- Nalepenie soklíkov

Špecifikácia podlahovej krytiny a príslušenstva

- Podlahová krytina heterogénna – PVC - izby

- Podlahová krytina homogénna – PVC - chodba

- Zváracia šnúra pre homogénnu a heterogénnu PVC podlahovú krytinu

- Soklová lišta

- Lepidlo pre heterogénne a homogénne podlahové krytiny

- Kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje

- Drevené prahy

Technické špecifikácie:

- Podlahová krytina heterogénna – PVC (ako napr. Novoflor extra, Tarkett ruby 70 Nature) do záťažového prostredia

Základné parametre:

v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004  určená pre použitie v interiéri.

Celková hrúbka:				min 2,0mm

Hrúbka nášľapnej vrstvy (EN 429):	0,7- 0,8mm

Odolnosť voči bodovému zaťaženiu (EN 433)	približne 0,03mm

Farebná stálosť (EN ISO 105-B02) – stupeň:		≥ 6

Reakcia na požiar:					             Bfl-s1

Certifikácia a klasifikácia

Záťažová trieda – komerčná (EN 685) – trieda:	33-34

Alebo záťažová trieda – priemyselná (EN 385) – trieda: 42-43

- Podlahová krytina homogénna – PVC (ako napr. Primo plus) do záťažového prostredia

Základné parametre:

v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004  určená pre použitie v interiéri.

Celková hrúbka:				min 2,0mm

Hrúbka nášľapnej vrstvy (EN 429):	2mm

Odolnosť voči bodovému zaťaženiu (EN 433)	približne 0,03mm

Farebná stálosť (EN ISO 105-B02) – stupeň:		≥ 6

Reakcia na požiar:					             Bfl-s1

Certifikácia a klasifikácia

Záťažová trieda – komerčná (EN 685) – trieda:	33-34

Alebo záťažová trieda – priemyselná (EN 385) – trieda: 42-43

- Zváracia šnúra pre heterogénnu PVC podlahovú krytinu*

Základné parametre:

Farba: vyberie Objednávateľ na základe predloženého vzorkovníka Dodávateľom  (preferencia prskané vzory napr. odtiene sivej)

Hrúbka: 4mm

*verejný obstarávateľ z hľadiska farebnej jednotnosti všetkých izieb požaduje dodržanie uvedené odtieňa/typu PVC) a nepripúšťa iný farebný ekvivalent

- Zváracia šnúra pre homogénnu PVC podlahovú krytinu*

Základné parametre:

Farba: vyberie Objednávateľ na základe predloženého vzorkovníka Dodávateľom  (preferencia prskané vzory napr. odtiene sivej)

Hrúbka: 4mm

*verejný obstarávateľ z hľadiska farebnej jednotnosti všetkých izieb požaduje dodržanie uvedené odtieňa/typu PVC) a nepripúšťa iný farebný ekvivalent

- Soklová lišta

Určenie: Soklová lišta z mäkkého PVC určená na prekrytie vnútorných rohov, na ukončenie PVC podlahovej krytiny.

Základné parametre:

Materiál:		PVC čiastočne ohybný

Typ lišty:		rohová na podlahu

Povrchová úprava:	jednofarebná

Vedenie káblov :     nie

Pripevnenie:             na lepenie

Farba:	             vo farbe podlahovej krytiny

Rozmer:  celková šírka 60mm (30mm + 30mm, jednoduchým „zalomením“ sa vytvorí 90° L profil)

- Lepidlo na PVC a gumové podlahoviny

Určenie: Disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel na vodnej báze pre PVC podlahoviny v interiéri, použitie aj pre homogénne podlahové krytiny, určené pre nanášanie v tenkej vrstve (napr. UZIN KE 418, alebo ekvivalent)

- Kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje

Určenie: Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou odolnosťou pri pôsobení tepla 110 ° C, pri pôsobení vody, pri dlhotrvajúcom ohýbaní, pod vysokým tlakom (napr. Chemoprén Extrém)

Pre materiály: koža , drevo, gumu, tvrdené plasty, kovy, textil, preglejku

Nanášateľné štetcom, alebo valčekom