Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky

Zásahové výbušky

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky zásahových výbušiek v celkovom počte 11 000 kusov.

Výbušky

- Zásahová výbuška jednoranová záblesková 	P	 5 000 ks

- Zásahová výbuška  viacranová P1			 5 000 ks

- Zásahová výbuška guľôčková Pg			 1 000 ks

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

Základné technické požiadavky:

- Zásahová výbuška jednoranová záblesková P - je určená pre použitie špecializovanými a špeciálnymi útvarmi v prípadoch narušenia verejného poriadku a proti nebezpečným páchateľom, na dynamický taktický vstup do otvoreného alebo uzatvoreného priestoru. Prostriedok nesmie mať žiadny črepinový účinok.

Výbuška po aktivácii musí vydávať malé množstvo dymu a musí mať obmedzený rozptyl po priestore v ktorom prebieha zákrok.

Výbuška kvôli zaisteniu bezpečnej manipulácie užívateľom musí využívať usmernenie výšľahu vrchnou a spodnou časťou tela  (Top and Base Venting).

Sprievodným javom pri intenzívnom zvukovom efekte na úrovni min. 130 dB musí byť záblesk.

Celková výška výbušky					120 mm ± 15 mm

Priemer výbušky (bez zapaľovača)				40 mm ± 5 mm

Celková hmotnosť					320 g ± 20 g

Typ zapaľovača						pákový,

2 poistky (prepravná, ručná)

Intenzita imitácie výstrelu					min. 130 dB

Oneskorenie zapaľovača v rozpätí				1 až 1,5 sekundy

Teplotný rozsah použitia					-40 °C do +70 °C

Záblesk				            		min. 3 000 000 cd

Odvod spalín						vrch a spodok tela výbušky

Ponorná hĺbka 						min. 15 m

Doba poskytovanej záruky / životnosti				min. 2 / 4 roky

- Zásahová výbuška viacranová P1 - 6 rán so silným zábleskom je určená pre použitie špecializovanými a špeciálnymi útvarmi v prípadoch narušenia verejného poriadku a proti nebezpečným páchateľom, na dynamický taktický vstup do otvoreného alebo uzatvoreného priestoru. Prostriedok nesmie mať žiadny črepinový účinok.

Výbuška po aktivácii musí vydávať malé množstvo dymu a musí mať obmedzený rozptyl po priestore v ktorom prebieha zákrok.

Výbuška kvôli zaisteniu bezpečnej manipulácie užívateľom musí využívať usmernenie výšľahu vrchnou a spodnou časťou tela  (Top and Base Venting).

Sprievodným javom pri intenzívnom  viacnásobnom zvukovom efekte na úrovni min. 150 dB musí byť záblesk.

Celková výška výbušky					110 mm ± 10 mm

Priemer výbušky (bez zapaľovača)				40 mm ± 5 mm

Celková hmotnosť					min. 270 g – max. 570 g

Typ zapaľovača						pákový, 2 poistky (prepravná, ručná)

Intenzita imitácie výstrelu					min. 150 dB

Oneskorenie zapaľovača v rozpätí				1 až 1,5 sekundy

Teplotný rozsah použitia					-40 °C do +70 °C

Záblesk				            		min. 3 000 000 cd

Odvod spalín						vrch a spodok tela výbušky

Ponorná hĺbka 						min. 15 m

Doba poskytovanej záruky / životnosti			 	min. 2 / 4 roky

- Zásahová výbuška guľôčková Pg - je určená pre použitie špecializovanými a špeciálnymi útvarmi, prípadne inými útvarmi poriadkovej polície v prípadoch narušenia verejného poriadku a proti nebezpečným páchateľom, na dynamický taktický vstup do otvoreného alebo uzatvoreného priestoru. Po odstránení dopravnej poistky sa výbuška odhodí na cieľ. Opustením dlane musí prísť  k odhodeniu ručnej poistky a nápichu zápalky, ktorá zapáli oneskorovač. Po dohorení oneskorovača dôjde k inicializácií zábleskovej zlože, ktorá tvorí hlavný zdroj energie pre guľôčky. Guľôčky, ktoré musia byť rovnomerne rozmiestnené okolo kontajnera so zábleskovou zložou, musia byť po výbuchu vymrštené do okolia s kinetickou energiou dostatočnou na to, aby v okruhu cca 3 až 5 m spôsobili bolestivý úder. Sprievodným javom pri výbuchu musí byť záblesk a intenzívny zvukový efekt na úrovni cca 130 decibelov.

Základné technické požiadavky:

Celková výška výbušky				130 mm ± 5mm

Priemer výbušky (bez zapaľovača)			50 mm ± 5mm

Priemer výbušky s pákovým zapaľovačom			60 mm ± 5mm ( v zaistenej polohe)

Celková hmotnosť				min. 155 g  - max. 255 g

Typ zapaľovača					pákový, 2 poistky (prepravná, ručná)

Intenzita imitácie výstrelu				130 dB ± 5dB

Oneskorenie zapaľovača				2,0 sekundy ± 0,5 sekundy

Teplotný rozsah použitia				- 20 °C do +40 °C

Plniaca látka strely				pyrotechnická zlož

Účinok pri dopade				bolestivý úder

Rozptylový obrazec				sudový rozptyl v pozdĺžnej osi výbušky

Balistické charakteristiky guľôčok:

- rýchlosť vo vzdialenosti 1,5 m 				max. 65 m/s

- hmotnosť vymrštenej guľôčky 				cca 3,2 g

- priemer vymrštenej guľôčky 				cca 17 mm

- kinetická energia pri dopade na cieľ 			min. 6,5 a max. 7 Joule

- počet guľôčok po obvode                                                     min. 25 ks

Doba poskytovanej záruky / životnosti			min. 2 / 4 roky

Značenie a balenie zásahových výbušiek

Zásahové výbušky, musia byť označené výrobcom, posledné dvojčíslo roku výroby a číslo série. Značenie musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Iné požiadavky

Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Predložiť platné povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu (v rozsahu  najmenej VM 3) vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2025 z 29. mája 2025, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo rovnocenný doklad vydaný správnym orgánom v krajine svojho sídla.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.