CP 39/2025

„Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním“

Predpokladaná hodnota zákazky je: 50 100,00 EUR bez DPH.

Predmetom zákazky je:

Oprava koľajových oblúkov, výhybiek a križovatiek vrátane ich súvisiacich funkčných častí reprofiláciou opotrebovaných častí do zodpovedajucého prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.

1. ks oprava navarovaním koľajovej srdcovky

2. bm oprava hlavy koľajnice navarovaním automatom pod tavivom

3. bm oprava opornice koľajnice navarovaním automatom pod tavivom

Ceny sú stanovené vrátane dopravy pracovníkov, potrebných strojov, zariadení a materiálov na určené pracovisko.

„Koľajové križovatky a výhybkové kríženia“

Výška a tvar pojazďovaného profilu srdcovky musí zodpovedať koľajnici NT 1 alebo Ri 60 podľa potreby objednávateľa  v hlbokožliabkovom alebo nízkožliabkovom prevedení.

„Oprava koľajových oblúkov navarovaním“

Oprava opotrebovaných častí žliabkových koľajníc (hláv a oporníc) na otvorenom aj uzavretom železničnom zvršku mestských dráh navarovaním automatom pod tavivom bez predohrevu, nelegovaným prídavným materiálom, zhotovenie zvarkov ručne, elektrickým oblúkom. Odstraňovanie vzniknutých havarijných stavov na prevádzkových úsekoch železničného zvršku mestských koľajových dráh za prevádzky a s maximálnym využitím nočných dopravných výluk, v prevažnej miere na niekoľkokrát navarovaných žliabkových koľajniciach.

„Regenerácia koľajových konštrukcií“

Regenerácia koľajových výhybiek a križovatiek mestských dráh vrátane ich súvisiacich funkčných častí navarovaním opotrebovaných častí do požadovaného prierezu a tvaru bez prerušenia električkovej dopravy ručne a automatom nelegovaným prídavným materiálom, s max. využitím nočnej dopravnej výluky. Realizácia odstraňovania havarijných stavov častí koľajového zvršku električkových tratí.

Oprava koľajových oblúkov a konštrukcií navarovaním v predpokladanom objeme

Technická špecifikácia tovaru

| P. č. | Názov položky | MJ | Predpokladaný objem v ks/bm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprava koľajovej srdcovky navarovaním (ks) | ks | 8 |
|  | Oprava hlavy koľajnice navarovaním do opotrebenia 15/20 (bm) | bm | 123 |
|  | Oprava opornice koľajnice navarovaním (bm) | bm | 88 |