T1 - TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVBA:  					DIELY III. NITRA,BD KMEŤOVA ULICA

ÚZEMIE „B“ C307 TOKAJSKÁ,NITRA

REVÍZIA R01

OBJEDNÁVATEĽ:	 			Mesto NITRA

GENERÁLNY PROJEKTANT:			STAPRING Projekt  s.r.o., NITRA

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU        Ing.arch.Jozef Hrozenský

HL. INŽINIER PROJEKTU: 		             Ing. Alica Režná

ZODPOVEDNÝ  PROJEKTANT: 		Ing. Alica Režná

OBJEKT:	           				SO02-1 – bl.C307 DIELY III , 33b.j

ČASŤ:                                		E1.1.1  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

STUPEŇ: 					PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

DÁTUM:					02 2019

Obsah:

- Architektonické a stavebné riešenie

  - Účel objektu

  - Účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha, obostavaný  priestor

  - Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

  - Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

  - Opis technického riešenia

    - Zemné práce

    - Základové pomery a zakladanie

      - Základové pomery

      - Zakladanie

    - Zvisle a vodorovné nosné konštrukcie

    - Oceľové a iné konštrukcie

    - Obvodový plášť

    - Strešný plášť

    - Vnútorné deliace konštrukcie

    - Podhľady

    - Okná, presklene steny a vnútorné dvere

    - Zámočnícke výrobky

    - Klampiarske výrobky

    - Podlahy

    - Obklady

    - Úpravy povrchov

  - Prehľad technickom vybavení objektu a prevádzkových súboroch

  - Charakteristika prostredia priestorov

  - Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom

  - Bezpečnosť a ochrana zdravia

  - Ochrana proti korózii

  - Riešenie požiarnej ochrany

  - Riešenie civilnej ochrany

  - Starostlivosť o životné prostredie

    - Odpadové hospodárstvo

    - Výmena vzduchu

    - Ochrana ovzdušia

  - Farebné riešenie

  - Použité normy

- Architektonické a stavebné riešenie

  - Účel objektu

Stavebným zámerom je zrealizovať stavbu nájomných bytov  v lokalite Diely III v Mč. Klokočina v Nitre.

Nájomný dom je navrhnutý ako 6 podlažný zo zvýšeným 1NP , bez suterénu. V 1NPje  navrhovaná domova a technická vybavenosť domu a tri bytové jednotky

  - Účelové jednotky, kapacita, zastavaná plocha, obostavaný  priestor

- zastavaná plocha objektom 1. NP			              424,48 m2

- počet nadzemných podlaží				6NP

- Počet bytov 						33 bj

- Počet obyvateľov					98 obyv

- Podlažná plocha bytov					1802,146 m2

- Priemerna plocha bytu					54,610 m2

- Podlahova plocha bytového domu			    	2117,136 m2

- Podiel podlahovej plochy bytov

k podlahovej ploche bytového domu				85 %

- Obostavaný priestor					7725,536 m3

  - Urbanistické, architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

# Urbanistické riešenie

Požiadavkou je vyriešenie bezkolíznej prevádzky v území a jeho optimálne funkčne a hmotovo - priestorové členenie v kontexte s riešením zelene na priľahlých nezastavaných plochách.

Riešené územie sa nachádza  v Nitre- MČ Klokočina v časti Diely III na Tokajskej ulici.

Výstavba nájomných bytov sa uvažuje na pozemku p.č. 425/12 , 425/62, 560/9.

V priamej náväznosti na predmetne pozemky sa nachádza trojpodlažný objekt , ktorý slúži pre sociálne bývanie.

Charakter pozemku je mierne svahovitý, bez  vzrastlých stromov a krovín. V súčasnosti je pozemok zatrávnený, neudržiavaný, bez znakov sadárskych úprav a je voľný.

# Architektonické riešenie

Architektonické a výtvarné riešenie  vychádza z podmienok  pre výstavbu  v tomto území pri zohľadnení architektonickej a estetickej úrovne architektúry funkčne navrhovaného objektu. Architektonické a výtvarne riešenie je koncipované tak, aby objekt vo svojich hlavných objemoch bol členené s balkónmi a loggiami a vytváral

tak typickú architektúru bytového domu.

Prevádzkovo-dispozičné riešenie

Objekt má 6 NP. Objekt nemá  suterén..

Na prízemí je riešená  domová ,  technická vybavenosť objektu a 3 bytové jednotky. V ostatných podlažiach sú umiestnené byty .

  - Orientácia na svetové strany

Objekt je pôdorysne riešený v tvare“L“ .

Oslnenie a osvetlenie bytov je zabezpečené v zmysle STN  73 4301 Budovy na bývanie.

  - Opis technického riešenia

    - Zemné práce

Vlastné výkopové práce sa budú realizovať v v dvoch fázach.

Pôdorysná plocha územia navrhovaných výkopov :			450,00 m2

Dĺžka obvodu výkopu			130,00 m

Priemerná hĺbka výkopov od RT :			 1-1,5 m

Priemerná hĺbka pilot:			 7 ,5m

Pred vykonaním zemných prác je potrebné v dostatočnom predstihu overiť konkrétne skutočnosti o možnej existencii podzemných vedení na predmetných parcelách  u príslušných správcov sietí a podľa potreby tieto IS vytýčiť.

Hladina spodnej vody neovplyvňuje zakladanie objektu

Výluka z miestnej dopravy sa nepredpokladá , príjazd a hlavný vstup na stavenisko je z Tokajskej ulice. Pre realizáciu navrhovaných zemných prác  je potrebné riešiť prípadne prekládky vedení.Ochranné pásma    Nové ochranné pásma v rámci navrhovaných zemných prác  nie su určené. Je potrebné rešpektovať a dodržiavať  ochranné pásma a podmienky z nich vyplývajúce pre jestvujúce podzemné vedenia  určené od správcov tých vedení , ktoré sa nachádzajú  v bezprostrednom okolí  územia s vykonávanými zemnými prácami / vrátane možných vplyvov na susedných pozemkoch /. Zemné práce budú realizované bagrovaním s úpravou okrajov prehĺbenej časti podľa vyobrazenia v grafickej časti tejto dokumentácie. Výška svahov a zvislých častí stien  je 1-1,5 m . Pre vstup / vjazd a výjazd  /  do výkopovej jamy navrhujeme šikmú rampu zo zachovanej časti pôvodnej zeminy so sklonom 8% s prístupom z  miestnej komunikácie..Odvoz vykopanej zeminy bude na skládku , ktorú si zabezpečí  investor,  do vzdialenosti 10-15 km od miesta realizovaných terénnych úprav.Bezpečnosť práce počas realizácie výkopových prác bude zabezpečovaná dodávateľom stavby podľa zvolenej technológie a  predpisov  príslušných  na dodržiavanie bezpečnosti práce na stavbách. / najmä Vyhl. č. 374 / 90 Zb., Nar. Vlády SR č. 510/2001 Z.z., Nar. Vlády SR č.201/2001 Z.z. , Nar. Vlády SR č. 444/2001 Z.z. a Nar. Vlády  SR č. 204 /2001 Z.z. /.

Nové ochranné pásma v rámci vykopových prác  nie sú  určené.

    - Základové pomery  a  zakladanie

      - Základové pomery

Pri vyhodnotení základových pomerov sa vychádzalo z výsledkov geologických prác z r.2010 . zaradujú základové pomery pozzemku do 2.geotechnickej kategórie a to z hľadiska úložných pomerov vrstiev a rôznych typov zemín v základovej pôde. Podzemná voda trvalého charakteru nebude ovplyvńovať zakladanie stavby. Prieskumnými vrtmi do hlbky 10m sa zistilo , že základová pôdy je vrstvená. Pod navážkami hr.1,7m sa nachádazajú sprašovité ily.   Vzhľadom na  výskyt navážok značnej hrúbky 1,7m sa ako ptimálny a bezpečný  javí hlbkový spôsob zakladania – na pilótach plávajúcich, zapustených do neogénneho podložia

Na pozemku bol vykonaný radónový prieskum , na základe ktorého môžeme konštatovať že kategóriaradonového rizika je stredná a na základe toho je nutné pod bytovým domom  vykonať protiradónové stavebné opatrenia.

Základy

Podľa IGHP v hĺbke do 1.7 m  pod  RT  sú neúnosné navážky. Pod nimi sú pevné, svetlohnedé íly s ojedin.  konkréciami CaCO3, hlbšie sú íly so strednou a vysokou plasticitou tuhej a pevnej konzistencie. V hĺbke 7.5m pod RT sú piesčité íly pevnej konzistencie. Nakoľko je objekt bez suterénu, navrhujem založenie objektu na  vŕtaných pilótach profil 600 mm, dĺžky 7.5m a 6m Nad pilótami prebiehajú železobetónová trámy a doska hr. 200 mm. Na betónovanie  základovej dosky  a trámov použiť betón C25/30 XC2 ,  oceľ 10505 a KARI  sieť. Na pilóty betón C25/30 a výstužné koše z ocele 10505. Na stropné  a stenové nosné konštrukcie použiť betón C30/37, XC1, oceľ 10505.

    - Zvisle a vodorovné nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie bytového domu tvoria monolitické, železobetónové steny hr.170 mm, priečny či kombinovaný nosný systém v osovej vzdialenosti  nosných stien 3, 3.3, 3.75, 4.5 a 7.5 m a pozdĺžne  steny – chodbový trakt, uložené na základových trámoch a  doske. Obvodový plášť tvoria monolitické, železobetónové steny so zateplením a murované steny  medzi stropnými doskami so zateplením. Aj piliere – stĺpiky sú vystužené betonárskou výstužou, ktorá preberá hlavné zaťaženie.

Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové, spojité stropné dosky hr.180 mm,  ďalej preklady  a konzolové železobetónové nosníky. Dosky sú uložené na priečne steny a na obvodové nosné železobetónové steny- obvodový plášť. Murovaný obvodový plášť je počítaný ako nenosný.

Schodisko Je dvojramenné. Nosnú konštrukciu tvorí monolitická, železobetónová doska hr.180 mm ,uložená na stropnú konštrukciu a medzipodestu. Medzipodesty sú uložené na zvislé nosné, železobetónové  steny. Vnútri , v zrkadle  prebieha  výťahová šachta, oddilatovaná od stropných konštrukcii a osadená- ukotvená do základovej dosky.

KV 1.NP =	2800 mm

SV  1.NP=	2540 mm

KV 2.- 6.NP =	2800 mm

SV  2- 6.NP =	2540 mm

    - Oceľové a iné konštrukcie

Oceľové  konštrukcie budú použité ako pomocné konštrukcie na zachytenie obvodových plášťov a zábradlí.

    - Obvodový plášť

Obvodový plášť je riešený ako murovaný z keramických tvaroviek ( Porotherm 25 P+D ) hr. 250 mm so zateplovacím systémom s tepelnou izoláciou  z minerálnej vlny hr.  TI 200 mm v úrovni 1np -6np ( od-0,530 po +17,500), od U.T. po -0,530 s TI=150mm  . Železobetonový hr. 170 mm so zateplovacím systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. TI hr. 200 mm v úrovni 1np -6np ( od-0,530 po +17,500), od U.T. po -0,530 s TI=150mm.

Strešný plášť

Strecha  objektu sú navrhované s hydroizoláciou fatrafol s TI hr.300 mm EPS 150S a so spádovými klinmi z EPS 150S .

Jednotlivé skladby viď. výkres  č. A14

    - Vnútorné deliace konštrukcie

Vnútorné deliace priečky sú navrhované železobetonové hr. 170 mm a sadrokartónové  hr. 125,100. mm.

    - Podhľady

Vo verejných vstupných priestoroch je navrhovaný hladký sádrokartonový podhľad , ktorý bude tvarovo a výškovo členený –viď výkres A02

    - Okná, vonkajšie presklené konštrukcie a vnútorné dvere

Okná a balkónové dvere sú navrhované ako plastové  s izolačným trojsklom, rám päť a viac komorový profil uf=0,9 w/m2k,súčinitel prechodu tepla pre celé okno-hodnota pre referenčné okno /1250x1500/ uw max=1,00 w / m2 k,so zabezpečeníním kontinuálnenej výmeny vzduchu 15 m 3 /h na osobu

Vonkajšie sú hliníkovej konštrukcie s prerušeným tepelným mostom , zasklené izolačným dvojsklom Umax=1,3W/m2K

Vnútorné dvere sú navrhované, celopresklené s hlinikovým rámom, drevené do oceľovej zárubne, oceľové  a protipožiarne dvere.

    - Zámočnícke výrobky

Zámočnícke výrobky sú doplnkové hliníkové konštrukcie  výrobky – zábradlia, madlá a pod. Všetky zámočnícke výrobky budú mať povrchovú úpravu Komaxit RAL 7012.

    - Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú navrhované ako systémové riešenie dodávky hydroizolácie strechy a systémové riešenie hydroizolácie balkónových dosiek.

    - Podlahy

V  technických priestoroch je navrhovaný  na betónovej  konštrukcii náter a cementový poter+ podlahový polystyrén v hr.100mm na  celom 1np

Skladby podlahy v nadzemných podlažiach sú navrhované hr. 80 mm s kročajovou a TI  30 mm.

Vo verejných priestoroch je navrhovaná Gresova dlažba hr. 9 mm. V hygienických priestoroch  je navrhovaná dlažba keramická hr. 8 mm.

Viď. výkres. č. A14

    - Obklady

Obklady stien v sociálnych zariadeniach sú navrhované z keramického obkladu do výšky 1500 vo WC a 1800 mm v kúpelniach .

Viď. výkres. č. A14

    - Úpravy povrchov

Vnútorné priestory sú podľa povahy priestorov upravené vapenocementovou omietkou a keramickým obkladom. Schodiska a technické miestnosti s betónovými stenami budú opatrené stierkou a náterom.

Viď. Výkres. č. A14

    - Zábradlia

Zábradlia sú riešené ako:

-hliníková konštrukcia s výplňou  AL doskami Dibond

-hliníkové

Výška zábradlí je 1100 mm.

  - Prehľad  o technickom vybavení objektu a prevádzkových súborochV objekte bude nasledovné technické vybavenie

- Zdravotechnika

- Vykurovanie

- Elektroinštalácia, osvetlenie

- Vnútorné slaboprúdové rozvody

- Vzduchotechnika

- Výťahy

Podrobný popis viď . jednotlivé projekty .

  - Charakteristika prostredia priestorov

Z hľadiska tepelnej pohody sú priestory charakterizované ako s požadovaným tepelným stavom vnútorného prostredia.

  - Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom

Z hľadiska ochrany pred hlukom sú priestory  chránená pred zvýšenou úrovňou hluku z okolitých komunikácii a navrhovaného parkovania  a technického vybavenia v súlade so závermi „Akustickej štúdie“ .

  - Bezpečnosť a ochrana zdravia

Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení vyplývajú z Vyhlášky SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. prakticky v plnom rozsahu so zameraním hlavne na búracie práce, zemné práce, práce vo výškach a rekonštrukčné práce.

Pre lešenia a lešenárske práce platia aj ustanovenia STN 738101, STN 730103 a STN 730107. Pre zváranie platia bezpečnostné ustanovenia podľa STN 050610 a STN 050630.

Pred zahájením prevádzky musí byť vypracovaný prevádzkový a bezpečnostný predpis a požiarny poriadok pracoviska. Súčasťou prevádzkového predpisu musia byť aj pokyny a predpisy pre prevádzku a údržbu strojov dodané výrobcom.

  - Ochrana proti korózii

Konštrukcie sú chránené proti korózii protikoróznym náterom.

  - Riešenie požiarnej ochrany

Viď. samostatný projekt PO.

  - Starostlivosť o životné prostredie

    - Odpadové hospodárstvo

Na  stavenisku bude nutné odstrániť ornicu po celej ploche v hrúbke 30 cm. Ostatné skryvky vrstiev budú prevedené podľa podkladových vrstiev jednotlivých horizontálnych konštrukcií.

Odpady sú zaradené podľa Zoznamu odpadov, ktorý je uvedený v prílohe č.1 Vyhlášky MŽP SR č. č. 365/2015 Z. z.,s účinnosťou od 1.1.2016 , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č.1 citovanej vyhlášky .

Likvidovanie odpadov vzniknutých z prevádzky bude likvidované odvozom na skládku odpadu v zmysle požiadaviek  odd. MU Odpadové hospodárstvo. Pre tento účel budú v blízkosti bytového domu zriadené plochy pre kontajnery komunálneho odpadu. Odpad č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, a odpad č. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 , kategória odpadu ostatný vznikne pri výkope rýh. Časť vykopanej zeminy sa použije na spätný zásyp rýh. Ostatná zemina sa môže použiť na terénne úpravy staveniska, resp prebytočná zemina sa vyvezie na skládku komunálneho odpadu.

Pri kolaudácii investor predloží stavebnému úradu doklad o množstve a mieste zhodnotenia odpadu č.17 05 06 a č. 17 05 04.

Počas  nakladania s odpadom bude dodávateľ rešpektovať podmienky obsiahnuté v zákone č.223/2001 O odpadoch a v zákone č. 238/1991 Z. z. O odpadoch, v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacich ako Nariadenie vlády SR č. 606/1992 Zb. v znení Nariadenia vlády SR č. 190/1996 Z.z.

V priebehu vlastnej realizácie stavby, zaistí investor stavby spoločne s dodávateľskými firmami taký harmonogram prác a spôsob realizácie, aby pri stavebných prácach nedochádzalo k nadmernému zhoršení stávajúceho životného prostredia.

Výjazdové miesta zo  staveniska na existujúce komunikácie budú riadne čistené a udržiavané. V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby (fólie, živice, obaly stavebných materiálov apod.) budú tieto likvidované odvozom na určené skládky alebo bude ich likvidácia zmluvne zaistená.  Pri  výstavbe je potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešavaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie "nebezpečný" (napr. obaly z farieb, tmelov,...) s komunálnym odpadom ( riešiť pristavením vhodných nádob alebo vriec pre komunálny odpad počas výstavby objektu)

Investor je povinný odovzdávať odpady na zhodnotenie resp. zneškodnenie len fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú na túto činnosť oprávnené.

Investor bude odpady zhromažďovať podľa druhov odpadov a zabezpečí ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiadúcim účinkom.

Investor bude viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich zhodnotení a zneškodnení.

    - Výmena vzduchu

Výmena vzduchu je zabezpečená v zmysle hygienických noriem núteným vetraním –vzduchotechnickými zariadeniami.

viď projekt VZT

    - Ochrana ovzdušia

Prevádzkovaním bytových domov sa  neočakáva vzostup imisných príspevkov dominantných emisii základných znečisťujúcich látok, ktorý by významnou mierou ovplyvnil kvalitu ovzdušia  v dýchacej zone jeho širšieho okolia.

1.14 Farebné riešenie

Farebné riešenie exteriéru je vyjadrené na výkrese pohľadov  .

Farebné riešenie interieru podľa fyzicky predložených vzoriek.

  - Použité normy

Technické normy

-STN  73 0100		Druhy a úprava výkresov v stavebníctve

-STN 73 0101		Výkresy stavebných konštrukcii

-STN 73 0006		Unifikácia rozmerov vo výstavbe

-STN 73 1331		Navrhovanie murovaných konštrukcii

-STN 73 2310		Vykonávania murovaných konštrukcii

-STN 73 2355		Malty pre murované konštrukcie

-STN 73 4205		Komíny

-STN 73 0035		Zaťaženie konštrukcii pozemných stavieb

-STN 73 0531		Ochrana proti hluku v pozemných stavbách

-STN 73 0540		Tepeľnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcii

-STN 73 0542		Vlastnosti materiálov a konštrukcii

-STN 73 4108		Šatne, umyvárne a záchody

-STN 73 3610		Klampiarske práce stavebné

-STN 73 0544		Strechy

-STN 73 3305		Ochranné zábradlia

-STN 73 2001		Projektovanie betónových stavieb

-STN 73 4130		Schodiská

-STN 73 0760	Požiarne predpisy pre výstavbu priemyselných závodov a sídlisk

-STN 73 0035	Zaťaženie stavených konštrukcii

- STN 73 0036		Seizmické zaťaženie stavebných konštrukcií

- STN 73 1001		Základová pôda pod plošnými základmi

- STN 73 1201		Navrhovanie betónových konštrukcií

- STN 73 1214 	Betónové konštrukcie. Základné ustanovenia pre navrhovanie ochrany proti korózii.

Vypracoval: ing. Alica Režná Aut. Ing.