| Položka č. 1 – DLK SMART dátový kľúč na sťahovanie údajov z digitálnych a inteligentných tachografov a kariet vodiča určený pre výkon kontrol sociálnej legislatívy |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 16 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Parameter: | Špecifikácia: |
| Typ | Zariadenie DLK Smart - Download Key, typ: 2910003149100, výrobca: VDO, D-78052 Villingen-Schwenningen, Germany, s NFC podporou párovania. Zariadenie musí byť poslednej generácie, t. j. DLK Smart alebo jeho ekvivalentná alternatíva s podporou aj pre budúce verzie inteligentných tachografov. |
| Účel použitia | Zariadenie je určené na sťahovanie a prenos údajov z digitálnych a inteligentných tachografov a kariet vodiča do počítača cez USB alebo Bluetooth rozhranie v rámci kontrol sociálnej legislatívy počas výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky príslušníkmi Policajného zboru. |
| Požadované parametre zariadenia | Zariadenie musí byť plne kompatibilné so všetkými značkami tachografov schválených v EÚ vrátane podpory tachografov VDO DTCO verzie 1.x až 4.x, vyžaduje sa podpora všetkých certifikovaných digitálnych a inteligentných tachografov verzie 1 a 2 ako aj s tachografovými kartami všetkých generácií. |
| Zariadenie musí podporovať použitie kontrolným orgánom – vrátane podpory kariet kontrolóra (tzv. Control Card) všetkých generácií | áno |
| Zariadenie musí podporovať prenos údajov (Bluetooth alebo USB), aby bolo možné údaje uchovávať bezpečne v súlade s GDPR a legislatívou SR a EÚ | áno |
| Podpora exportu údajov vo formáte .ddd na ďalšie spracovanie v systémoch Policajného zboru | áno |
| Zariadenie musí byť plne prenosné, vhodné pre prácu v teréne bez nutnosti trvalého pripojenia k notebooku | áno |
| Ovládanie a zobrazenie údajov musí byť intuitívne, dostupné v slovenčine, češtine alebo angličtine | áno |
| Robustné prevedenie (odolnosť voči otrasom, striekajúcej vode a prachu); vhodné na každodenné použitie v priamom výkone služby | áno |
| Výrobca alebo dodávateľ zariadenia musí zabezpečiť dostupnosť servisu a technickej podpory v rámci SR | áno |
| Kompatibilita s právnymi predpismi SR a EÚ (nariadenie (ES) č. 561/2006, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/799 a nariadenie 2020/1054 o smart tachografoch verzie 2). | áno |
| Odolnosť a prevádzka v náročných podmienkach | IP ochrana min. IP3X, ideálne IP5X alebo viac (odolnosť voči prachu). |
| Prevádzková teplota | od −10 °C do +60 °C |
| Robustné telo vhodné na opakované vonkajšie použitie | áno |
| Obsah dodávky | Zariadenie musí byť dodané ako kompletne vybavené balenie určené na okamžité nasadenie v teréne, pričom súčasťou dodávky musí byť: - dátový kľúč typu DLK Smart (alebo rovnocenného zariadenia), - originálny 6-pinový prepojovací kábel na pripojenie do tachografu, - USB-A kábel (min. 1 meter) na prepojenie s PC a nabíjanie, - návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku (tlačený alebo elektronický formát), - licencia alebo aktivovaný softvér, ak je súčasťou kľúča (napr. VDO Fleet App alebo nástroj na konfiguráciu), - predinštalovaná kompatibilná pamäťová SD karta |
| Podmienky dodania | Dodávateľ je povinný zabezpečiť a dokladmi vydanými príslušnými orgánmi či autoritami v rámci EU písomne preukázať, že všetky zariadenia sú pri dodaní: - V zhode s technickými požiadavkami stanovenými používateľom a platnými národnými predpismi a predpismi EÚ vrátane certifikácie podľa ISO - Schopné bezodkladného použitia pri činnosti Policajného zboru |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Záručný servis (oprava/výmena) | do 30 kalendárnych dní od prijatia |
| Splnenie legislatívnych požiadaviek | • Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 – požiadavka na splnenie technických štandardov a zabezpečenie kompatibility zariadenia s digitálnymi a inteligentnými tachografmi podľa tohto nariadenia. • Nariadenie (ES) č. 561/2006 – požiadavka na funkčnosť zariadenia, ktorá umožní kontrolu dodržiavania pravidiel o časoch jazdy, prestávkach a odpočinku vodičov. • Nariadenie (EÚ) 2020/1054 – požiadavka na schopnosť zariadenia spracovávať rozšírené údaje, vrátane polohových záznamov a údajov potrebných na kontrolu pravidla návratu vodiča a ďalších pravidiel stanovených v záväzných predpisoch EU tzv. „Mobility Package I“. (Mobility Package I - Mobility and Transport - European Commission) • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/799 – požiadavka na technickú kompatibilitu rozhrania a formátov súborov s komponentmi tachografového systému, vrátane špecifikácie typu údajov (napr. .ddd súbory). • Zákon č. 462/2007 Z. z. – požiadavka na zariadenie, ktorá zabezpečí presný a spoľahlivý prenos údajov potrebných na kontrolu organizácie pracovného času vodičov v doprave. • Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke – požiadavka na typ zariadenia, ktoré je určené na výkon kontrolných oprávnení Policajného zboru. • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – požiadavka na ochranu údajov v súlade s GDPR, vrátane bezpečného uchovávania, prenosu a autorizovaného prístupu k údajom. • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 – požiadavka na funkcie zariadenia, ktoré umožňujú získavanie a koreláciu údajov o činnosti, polohe a čase z inteligentných tachografov verzie 2 v rámci kontroly pravidiel o vysielaní vodičov. |

Zdôvodnenie požiadavky na obstaranie konkrétneho typu zariadenia:

Zariadenia sú nevyhnutnou súčasťou systému na sťahovanie, prenos a archiváciu dát z tachografov, ktoré sú následne vyhodnocované prostredníctvom softvéru TachoScan Control. Kompatibilita s týmto programovým vybavením, ako aj so všetkými komponentmi existujúcich kufríkových zostáv oddelení špeciálnych kontrol (vrátane existujúcich čítačiek a softvérového vybavenia) je zásadná a nevyhnutná. Tieto zariadenia nahradia v súčasnosti poškodené a nefunkčné zariadenia toho istého typu.