Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 7

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 7:  Syntetické hydrogelové lepidlo

| Položka A. Súprava so syntetickým hydrogelovým lepidlom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Dva PEG (polyetylénglykol) prášky + roztok kyseliny chlorovodíkovej + fosfát / uhličitanový pufračný roztok |  | áno |  |
| 2 | Súprava pozostávajúca zo sypkých a kvapalných komponentov + aplikátory (striekačky, miešací port, aplikátorové nástavce) |  | áno |  |
| 3 | Tesnenie švov v cievach, pľúcach; prevencia adhézií v srdcových a gynekologických operáciách |  | áno |  |
| 4 | Rozpustnosť - postupne sa vstrebáva (resorbuje) |  | 7 až 30 dní |  |
| 5 | Polymerizácia - Gél sa tvorí skoro okamžite (sekundy), plná polymerizácia do cca 60 sekúnd po aplikácii |  | áno |  |
| 6 | Hemostatikum je možné aplikovať v požadovanom množstve prostredníctvom aplikátora |  | áno |  |
| 7 | Neobsahuje latex |  | áno |  |
| 8 | Sterilné balenie |  | áno |  |
| 9 | Určený na jednorazové použitie |  | áno |  |
| 10 | Obsah balenia produktu |  | 4 ml |  |
| 11 | Merná jednotka |  | kus |  |

| Položka B. Aplikátor k súprave so syntetickým hydrogelovým lepidlom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | slúži na presné a kontrolované nanesenie zmiešaného hydrogelu na cieľové tkanivo alebo okolo stehov |  | áno |  |
| 2 | aplikátor zabezpečuje, že hydrogel je distribuovaný rovnomerne a primerane (vrstva s hrúbkou približne 1 mm) bez potreby manuálneho “maľovania” alebo ťahania materiálu prstom |  | áno |  |
| 3 | pasuje na výstupný koniec injekčnej zostavy po príprave materiálu |  | áno |  |
| 4 | štandardný aplikátor / štandardná špička |  | áno |  |
| 5 | aplikátor je navrhnutý tak, aby mohol byť trochu ohýbaný alebo manipulovaný, ak je potrebné dosiahnuť rôzne uhly na tkanivách |  | áno |  |
| 6 | Navrhnutý tak, aby minimalizoval upchávanie |  | áno |  |
| 7 | na jednorazové použitie |  | áno |  |
| 8 | sterilný |  | áno |  |
| 9 | merná jednotka |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača