# Príloha č. 1 – Technická špecifikácia

## Špecifikácia podvozku

| Časti zariadenia | špecifikácia/požiadavky | parametre | jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Stroj - podvozok | Rázvor kolies | max. 1800 | mm |
|  | Rozmery vozidla | max.: d.4500 x š.1400 x v.2000 | mm |
|  | Celková maximálna hmotnosť stroja | max. 3500 | kg |
|  | Hmotnosť prázdeho stroja - prevádzková | max. 2000 | kg |
|  | Povolené zaťaženie prednej nápravy | min. 1300 | kg |
|  | Povolené zaťaženie zadnej nápravy | min. 2100 | kg |
|  | Podvozok 4x4 |  |  |
|  | 4-kolesový kĺbový podvozok s integrovaným vyrovnaním výkyvu a tlmením |  |  |
|  | Konzervácia podvozku ochranným náterom |  |  |
|  | Plne odpružený podvozok s vinutými pružinami a tlmičmi, panhardskou tyčou vpredu a vzadu |  |  |
|  | Vzadu stabilizátor pre malý náklon nadstavby |  |  |
|  | Ručné čerpadlo pre núdzové ovládanie vyklopenia zásobníka a uvoľnenie parkovacej brzdy |  |  |
|  | Hydraulický okruh vpredu min | min. 50 - 70 | l / min. |
|  | Hydraulický okruh vzadu | min. 0 - 35 | l / min. |
|  | Hydraulický predný zdvíhací záves, zdvíhacia sila | min. 600 | kg |
|  | Rýchlo-upínaci trojuholník Kat. 0 |  |  |
|  | Rýchlo-výmenný systém nadstavieb |  |  |
|  | Rezervné koleso |  |  |
|  | Príprava pre ťažné zariadenie pre montáž čapovej spojky resp. guľovej hlavy pre ťahanie prívesu |  |  |
|  | Systém čistej vody s elektrickým vodným čerpadlom |  |  |
|  | Sacia hadica, miesto pre pripojenie zásobníka na smeti alebo trávu, miesto pre pripojenie zadných nadstavieb |  |  |
| Kabína | Komfortná 1 miestná bezpečnostná kabína ROPS, s bezpečnostnými sklami |  |  |
|  | Vzduchom odpružené komfortné sedadlo vodiča s integrovaným 2-bodovým bezpečnostným pásom s predĺženým operadlom a sklopnými lakťovými opierkami, bedrovou opierkou a možnosťou nastavenia stĺpika riadenia |  |  |
|  | Prevádzkové a smerové svetlá podľa platnej legislatívy (stroj schválený pre prevádzku na pozemných komunikáciách) |  |  |
|  | Multifunkčný ukazovateľ pre ovládanie stroja |  |  |
|  | V lakťovej opierke integrované ovládanie s regulátorom a 2 joysticky |  |  |
|  | Celopresklené dvere na oboch stranách |  |  |
|  | Klimatizácia ( v prevedení komfort ) |  |  |
|  | Maják LED na statíve-teleskopický |  |  |
|  | Príprava pre rádio ( káblový zväzok, strešná anténa a 2 reproduktory ) |  |  |
|  | Vnútorné spätné zrkadlo |  |  |
|  | Spätné zrkadlá vľavo i vpravo |  |  |
|  | Prídavné pracovné svetlá |  |  |
| Motor | Vznetový 4-valcový vodou chladený motor |  |  |
|  | Zdvihový objem | min 1900 max 2700 | m³ |
|  | Výkon | min. 50 | kW |
|  | CommonRail priame vstrekovanie, filter pevných častíc s regeneráciou |  |  |
|  | Objem palivovej nádrže | min. 50 | l |
|  | Emisné normy podľa platnej legislatívy ( 97/68 PA*2011/88 ) |  |  |
| Prevodovka a riadenie | Hydrostatický 2-stupňový jazdný pohon ( dopravný a pracovný režim ) cez 4 kolesové motory |  |  |
|  | Stály pohon všetkých kolies s automatickou záťažovou a reguláciou preklzu |  |  |
|  | Pracovný jazdný stupeň s konštantnými otáčkami motora (ECO/Standard/MAX) |  |  |
|  | Ovládanie rýchlosti pomocou jazdy pomocou 2 pedálov |  |  |
|  | Rýchlosť pojazdu regulovateľná min. 0-40 km/h ( pracovný režim min. 0 – 20km/h ) |  |  |
|  | Polomer otáčania vonkajší max. 3120 mm (podľa DIN EN 154 29-1) |  |  |
|  | Otáčanie riadenia - raid | min. 30° | ° |
| Hydraulika a brzdy | Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 4 do 32 l/min (195 bar) pre zadnú (zásobník s turbínou) nadstavbou |  |  |
|  | Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 0 do 50 l/min (225 bar) pre prednú (kefy) nadstavbu |  |  |
|  | Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickom pojazde min. na jednej náprave |  |  |
|  | Elektro-hydraulická parkovacia ručná brzda |  |  |
| Elektroinštalácia | 12V zariadenie |  |  |
|  | Akumulátor | min. 75 | AH |
|  | Trojfázové dynamo ( min. 14 V a 140 A ) |  |  |
|  | Smerové svetlá vpredu, po stranách a vzadu |  |  |
|  | Pracovné svetlomety, koncové osvetlenie LED, maják |  |  |
|  | 12V zásuvka |  |  |
|  | 7-pólová zásuvka pre príves |  |  |
| Zametacia jednotka | Využiteľný objem zásobníka | Min. 1300 | l |
|  | Zásobník z nehrdzavejúceho materiálu zliatina hliníka alebo nerez-oceľ (podľa DIN EN 15429 ) |  |  |
|  | V zásobníku uložená podtlaková hydraulicky hnaná turbína – bez priameho kontaktu s nečistotami |  |  |
|  | Šírka sacieho kanála | min. 550 | mm |
|  | Sacia hadica s priemerom 180 mm | min. 180 | mm |
|  | Sacia hadica uložená medzi kolesami |  |  |
|  | Nádrž na čistú vodu s objemom | min. 200 | l |
|  | Gravitačný obehový vodný systém (recirkulácia špinavej vody) s objemom | min. 100 | l |
|  | 2 predné zametacie kefy na odpružených ramenách s 3 – násobnou ochranou proti čelnému nárazu, hydraulicky poháňané |  |  |
|  | 2 kefy samostatne ovládané joystickom z kabíny ( šírku a otáčky kief ) |  |  |
|  | Šírka zametania | min. 2200 | mm |
|  | Výklopný zásobník do výšky kontajnera | min. 1400 | mm |
|  | Núdzové vyklopenie zásobníku v prípade poruchy hydraulického systému |  |  |
|  | Ukazovateľ plnosti zásobníka umiestnený v kabíne |  |  |
|  | Samovťažná ručná teleskopická sacia hadica, ( s minimálnou dĺžkou 3,5 m a priemerom min. 120 mm ) |  |  |
|  | Kamera umiestnená v zadnej časti stroja pre monitorovanie priestoru za vozidlom – farebný display v kabíne |  |  |
|  | Zametač musí spĺňať normu pre zachytávanie jemného poletového prachu Certifikát EUnited PM 10. |  |  |
|  | Zametač spĺňa normu pre zachytávanie jemného poletového prachu Certifikát EUnited PM 10. |  |  |
| Ostatná výbava a príslušenstvo | Farba stroja Oranžová RAL 2011 |  |  |
|  | Signalizácia spätného chodu a spätné svetlo pre optickú a akustickú výstrahu pri spätnom chode. Výstražný signál môže byť vypnutý v priebehu nočnej smeny |  |  |
|  | Odpojovač batérie |  |  |
|  | Spätné zrkadlá vyhrievané |  |  |
|  | Rýchlo-výmenný vozík pre montáž a demontáž zásobníku na smeti |  |  |
|  | Odstavné nohy zásobníku na smetky |  |  |
|  | Stojan pre demontáž/montáž a odstavenie prednej zametacej jednotky (na kolieskach) |  |  |
| Obchodné meno výrobcu vozidla: |  |  |  |
| Typové označenie vozidla (v prípade ak typové označenie nemá uveďte "NIE"): |  |  |  |

## Špecifikácia nadstavieb

| Časti zariadenia | špecifikácia/požiadavky | parametre | jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadstavba 01 Na mokré umývanie s odsávaním | Nadstavba na mokré umývanie | 1 | ks |
|  | NOVÁ - Kompatibilná s nosičom |  |  |
|  | Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby |  |  |
|  | Čelne nesená nadstavba na umývanie. Nadstavba obsahuje umývaciu hlavu s tromi samostatne hydraulicky poháňanými kefami na ktoré je privádzaný umývací roztok s plynulou reguláciou dávkovania a nasledným odsávaním do zásobníku na smeti |  |  |
|  | Pracovná šírka nadstavby | min. 1300 | mm |
|  | Reguľovateľné otáčky kief nadstavby | min. 0 - 150 | ot./ min. |
|  | Hmotnosť nadstavby | max. 170 | kg |
|  | Proporcionálna regulácia prítlaku kief |  |  |
| Obchodné meno výrobcu nadstavby: |  |  |  |
| Typové označenie nadstavby (v prípade ak typové označenie nemá uveďte „NIE“): |  |  |  |
| Nadstavba 02 Agresívna kefa na odstránenie buriny | Agresívna kefa na odstránenie buriny | 1 | ks |
|  | NOVÁ - Kompatibilná s nosičom |  |  |
|  | Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby |  |  |
|  | Tanierová kefa, na ramene, s drásajúcími prvkami (oceľové laná) samostatne výmenné |  |  |
|  | Hydraulické pretáčanie ramena |  |  |
|  | Ovládanie kefy z kabíny vodiča v 3 osách - joystikom |  |  |
|  | Zábrana odletujúcich nečistôt |  |  |
|  | Odstavný stojan nadstavby |  |  |
| Obchodné meno výrobcu nadstavby: |  |  |  |
| Typové označenie nadstavby (v prípade ak typové označenie nemá uveďte „NIE“): |  |  |  |
| Nadstavba 03 Čelná odmetacia valcová kefa | Čelná odmetacia valcová kefa | 1 | ks |
|  | NOVÁ - Kompatibilná s nosičom |  |  |
|  | Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby |  |  |
|  | Hydraulické pretáčanie kefy – vľavo / vpravo |  |  |
|  | Pracovný záber | min. 1300 | mm |
|  | Otočné a výškovo nastaviteľné podporné kolesá |  |  |
|  | Možnosť regulácie otáčok kefy |  |  |
|  | Gumová zábrana pre odlietajúci sneh |  |  |
|  | Zimný výplet kefy |  |  |
| Obchodné meno výrobcu nadstavby: |  |  |  |
| Typové označenie nadstavby (v prípade ak typové označenie nemá uveďte „NIE“): |  |  |  |
| Nadstavba 04 Sypač vozoviek | Sypač vozoviek | 1 | ks |
|  | NOVÝ kompatibilný s nosičom |  |  |
|  | Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby |  |  |
|  | Objem zásobníka | min. 550 | l |
|  | Hmotnosť nadstavby | max. 250 | kg |
|  | Šírka posypu | min. 1 - 6 | m |
|  | Rozsha dávkovania - množstvo posyp. materiálu | min. 0 - 100 | g/m² |
|  | Maximálna zrnitosť posypového materiálu | min. 4 - 8 | mm |
|  | Šírka a množstvo posypu plynule regulovateľná ovládačom z kabíny vozidla |  |  |
|  | Vynášanie materiálu pomocou závitovky (špirály) na dne zásobníka |  |  |
|  | Odklopná strecha zásobníka |  |  |
|  | Ochranné sito zásobníka |  |  |
|  | Nadstavba opatrená duplexným antikoróznym náterovým systémom - metalizovaná |  |  |
|  | Odstavné nohy k sypaču – 4 ks |  |  |
|  | Farba nadstavby oranžová RAL 2011 |  |  |
|  | Obchodné meno výrobcu nadstavby |  |  |
|  | Typové označenie nadstavby (v prípade ak typové označenie nemá uveďte "NIE") |  |  |
| Obchodné meno výrobcu nadstavby: |  |  |  |
| Typové označenie nadstavby (v prípade ak typové označenie nemá uveďte „NIE“): |  |  |  |
| Nadstavba 05 Čelná variabilná snehová radlica | Čelná variabilná snehová radlica | 1 | ks |
|  | NOVÁ - Kompatibilná s nosičom |  |  |
|  | Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby |  |  |
|  | Výška radlice v špici | min. 620 | mm |
|  | Výška krídel radlice | min. 730 | mm |
|  | Pracovná šírka šípovej radlice | min. 1300 | mm |
|  | Pracovná šírka pozice "Y" | min. 1000 | mm |
|  | Hmotnosť šípovej radlice | max. 210 | kg |
|  | Pretáčanie krídla radlice obojstranne | min 45 | ° |
|  | Odpruženie brytov elastomerovými valcovými pružinami |  |  |
|  | Ovládanie – pretáčanie radlice z kabíny vodiča |  |  |
|  | Pripojenie hydraulického obvodu k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlo-spojok |  |  |
|  | Gumové brity |  |  |
| Obchodné meno výrobcu nadstavby: |  |  |  |
| Typové označenie nadstavby (v prípade ak typové označenie nemá uveďte „NIE“): |  |  |  |

Požiadavka na všetky rozmery sa vzťahuje na podvozok so zametacou nadstavbou (predná zametacia jednotka a nesený zásobník na nečistoty).

Objem zásobníka (nominálny) : min. 1 300 lit; Objem zásobníka reálne využiteľný podľa normy DIN EN 15429: min. 1000 lit.