Opis predmetu zákazky:

| Položka č. 1 – Prenosná rádiostanica v leteckom frekvenčnom pásme VHF |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 15 ks |
| Odporúčaný štandard: | MIL-STD-810G alebo ekvivalent |
| Súprava rádiostanice: | minimálne rádiostanica, BNC anténa, akumulátor, spona na opasok, nabíjač |
| Bezdrôtové funkcie: | minimálne zabudované GPS, navigačné funkcie VOR, Bluetooth |
| Minimálne funkcie: | VFO skenovanie, prioritné skenovanie, skenovanie pamäťových kanálov |
| Interné funkcie: | VOX, funkcia bočného tónu (počutie vlastného hlasu z externých náhlavových súprav) |
| Frekvenčný rozsah: | TX: 118,000 – 136,992 MHz, RX: 108,000 – 136,992 MHz |
| Počet kanálov: | minimálne 300 |
| Druh prevádzky: | AM |
| Odstup kanálov: | 25 / 8,33 kHz |
| Maximálny výstupný výkon: | minimálne 6 W |
| Núdzový kľúč: | núdzová letecká frekvencia 121,5 MHz |
| Displej: | minimálne 2,3“ |
| Krytie: | minimálne IP57 |
| Prevádzková teplota: | -10 °C až +60 °C |
| Hmotnosť: | maximálne 400 g |
| Napájanie: | tužkové batérie AA alebo pevný nabíjateľný akumulátor |
| Príslušenstvo k položke č. 1: |  |
| Druhý akumulátor: | kapacita minimálne 2200 mAh (15 ks) |
| Batériové puzdro: | pre 6 x AA batérie (15 ks) |
| Externý mikrotelefón: | 15 ks |