STATIK                                                                   Ing.Peter Lúčanský

Projektová kancelária                                                                   Turgenevova 6, 040 01 Košice

===================================================================

IČO: 14383837, DIČ: 1029977432, tel: 0907 107375, e-mail: statik.lucansky@gmail.com

#### ODSTRÁNENIE OBJEKTU

#### HREBENDOVA 30, 32, KOŠICE – LUNÍK IX

Realizačný projekt

TECHNICKÁ SPRÁVA - STATIKA

###### Košice, október 2018                                                             Ing.Lúčanský

TECHNICKÝ OPIS PRÁC

Realizovať sa bude odstránenie bytového domu na Hrebendovej ulici číslo 30,32 v Košiciach na sídlisku Luník IX. Práca predpokladá použitie technológie búrania.

Dvojsekciový obytný dom je sedem podlažný panelový objekt strednorozponovej stavebnej sústavy T08B. Prvé podlažie je technický suterén. Predmetná stavebná sústava je riešená v priečnom nosnom systéme s pozdľžnym modulom nosných stien sekcie 2x3x6m, konštrukčnej výške podlažia 2,80m pri hľbke traktu 12m. Zastrešenie plochou strechou. Pozdľžne stuženie vnútornými stenami. Loggie sú na pozdľžnej fasáde. Loggie sú predsadené. Od nosnej sústavy sú oddelené pórobetónovým obvodovým plášťom. Steny sú plné prefabrikáty hrúbky 190mm z betónu B20 v modulovej skladbe 2,4m. Stropy sú dutinové predpäté prefabrikáty rady PPD skladobnej šírky 1,2m (v mieste výťahu 2,4m), hrúbky 0,2m a dlžky 6,0m. Obvodový plášť je prefabrikovaný pórobetón hrúbky 250mm. Plášť je na pozdľžnych fasádach nesený pomocou oceľových konzol v úrovni stropu každého podlažia. Na štítoch je plášť samonosným obkladom. Prikotvenie štítového opláštenia je zrealizované iba proti preklopeniu v hlavách. Výťahová šachta je opláštená siporexovým panelovým priečkovým prefabrikátom hrúbky 65mm. Prestup cez strop je v špeciálnom dutinovom prefabrikáte rady PPD šírky 2,4m.

STATICKÉ POSÚDENIE MECHANICKEJ ODOLNOSTI A STABILITY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ SUSEDNÝCH STAVIEB

Odstraňovaná dvojsekcia je súčasťou radovej zástavby domov na Hrebendovej ulici. Blok bol postavený zo  samostatných dvojsekcií. Jednotlivé dvojsekie boli do bloku dilatačne radené  bez vzájomného silového pôsobenia. Každá dvojsekcia je na oboch štítoch obložená pórobetónom z dôvodu potreby tepelnej izolácie pri vzájomnom pôdorysnom odskoku.

Dvojsekcia je navrhovaná ako samostatne stojací objekt. Nosná sústava dvojsekcie zabezpečuje spoľahlivý prenos všetkých silových účinkov pôsobiacich na dvojsekciu ako samostatne stojacú. Konštrukčné riešenie každej dvojsekcie zabezpečuje jej mechanickú odolnosť a stabilitu bez vplyvu susedných objektov.

Odstránením dvojsekcie Hrebendova 30,32 sa nezmení ani nenaruší mechanická odolnosť a stabilita susedných objektov.

Odpad zo stavby

stavebný odpad bude zhromažďovaný vo veľkoplošných kontajneroch, ktoré budú pravidelne  vyvážane na povolenú skládku.

V rámci zaistenia bezpečnosti pohybu opustených priestorov domu sa odstránili schodiskové ramená 1.NP a 2.NP v oboch sekciách. Pri tejto asanácie sa odstránili aj 3 medziokenné pórobetónové piliere 3x(0,9x0,25x1,5m) a schodiskový pórobetónový parapet 1,20x0,25x6m.

Celkový sumár stavebného odpadu z asanácie obytného domu Košice, Luník IX, Hrebendova 30,32 (bez predchádzajúcej asanácie schodiskových ramien):

-vrstvenie strechy: 87,88 m3 x 1250kgm-3 = 109.850 kg

-vrstvenie podláh: 208,13m3 x 2300kgm-3 = 478.696 kg

-sip. priečky: 158,412m3x750kgm-3 = 118.809 kg

-steny: 452,944m3x2500kgm-3x1,1= 1.245.596 kg

-stropy:	PPD 380ksx1.715kgx1.15=749.455 kg

Výťahové 12ks x 3508kgx1,15=48.410 kg

Schody 8x2950x1,15=27.140 kg

Strojovne 12,260m3x2500x1,15=35.248 kg

-pórobetón:	1655m3x750kgm-3=1.241.250kg

-drevo: 6.000kg

-sklo: 6.500kg

-oceľ: 50.000kg

SPOLU: 4.116.954,0 kg

### Starostlivosť o životné prostredie

Počas realizácie asanácie stavby nevzniknú osobitné požiadavky na zvláštne súvisiace s ochranou životného prostredia. Počas stavebných prác dôjde ku dočasnému zníženiu kvality pracovného prostredia vplyvom hluku a prašnosti vznikajúcom pri stavebnom procese. Po ukončení výstavby sa tieto vyskytovať ďalej nebudú.

## Likvidácia odpadov

Pri realizácii asanačných stavebných prác vzniknú odpady, s ktorými spôsob nakladania  a zatriedenia do skupín odpadov určuje príslušný právny predpis.

Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Nakladanie a likvidácia odpadov počas realizácie asanácie stavby sa bude realizovať podľa dohôd s dodávateľom stavby a jeho zmluvami s príslušnými firmami zaoberajúcimi sa likvidáciou odpadov.

Zatriedenie odpadov, ktoré vzniká počas asanácie objektu:

| Kód | Druh odpadu | Kategória | množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17 Stavebné odpady a odpady z demolácií |  |  |
| 17 01 01 | - betón | O obyčajný | 2.105,9t |
| 17 0102 |  | O |  |
| 17 02 01 | - drevo | O | 6,0t |
| 17 02 02 | - sklo | O | 6,5t |
| 17 02 03 |  | O |  |
| 17 0405 | - železo, oceľ | O | 50,0t |
| 17 0604 |  | O |  |
| 17 09 04 | - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 1.948,7t |

Obyčajný odpad  20 03 01 - sa bude zhromažďovať v nádobách určených na tento účel (kuka nádoby, v počte 1 ks). Odpad bude prepravovaný a zneškodňovaný oprávneným subjektom na najbližšiu skládku komunálneho odpadu. Likvidáciu je potrebné zabezpečiť u oprávnenej firmy, ktorá bude odpad pravidelne odvážať. Zodpovednosť za nezávadnú likvidáciu v zmysle Zákona o odpadoch znáša producent odpadu a firmy zabezpečujúca likvidáciu odpadu.

Pri nakladaní s odpadom je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia:

-   Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

- Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Zb. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Nakoľko asanácia bude prebiehať v čiastočne zastavanej časti sídla, počas asanácie dôjde k prechodnému obmedzeniu verejnej dopravy a pohybu chodcov. Dodávateľ je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti, rovnako aj dodržiavať čistotu komunikácií.

### ZÁVER

Dvojsekciu Hrebendova 30,32 je možné odstrániť bez potreby statického zásahu do susedných objektov.

Dodávateľ stavebnému dozoru predloží technologický predpis odstraňovania stavby. Práce je možné zahájiť až po kladnom súhlase stavebného dozora s technologickým predpisom odstránenia stavby.

Košice, 10.2018                                                                     Ing.Lúčanský