Opis predmetu zákazky, technické požiadavky

Názov predmetu zákazky: Diaľkové detektorov s príslušenstvom

Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

Predmetom tejto zákazky je nákup, školenie obsluhy a servis diaľkových detektorov, ktoré umožnia meranie toxických chemických látok (ďalej len „TCHL“).

Predmet zákazky

Detektory sú určené na detekciu TCHL, toxických priemyselných chemických látok (ďalej len TPCHL) a monitorovanie pohybu a šírenia nebezpečného oblaku kontaminácie bezkontaktným spôsobom na veľké vzdialenosti.

Plnenie: Rámcová dohoda na 12 mesiacov,

Miesto dodania tovaru: Bratislava

Predpokladané množstvo tovaru:

- Diaľkový detektor s príslušenstvom (sivý) 5 ks,

- Diaľkový detektor s príslušenstvom (červený) 3 ks,

- Polohovacie zariadenie stabilizované (sivé) 3 ks,

- Polohovacie zariadenie stabilizované (biele) 3 ks,

- Statív s príslušenstvom 5 ks,

- Zástavba systémov do vozidla 5 ks,

- Zástavba systémov do vrtuľníka 1 ks.

Minimálne technické parametre predmetu zákazky

Zostava diaľkových detektorov s príslušenstvom

| Názov tovaru, typ a jeho špecifikácia | Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť. (vlastný návrh plnenia) |
| --- | --- |
| - Opis hlavná charakteristika |  |
| Požadované minimálne technické parametre, funkcionality: |  |
| - Diaľkový detektor | Zorné pole; nastaviteľné s presným smerovaním lúča vertikálne aj horizontálne. Elektrický príkon; max. 30W, musí umožňovať autonómnu prevádzku v teréne s napájaním z batérií alebo vozidla,. Hmotnosť; max. 30kg,. Doba prípravy na meranie; max. 10 minút. Trieda odolnosti,; min. IP66,. Zisťovanie látok; na mieste a za pohybu,. Dosah detektora; min. 2500 m,. Databáza; možnosť doplnenia novej chemickej látky do hlavnej databázy spektier prístroja výrobcom,. Meranie; - koncentrácie chemickej látky zistenej oproti hlavnej databáze, v nastaviteľných vzdialenostiach v rámci dosahu detektora, - vzdialenosti k meraciemu bodu, - bez nutnosti vstupu do kontaminovaného prostredia,. Databáza TCHL a detekčné limity; Hlavná databáza TCHL musí obsahovať min. spektrálne údaje pre kvalitatívnu detekciu a kalibračné údaje pre stanovenie koncentrácie látok: min. metanol, SF6, amoniak, etylén, AC, CK, DIMP, kyselina octová, kyselina mravčia, MES, TEP, toluén, GA, GB, GD, GF, VX, HD, L.. Kvantitatívna detekcia; požaduje sa,. Skenovací režim; automatický, manuálny. Farebné prevedenia; sivé (RAL 7011), červené (RAL 3000).. Vyžadované príslušenstvo: - Batéria (2 ks): - výdrž jednej batérie min. 3 hodiny pri nepretržitej prevádzke, - vymeniteľné počas chodu zariadenia - Nabíjačka batérií : - 110-230V - Jednotka užívateľského rozhrania: - Umožňuje prepojenie diaľkových detektorov s napájaním a ovládacím notebookom - Kabeláž: - Potrebná kabeláž na obsluhu diaľkových detektorov - Náradie: potrebné náradie na obsluhu a základný servis diaľkových detektorov. - Notebook s príslušným softvérom: odolný notebook s dotykovým displejom, min. Intel Core i5-1240P Processor, min. 8GB RAM, min. 256GB PCIe SSD, min. Full HD LCD 1400 nits, s dotykovou obrazovkou, rozhranie: min. 1 slot HDMI 2.0, min. 2 sloty USB , spĺňa normu MIL-STD 810H, min. IP66, min. prevádzková teplota: -20°C až 40°C, Batéria: min. 2000mAh, musí byť vymeniteľná. - Zariadenie musí byť uložené v pevnom transportnom obale s úchytmi a pomocnými kolieskami pre jednoduchý transport. |
| - Polohovacie zariadenie | Rozsah pohybu: Azimut n x 360°, Elevácia ±30°, Stabilizačné zariadenie musí byť schopné eliminovať otrasy, Nosnosť: min. 40 kg, Komunikačne rozhranie musí byť kompatibilné s diaľkovým detektorom, Rozsah operačných teplot: min. -20°C až +40°C, Hmotnosť polohovacieho zariadenia: max. 35 kg, Ochrana proti vode a prachu: min. IP66, Farebné prevedenia: sivé (RAL 7011), biele (RAL 9010). |
| - Zástavba systémov do vozidla | Kompletná zástavba diaľkových detektorov na vozidlo, vrátane montáže, dizajnu a potrebného elektro a spojovacieho materiálu. Typ vozidla: dodávka, SUV. Presné vozidlo bude upresnené úspešnému uchádzačovi. |
| - Zástavba systémov do vrtuľníka | Kompletná zástavba diaľkových detektorov na vrtuľník, vrátane montáže, dizajnu a potrebného elektro a spojovacieho materiálu. Vrtuľník Bell 412 |
| - Statív | Statív pre statickú diaľkovú detekciu slúžiaci na zamierenie detektora. Statív musí byť min. 3 bodový a mobilný. Musí byť s rýchloupínacím pákovým systémom. Musí byť odolný voči korózii a otrasom. Hmotnosť: max. 20 kg Nosnosť statívu : min. 100 kg |
| - Mechanická otočná hlava | Musí byť kompatibilná so statívom a diaľkovým detektorom. Rozsah mierenia: 360° Azimuth, 50° Elevácia. |
| - Požiadavky na odolnosť voči klimatickým vplyvom | Zariadenie musí byť použiteľné celoročne pri teplotách prostredia od min. -20°C do +40°C. |
| 3 Podmienky záruky a pozáručný servis | Záručná doba min. 24 mesiacov. V rámci záručnej doby je poskytovaný bezplatný záručný servis. Záručný servis v rámci záručnej doby min. 1 do roka. Kalibrácia vykonávaná podľa odporúčaní výrobcu. |
|  | Výrobca musí garantovať dostupnosť náhradných dielov min. po dobu 10 rokov od dodania predmetu zákazky. Pokiaľ prevádzka diaľkového detektoru vyžaduje dopĺňanie alebo obmenu spotrebného materiálu, tak verejný obstarávateľ požaduje pravidelné bezodplatné dopĺňanie spotrebného materiálu počas celej záručnej doby. |

| Por. číslo | Materiál | Predpokladaný počet | Cena za ks bez DPH | Sadzba % DPH | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diaľkový detektor s príslušenstvom - sivý (RAL 7011) | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Diaľkový detektor s príslušenstvom - červený (RAL 3000) | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Polohovacie zariadenie stabilizované - sivé (RAL 7011) | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Polohovacie zariadenie stabilizované - biele (RAL 9010) | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Statív | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Mechanická otočná hlava | 5 |  |  |  |  |
| 7. | Zástavba systémov do vozidla | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Zástavba systémov do vrtuľníka | 1 |  |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |  |  |  |