M  E  D  I  P  R  O  J  E  K  T   s. r. o., Winterova 1733 / 17,  921 01  Piešťany

Zapísaný :Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T

IČO : 30998441, DIČ : 202 039 6774, IČDPH : SK 202 039 9774

www.galeriamediprojekt.sk

mediprojekt@mediprojekt.sk

##### P R O J E K T

PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

ZNEMA DOKONČENEJ STAVBY

MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA

PRACOVISKO  FBRL  -  I.P.P.

STAVEBNOU ÚPRAVOU

Zák. č. 327/2023

F

TECHNICKÁ SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby				: ZMENA DOKONČENEJ STAVBY

MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA

PRACOVISKO  FBRL  -  I.P.P.

STAVEBNOU ÚPRAVOU

Miesto stavby				: MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA

SOTINSKÁ 1588

905 01 SENICA

Generálny projektant			: MEDIPROJEKT spol. s r. o.

Winterova 1733/17

921 01 Piešťany

Hlavný arch. projektu			: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN

Aut. arch. SKA

Dodávateľ					: VEREJNOU SÚŤAŽOU

ALT. VYBRATÝ Z OSLOVENÝCH

STAV. FIRIEM

1.1.1   ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA STAVBY

Predmetom navrhovanej stavby ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA PRACOVISKO FBRL – I. P. P. – STAVEBNOU ÚPRAVOU – sú stavebné úpravy jestvujúcich priestorov I. podzemného podlažia v súlade s vybavením navrhovaného pracoviska FBRL zdravotnou technológiou a technikou a v súlade so záväznými STN, vyhláškami a nariadeniami pre tento typ zdravotníckej prevádzky a stavieb občianskej vybavenosti všeobecne z hľadiska prevádzky, materiálového riešenia, požiadaviek PO, IBP, TI, bezbariérovosti, atď. ako i v súlade s investičným zámerom investora zvýšiť štandard poskytovaných služieb polikliniky.

Účelom navrhovanej stavby sú stavebné úpravy časti priestorov situovaných na úrovni I. podzemného podlažia včítane nového  technologického a technického vybavenia pracoviska FBRL, investičného zámeru investora a spracovateľom PD vypracovaného dispozičného a prevádzkového riešenia pracoviska FBRL schváleného vedením polikliniky.

1.1.2   ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA územia

Objekt je štvorpodlažný s jedným podzemným podlažím.

Jednu z priorít, ktoré investor a vedenie polikliniky v súčasnosti pripravuje riešiť je realizácia pracoviska FBRL a jeho technologického a technického vybavenia , situovaného na I. podzemnom podlaží, včítane stav. úprav a výmeny rozvodov inštalácií IS a energií v riešených a nadväzujúcich priestoroch v rozsahu investičného zámeru investora.

Jestvujúci vnútroareálový komunikačný systém, rozsah spevnených plôch a situovanie vstupov umožní bezproblémovú realizáciu stav. úprav, ktoré sú súčasťou navrhovanej stavby v rozsahu spracovanej PD.

Významným obmedzujúcim faktorom pre vybratého realizátora stavby bude skutočnosť, že práce sa budú musieť realizovať za plnej prevádzky polikliniky.

Z toho vyplýva, že vybratý GDS si aktuálne realizované práce bude musieť vždy dopredu presne dohodnúť s vedením polikliniky ako z hľadiska realizačných postupov, časov a termínov realizácie vzhľadom na denný režim prevádzky týchto objektov, tak i možnosti pohybu jeho zamestnancov, zásobovania, skladovania materiálov a prvkov včítane stav. odpadu tak i potrebného napojenia na rozvody IS,  počas celej realizácie stavby.

1.2   RIEŠENIE REALIZÁCIE STAVBY

1.2.1   PLOCHY ZARIADENIA STAVENISKA

Navrhované stavebné úpravy súvisiace s realizáciou stavby ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA PRACOVISKO FBRL – I. P. P. – STAVEBNOU ÚPRAVOU v rozsahu spracovanej PD sa budú realizovať v interiéri.

Pohyb pracovníkov GDS a jeho subdodávateľov určeným výťahom a schodiskom sa bude realizovať za podmienok, ktoré si dopredu realizátor dohodne s vedením polikliniky.

Skladovanie  prvkov, materiálov, dielcov a konštrukcií včítane stav. odpadu bude na spevnených, resp. nespevnených plochách v priamom okolí polikliniky.

GDS si s vedením polikliniky dohodne dočasný záber plôch pre ich skladovanie a operatívne zvislé presuny stavebných materiálov včítane odberov vody, elektriny, užívania soc. zariadení v priestoroch, ktoré sú predmetom navrhovanej stavby na celú dobu jej realizácie.

GP odporučuje vybratému GDS zariadenie staveniska si oplotiť v rozsahu jeho požiadaviek a potrieb, kde budú situované unimobunky, kancelária, šatne zamestnancov, sklady a voľné plochy na uloženie materiálov a prvkov navrhnutých pre realizovanú stavbu ako i plochy pre parkovanie áut a stav. techniky a mechanizmov GDS.

Zariadenie staveniska bude prístupné vstupnou uzamykateľnou bránou kontrolovanou strážnou službou GDS, aby sa zabránilo stratám na mechanizmoch, technike i uskladnených materiáloch a prvkoch určených na realizáciu stavby.

Vzhľadom na situovanie riešených priestorov GDS si dopredu s vedením polikliniky dohodne odbery vody a el. energie a kontrolu odberu včítane podmienok odberu a spätnej úpravy odberných bodov po ukončení realizácie stavby.

Presné situovanie a rozmiestnenie zariadenia staveniska je zdokumentované v sumárnom POV všetkých stavebných objektov.

1.2.2   ZÁSOBOVANIE zariadenia STAVENISKA a priestorov, ktoré sú predmetom navrhovaných stavebných úprav- VODOU A ODVEDENIE VÔD

Bolo popísané v bode 1.2.1.

1.2.3   ZÁSOBOVANIE elektrickou energiou

Bolo popísané v bode 1.2.1.

1.2.4   vnútrostaveniskové komunikácie

Stavba sa bude v plnom rozsahu realizovať iba z jestvujúcich areálových obslužných komunikácií a spevnených plôch.

.

1.2.5   zvislá doprava

Typ stavby ako i rozsah navrhovaných stav. úprav - si vyžaduje pre potreby jej realizácie využiť i stav. mechanizmy nákladné autá so žeriavom pre vykladanie a nakladanie materiálov potrebných pre navrhovanú stavbu, ale i využitia investorom určeného jestvujúceho výťahu pre potreby zvislej dopravy týchto materiálov.

1.2.6   SPÔSOB VýSTAVBY A LIKVIDÁCIE ZS

Postup stav. úprav a realizačných postupov na stavbe bude realizovaný zo strany GDS nie len v súlade so Zmluvou o dielo – medzi investorom a GDS, ale i podmienkami dohodnutými s vedením polikliniky o možnosti získania pozemku na zariadenie staveniska, termínov jeho zriadenia, likvidovania i využívania areálových rozvodov IS a energií GDS po dobu realizácie stavby.

1.3   POSTUP REALIZÁCIE STAVBY

Realizácia navrhovanej stavby je vzhľadom na jej rozsah navrhovaná v jednej etape za najkratší možný termín realizácie stavby vzhľadom na rušivý vplyv realizačných prác na prevádzku zariadenie staveniska.

1.4   DOPRAVA

1.4.1   mimostavenisková doprava

Riešenie mimostaveniskovej dopravy sa opiera i na využitie miestnej komunikačnej siete tejto časti mesta Senica.

Stav mestských prístupových komunikácií i areálových komunikácií a rozsah na ne nadväzujúcich nástupných spevnených plôch v priamom dotyku s poliklinikou bez problémov umožní prepravu všetkých druhov stav. materiálov a prvkov i stav. mechanizmov, ktoré sú potrebné na realizáciu stavby v súlade so schválenou PD.

1.5   podmienky realizácie stavby

1.5.1   nakladanie s odpadmi

Realizáciou stavby ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA PRACOVISKO FBRL – I. P. P. – STAVEBNOU ÚPRAVOU v rozsahu spracovanej PD vzniknú rôzne typy odpadov súvisiace s realizáciou stavby.

Jedná sa o odpady, ktoré vzniknú asanačnými prácami, ktoré sa nedajú využiť  pre potreby navrhovanej stavby ( tehla, betón, omietky, oceľ. konštrukcie, atď. ).

Pri realizácií predmetnej stavby – nevzniknú nebezpečné odpady – ktorých skladovanie, resp. ich likvidácia by podliehala špeciálnemu režimu.

Pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácií -  treba postupovať v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch - § 77 ods. 3 zákona o odpadoch (v znení novely platnej od 30.6.2022 )

§ 77 – Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

1/ Na účely tohto zákona

a/ stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, 98) zabezpečovacích prác, 99) ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, 100) pri úprave stavieb 101) alebo odstraňovaní stavieb 102) ( ďalej len stavebné a demolačné práce )

b/ selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov

2/ Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu 102a ); pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva

3/ Pôvodca odpadu podľa odseku 2 zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14. Ods. 1 je povinný

a/ zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy, 22a)

b/ vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia

c/ stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú

d/ zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14. Ods. 1 písm. e)

preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom

e/ pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárenia, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom

f/ po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný a zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom

4/ Osoba uvedená v odseku 2 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.“

1.5.2. PODMIENKY PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Počas stavebnej činnosti musí realizátor stavebných prác dodržiavať a rešpektovať zákonné ustanovenia súvisiace s ochranou životného prostredia a to menovite:

- zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov

- vyhlášky č. 282/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch

- zákon č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

- zákon č. 184/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o vodách

- zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami

- zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny

- zákon č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane zdravia ľudí

OCHRANA PRÍRODY A ZELENE

Spracovaná projektová dokumentácia rieši stavbu  ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA PRACOVISKO FBRL – I. P. P. – STAVEBNOU ÚPRAVOU v rozsahu investičného zámeru investora, požiadaviek vedenia polikliniky, stanovísk orgánov štátnej správy, ktoré sa k PD zo zákona vyjadrujú a STN, vyhlášok a nariadení záväzných pre projektovú prípravu, realizáciu a prevádzku zariadení tohto typu a stavieb občianskej vybavenosti všeobecne.

Navrhovanými stavebnými úpravami nebude dotknutá areálová ani okolitá zeleň.

OCHRANA VÔD

Vo všeobecnosti sa v tejto oblasti realizátor stavebných prác musí riadiť ustanoveniami zákona č. 184/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o vodách.

Počas realizácie navrhovanej stavby sa nepredpokladá vzhľadom na charakter prác, že by došlo ku vzniku nebezpečenstva znečistenia podzemných  vôd.

Napriek tomu treba prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu vôd, ktoré zabránia prieniku znečisťujúcich látok napr. z odstavených áut a stavebných mechanizmov do podložia a ďalej do podzemných vôd ani do kanalizačnej siete.

OCHRANA EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH OBJEKTOV, KOMUNIKÁCIÍ A IS

Stavba ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA PRACOVISKO FBRL – I. P. P. – STAVEBNOU ÚPRAVOU ODDELENIE FBRL – STAVEBNOU ÚPRAVOU bude realizovaná z priľahlej, areálovej obslužnej komunikácie a spevnených plôch polikliniky.

Pre potreby stavby sa budú využívať jestvujúce komunikácie a spevnené plochy iba v čase prísunu materiálov na stavbu – resp. odvozu vyasanovaných odpadov.

Vzhľadom na množstvá dovážaných stavebných materiálov a odvážaného odpadu zo stavby, záber verejných komunikácií počas realizácie stavby bude minimálny.

I napriek tomu môže dôjsť ku kolíziám s existujúcimi stavebnými dielami, obsluhou okolitých prevádzok ako i ohrozeniu ľudí.

Vhodnou organizáciou práce a pracovných postupov je však možné kolíziám zabrániť alebo ich dosah zminimalizovať.

OCHRANA OVZDUŠIA

Riadi sa ustanoveniami zákona č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami.

Pri realizácii navrhovaných stavebných úprav je  preto potrebné zabezpečiť, aby nedochádzalo k nadmernej prašnosti pri stavebných prácach.

Iný druh znečistenia ovzdušia sa vzhľadom na charakter výstavby nepredpokladá.

ZAŤAŽENIE HLUKOM

Nepredpokladajú sa negatívne vplyvy na prevádzky situované v poliklinike ani na ďalšie prevádzky situované v dotyku s objektom polikliniky z hľadiska zaťaženia nadmerným hlukom.

Určité hlukové zaťaženie prevádzok situovaných priamo v  poliklinike vznikne hlavne pri asanačných prácach a súvisiacich činností.

Vhodnou organizáciou práce a technologických postupov je možné tieto vplyvy zásadne eliminovať.

NARÁBANIE S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Počas realizácie stavby by nemalo dôjsť k vzniku látok ohrozujúcich v istom smere bezpečnosť okolitého prostredia stavby, alebo aj priamo zdravie osôb a zamestnancov, ani vlastníkov okolitých objektov – počas realizácie stavby.

OCHRANA PRED POŽIAROM

Stavba po celý čas výstavby musí byť adekvátne zabezpečená proti vzniku a následkom požiaru.

Preto je potrebné dodržať príslušné ustanovenia zákona č. 438/2002 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ako aj nasledujúce normy:

- STN 73 0875 – 	Požiarna ochrana stavby

- STN 92 0201 –  	Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia časť 3 – Únikové cesty a evakuácia osôb

- STN 92 0201 –	Požiarna bezpečnosť stavieb, Spoločné ustanovenia časť 4 – Odstupové vzdialenosti

Realizáciou stavby v rozsahu  spracovanej PD nebudú dotknuté žiadne ochranné pásma  a ani nevzniknú nové ochranné pásma.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky bezpečnostné a hygienické normy relevantné k tomuto druhu stavby.

1.6.	BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Spracovaná PD rieši stavbu ZMENA DOKONČENEJ STAVBY MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA PRACOVISKO FBRL – I. P. P. – STAVEBNOU ÚPRAVOU v  zmysle platných STN a záväzných predpisov, ako po stránke prevádzkovej, napojenia na inžinierske siete a energetické zdroje, tak i rešpektovania požiadaviek – PO a bezpečnosti prevádzky a ochrany zdravia pri práci.

Podlahy a povrchy v miestnostiach sú navrhované v zmysle hygienických požiadaviek pre zriaďovanie prevádzok tohto typu.

Vetranie miestností je navrhované prirodzené oknami a príslušnou klimatizáciou.

Konkrétne zásady a ďalšie požiadavky na stavebné práce:

Zariadenie staveniska vzhľadom na jeho situovanie GP navrhuje oplotiť súvislým oplotením.

Vstup do zariadenia  staveniska bude z obslužných spevnených plôch z miestnych a areálových komunikácií - bude uzatvoriteľný a uzamykateľný s označením o zákaze vstupu nepovolaným osobám.

Plochy na skladovanie musia byť upravené v rozsahu, aby sa zabránilo         znehodnoteniu skladované materiálu.

Pred zahájením sanačných prác -  je potrebné umŕtviť všetky rozvody inštalácií IS.

Pre využívanie stavebných strojov na stavenisku platia osobitné predpisy a stavebno - technologické postupy, pre  obsluhu detto..

- Každý pracovník bude informovaný o týchto bezpečnostných podmienkach a za ich dodržiavanie bude zodpovedný investor, resp. zodpovedný pracovník GDS.

- Na viditeľných miestach na stavenisku bude umiestnená prehľadná informačná tabuľa, na ktorej budú uvedené telefónne čísla záchrannej stanice a najbližšej policajnej stanice, ako i informácie o prvej pomoci pri úrazoch.

V kancelárii stavby vedúceho a na ďalších vyznačených prístupných miestach budú umiestnené lekárničky pre prvú pomoc  so základným vybavením liekov pri nevoľnostiach, bolestiach a podobných bežných zdravotných problémoch.

Piešťany, júl  2024

Vypracoval HAP : Ing. arch. Jaroslav Kvetán

Autor. arch. SKA