Příloha č. 2 ke smlouvě č. 26/xxx/3062 Technická specifikace a ceník

|  | Název | Předpokládaný počet ks | Cena bez DPH/ks | Cena celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1346212425000 | Baterie SHD 12V, 230Ah | 240 ks |  |  |
| 1346212424000 | Baterie SHD 12V, 225Ah | 60ks |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  |  |

Specifikace požadovaných akumulátorů:

- S technologií zajišťující minimální spotřebu vody

- Centrální odplyňování a ochrana proti úniku elektrolitu

- Ochrana proti zkratu zapříčiněnému nástroji

- SHD odolná proti cyklickému namáhání/vibracím – nejvyšší klasifikace E3/V3 dle EN 50342-1:2016

- Rozměry dle normy EN 50342-4:2009

Baterie SHD 12V, 230Ah

Kapacita: 225 - 230Ah

Napětí: 12V

Délka: cca 500 mm

Výška: cca 210 mm

Šířka:	cca 270 mm

Hmotnost: cca 60 kg

Startovací proud: min 1100 A

Pólování: + kontakt vlevo

Baterie SHD 12V, 225Ah

Kapacita: 225Ah

Napětí: 12V

Délka: cca 518 mm

Výška: cca 243 mm

Šířka: cca 276 mm

Hmotnost: cca 58 kg

Startovací proud: min 1150 A

Pólování: + kontakt vlevo, bez nalévacích víček