SPECIFIKACE DÍLA

Příloha č. 2 smlouvy 26/XXX/5090

| MATERIÁLOVÉ Č. | NÁZEV MATERIÁLU | SPECIFIKACE | CENA ZA RENOVACI 1 KUSU |
| --- | --- | --- | --- |
| 6002002062007 | HŘÍDEL KARDANOVÁ KOMPLETNÍ - RENOVACE | KATALOG Č.: 02 002 062 |  |
|  |  | VÝKRES Č.: 3-803-2-14 |  |
|  |  | UMÍSTĚNÍ: HŘÍDEL /T3/ |  |
| 6330464100007 | SILENTBLOK (záv.pře. skř.) /LTM+13T+VAR/ | OBJEDNACÍ Č. ŠKODA: DO304641=1* |  |
|  |  | SPECIFIKACE: 129.13 |  |
|  |  | UMÍSTĚNÍ: ZÁVĚS PŘEVOD. SKŘÍNĚ |  |
| 6320208210007 | PRUŽINA POUZDROVÁ - RENOVACE /Anitra/ | OBJEDNACÍ Č. ŠKODA: DO202082=1* |  |
|  |  | SPECIFIKACE: 150.15/9 |  |
|  |  | UMÍSTĚNÍ: DVOJKOLÍ |  |

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Rozsah renovace kardanových hřídelí

- Očištění,

- Opískování dílů,

- Výměna kardanových křížů,

- Výměna kompletního délkového vyrovnání,

- Vyrovnání a dynamické vyvážení,

- Promazání,

- Lakování (RAL 3020),

- Výstupní kontrola a přeměření nominálních hodnot renovovaného dílu.

Rozsah renovace silentbloků a pouzdrových pružin

- Odstranění staré pryže,

- Očištění,

- Kontrola průměrů, oprava a zabroušení případných defektů,

- Opískování dílů,

- Vulkanizace nové pryže,

- Zakonzervování pryže vhodným impregnačním prostředkem,

- Lakování kovové části pouzdrové pružiny (RAL 7040)

- Výstupní kontrola a přeměření nominálních hodnot renovovaného dílu.