Opis predmetu zákazky:

| Položka č. 1 – Mikrofón (bezdrôtový systém s jedným ručným vysielačom) |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |
| Typ zariadenia: | bezdrôtový systém určený pre spev a hovorene slovo |
| Frekvenčný rozsah: | - typ A, - minimálne 548 – 572 MHz |
| Prenosový systém: | UHF pásmo |
| Napájanie: | vysielač – batérie typu AA |
| Prijímač: | adaptér 12 V |

| Položka č. 2 – Mixážny pult |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |
| Typ zariadenia: | analógový mixážny pult so zabudovanými efektmi a vstavaným grafickým ekvalizérom |
| Počet kanálov: | minimálne 12 |
| Počet vstupov: | minimálne 12 až 16 |
| Ekvalizér: | 7 až 9-pásmový grafický ekvalizér |
| Typ ekvalizéra: | Britského typu možnosť montáže na stojan |
| Funkcie: | - systém detekcie spätnej väzby - zabudované digitálne efekty |
| Vstupy: | - kombinované mono/stereo XLR/TRS - AUX vstup - RCA (tape in) |
| Výstupy: | - hlavný stereo výstup (XLR) - AUX výstup (RCA) - slúchadlový výstup (6,3 mm TRS) - stereo výstup TRS monitor výstup |

| Položka č. 3 – Reprobox |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |
| Typ: | aktívna dvojpásmová reprosústava s možnosťou bezdrôtového pripojenia Bluetooth |
| Výkon: | minimálne 1500 - 2500 W |
| Basový reproduktor: | minimálne 12 - 15 palcov |
| Frekvenčný rozsah: | minimálne 42hz - 20Khz |
| Vstupy: | - aux - 6,3 mm jack / XLR (príp. RCA stereo input) |
| Výstupy: | XLR |
| SPL (maximálny akustický tlak) | maximálne 133 dB |
| Zosilnenie: | Bi-amp |
| Požadované funkcionality | - digitálne spracovanie signálu (DSP) - možnosť montáže na stojan |
| Dizajn: | zabudované ergonomické držadlá pre jednoduché prenášanie |

| Položka č. 4 – Stojany na reproduktory |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks (dvojbalenie) |
| Balenie: | dvojbalenie reproduktorových stojanov |
| Príslušenstvo: | taška na prenášanie |
| Účel: | stojany pre reproboxy kompatibilné s položkou č. 4 |
| Nastaviteľnosť: | výškovo nastaviteľný minimálne 1020 – 1600 mm |
| Nosnosť: | maximálne 50 kg |

| Položka č. 5 – Kabeláž typ A |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |
| Dĺžka: | 15 m |
| Konektor A: | XLR samec |
| Konektor B: | XLR samica |

| Položka č. 6 – Kabeláž typ B |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |
| Dĺžka: | 20 m |
| Konektor A: | jack mono 6,3 mm samec |
| Konektor B: | jack mono 6,3 mm samec |

| Položka č. 7 – Kabeláž typ C |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |
| Dĺžka: | 1,5 m |
| Konektor A: | jack mono 6,3 mm samec |
| Konektor B: | jack mono 6,3 mm samec |

| Položka č. 8 – Mikrofónové stojany |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |
| Typ: | otočný stojan s nastaviteľným vyťahovateľným ramenom |
| Nohy: | skladacie |
| Príslušenstvo: | taška na prenášanie, držiak na mikrofón |

| Položka č. 9 – Aktívny reproduktor |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 7 ks |
| Výstupný výkon: | minimálne 1100 – 1300 W RMS |
| Napájací vstup: | 100 – 240 V AC ~50/60 Hz |
| Frekvenčná odozva: | minimálne 30 Hz - 20 KHz (-6 dB) |
| Odstup signálu od šumu: | minimálne >80 dB |
| Typ meničov | - 2 × subwoofer s priemerom minimálne 242 mm - 2 × stredový menič s priemerom minimálne 120 mm - 2 × výškový menič s priemerom minimálne 74 mm |
| Bluetooth: | - verzia minimálne 5.3, - podpora profilov A2DP v1.3, AVRCP V1.5 |
| Frekvenčný rozsah 2.4G Wi-Fi vysielača: | minimálne: 2,4 – 2,4835 GHz |
| Frekvenčný rozsah 5 GHz: | minimálne 5,15 – 5,825 GHz |
| Kompatibilita 2.4G Wi-Fi siete: | 802.11 b/g/n/ax |
| Modulácia 2.4G Wi-Fi vysielača: | DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM) |
| Výkon 2.4G Wi-Fi vysielača: | <20 dBm |
| Výkon 5G Wi-Fi vysielača: | <23 dBm |
| Vstupy: | USB vstup (formáty FAT16/FAT32) |
| Podpora prehrávania súborov: | .mp3 a .wav |
| USB výstup pre nabíjanie: | 5 V / 2,1 A |
| AUX vstup (3,5 mm konektor): | štandardne 250 mVrms (3,5 mm konektor) |
| Mikrofónový vstup: | štandardne 20 mVrms |
| Vstup pre elektrickú gitaru: | štandardne 100 mVrms |
| Bluetooth/USB vstup: | minimálne -12 dBFS |
| Napájací kábel: | pravouhlý konektor (dĺžka minimálne 2,0 m) |
| Krytie: | minimálne IPX4 |
| Chladenie meničov: | technológia s odvetranou medzerou |

| Položka č. 10 – Duálny set bezdrôtových UHF mikrofónov |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 6 ks (setov) |
| Typ: | Duálny bezdrôtový UHF mikrofónový set |
| Počet mikrofónov: | minimálne.2× ručný dynamický mikrofón |
| Typ prenosu: | UHF, pevné frekvencie |
| Použité frekvencie: | 863.1 MHz / 864.1 MHz alebo 863.7 MHz / 864.9 MHz |
| Dosah: | minimálne 50 m |
| Napájanie mikrofónov: | 2× 1,5 V AA batérie |
| Výdrž batérií: | minimálne viac ako 5 hodín (alkalické batérie) |
| Skreslenie (THD): | <0,3 % |
| Odstup signál/šum: | minimálne 96 dB |
| Regulácia hlasitosti: | samostatná pre každý mikrofón |
| Výstupy z prijímača: | - minimálne 2× symetrický XLR (každý mikrofón zvlášť), - minimálne 1× zmixovaný nesymetrický Jack 6,3 mm |
| Napájanie prijímača: | 12 V / 0,5 A (adaptér v balení) |
| Príslušenstvo: | plastový kufrík |
| Hmotnosť súpravy: | maximálne 2,1 kg |
| Použitie: | - spev, - hovorené slovo |

| Položka č. 11 – Klopový mikrofón typ 1 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 ks |
| Popis dodávaného zariadenia: | - mikrofón vhodný pre hovorené slovo, - vlogovanie, - nahrávanie rozhovorov, - živé vstupy |
| Typ mikrofónu: | - klopový (chlopňový), - bezdrôtový |
| Charakteristika snímania: | všesmerová |
| Počet vysielačov: | minimálne 2 |
| Výdrž batérie: | minimálne 6 hodín |
| Dosah: | minimálne 150 m |
| Požadované funkcie: | redukcia šumu |
| Frekvenčný rozsah: | od minimálne 20 Hz do maximálne 20 000 Hz |
| Pripojenie: | - minimálne Bluetooth, - USB-C, - Jack 3,5 mm |
| Minimálne príslušenstvo: | - minimálne1 x prijímač - minimálne1 1 x nabíjacia stanica, kompatibilná s dodávaným zariadením - minimálne1 1× audio kábel pre kameru (3,5 mm TRS) - minimálne1 1× adaptér pre mobilný telefón (USB-C) - minimálne1 1× USB-C nabíjací kábel - minimálne1 2× veterný kryt (čierny/šedý) - minimálne1 2× klip magnet - minimálne1 1× ochranné puzdro |
| Konektivita a kompatibilita: | Plná kompatibilita so smartfónmi (Android/iOS), notebookmi, kamerami a ďalšími zariadeniami podporujúcimi Bluetooth audio vstup |

| Položka č. 12 – Klopový mikrofón typ 2 |  |
| --- | --- |
| Množstvo: | 19 ks |
| Popis dodávaného zariadenia: | - mikrofón vhodný pre hovorené slovo, - vlogovanie, - nahrávanie rozhovorov, - živé vstupy |
| Typ mikrofónu: | - klopový (chlopňový), - bezdrôtový |
| Charakteristika snímania: | všesmerová |
| Pripojenie: | - minimálne Bluetooth, - USB-C, - Jack 3,5 mm |
| Počet vysielačov: | minimálne 2 |
| Výdrž batérie: | minimálne 4 hodiny |
| Dosah: | minimálne 100 m |
| Frekvenčný rozsah: | od minimálne 20 Hz do maximálne 20 000 Hz |
| Pripojenie: | - minimálne Bluetooth, - USB-C, Jack 3,5 mm |
| Minimálne príslušenstvo: | - minimálne1 x prijímač - minimálne1 1 x nabíjacia stanica, kompatibilná s dodávaným zariadením - minimálne1 1× audio kábel pre kameru (3,5 mm TRS) - minimálne1 1× adaptér pre mobilný telefón (USB-C) - minimálne1 1× USB-C nabíjací kábel - minimálne1 2× veterný kryt (čierny/šedý) - minimálne1 2× klip magnet - minimálne1 1× ochranné puzdro |
| Konektivita a kompatibilita: | Plná kompatibilita so smartfónmi (Android/iOS), notebookmi, kamerami a ďalšími zariadeniami podporujúcimi Bluetooth audio vstup |