- Názov predmetu zákazky: Zbrane s príslušenstvom

Časť 1: Ostreľovacia puška s príslušenstvom

Časť 2: Podporná ostreľovacia puška s príslušenstvom

Časť 3: Doplnková materiál pre ostreľovača

Časť 4: Pištol subkompakt kal. 9x19 mm Luger sa príslušenstvom

Časť 1

Ostreľovacia puška s príslušenstvom

Ostreľovacia puška     26 ks

- multikalibrová modulárna opakovacia guľovnica s rotačným odsuvným záverom a výmennými hlavňami

- kaliber .308 Win. a .338 LM

Technické údaje pušky:

|  | V konfigurácii .308 Win |  | V konfigurácii .338 LM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Váha* | Max. 6900 g |  | Max. 7400 g |  |
| Dĺžka celková* | Max. 1150 mm |  | Max. 1300 mm |  |
| Dĺžka hlavne* | Min. 500 mm | Max. 665 mm | Min. 680 mm | Max. 700 mm |
| Počet drážok vývrtu | 4 |  |  |  |
| Stúpanie vývrtu | 1/10 alebo 1/11 |  | Od 1/9 do 1/10 vrátane |  |
| Spúšť | Dvojpolohová, nastaviteľná |  |  |  |
| Kapacita zásobníka | Min. 10 |  | Min.5 |  |

*  s prázdnym zásobníkom bez úsťovej brzdy

- sklopná pažba ramennej opierky s plynule nastaviteľnou pätkou

- lícnica výškovo plynule nastaviteľná

- lišty pre uchytenie príslušenstva - kovové, dostatočne odolné, zaisťujúce ľahkú, rýchlu a opakovateľnú montáž zameriavačov (zachovanie rektifikácie) a ďalšieho príslušenstva, dolný a horný rail na puzdre záveru a na predpažbí (6 a 12 hod.), v špecifikácii MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- horná lišta MIL-STD-1913 (STANAG 4694) (na 12 hod.) - na puzdre záveru musí plynule nadväzovať na hornú lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694) na predpažbí, minimálna požadovaná súhrnná dĺžka tejto spojenej lišty MIL-STD-1913 (STANAG 4694) musí s rezervou vytvoriť dostatočný kotviaci priestor pre správnu aplikáciu všetkých na trhu obvykle užívaných zameriavacích systémov a ich konfiguráciu (zameriavače, modulové predsádky), so správnymi rozostupmi  a v správnej polohe pre riadne užívanie a ovládanie, sklon aspoň 20 MOA

- dolná lišta MIL-STD-1913 (STANAG 4694) alebo Key-Mod systém, M-Lock systém, Arca systém  alebo obdobný systém (na 6 hod.) - musí s rezervou umožniť riadne uchytenie dvojnožky

- bočné stany na 3. a 9. hod – Key-Mod systém, M-Lock systém alebo obdobný systém

- gumové krytky na MIL-STD-1913 (STANAG 4694) rail

- aspoň dva adaptéry na uchytenie popruhu QD (quick draw)

- manuálna poistka  s polohami: a) odistené, b) zaistené

- životnosť minimálne 10.000 výstrelov v kalibri 308 Win. s presnosťou 2/3 MOA počas celej životnosti hlavne a 5000 výstrelov v kalibri 338 LM s presnosťou do 2/3 MOA počas celej životnosti hlavne

- materiál úchopových častí mrazuvzdorný a nárazuvzdorný polymer, alebo iný vysoko odolný materiál,

- odnímateľné schránkové zásobníky po 5 ks pre klaliber 308 Win. pre každú pušku a po 5 ks pre kaliber 338 Lapua Magnum pre každú pušku

- 1 ks úsťová brzda pre každú hlaveň kalibru 308 Win. s minimálne dvomi komorami umožňujúca uchytenie supresora bez nutnosti použitia akýchkoľvek nástrojov

- 1 ks úsťová brzda pre každú hlaveň kalibru 338 Lapua Magnum s minimálne dvomi komorami umožňujúca uchytenie supresora bez nutnosti použitia akýchkoľvek nástrojov

- 2 ks obal na elimináciu sálajúceho tepla z moderátora

- ochranný nastaviteľný obal na demontovanú hlaveň

Supresor pre hlaveň kalibru 308 Win.     36 ks

- supresor pre hlaveň kalibru 308 Win s možnosťou uchytenia na úsťovú brzdu bez nutnosti použitia akýchkoľvek nástrojov

- obal na elimináciu sálajúceho tepla zo supresora

Technické údaje supresora .308 Win.

| Váha | Do 680 g |  |
| --- | --- | --- |
| Dĺžka | Do 200 mm |  |
| Priemer | Menej ako 50 mm |  |
| Účinnosť | Min. 25 dB |  |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |  |

Supresor pre hlaveň kalibru 338 Lapua Magnum     36 ks

- supresor pre hlaveň kalibru 338 Win s možnosťou uchytenia na úsťovú brzdu bez nutnosti použitia akýchkoľvek nástrojov

- obal na elimináciu sálajúceho tepla zo supresora

Technické údaje supresora .338 Lapua Magnum.

| Váha | Do 700 g |  |
| --- | --- | --- |
| Dĺžka | Do 200 mm |  |
| Priemer | Menej ako 50 mm |  |
| Účinnosť | Min. 25 dB |  |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |  |

Adaptér na dvojnožku k ostreľovacej puške      26 ks

- upínanie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694) alebo Key Mod systém, M Lock systém, Arca systém, uchytenie pomocou medzikusu – pin pre bipod alebo obdobný systém - verzia na 6 hodinu

- odolná konštrukcia pre kaliber .338LM

Taktická dvojnožka (Bipod) k ostreľovacej puške     26 ks

- upínanie na adaptér  na 6 hodine

- odolná konštrukcia pre kaliber .338 LM

- nastaviteľná výška v rozsahu zasunutých nožičiek minimálne 170 mm a výška nožičiek vo vysunutom stave minimálne 210 mm a v minimálne v piatich skokoch (polohách)

- minimálna šírka pri zasunutých nožičkách aspoň 250 mm, maximálna šírka pri maximálne vysunutých nožičkách aspoň 300 mm

- nastavenie uhla nožičiek voči základni zbrane: 0°dopredu od strelca, 45° dopredu od strelca, 90°, 45° dozadu ku strelcovi a 0° dozadu ku strelcovi

- s možnosťou stranového nakláňania kvôli nerovnému terénu

- montáž, demontáž a obsluha bez potreby akýchkoľvek nástrojov

- váha do 600 g.

Zameriavací ďalekohľad s príslušenstvom k ostreľovacej puške     26 ks

- plynule nastaviteľné zväčšenie v rozsahu: minimálne zväčšenie najviac 4x alebo menej a maximálne zväčšenie aspoň 27x a viac

- spodná hodnota zväčšenia musí byť max. 4 kvôli vyhovujúcej ostrosti pri použití termo predsádky a infra predsádky

- priemer šošovky objektívu min. 56 mm

- priemer tubusu min. 34 mm

- nastaviteľná paralaxa od 50 m alebo menej

- nastaviteľné prisvietenie zámernej osnovy aspoň v piatich intenzitách prisvietenia

- rozsah výškovej korekcie min. 26 MRAD

- rozsah stranovej korekcie min. 6 MRAD

- hodnota 1 kliku 0,1 MRAD (1 cm)

- zorné pole na 100 m pri minimálnom zväčšení:   min. 7 m alebo viac

- zorné pole na 100 m pri maximálnom zväčšení:  min. 1,4 m alebo viac

- kompenzácia dioptrie oka v rozsahu aspoň -2 dioptrie a aspoň +2 dioptrie

- celková dĺžka (bez slnečnej clony a krytiek) do 400 mm

- hmotnosť do 1200 g

- vodotesnosť aspoň do 4 m alebo hlbšie

- krytky na objektív a okulár

- slnečná clona kompatibilná s krytkou na objektív

- antireflexná mriežka zabraňujúca odlesku svetla od šošovky objektívu (kill-flash)

- bezplatný servis od predajcu na dobu najmenej 10 rokov od zakúpenia

- vodováha na meranie horizontálneho náklonu puškohľadu s uchytením na puškohľad, montáž puškohľadu alebo na  lištu  MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- čistiaca sada zameriavacieho ďalekohľadu

Taktická montáž na uchytenie zameriavacieho ďalekohľadu k ostreľovacej puške     26 ks

- jednodielne vyhotovenie

- uchytenie na  lištu  MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- vstavanú vodováhu na meranie horizontálneho náklonu puškohľadu alebo možnosť uchytenia takejto vodováhy

- náklonomer na meranie vertikálneho náklonu zbrane, s možnosťou uchytenia na montáž alebo na puškohľad, v zornom poli strelca, udávajúci hodnotu kosínusu náklonu zbrane

- celkový sklon optickej sústavy (rail na zbrani plus montáž) 40 MOA

- výška objektívu zameriavacieho ďalekohľadu po osadení do montáže zbrane musí byť minimálne 7 mm avšak nie viac ako 10 mm

- zameriavací ďalekohľad, termo predsádkový zameriavač, infra predsádkový zameriavač musia byť v jednej optickej osi

- adaptér na uchytenie zariadenia nad zameriavací ďalekohľad na lištu  MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- zariadenie na osvetlenie rektifikačných balistických prvkov zameriavacieho ďalekohľadu s reguláciou prisvietenia, prisvietenie v červenej farbe, uchytenie na tubus vybraného zameriavacieho ďalekohľadu, rozmery dvoch strán max. 8 cm x 8 cm, hrúbka max 2cm

Technické špecifikácie: termovízna predsádka k ostreľovacej puške    53 ks

- rozlíšenie senzoru minimálne 640 × 512 pixelov

- frekvencia obnovy obrazu minimálne (60 Hz)

- veľkosť pixelu 12uɱ

- veľkosť objektívu maximálne 55 mm

- termálna citlivosť  20 mk a menej

- použitie: –30 ° až + 60 ° C

- detekcia človeka 3000 m

- voľba farebného spektra

- ochrana proti vode: IP68

- ochrana proti nárazu: MIL 810F 516 IV

- video výstup: PAL / NTSC

- rozmery:

  - Dĺžka maximálne: 115 mm

  - Šírka maximálne: 80 mm

  - Výška maximálne: 80 mm

- hmotnosť: maximálne 550 g bez príslušenstva

- rozlíšenie obrazovky minimálne: 873 × 500 pixelov

- bezplatný upgrade softvéru výrobcom počas dvojročnej záruky a možnosť upgrade softvéru aj po záručnej dobe.

- telo prístroja: vysokopevný hliník (povrch tvrdo eloxovaný s keramickým povlakom odolným proti poškriabaniu)

- farba zelená

- prístroj umožňuje nahrávanie video záznamu

- prístroj musí umožňovať používanie na zbraniach do kalibru 50 BMG vrátane pri uchytení na picatiny lištu.

- napájanie batériami CR 123

- 2 ks batérií CR 123 v balení

Uchytenie prístroja:

- primárne na picatiny lištu MIL-STD 1913 pomocou rýchlo upínacej montáže

- núdzovo na objektív zameriavacieho ďalekohľadu s vonkajším priemerom podľa dodaného zameriavacieho ďalekohľadu

Príslušenstvo:

- 4ks nabíjateľných akumulátorov typ 16650 +1ks nabíjačka (ku každému prístroju)

- adaptér na upnutie prístroja na objektív služobného zameriavacieho ďalekohľadu, s vonkajším priemerom objektívu podľa dodaného zameriavacieho ďalekohľadu

- (pre každý prístroj)

- adaptér so zväčšením minimálne 3x umožňujúci uchytenie na okulár prístroja a tým vytvoriť pozorovací monokulár (1 ks adaptéra pre každý prístroj)

- rýchloupínacia montáž na picatiny lištu MIL-STD 1913 (pre každý prístroj)

- podložky troch veľkostí (umožňujúcich zosúladenie osy optického zameriavacieho ďalekohľadu a termovíznej predsádky) medzi prístroj a rýchloupínaciu montáž kompatibilnú s picatiny lištou (3ks rôznej výšky pre každý prístroj)

- adaptér fotoaparátu (pre každý prístroj)

- neoprénový obal (pre každý prístroj)

Nočný zameriavač na ostreľovaciu pušku     46 ks

- typ: predsádka

- analógový

- generácia 3+ a viac

- uchytenie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- telo zameriavača s predprípravou na uchytenie 2ks picatiny lišty MIL-STD-1913 (STANAG 4694) z hornej a bočnej strany (skrutky a lišty sú súčasťou príslušenstva zameriavača)

- kompaktné rozmery pre jednoduché ovládanie obslužnou rukou strelca max. dĺžka 28cm, výška max. 10 cm, šírka max 10 cm

- výdrž v zapnutom stave aspoň 36 h

- antireflexný filter

- zväčšenie obrazu musí byť od 1x

- zorné pole aspoň 6 stupňov a viac

- schopnosť zaostrenia obrazu aspoň minimálne od 25m (menej je lepšie), maximálne do nekonečna

- FOM aspoň 2300 a viac

- SNR aspoň 25 a viac

- LP/MM aspoň 64 a viac Senzitivita fotokatódy aspoň 2000 a viac

- Luminance gain aspoň 25 000

- Napajanie bateriami CR123, súčasť balenia 3 ks batérie CR 123

- Hmotnosť max. 1100 g

Príslušenstvo k nočnému zameriavaču k ostreľovacej puške     46 ks

- transportný kufrík

- mäkký obal chrániaci zariadenie v transportnom kufri

- čistiaca sada

- príslušné batérie (akumulátory)

IR prísvit k nočnému zameriavaču k ostreľovacej puške    48 ks

- mäkký obal chrániaci zariadenie

- polohovateľný kĺb na zamierenie lúča s uchytením na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694) alebo iný systém umožňujúci plynulé smerovanie lúča na cieľ

- regulácia intenzity svietivosti

- regulácia veľkosti svetelného kužeľa

- možnosť doplnkovej funkcia ovládania pomocou vzdialenej spúšte

- pásmo vlnovej dĺžky frekvencia 850 – 860 nm

Laserový značkovač k ostreľovacej puške     53 ks

- činnosť vo viditeľnom aj neviditeľnom (infrared) spektre

- funkcia prísvitu kompatibilného s vybraným nočným zameriavačom

- uchytenie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- vzdialená spúšť

- rozptyl lúča 0,5 MOA

- možnosť vypnúť alebo stmievať kontrolku činnosti

- napájanie vymeniteľným zdrojom

- ochranný obal

Balistický počítač a merač vzdialenosti cieľa k ostreľovacej puške     53 ks

- rozmery max. 15 cm x10 cm x10 cm

- váha max. 500 g

- meranie vzdialenosti aspoň od 10 m a menej a aspoň 2500 m a viac

- vzdialená spúšť

- presnosť merania -/+ 1 m na vzdialenosť 100 m

- uchytenie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- súčasťou zariadenia je balistický software

- výpočet balistických korekcií výšky a strany podľa nameranej vzdialenosti a zadaného smeru a rýchlosti vetra

- možnosť spárovania pomocou bluetooth

- napájanie batériami CR 123, prípadne CR 2032

- ochranné puzdro

Ruksak s integrovaným puzdrom pre ostreľovaciu pušku     43 ks

- taktický ruksak na prenos výstroje a výzbroje v celku na chrbte v prípade potreby mať voľné ruky (napr. lezenie na strechy po rebríku, zlaňovanie z vrtulníka...)

- hliníkový nosný rám

- objem 50 litrov až 70 litrov

- váha do 6 kg

- Molle systém

- vysoké bočné kapsy na prenos statívov

- zabudovaná priehradka na umiestnenie zbrane

- hrudný popruh

- bedrový pás

- výškovo nastaviteľné popruhy

- vrchný kryt pušky

- nepremokavý prevlek

- vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

Popruh k ostreľovacej puške     26 ks

- dvojbodový popruh

- rýchlonastaviteľný jednou rukou

- kovové alebo plastové pracky

- kovové oká (Push Button Swivel) na koncoch popruhov

- polstrovanie popruhu pre umožnenie nosenia pušky na ramene po dlhšiu dobu

- parametre polstrovania šírka aspoň 4,5 cm hrúbka aspoň 0,6 cm a dĺžka aspoň 25cm vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

Chránič zameriavacieho ďalekohľadu a ústia hlavne k ostreľovacej puške     26 ks

- polstrovaný

- rukoväť na prenášanie

- nastaviteľný pre rôznu dĺžku zameriavacieho ďalekohľadu

- nastaviteľný pre rôznu dĺžku hlavne

- 3 popruhy na uchytenie k zbrani

- vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

Mäkké prenosné puzdro k ostreľovacej puške     48 ks

- materiál  aspoň 600 D Cordura alebo odolnejšie

- polstrované  pre maximálnu ochranu zbrane a zameriavacieho ďalekohľadu

- vodeodolné

- oteruvzdorné

- s nastaviteľnými polstrovanými poruhmi na ramená pre nosenie na chrbte

- odnímateľný nastaviteľný popruh na nosenie cez rameno

- obojstranné zipsy

- vnútorné upevňovacie popruhy na zbraň

- vonkajšie oká z pevného materiálu na krátkych stranách  pre zapnutie karabíny kvôli možnosti vyťahovaniu a spúšťaniu puzdra so zbraňou lanom

- priehradky na prepravu príslušenstva (náboje, moderárory, statív, zásobníky, ďalekohľad, diaľkomer, hlaveň...)

- molle systém z vonkajšej strany pre upevnenia prídavných puzdier, maskovacieho materiálu, streleckej podložky...

- nepremokavý prevlek

- rozmery podľa veľkosti zbrane so sklopenou (zasunutou) pažbou  a odolného prepravného puzdra (mäkké puzdro s vloženou zbraňou sa pri preprave vloží do odolného prepravného uzamykateľného puzdra kvôli maximálnej miere ochrany pred poškodením, manipuláciou nepovolanými osobami, pri preprave leteckými dopravnými prostriedkami, pri cestovaní do zahraničia...)

- vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

Odolné prepravné puzdro k ostreľovacej puške     31 ks

- odolné plastové puzdro

- nárazuvzdorná konštrukcia

- vodeodolné

- prachuvzdorné

- pretlakový ventil

- oká na visiaci zámok

- sklopné držadlá na prenášanie krátkej a dlhej strane

- prepravné kolieska na krátkej strane

- uzamykateľné západky

- vonkajšie rozmery dĺžka 118 až 122 cm , šírka 40 až 44 cm, výška 22 až 26cm

Dokladovanie:

- záruka na pušku a jej hlavné časti (hlaveň, záver, nábojová komora) minimálne 15 000 výstrelov, musí byť dokladovaná protokolom o skúškach, resp. záverečným protokolom, ktoré boli vykonané podľa normy NATO AC225/D14 alebo obdobnej vojenskej metodiky,

- dodanie servisnej dokumentácie pre opravy a revízie v slovenskom alebo českom jazyku,

- zaškolenie obsluhujúceho personálu v lehote a rozsahu požadovanom kupujúcim (cca 25 osôb),

- špecifikáciu servisného náradia pre opravy a revízie zbraní tak aby bolo možné riadne uplatniť prípadnú záruku verejným obstarávateľom podľa Rámcovej dohody, predloženie rozpisu súčiastok útočnej pušky s uvedením číselného kódu, názvoslovia a jednotkovou cenou

Cena výrobku

Cena je vrátane obalu, DPH a dopravy na miesto plnenia určenom odberateľom. Cenu je potrebné uviesť bez DPH, DPH, a cenu celkom vrátane DPH v EUR.

Cena za 1. časť – uchádzač uvedie celkovú cenu za jednu súpravu - puška s 5 zásobníkmi pre kaliber .308 a 5 ks pre kaliber .338 a lištami pre uchytenie príslušenstva , prepravný obal, súprava na čistenie.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky vrátane zaškolenia pracovníkov kupujúceho v trvaní  2 hodín a prepravy, vyloženia a naloženia v mieste plnenia.

Časť 2

Podporná ostreľovacia puška 36 ks

- automatická zbraň s preraďovačom režimu streľby umožňujúcim streľbu jednotlivými výstrelmi a zaistiť zbraň

- strieľajúca z uzamknutého záveru

- kaliber 5.56x45 NATO (.223 Rem)

- Pohon automatický - založený na princípe odberu časti prachových plynov z vývrtu hlavne prostredníctvom piestu, s minimálnymi nárokmi na údržbu, s automatickou reguláciou, tzn., že obsluha zbrane v rozsahu predpokladaných prevádzkových podmienok nasadenia  nemusí pohon automaticky akokoľvek prestavovať, pripúšťa sa akurát zmena pozície regulátora pri aplikácii tlmiča hluku výstrelu. V takom prípade musí byť regulátor plynu pre obsluhu zbrane ľahko prístupný a ovládateľný bez náradia a to aj v prípade, že je zbraň rozpálená streľbou. Regulátor nesmie byť v žiadnej konfigurácii (s nasadeným tlmičom hluku výstrelu alebo bez tlmiča) zdrojom demaskujúcich svetelných zábleskov

- materiál úchopových častí mrazuvzdorný a nárazuvzdorný polymér, alebo iný vysoko odolný materiál, ochrana strelca pred zranením pohyblivými dielmi a popálením

- hlaveň - vysoká odolnosť vývrtu proti oteru a korózii (tvrdé chrómovanie), ľahké čistenie, ústie so štandardizovaným závitom 1⁄2×28 TPI (Threads Per Inch), pre zaistenie  maximálnej kompatibility s na trhu dostupným príslušenstvom k puškám kalibru 5,56x45, dostatočne chránené proti poškodeniu

- lišty pre uchytenie príslušenstva - kovové, dostatočne odolné, zaisťujúce ľahkú, rýchlu a opakovateľnú montáž zameriavačov (zachovanie rektifikácie) a ďalšieho príslušenstva, dolný a horný rail na puzdre záveru a na predpažbí (6 a 12 hod.), v špecifikácii MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- horná lišta MIL-STD-1913 (STANAG 4694) (na 12 hod.) - na púzdre záveru musí plynule nadväzovať na hornú lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694) na predpažbí, minimálna požadovaná súhrnná dĺžka tejto spojenej lišty MIL-STD-1913 (STANAG 4694) musí s rezervou vytvoriť dostatočný kotviaci priestor pre správnu aplikáciu všetkých na trhu obvykle užívaných zameriavacích systémov a ich konfiguráciu (zameriavače, modulové predsádky), so správnymi rozstupmi a v správnej polohe pre  riadne užívanie a ovládanie,

- dolná lišta MIL-STD-1913 (STANAG 4694) alebo Key-Mod systém, M-Lock systém, Arca systém alebo obdobný systém (na 6 hod.) - musí s rezervou umožniť riadne uchytenie dvojnožky, v prípade ak neobsahuje Arca systém, súčasťou dodávky musí byť samostatná lišta Arca minimálne v dĺžke 15 cm,

- bočné stany na 3. a 9. hod – Key-Mod systém, M-Lock systém alebo obdobný systém

- jednodielna montáž zameriavacieho ďalekohľadu z duralovej zliatiny na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- dĺžka zbrane: od 790 mm do 950 mm

- dĺžka hlavne od 350 do 381 mm

- max. váha zbrane bez zásobníka a príslušenstva do 3,9 kg

- stúpanie vývrtu 1:7 až 1:9

- životnosť zbrane ako celku viac ako 20 000 výstrelov

- životnosť hlavne viac ako 15 000 výstrelov

- funkčná spoľahlivosť v bežných podmienkach pri chybovosti menej ako 0,2%

- schránkové zásobníky nabíjané zdola

- zásobníková kompatibilita (STANAG-DRAFT 4179)

- počet a kapacita zásobníkov: 5 ks na 10 nábojov, 5 ks na 20 nábojov, 5 ks na 30 nábojov

- materiál zásobníkov: oceľ, plast alebo ich kombinácia

- režim streľby: poloautomatický

- rozptyl streľby zbrane do 1,5 MOA na 100 m

- nastaviteľná dvojodporová spúšť

- pohyblivá teleskopická nastaviteľná opierka

- nastaviteľná lícnica

- hlaveň bez uchytenia mechanických mieridiel (muška)

- obojstranná poistka

- gumové krytky na MIL-STD-1913 (STANAG 4694) rail

- lapač nábojníc s variabilným uchytením na MIL-STD-1913 rail

- úchyty popruhu aspoň v dvoch miestach

- čistiaca sada

- tlmič výšľahu plameňa kompatibilný so supresorom

- supresor typu nízkotlakového odberu plynov s možnosťou uchytenia na tlmič výšľahu plameňa bez použitia nástrojov: priemer do 40 mm, dĺžka do 200 mm, váha do 650 g, účinnosť nad 30 dB

- obal na elimináciu sálajúceho tepla zo supresora

Taktická dvojnožka (Bipod) k podpornej ostreľovackej  puške     36 ks

- s integrovaným adaptérom na uchytenie k základni (typ adaptéru podľa typu railu predpažia zbrane)

- nastaviteľná dĺžka v rozsahu od 150 mm do 230 mm

- drážkované nožičky, vysúvateľné tlakom pružiny po stlačení uvoľňovacieho tlačidla  na každej nožičke, nastaviteľné po 1" skokoch

- dvojpolohové:

1. poloha – odklopené

2. poloha – sklopené dopredu k ústiu zbrane

- s možnosťou stranového nakláňania kvôli nerovnému terénu

- váha do 350 g

Zameriavací ďalekohľad s príslušenstvom k podpornej ostreľovacej  puške   36 ks

- plynule nastaviteľné priblíženie v rozsahu 1-8

- druhá fokálna rovina (SFP)

- priemer šošovky objektívu min. 24 mm

- priemer tubusu min. 30 mm

- nastavenie dioptra v rozsahu min. -2/+2 dioptrií

- očný reliéf 90-95 mm vrátane

- nastaviteľné podsvietenie zámernej osnovy

- rozsah výškovej korekcie min. 24 MRAD

- rozsah stranovej korekcie min. 5 MRAD

- hodnota 1 kliku 0,1 MRAD (1 cm)

- zorné pole na 100 m pri minimálnom zväčšení: min. 30 m

- zorné pole na 100 m pri maximálnom zväčšení: min. 4 m

- celková dĺžka (bez slnečnej clony a krytiek) do 300 mm vrátane

- hmotnosť do 760 g

- vodotesnosť do 20 m

- krytky na objektív a okulár

- slnečná clona

- antireflexná mriežka zabraňujúca odlesku svetla od šošovky objektívu (kill-flash)

- záručný servis od predajcu na dobu 10 rokov

Taktická montáž na uchytenie zameriavacieho ďalekohľadu k podpornej ostreľovacej  puške 36 ks

- jednodielne vyhotovenie

- uchytenie na  lištu  MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- celkový sklon optickej sústavy (rail na zbrani plus montáž) 20 MOA

- ďalšie parametre (sklon, priemer krúžkov) je možné upresniť až po vybratí pušky a zameriavacieho puškohľadu

- vodováha pre zistenie stranového náklonu pušky buď integrovaná v montáži alebo samostatná

Laserový značkovač k podpornej ostreľovacej  puške     36 ks

- činnosť vo viditeľnom aj neviditeľnom (infrared) spektre

- uchytenie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- vzdialená spúšť

- rozptyl lúča 0,5 MOA

- možnosť vypnúť alebo stmievať kontrolku činnosti

- napájanie vymeniteľným zdrojom

- ochranný obal

Taktické svietidlo k podpornej ostreľovacej  puške     36 ks

- uchytenie na lištu MIL-STD-1913 (STANAG 4694)

- adaptér MIL-STD-1913 (STANAG 4694) na uchytenie na M-Lok systém

- vzdialená spúšť

- napájanie pomocou USB alebo USB-C, alebo lítiovými batériami 123

- v prípade napájania lítiovými batériami 123 ako súčasť balenia 6 ks

- v prípade napájania akumulátorom náhradný akumulátor

- možnosť voľby režimov stále zapnutie svetla, svietenie pri držaní tlačidla, stroboskop

- aspoň 600 Lumenov

- aspoň 80 000 Candela

- váha max. 280 g

- dĺžka max. 18 cm

- výdrž pri najväčšom výkone aspoň 2 h

- pohotovostná krytka na objektív svietidla

- odolnosť voči vode

Popruh k podpornej ostreľovacej  puške     36 ks

- dvojbodový popruh

- rýchlonastaviteľný jednou rukou

- kovové alebo plastové pracky

- kovové oká (Push Button Swivel) na koncoch popruhov

- polstrovanie popruhu pre umožnenie nosenia pušky na ramene po dlhšiu dobu

- parametre polstrovania šírka aspoň 4,5 cm hrúbka aspoň 0,6 cm a dĺžka aspoň 25cm

- vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

Chránič zameriavacieho ďalekohľadu k podpornej ostreľovacej  puške    36 ks

- polstrovaný

- materiál neoprén

- kompaktný

- chrániaci zameriavací ďalekohľad po celej dĺžke

- vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

Mäkké prenosné puzdro k podpornej ostreľovacej puške     36 ks

- materiál : 600 D Cordura

- polstrovanie  pre maximálnu ochranu zbrane a zameriavacieho ďalekohľadu

- vodeodolné

- oteruvzdorné

- s nastaviteľnými polstrovanými popruhmi pre nosenie na chrbte

- odnímateľný nastaviteľný popruh na nosenie cez rameno

- obojstranné zipsy

- vnútorné upevňovacie popruhy na zbraň

- vonkajšie oká z pevného materiálu na krátkych stranách pre zapnutie karabíny kvôli možnosti vyťahovaniu a spúšťaniu puzdra so zbraňou lanom

- priehradky na prepravu príslušenstva (náboje, moderárory, statív, zásobníky, ďalekohľad, diaľkomer, hlaveň...)

- molle systém z vonkajšej strany pre upevnenia prídavných puzdier, maskovacieho materiálu, streleckej podložky...

- nepremokavý prevlek

- vonkajšie rozmery dĺžka 97 až 105 cm , šírka 30 až 38 cm, výška 7 až 20 cm

- mäkké púzdro s vloženou zbraňou sa pri preprave vloží do odolného prepravného uzamykateľného púzdra kvôli maximálnej miere ochrany pred poškodením, manipuláciou nepovolanými osobami, pri preprave leteckými dopravnými prostriedkami, pri cestovaní do zahraničia...

- vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

Odolné prepravné puzdro k podpornej ostreľovacej puške     36 ks

- odolné plastové puzdro

- nárazuvzdorná konštrukcia

- vodeodolné

- prachuvzdorné

- pretlakový ventil

- oká na visiaci zámok

- sklopné držadlá na prenášanie krátkej a dlhej strane

- prepravné kolieska na krátkej strane

- uzamykateľné západky

- vonkajšie rozmery dĺžka 110 až 130 cm , šírka 39 až 46 cm, výška 14 až 20 cm

Dokladovanie:

- záruka na pušku a jej hlavné časti (hlaveň, záver, nábojová komora) minimálne 15 000 výstrelov, musí byť dokladovaná protokolom o skúškach, resp. záverečným protokolom, ktoré boli vykonané podľa normy NATO AC225/D14 alebo obdobnej vojenskej metodiky,

- dodanie servisnej dokumentácie pre opravy a revízie v slovenskom alebo českom jazyku,

- zaškolenie obsluhujúceho personálu v lehote a rozsahu požadovanom kupujúcim (cca 25 osôb),

- špecifikáciu servisného náradia pre opravy a revízie zbraní tak aby bolo možné riadne uplatniť prípadnú záruku verejným obstarávateľom podľa Rámcovej dohody, predloženie rozpisu súčiastok útočnej pušky s uvedením číselného kódu, názvoslovia a jednotkovou cenou

Cena výrobku

Cena je vrátane obalu, DPH a dopravy na miesto plnenia určenom odberateľom. Cenu je potrebné uviesť bez DPH, DPH, a cenu celkom vrátane DPH v EUR.

Cena za 2. časť – uchádzač uvedie celkovú cenu za jednu súpravu - puška s 5 ks zásobníkov na 10 nábojov, 5 ks zásobníkov na 20 nábojov, 5 ks zásobníkov na 30 nábojov, supresor, lišty pre uchytenie príslušenstva, prepravný obal, súprava na čistenie.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky vrátane zaškolenia pracovníkov kupujúceho v trvaní  2 hodín a prepravy, vyloženia a naloženia v mieste plnenia.

Časť 3

Doplnkový materiál pre ostreľovača

Taktický opasok s nosným systémom a sunkami     53 ks

- polstrovaný

- Cobra pracka

- Molle systém s aspoň tromi riadkami na uchytenie vybavenia

- s možnosťou uchytenia ramenných popruhov

- nastaviteľné ramenné popruhy

- opasok a všetky doplnky vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

- 4 ks uzavreté sumky na Molle systém na zásobníky 5.56x45

- 4 ks otvorené sumky na Molle systém na zásobníky 5.56x45 na princípe vnútornej svorky alebo obdobný systém

- 4 ks uzavreté sumky na Molle systém na zásobníky .308 Win.

- 4 ks uzavreté sumky na Molle systém na zásobníky .338 Lapua Magnum

- nastaviteľné puzdro na Molle systém na vysielačku

- aspoň tri dostupné veľkosti obvodu pásu

- (jeden komplet obsahuje: opasok s molle systémom, opasok s Cobra prackou, nastaviteľné ramenné popruhy, 4 ks uzavreté sumky pre zásobníky kal. 5,56mm, 4 ks otvorené sumky pre zásobníky kal. 5,56mm, 4 ks uzavreté sumky pre zásobníky kal. 308 Win., 4 ks uzavreté sumky pre zásobníky kal. 338 Lapua Magnum, puzdro na vysielačku.)

Anemometer     53 ks

- Bluetooth funkcia, možnosť spárovania so smartfónom, PC,

- výpočet balistickej korekcie, balistický program zohľadňujúci rýchlosť strely, váhu strely, coriolis efekt, spin drift, možnosť uloženia nastavení aspoň 10 profilov zbraní a streliva

- meranie atmosférického tlaku, nadmorskej výšky, vlhkosti vzduchu, teploty, hustoty vzduchu, azimutu, aktuálnej rýchlosti vetra, nárazov vetra, priemernej rýchlosti vetra v časovom úseku, identifikácia a meranie bočného vetra vzhľadom na smer streľby, protivetra, vetra v smere streľby,

- váha do 180 g aj s batériami

- napájanie batériou 1 ks AA

- 2 kusy batérií AA v balení

- MIL -STD-810G

- nylonové puzdro s MOLLE systémom

- zariadenie na prenos dát do počítača

- statív na uchytenie anemometra

- veterné krídelko ukazujúce smer vetra s uchytením na statív

- farba zariadenia RAL 7013 alebo obdobná

- puzdro na zariadenie farby RAL 7013 alebo obdobná

Binokulárny diaľkomer     53 ks

- 10x42

- sklá v HD kvalite

- popruh

- puzdro na Molle systém vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná

- zorné pole na 1000 m min. 103 m

- váha do 1150 g

- korekcia dioptrie v rozsahu aspoň -3/+3

- možnosť merania vzdialeností aspoň do 2500m

- vodeodolnosť aspoň 1 m

- odolnosť voči teplotám aspoň -15C až 50C alebo väčší rozsah

- ochranné puzdro

- napájanie batériami 3V CR2

- 2 kusy batérií 3V CR2

Merač rýchlosti striel     53 ks

- bluetooth funkcia, možnosť spárovania so smartfónom

- možnosť merania rýchlostí striel aspoň od 100 m/s aspoň do 1400 m/s

- obal vo farbe vz. RAL 7013 alebo obdobná s MOLLE systémom

- statív

- napájanie akumulátorom na USB alebo USB-C

- výdrž aspoň 5 hod. prevádzky

- rozmery najviac 15 cm x 15 cm x 15 cm

- hmotnosť zariadenia max. 200 g

- odolnosť voči vode

- externá power banka aspoň 10 000 mAh

Statív     53 ks

- materiál – uhlíkové vlákna

- hmotnosť max 2300g

- dĺžka v zloženom stave max 60 cm

- maximálna výška aspoň 160 cm

- maximálne zaťaženie kompletného aspoň 35 kg

- zamykanie nôh pri vysunutí – systém otočenia

- rukoväť pod statívovou hlavou pre rýchle uzamykanie polohy statívovej hlavy otočením

- guľová statívová hlava s upínaním na picatini rail a arca systém, svorka zbrane v tvare U

- závesný podnos na statív pre odloženie príslušenstva z materiálu cordura, uchytenie na statív pomocou suchých zipsov, rozmery strany trojuholníkovej základne aspoň 25 cm

Čelové svietidlo      53 ks

- odolnosť voči vode aspoň 1m

- hmotnosť svietidla bez batérie max. 100 g

- aspoň tri režimy intenzity svetla

- červené svetlo

- výdrž pri najmenšom výkone aspoň 270 h

- maximálny výkon aspoň 1300 Lumenov

- nosný systém na hlave s nastaviteľnou dĺžkou obvodu hlavy

- nastaviteľný popruh pozdĺž hlavy spredu dozadu

Podporné strelecké vrecká pre stabilizáciu pušky pri zaujatí rôznych pozícií  53 súprav

- oderu-vzdorný materiál

- uško z popruhu pre možnosť pripnutia karabíny na každé vrecko

- náplň do streleckého vrecka vo forme guličiek alebo polymérového granulátu do každého miešku, max. rozmer jednej granule 5 mm alebo menej, max. hustota náplne 250 gramov na liter (množstvo náplne musí umožniť naplniť všetky požadované vrecká)

- možnosť regulovať množstvo náplne vo vrecku cez otvor na suchý zips alebo zúbkový zips

- 53 ks platforma pre upevnenie streleckého vrecka s upínaním na arca rail, s možnosťou rýchleho odopnutia, dĺžka platformy aspoň 20 cm alebo viac

- 53 ks streleckých bariérových vreciek so spodnou časťou v tvare trojhranu, možnosť upnutia platformy na suchý zips alebo obdobne, vo farbe RAL 7013 alebo obdobnej

- 53 ks streleckých vreciek v tvare kvádra vo farbe RAL 7013 alebo obdobnej, rozmery strán základne 20-30 cm, výška miešku 7-10 cm

- 53 ks streleckých vreciek v tvare kvádra rozmery strán základne 20-30 cm, výška miešku 18-22 cm, vo farbe RAL 7013 alebo obdobnej, možnosť upnutia platformy na suchý zips alebo obdobne

- nastaviteľný popruh na prevesenie miešku cez rameno strelca

(súprava obsahuje: platforma pre upevnenie streleckého vrecka, bariérové strelecké vrecko, strelecké vrecko v tvare kvádra stredné, strelecké vrecko v tvare kvádra väčšie, nastaviteľný popruh)

Súprava na lapovanie montáže      12 ks

- 10 ks sád na lapovanie montáží zameriavacieho ďalekohľadu pre rozmery priemerov tubusu 30 mm a 34 mm

- súčasťou balenia musí byť lapovacia pasta

- súčasťou balenia musí byť momentový kľúč v rozsahu 2Nm-15Nm, prípadne viacero kľúčov pre požadovaný rozsah

Taktická stolička k streľbe zo statívu v sede     53 ks

- skladacia konštrukcia

- trojnohá varianta

- nosnosť aspoň 190 kg a viac

- výška v sede 45-55 cm

- hmotnosť max 950 g

- výška v zbalenom stave max 42 cm

- možnosť výberu aspoň z dvoch veľkostí

Pozorovací monokulár     30 ks

- okulár spolu s objektívom

- okulár minimálne a maximálne zväčšenie 20x až 70x

- okulár je k telu objektívu uchytený šikmo

- objektív s priemerom min. 80 mm

- sklá v HD kvalite

- popruh

- mäkké puzdro na systém vo farbe RAL 7013 alebo obdobná

- zorné pole na 1000 m pri 20x min. 400 m, pri 70x 160m

- váha systému do 1800 g

- možnosť zaostrovania v rukaviciach

- integrovaná slnečná clona

- korekcia dioptrie v rozsahu aspoň -3/+3

Statív (tripod) k pozorovaciemu monokuláru     30 ks

- materiál statívu hliník alebo karbón

- v zloženom stave maximálna výška do 50 cm

- minimálna nosnosť 10 kg

- v rozloženom stave minimálna výška 150 cm

- hmotnosť menej ako 1,8 kg

Guľová statívová hlava     30 ks

- funkcia otáčania o 360 stupňov

- materiál hlavy - kov

- hmotnosť maximálne do 270g

- minimálna nosnosť 10kg

- maximálna výška 85mm

- uchytenie doštičky na Arca systém

- priemer gule minimálne 27mm

- závit na doštičke kompatibilný so závitom na tele pozorovacieho monokuláru

Časť 4

Pištoľ subkompakt    400 súprav

(ďalej len „pištoľ“)

| Technické | požiadavky |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaliber |  | 9 x 19 mm Luger |  |
| Rozmery a hmotnosti |  | Min | Max |
| Celková dĺžka (mm) |  |  | 179 |
| Celková výška vrátane štandardného zásobníka (mm) |  |  | 130 |
| Celková Šírka (mm) |  |  | 31 |
| Dĺžka hlavne (mm) |  | 78 |  |
| Hmotnosť s prázdnym štandardným zásobníkom (g) |  |  | 560 |
| Kapacita štandardného zásobníka (ks) |  | 10 |  |

Základné príslušenstvo jednej súpravy pištole

| P.č. | Základné príslušenstvo | Počet kusov |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pištoľ | 1 |
| 2. | Štandardný zásobník | 2 |
| 3. | Súprava na údržbu a čistenie | 1 |
| 4. | Prepravný obal | 1 |
| 5. | Puzdro na skryté nosenie pre pištoľ vnútorné | 1 |
| 6. | Puzdro na skryté nosenie pre pištoľ vonkajšie | 1 |
| 7. | Puzdro na skryté nosenie pre štandardný zásobník | 1 |
| 8. | Návod na obsluhu a ošetrovanie v slovenskom jazyku | 1 |

Všeobecné požiadavky na pištoľ

- označenie výrobného čísla na tele, hlavni a závere pištole a označenie značky, typu a kalibru na závere pištole,

- zaručená životnosť základných hlavných častí pištole (telo, hlaveň, záver) min. 20.000 výstrelov,

- spoľahlivosť funkcie pištole pri použití bežne dostupného streliva 9x19 mm Luger schváleného podľa C.I.P. alebo NATO, bez ohľadu na tvar strely,

- po vystrelení posledného náboja musí záver pištole zostať v zadnej polohe s možnosťou vypustenia záveru do prednej polohy prostredníctvom záchytu záveru,

- predná a zadná časť záveru musí byt' opatrená ryhovaním na zabezpečenie dostatočného úchopu pri manipulácii so záverom do zadnej polohy,

- požaduje sa 100 % vzájomná zameniteľnosť súčiastok a hlavných častí pištolí (telo, hlaveň, záver) pri zachovaní funkčnosti,

- mieridlá musia byt' mechanické otvoreného typu a musia umožňovať ľahké a rýchle zamierenie,

- požaduje sa nastavenie mieridiel na 15 m na stred zámerného bodu,

- požaduje sa skrytý systém bicieho mechanizmu, pričom systém spúšťového ústrojenstva musí byť typu Safe Action vrátane jeho modifikácií, bez vonkajšej  manuálne ovládanej poistky,

- pištoľ' musí byt' vybavená poistkou úderníka na zamedzenie náhodného výstrelu pri páde pištole,

- záchyt zásobníka musí byt' obojstranný alebo stranovo prestaviteľný,

- telo pištole musí byt' vyhotovené z polyméru vo farbe čierna-matná alebo ľahkej zliatiny s povrchovou úpravou čierna-matná,

- zásobník musí umožňovať orientačnú kontrolu počtu nábojov v zásobníku,

- každý zásobník musí byt' opatrený plastovou alebo gumovou pätkou, ktorá zabezpečuje ochranu zásobníka pri jeho páde na pevný povrch,

- zásobník musí zabezpečovať spoľahlivé podávanie nábojov aj po troch mesiacoch nepretržitého naplnenia zásobníka na maximálnu kapacitu,

- pištoľ musí umožňovať jednoduché a rýchle rozoberanie pre základné čistenie,

bez nutnosti použitia nástrojov.

Puzdro na skryté nosenie pre pištoľ

- Vnútorné

Vnútorné puzdro pre pištoľ musí zabezpečovať skryté nosenie pištole. Samosvorné puzdro otvoreného typu bez zaisťovacích prvkov je určené na nosenie na vnútornej strane nohavíc a uchytením o opasok šírky 5 cm alebo pásu nohavíc pomocou oceľovej spony. Puzdro musí byť vyhotovené z termoplastického materiálu (kydex) čiernej alebo tmavo sivej farby zabezpečujúci komfortné nosenie, musí zabezpečovať farebnú stálosť a mechanickú odolnosť. Všetky hrany, ktoré sú v styku s pokožkou strelca musia byt' zabrúsené. Vnútorná strana puzdra musí byt' dostatočne veľká, aby prekryla pištoľ min. do dvoch tretín výšky záveru pištole na zamedzenie kontaktu pištole s telom strelca. Uhol zbrane v puzdre musí mierne smerovať dopredu, nie viac ako 150 . Tvar puzdra musí byt' prispôsobený na dodávaný model pištole, musí zabezpečovať jednoduché a rýchle tasenie pištole. Vnútorné puzdro na skryté nosenie pre pištoľ musí byt' dodávané pre ľaváka aj praváka.

- Vonkajšie

Vonkajšie puzdro pre pištoľ musí zabezpečovať skryté nosenie pištole. Samosvorné puzdro otvoreného typu bez zaist'ovacích prvkov je určené na nosenie na vonkajšej strane nohavíc. Nosná čast' puzdra musí byt' upevnená na širokej základni (tzv. pádlo) bez prevliekania na opasok, umožňujúca horizontálne nastavenie sklonu pištole smerom dopredu v min uhle 450  Puzdro musí byt' vyhotovené z termoplastického materiálu (kydex) čiernej alebo tmavo sivej farby zabezpečujúci komfortné nosenie, musí zabezpečovať farebnú stálosť a mechanickú odolnosť. Všetky hrany musia byt' zabrúsené. Tvar puzdra musí byt' prispôsobený na dodávaný model pištole, musí zabezpečovať jednoduché a rýchle tasenie pištole.

Vonkajšie puzdro na skryté nosenie pre pištoľ musí byt' dodávané pre ľaváka aj praváka.

Ak konštrukcia puzdra umožňuje vnútorné aj vonkajšie nosenie pištole prostredníctvom výmeny úchytu na opasok, je postačujúce dodať jedno univerzálne puzdro pre daný typ pištole. Puzdro však musí byt' dostupné vo variante pre pravákov aj ľavákov.

- Puzdro na skryté nosenie pre zásobník

Samosvorné puzdro otvoreného typu bez zaisťovacích prvkov je určené na nosenie na vnútornej alebo vonkajšej strane nohavíc a uchytením o nohavice pomocou oceľovej spony. Puzdro musí byt' vyhotovené z termoplastického materiálu (kydex) čiernej alebo tmavo sivej farby zabezpečujúci komfortné nosenie, musí zabezpečovať farebnú stálosť a mechanickú odolnosť. Všetky hrany musia byt' zabrúsené. Konštrukcia puzdra musí zabezpečovat' jednoduché a rýchle vyťahovanie zásobníka.