Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:

„Zníženie energetickej náročnosti budovy GMOS na Jesenského ulici č. 340/5,                       v Rimavskej Sobote“

Druh zákazky:

Zákazka na stavebné práce

Predpokladaná dĺžka požadovaného plnenia:

180 dní od začatia realizácie stavby

Opis predmetu zákazky:

Zákazka pozostáva zo stavebných prác zameraných na zníženie energetickej náročnosti budovy Gemersko-malohontského osvetového strediska, ulica Jesenského 340/5,  979 01 Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota. Stavba sa nachádza na parcele KN-C č. 229, 302/8, 302/9, evidovaných na liste vlastníctva č. 5210. Objednávateľ je správcom nehnuteľnosti, v ktorej, resp. na ktorej bude zhotoviteľ realizovať dielo špecifikované v zmysle Zmluvy. Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti je Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100, ktorý je zriaďovateľom objednávateľa.

Projektová dokumentácia navrhuje základné úpravy prostredníctvom zateplenia niektorých konštrukcií. Jedná sa o plochú strechu a fasádu administratívnej časti budovy GMOS.

Predmetom projektu zníženia energetickej náročnosti budovy GMOS je súhrn technických riešení, ktorý spočíva v:

- zateplení a rekonštrukcie plochej strechy administratívnej budovy GMOS

- zateplenie fasády objektu administratívnej budovy GMOS

- výmena prístreškov nad vstupom do administratívnej budovy

- obnova bleskozvodovej sústavy

- výmena nevyhovujúcich okenných a dverových otvorov

- doplnenie dverí v interiéri administratívnej budovy

Administratívna budova je dvojposchodová budova s plochou strechou, vyhotovená z keramických tehál, obvodové múry sú hrubé 380 cm. Nosný systém tvoria obvodové múry v kombinácii s prievlakom v strede, ktorý je podopretý monolitickými železobetónovými stĺpmi.

Projektová dokumentácia navrhuje na základe požiadavky investora aj zateplenie fasády a rekonštrukciu plochej strechy s pridaním tepelnoizolačných vrstiev. Z architektonického hľadiska dochádza v návrhu k zmene výtvarného riešenia fasády. Z hľadiska účelovej funkcie sa charakteristika využívania nemení.

Zateplenie fasády a strechy zamedzí vytváranie ďalších porúch v stykoch opláštenia, trhlín a prasklín v ich povrchovej vrstve. Je potrebné, aby pred začatím prác na zateplení obvodového plášťa bola po jeho sprístupnení vykonaná podrobná kontrola opláštenia, aby sa predišlo prípadnému následnému oddeleniu povrchovej vrstvy steny. Pred realizáciou plochej strechy je potrebné zaistiť správny návrh kotviaceho systému prostredníctvom odtrhových skúšok vrátane protokolu o odtrhovej skúške. Odtrhové skúšky a optimálny kotviaci plán zabezpečí dodávateľská firma.

Búracie práce

V administratívnej časti objektu budú v rámci búracích prác odstránené prístrešky z fasády, odstránený sokel a všetky keramické obklady z fasády, demontáž elektrozariadení ako vypínače, svietidlá čidlá pohybu a pod. Oceľové skrine elektroinštalácií budú premiestnené tak, aby boli v rovine novej zateplenej fasády. Pred úpravou je potrebné zistiť funkčnosť týchto elektro zariadení. Súčasťou búracích prác bude aj demontáž okien, sklobetónových konštrukcií, dverí a parapetov v rozsahu uvedenom v grafickej časti. Zo strechy a fasády sa odstránia klampiarske konštrukcie a demontuje rebrík. Rebrík sa osadí po úprave na pôvodné miesto. Pred zateplením fasády treba overiť poklepom súdržnosť podkladu na viacerých miestach. Podľa toho ako dopadne skúška poklepaním, sa zvolí rozsah opravy omietok na fasáde.

Pri juhozápadnej a severozápadnej fasáde bude potrebné vyčistiť okolie od náletových drevín a odpadu. V dvorovej časti sa rozoberie dlažba, aby sa izolácia mohla umiestniť vedľa muriva na podkladný betón spevnenej plochy.

V rámci búracích prác sa demontuje bleskozvod v časti administratívnej budovy a oplechovanie atiky. Na streche administratívneho objektu sa nachádza stožiar s anténami a rôzne káble, nefunkčné zariadenia a stavebný odpad, ktorý je potrebné odstrániť. Pred demontážou káblových rozvodov je potrebné zistiť funkčnosť týchto zariadení. Pre nové uloženie zariadenia vzduchotechniky je potrebné vytvoriť dva otvory odstránením jednotlivých vrstiev plochej strechy až po stropnú konštrukciu. Zároveň sa zistí pôvodná skladba plochej strechy. Nad rímsou v okrajovej časti plochej strechy je potrebné odstrániť tiež pôvodnú skladbu plochej strechy až po veniec a okapový systém tam bude vymurovaný oporný múrik pre zabezpečenie stability horizontálnych vrstiev tepelnej izolácie.

Na rímse sa vybúrajú dva otvory z dôvodu umiestnenia zvodov dažďovej vody.

Pre umiestnenie fasádnej izolácie sa odstráni časť krytiny z altánku a klampiarske konštrukcie z dôvodu zväčšenia hrúbky obvodového muriva.

Zateplenie fasády

Predpokladom zateplenia obvodového plášťa je vybudovanie lešenia, výmena niektorých výplní otvorov, montáž rozšírených parapetných plechov, demontáž zvislých zvodov bleskozvodov, demontáž klampiarskych konštrukcií, prístreškov, zámkovej dlažby pri fasáde a očistenie a vyspravenie povrchu obvodového plášťa.

Kontaktný zatepľovací systém sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie zhotoviteľom, ktorý má vyškolených pracovníkov pre daný systém.

V jednotlivých častiach obvodového plášťa je navrhnutá nasledovná konštrukčná skladba zatepľovacieho systému:

NO4A – zateplenie obvodovej steny v soklovej časti:

- Obvodové murivo z tehál Cdm hr.375mm s brizolitovou omietkou

- Vyrovnávacia omietka po odstránení keramického obkladu

- Hĺbkový penetračný náter CERESIT CT 17

- Lepiaca malta CERESIT CT 80

- Izolačné dosky XPS hr. 160mm

- Tanierová hmoždinka s oceľovým tŕňom min 6ks/m2

- Výstužná mriežka SKLOTEX A2-101 (145g/m2)

- Základný náter CT 16

- Silikátovo-silikónová omietka CERESIT CT 174

NO4A –zateplenie obvodovej steny:

- Obvodové murivo z tehál Cdm hr.375mm s brizolitovou omietkou

- Vyrovnávacia omietka pokiaľ je potrebná

- Hĺbkový penetračný náter CERESIT CT 17

- Lepiaca malta CERESIT CT 80

- Izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER TF PROFI 16, hr. 160mm

- Tanierová hmoždinka s oceľovým tŕňom min 6ks/m2

- Výstužná mriežka SKLOTEX A2-101 (145g/m2)

- Základný náter CT 16

- Silikátovo-silikónová omietka CERESIT CT 174

Zateplenie ostenia otvorov:

- Obvodové murivo z tehál Cdm hr.375mm s brizolitovou omietkou

- Vyrovnávacia omietka po odstránení keramického obkladu

- Hĺbkový penetračný náter CERESIT CT 17

- Lepiaca malta CERESIT CT 80

- Izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER TF PROFI 3, hr. 30mm

- Výstužná mriežka SKLOTEX A2-101 (145g/m2)

- Základný náter CT 16

- Silikátovo-silikónová omietka CERESIT CT 174

Kontaktný zatepľovací systém musí realizovať zhotoviteľ stavby s odborne zaškolenými pracovníkmi cez dodávateľa systému, ktorý im vystaví licenciu cez technický skúšobný ústav.

Ku kontaktnému zatepľovaciemu systému sú navrhnuté všetky náležité doplnky, ako sú: rohové lišty, okapnicové lišty nad otvormi, príchytky, okenné APU lišty, zakladacie lišty s dištančnými prvkami a podtmelením, dilatačné lišty a sklotextilové výstužné mriežky umiestnené podľa technologického predpisu systému.

Výmena otvorových konštrukcií

Súčasťou stavebných prác je aj výmena okenných a dverových otvorov. Detaily navrhovaných okien a dverí sú vo výpise okien a dverí. V obvodovom murive budú vymenené vchodové dvere a dvere do suterénu. Vchodové dvere by sa mali vyhotoviť tak, aby sa dali otvárať elektronicky z kancelárie. Vchodové dvere budú presklené dvojkrídlové s hliníkovým rámom. Dvere do suterénu drevené exteriérové bez sklenenej výplne, sa osadia do pôvodnej oceľovej zárubne.

V interiéri v chodbe číslo miestnosti 3.20 budú osadené nové vnútorné hliníkové dvojkrídlové presklené dvere s nadsvetlíkom.

Na fasáde v dvorovej časti sú navrhnuté 3 ks plastové okná za oceľové, ktoré sa osadia do pôvodných otvorov po demontáži pôvodných okien. Na juhozápadnej fasáde je navrhnutých 12 okien na 1.NP a jedno v 1.PP. Nad vstupom do budovy a vstupom do suterénu bude osadený nový prístrešok. Prístrešok bude z jäklových profilov prekrytých bezpečnostným sklom.

Oprava strechy

Pred pokládkou nových vrstiev plochej strechy sa vykonajú odtrhové skúšky a posúdi sa navrhované riešenie po zistení pôvodnej skladby strechy.

V otvoroch pre umiestnenie dvoch múrov na uchytenie vzduchotechniky sa vymurujú múry z betónových tvárnic z DT 25. Taktiež sa zvýši úroveň atiky o železobetónový veniec a pri okrajovej časti nad rímsou sa vymuruje z tvárnic YTONG múr v celej šírke fasády podľa výkresovej časti dokumentácie.

Nová hydroizolácia striech bola navrhnutá mechanicky kotvenou hydroizolačnou fóliou na báze mäkčeného PVC, uloženej na separačnej vrstve z geotextílie. Súčasťou dodávky krytiny budú všetky súvisiace systémové strešné prvky a doplnky (vetracie komínky pre krytinu, lemovania strešných prvkov, okapové, hrany, napojenia na zvislé steny, dilatačné profily, oplechovania a ukončenia pri okape, atike a podobne). V strešnom plášti sa predĺžia vetracie potrubia kanalizácie s ochranným krytom a nové a existujúce odvetrávacie komínky s dažďovou krytkou s integrovanou PVC manžetou. Na streche sa osadí pôvodný upravený strešný výlez (rebrík). Pôvodný murovaný komín sa vyspraví, a omietne sa novou exteriérovou omietkou. Na streche sa osadia nové prvky oplechovania. Na juhozápadnej a severozápadnej časti strechy a pri susednej budove sa zvýši atika. Strecha objektu sa zateplí tepelnou izoláciou na báze kamennej vlny ISOVER S a ISOVER Ti , s celkovou hrúbkou 300 mm.

Atiky objektu sa opatria tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu a ukotví sa na nich OSB doska pre prikotvenie oplechovania strechy. Pôvodné zámočnícke výrobky na streche sa prebrúsia a opatria sa novým vrchným náterom. Na jednotlivých strechách sa osadia nové bleskozvody v zmysle projektu bleskozvodu, ktorý je potrebné zabezpečiť v rámci realizácie.

Nakladanie so vzniknutým odpadom

Realizáciou stavby predpokladáme vznik nasledovných druhov odpadov, ktoré sú zatriedené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov:

| Por. | Číslo odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O |
| 2 | 15 01 02 | obaly z plastov | O |
| 3 | 15 01 07 | obaly zo skla | O |
| 4 | 17 01 01 | betón | O |
| 5 | 17 02 01 | drevo | O |
| 6 | 17 01 02 | tehly | O |
| 7 | 17 02 03 | plasty | O |
| 8 | 17 04 05 | železo a oceľ | O |
| 9 | 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | O |

Pri realizácii prác sa neočakáva vznik nebezpečných odpadov. V prípade, ak vzniknú nebezpečné odpady, tieto sa zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi. Odpady kategórie nebezpečný odpad je potrebné zneškodniť prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie s týmto odpadom nakladať.

Predpokladané investičné náklady:  186 230,33  Eur bez DPH

Predpokladaná lehota výstavby: 180 dní