Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Skriňové chladiarenské auto do 3,5 t |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | TIMEA, s.r.o., 023 52 Olešná 701, IČO: 36 396 117, kontakt: +421907842795, timeasro@gmail.com |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Skriňové chladiarenské auto do 3,5 t |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Motor min. 150kW |
| 2. | Veľkosť 9 – 12 m3 |
| 3. | Automatická prevodovka |
| 4. | 4x2 |
| 5. | Ťažné zariadenie |
| 6. | Chladiarenská termoizolácia a chladiaci agregát s elektro prípojkou a kúrením |
| 7. | Prepravný priestor vozidla ( furgon ) je nevyhnutné vyizolovať. Izolácia vozidla technológiou – panelový systém, použitím ktorej dosahuje nižšiu hmotnosť prestavby, vyššiu úžitkovosť prestavaného vozidla a v neposlednom rade aj vysoký estetický štandard. Termoizolácia spĺňa normy FNA, úplne hladký povrch, ľahko umývateľný a dezinfikovateľný. Na doizolovanie použiť materiály so zdravotným atestom pre styk s potravinami. Osvetlenie ložnej plochy umývateľným LED osvetlením |
| 8. | Chladiarenský agregát určený na chladenie tovaru v izotermických nadstavbách dodávkových automobilov a malých nákladných automobilov do 17 m 3. V mraziarenských FRC nadstavbách aby dosahoval teploty – 18 °C do objemu nadstavby 12 m 3. V chladiarenských nadstavbách FNA je možné dosahovať teploty 0 - + 2 °C do objemu nadstavby 17 m 3. |
| 9. | Chladiarenský agregát riešený ako split agregát. To znamená že kondenzačná jednotka a výparník sú samostatné. Kondenzačná jednotka má aerodynamické vlastnosti |
| 10. | Extra plochý výparník z dôvodu maximálneho využitie nákladného priestoru. |
| 11. | Chladiarenský agregát poháňaný chladiarenským kompresorom od motora vozidla počas jazdy s mikroprocesorovým ovládaním z kabíny vodiča. Na displeji je zobrazená teplota, ktorá je momentálne v nadstavbe a ďalej sa môže zobraziť nastavená teplota. Ovládaním možnosť nastavenia dovoleného rozsahu medzi nastavenou a skutočnou teplotou v intervale 1 o C, 2 o C alebo 3 o C. V prípade, že tento rozdiel je väčší, zapína sa zvukový alarm. Agregát má byť vybavený automatickým odmrazovaním výparníka. |
| 12. | Chladiarenský agregát má byť vybavený motohodinami obidvoch kompresorov s pohonom od motora počas jazdy |
| 13. | Servis vozidla do 1 hodiny od sídla firmy |
| 14. | Predlžená záruka na vozidlo 5 rokov s údržbou /250000km |
| 15. | Ťažné zariadenie na ťahanie prívesu 3,5 t |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| Skriňové chladiarenské auto 1 ks |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |