Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Konštrukcia zdvíhacích zariadení |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | AGRO HARAG & SYNOVIA s.r.o. Mladých Budovateľov 210/8, Nitrianske Rudno 972 26 IČO: 51940523 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konštrukcia zdvíhacích zariadení - nosná oceľová konštrukcia : oceľ pevnostnej triedy S235. - povrchová úprava – galvanické zinkovanie - zaťaženie od dvoch kladkostrojov: každý o nosnosti min. 2 t - zohľadnené klimatické zaťaženie - statický posudok - technická dokumentácia Hlavná nosná konštrukcia: - 3 rámy v osových vzdialenostiach min. 2,8m s rozponom min. 4,1m. - rám z profilov min. HEA 240. V osiach A a B je navrhnuté zavetrenie z dvojíc L profilov (L60x6 a L50x5). Toto zavetrenie bude situované do osi stĺpov. Rámy budú ukotvené do železobetónovej dosky cez oceľové platne hrúbky minimálne 25mm kotvami HIT HILTY HY 150. V konštrukcii sú navrhnuté nosné profily pre kladkostroje min. I 300, I 180 a IPE 240. - materiál zdravotne a hygienicky nezávadný - certifikovaná oceľ - skrutkové spájanie jednotlivých dielov s vysokopevnostnými skrutkami |  | xx | 1 | Xx | Xx |
| 2. | Kladkostroj (1 sada) - Nosnosť 2 x 2000 kg - Krytie IP 55 - Výška zdvihu 6 m - Výkon motora min.: 2x 1,7 kW - 2x nosná reťaz - Rýchlosť zdvihu min. 5 m / min - Patentovaná suchá spojka - Napájanie 400 V/ 50 Hz - Ovládanie 24 V/ 50 Hz - Max. hmotnosť : 2 x 55 kg |  | xx | 1 | xx | xx |
| 3. | Elektrické prepojenie kladkostrojov -elektrické prepojenie pomocou rýchlo konektorov -krabice na pripojenie oboch kladkostrojov a ovládača |  | xx | 1 | xx | xx |
| 4. | Dodanie + montáž |  | xx | 1 | xx | xx |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| DPH 23%: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | Vyplniť |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: | Vyplniť |