
	Názov obstarávateľa:
	FALCO, s.r.o.

	IČO: 
	36310751

	Predmet zákazky: 
	Modernizácia mäsovýroby

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Kombinovaná Odblaňovačka so sťahovačkou

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Šírka rezu min. 400 mm
	/vyplní uchádzač/

	Rýchlosť spracovania min. 15 m/min
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie 400 V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	Príkon max. 1 kW
	/vyplní uchádzač/

	Celonerezové vyhotovenie
	/vyplní uchádzač/

	Integrovaný systém čistenia valca
	/vyplní uchádzač/

	Bezpečnostný nožný spínač. 
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery zariadenia max. 850 x 1000 x 700 mm
	/vyplní uchádzač/

	Hmotnosť max. 200kg
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Umývačka prepraviek

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Určenie pre plastové prepravky rozmeru 600 × 400 mm
	/vyplní uchádzač/

	Dávkovacie čerpadlo na detergent 
	/vyplní uchádzač/

	Priechodné (pass-through) vyhotovenie
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť dosiahnutia teploty min. 80 °C
	/vyplní uchádzač/

	Minimálne dve sekcie: umývanie a oplach
	/vyplní uchádzač/

	Celonerezové vyhotovenie min. AISI 304 
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita min. 150 prepraviek/hod
	/vyplní uchádzač/

	Elektrické pripojenie 400 V / 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	Celkový výkon ohrevu min. 10 kW
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Hlbokotažná balička

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Rozmery max. 2450x750x1700mm
	/vyplní uchádzač/

	Šírka spodnej fólie nominálne 420 mm ± 1 mm
	/vyplní uchádzač/

	Dĺžka kroku 320 mm
	/vyplní uchádzač/

	Integrovaná výveva s kapacitou min. 100 m³/h
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita min. 3 – 6 cyklov/min (VAC/MAP)
	/vyplní uchádzač/

	Konštrukcia rámu z nehrdzavejúcej ocele
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna hĺbka ťahania max. 90 mm
	/vyplní uchádzač/

	Systém priečneho rezania typu gilotína
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť spracovania fólie do hrúbky min. 350 μm
	/vyplní uchádzač/

	Formát balenia 1 dráha / 1 rad - 1 balenie
	/vyplní uchádzač/

	Formát balenia 2 dráhy / 1 rad - 2 balenia
	/vyplní uchádzač/

	Formát balenia 2 dráhy / 2 rady - 4 balenia
	/vyplní uchádzač/

	Formát balenia 3 dráhy / 1 rad - 3 balenia
	/vyplní uchádzač/

	Automatické centrálne mazanie fóliovej reťaze
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť pridávania inertného plynu (MAP)
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť integrácie chladiaceho systému
	/vyplní uchádzač/

	Elektrické napájanie 3 × 400 V N/PE, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	Ovládanie cez dotykový panel
	/vyplní uchádzač/

	Možnosť zálohovania dát cez USB alebo Ethernet
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA
	Kombinovaná Odblaňovačka so sťahovačkou
	Hodnota:

	Cena  v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/

	Umývačka prepraviek
	Hodnota:

	Cena  v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/

	Hlbokotažná balička
	Hodnota:

	Cena  v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/

	Kritérium
	Hodnota:

	Cena spolu v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
